Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

SPIS  TREŚCI

I. CZĘŚĆ   OPISOWA

1. Strona tytułowa									str. nr 1

2. Spis treści										str. nr 2

3. Opis techniczny									str. nr 3-7

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA		str. nr 8-14     I OCHRONY ZDROWIA

III. CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania				1:1000	          rys. nr 1		str.  nr  15

Profil podłużny kanału kanalizacji. deszczowej       1:100/1000      rys. nr 2.         str.  nr  16

Studzienka prefabrykowana				1:20	          rys. nr 3	            str.  nr  17 Studzienka ściekowa					1:20	          rys. nr 4            str.  nr  18

IV. ZAŁĄCZNIKI

Opinia ZUD                                                                                                              str.  nr 19-21

Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

OPIS   TECHNICZNY

Do projektu  budowlanego : Budowa  kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Brzeziu

1. Wstęp

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej  dla odwodnienia

nawierzchni   asfaltowej drogi gminnej w Brzeziu w związku z budowa chodnika  opracowano na zlecenie Gminy Gostyń.

Do opracowania wykorzystano:

- Mapa sytuacyjna w skali 1: 1000.

- Projekt budowlany budowy chodnika

- Opinia o warunkach gruntowych .

- Wizja i pomiary uzupełniające w terenie.

- Uzgodnienia międzybranżowe.

- Obowiązujące normatywy i przepisy.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy kanalizacji

deszczowej służącej do odwodnienia  nawierzchni  asfaltowej drogi gminnej w Brzeziu w związku z budowa chodnika przy w/w drodze.

Zakres opracowania:

- Kanał kanalizacji deszczowej  wykonane z rur PVC  Dz  400		-       203,00m

- Przykanaliki wykonane z rur PVC Dz  160			            -        28,90 m

- Studzienki kanalizacji deszczowej Ø 1000		                        -          4 szt.

- Studzienki ściekowe Ø 500				                        -          4 szt.

- Odwodnienia liniowe ACO Multiline V100				-	29,50m

1.3 Stan istniejący

Obecnie,  nawierzchnia drogi gminnej odwadniana jest istniejącym rowem przydrożnym zlokalizowanym w pasie drogi gminnej. Przedmiotowy rów ma zmienne parametry techniczne-dno 0,30-0,50m , nachylenie skarp 1:1.W w/w rowie pod zjazdami do posesji znajdują się rurociągi betonowe oraz PVC.

Za zabudowaniami rów biegnie wzdłuż skarpy nasypu drogi i uchodzi do cieku naturalnego o nazwie rz.Brzezinka. Stan techniczny tego odcinka jest zły , praktycznie z rowu został tylko jego ślad..

Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

2.0 Opis rozwiązań projektowych.

2.1 Trasa kanalizacji deszczowej

#### Trasę przebiegu kanału kanalizacji deszczowej pokazano na planie

#### sytuacyjnym w skali 1:1000 . rys nr.1.

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami :

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wykop pod projektowaną  kanalizację deszczową przewidziano jako wąskoprzestrzenny o

ścianach pionowych umocnionych szalunkiem prefabrykowanym.

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.

2.3 Podłoża i podsypki

Przykanaliki PVC Dz 160mm oraz kanał PVC Dz  400mm układać na podsypce piaskowej gr. 15cm.  starannie zagęszczonej (Is=0,95). Powierzchnia  powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem.

2.4. Rurociągi

Kanały  wykonać  z rur  kanalizacyjnych  kielichowych  np. firmy Kaczmarek , Wavin :

-  PVC  Dz 400 klasy S , SDR 34  ; SN 8,  ścianka lita - łączenie rur na uszczelki gumowe

pierścieniowe ,

Przykanaliki studzienek ściekowych wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC

Dz 160  klasy S, SDR 34 , SN 8 ; ścianka lita-łączenie rur na uszczelki gumowe.

Rury i kształtki do rur z PVC wg  PN-85/C-8903 , 05 , i ISO 4435:1991.

Po wykonaniu rurociągi poddać próbie szczelności.

Spadki kanału podano na profilu podłużnym .

Uwaga: ze względu na czytelność mapy sytuacyjnej nie zaznaczano na przykanalikach

studzienek ściekowych proj. spadków , średnicy oraz długości .

W/w dane znajdują się na  rysunku studzienki ściekowej  nr 4.

2.5. Studzienki rewizyjne

Na wszystkich załamaniach trasy, oraz na długich odcinkach prostych należy zlokalizować studnie kanalizacyjne prefabrykowane Ø 1000mm , z kręgów betonowych wykonanych z betonu C35/45 ,wodoszczelnego (W8) , mało nasiąkliwego (poniżej 4%).

Dno studzienek  powinno być elementem stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej.

Stopnie złazowe winny być montowane fabrycznie.

Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek gumowych.

Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

Studnie przykryć włazami żeliwnymi uchylnym typu ciężkiego klasy C250 i D400 w nawierzchni chodnika ,  nie klawiszującymi z wypełnieniem betonowym

Studzienki kanalizacyjne wykonać, wg załączonego rysunku nr 3 .

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

W przypadku natrafienia  na wodę gruntową należy na czas montażu  studni obniżyć jej

poziom.

Zestawienie studzienek  stanowi załącznik do przedmiotowej dokumentacji rys nr 3.

Rzędne wieńczenia projektowanych studni  zostaną dopasowane do rzędnych terenu wynikających z budowy chodnika wzdłuż drogi.

2.6 Studzienki ściekowe

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki ściekowe Ø500 z osadnikiem bez  syfonu konstrukcji prefabrykowanej.

Wpusty żeliwne płaskie   z ryglowana uchylną kratą na zawiasach klasy D400 wg.PN-EN 124:2000,

Elementy odwodnienia należy wykonać zgodnie z PN-S-02204 „Odwodnienie dróg”.

Rzędne zwieńczenia wpustów kanalizacji deszczowej określono na podstawie

projektu drogowego. W związku z powyższym zwieńczenia nowoprojektowanych wpustów deszczowych zostaną dopasowane do rzędnych wynikających z projektu drogowego..

Zestawienie studzienek ściekowych wg  rys. nr 4.

Rozmieszczenie studzienek ściekowych pokazano na mapie sytuacyjnej.

### 2.7 Odwodnienia liniowe

Projektuje się w miejscach zaznaczonych na planie zagospodarowania odwodnienia liniowe ACO Multiline V100 kl.B125 13,5x15x100 .Podłaczenia odwodnień liniowych z kanałem deszczowym przy zastosowaniu trójników 400/160.

### .2.8 Istniejące uzbrojeniem podziemne

Przy wykonywaniu kanału wystąpią następujące skrzyżowania :

-     z  siecią gazowa wraz z przyłączami do budynków,

-     z  siecią wodociągową wraz z przyłączami do budynków,

-     kablami  energetycznym i telefonicznymi

- siecia kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

W miejscu skrzyżowań dokonać próbnych przekopów w celu określenia rzeczywistych

rzędnych w/w uzbrojenia .Napotkane istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie .

O terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci obcych, uzgodnić warunki prowadzenia robót.

Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

2.10 Obsypka

#### Obsypkę kanału wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren , w

#### bezpośredniej bliskości rury nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury.

#### Obsypkę prowadzić do uzyskania strefy ochronnej ochronnej kanału tj. warstwy o grubości

po zagęszczeniu  (Is =0,95) co najmniej 30cm ponad wierzch rury .

2.10.1 Zagęszczenie gruntu

#### Zagęszczenie  zasypki w obrębie ciągów komunikacyjnych -95% -  w zmodyfikowanej skali Proctora.

2.11 Odwodnienie wykopów

Wg opini o warunkach gruntowych sporządzonej do potrzeb przedmiotowej dokumentacji w pdłożu pod warstwa gleby ,występuje glina piaszczysta do gł. 0,40-3,00mz przewarstwieniami piasku drobnego.

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 3,0m ppt.

W związku z powyższym nie przewiduje się generalnie odwodnienia wykopów pod projektowana kanalizacje deszczową.

W przypadku gdy rzeczywiste warunki gruntowo-wodne odbiegają od przyjętych w

przedmiotowym opracowaniu należy powiadomić autorów przedmiotowego opracowania.

3.0 Dane informacyjne dotyczące  czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie.

Teren objęty opracowaniem nie jst zlokalizowany w obszarze chronionego krajobrazu. Inwestycja swym zasięgiem nie obejmuje obszarów i obiektów ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

4.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji  przewodu  nie wystąpią zagrożenia dla środowiska  oraz higieny  i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu. Projektowana sieć nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie zagrażać środowisku.

5.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Na obszarze objętym inwestycją nie występują tereny górnicze.

6.0 Uwagi końcowe.

- Roboty prowadzić zgodnie z projektem  oraz Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

- Przed przystąpieniem do robót zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników

Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

których urządzenia znajdują się w pobliżu kanału o terminie  rozpoczęcia robót.

- Roboty przy budowie kanalizacji skoordynować z przebudowa urządzeń podziemnych.

- Przed przystąpieniem do robót sprawdzić faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego

Opracował

mgr  inż. Edward Bąk

Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano budowę kanalizacji deszczowej  przy drodze gminnej w Brzeziu, gm. Gostyń.

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W pierwszej kolejności należy wykonać kolektor PVC 400 mm , a następnie studzienki rewizyjne.

Na  zakończenie  robót odtworzyć istniejącą , a  zniszczoną podczas prac ziemnych  infrastrukturę.

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji  przebiega droga gminna.

- Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod budowę kanalizacji deszczowej jak już wspomniano stanowi drogę gminną nieutwardzoną. Na terenie tym  występują urządzenia podziemne takie jak:

- sieć wodociągowa,

- kable energetyczne

- sieć gazowa

- kable telekomunikacyjne

W związku z powyższym teren na którym będą prowadzone roboty należy odpowiednio zabezpieczyć.

- Przewidywane ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Budowlanych

Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas robót ziemnych oraz  wykonywania umocnień

i odwodnienia  wykopów na ruch pojazdów w obrębie robót.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. Odwodnienie wykopów przewiduje się prowadzić jako roboty ciągłe.

- Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie  należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych

Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzić instruktaż z zakresu bhp na danym stanowisku pracy. Zwrócić szczególną uwagę na regulamin pracy przy sprzęcie ciężkim służącym do wykopów i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktażu wstępnego powinien być udokumentowany oświadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu.

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Teren na którym prowadzone będą roboty winien być ogrodzony i zabezpieczony przed

dostępem osób trzecich . Na terenie budowy należy wyznaczyć pasy komunikacyjne dla

pracującego sprzętu. Pasy te nie mogą być zastawione materiałami budowlanymi lub

sprzętem budowlanym.

- Zagospodarowanie placu budowy

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia

dla ludzi.

Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych

przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznym.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż  50 m.

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna  odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno

elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca  lub dłużej,

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

9. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji

- wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i

- Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo

robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych

jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie

przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w

jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

- umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub goto-  wymi stalowymi szalunkami.

- w razie pogłębiania wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu należy wykonać

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub   skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

1) w odległości mniejszej niż l m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane,  a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

10. Ochrona osobista pracowników

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

- wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą

- Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

- zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji straży pożarnej i pogotowia.

Opracował:

Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany  Edward  Bąk

( imię i nazwisko projektanta )

64-100  Leszno  ul. Fredry  16

zamieszkały(a) ……………………………………………………..

( adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m

że projekt budowlany Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Brzeziu, gm. Gostyń.

…………………………………………………………………………..

( nazwa obiektu budowlany)

…………………………..………...…………………………………….

Dla Gminy Gostyń, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń.

( nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

………………………………………………………………………......

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno  2015 r.

.....................................................

( miejscowość, data )

……………………………………….

( podpis i pieczątka imienna

z uprawnieniami budowlanymi

projektanta )

Budowa kanalizacji deszczowe przy drodze gminnej w Brzeziu

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany  Andrzej Grzesiak

( imię i nazwisko projektanta )

64-100  Leszno  ul. Hasiora 4

zamieszkały(a) ……………………………………………………..

( adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m

że projekt budowlany Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Brzeziu, gm. Gostyń.

…………………………………………………………………………..

( nazwa obiektu budowlany)

…………………………..………...…………………………………….

Dla Gminy Gostyń, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń.

( nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

………………………………………………………………………......

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno  2015 r.

.....................................................

( miejscowość, data )

……………………………………….

( podpis i pieczątka imienna

z uprawnieniami budowlanymi

projektanta )