|  |  |  |  | Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu nr XI/133/15 z dnia 15 października 2015 r. |  |  |  | Numer rejestru 15035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat: | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń na lata 2014 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres Sporządzającego | Burmistrz Gminy Gostyń ul. Rynek 2 63-800 Gostyń |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki autorskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Gdańska 76 85-021 Bydgoszcz |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  | Data | Podpis |  |
| mgr Romuald Meyer Prokurent – Dyrektor Zarządzający |  |  |  |  |  | 14.09.2015 |  |  |
| inż. Stanisław Kryszewski Biegły Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko nr 0030-kierownik zespołu |  |  |  |  |  | 14.09.2015 |  |  |
| mgr inż. Daniel Chlebowski Projektant z zakresu ochrony środowiska |  |  |  |  |  | 14.09.2015 |  |  |
| mgr inż. Waldemar Woźniak Projektant ds. ochrony środowiska |  |  |  |  |  | 14.09.2015 |  |  |
| BYDGOSZCZ WRZESIEŃ 2015 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

- Słowniczek pojęć i skrótów

| Pojęcie/skrót | Znaczenie |
| --- | --- |
| Analiza SWOT | SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego, jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): - S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, - W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, - O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, - T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. |
| B(a)P | Benzo(a)piren – przedstawiciel wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) |
| Biogazownia | Instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego, odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. Wyróżniamy trzy rodzaje biogazowni w zależności od rodzaju materii organicznej, jaka jest używana: - biogazownia na składowisku odpadów, - biogazownia przy oczyszczalni ścieków, - biogazownia rolnicza |
| CO2 | Dwutlenek węgla – najważniejszy gaz cieplarniany |
| CO2e, CO2eq | Wskaźnikiem mierzącym obciążenie atmosfery jest ślad węglowy będący całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie, region lub produkt. Ślad węglowy obejmuje emisje sześciu gazów cieplarnianych wymienionych w protokole z Kioto: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O) oraz gazy fluorowane: fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz sześciofluorek siarki (SF6). Miarą śladu węglowego jest tCO2eq – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali. Każdy z gazów cieplarnianych jest przeliczany na CO2eq poprzez pomnożenie jego emisji przez współczynnik określający potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. global warming potential (GWP)). Wskaźnik ten został wprowadzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych gazów na efekt cieplarniany(zdolności pochłaniania promieniowania podczerwonego), odniesiony do dwutlenku węgla (GWP=1) w przyjętym horyzoncie czasowym (zazwyczaj 100 lat). GWP100 dla metanu wynosi 25 co oznacza, że tona (Mg) metanu odpowiada 25 tonom CO2eq, a jedna tona podtlenku azotu prawie 300 tonom CO2eq (GWP100=298). |
| Emisja substancji do powietrza | - wprowadzanie w sposób zorganizowany (poprzez emitory) lub niezorganizowany (z dróg, z hałd, składowisk, w wyniku pożarów lasów) substancji gazowych lub pyłowych do powietrza na skutek działalności człowieka lub ze źródeł naturalnych |
| Fotowoltaika (PV) | Słoneczna energia elektryczna, która stanowi jedno z najbardziej przyjaznych środowisku źródeł energii. Ponieważ promienie słoneczne są powszechnie dostępne i możliwa jest ich bezpośrednia konwersja na energię elektryczną stanowi realną alternatywą dla paliw kopalnych. |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| Kolektory słoneczne | Urządzenia, które konwertują energię słoneczną na ciepło. Najczęściej są montowane w budynkach mieszkalnych i wykorzystywane do ogrzewania wody. |
| kWh | -jednostka pracy, energii oraz ciepła, 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata (kW). To jednostka wielokrotna jednostki energii - watosekundy (czyli dżula) w układzie SI |
| LED | - obecnie najbardziej energooszczędnym źródłem światła – z ang. Light Emitting Diode. |
| LPG | - mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii z ang. Liquefied Petroleum Gas. |
| Gmina, Gmina Gostyń, Gostyń | Gmina Gostyń |
| Mg | Mega gram |
| MW | Mega watt |
| MWh | Maga wato godzina - 1 MWh = 1 000 kWh. |
| OZE, oze, odnawialne źródła energii | Źródła energii, których używanie nie powoduje ich długotrwałego deficytu. Zaliczają się do nich m.in.: wiatr, promienie słoneczne, pływy i fale morskie |
| Panele fotowoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne,PV | Instalacje często mylone z kolektorami słonecznymi. Podczas, gdy kolektory słoneczne przekształcają energię słoneczną w ciepło, panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w elektryczną. Mogą zostać zintegrowane z budynkami np. ich fasadą czy dachem. Umieszczone na dachu wyglądają bardzo podobnie do kolektorów, jednak zwykle jest ich więcej. |
| PGN, Plan | Plan gospodarki niskoemisyjnej |
| Pompa ciepła | Urządzenie, dzięki któremu możliwy jest przepływ ciepła z obszaru chłodniejszego (grunt, woda, powietrze) do obszaru o wyższej temperaturze, jak np. wnętrze budynku. Wykorzystując ciepło zmagazynowane w gruncie, wodzie lub powietrzu, pozwala uniknąć spalania paliw kopalnych. |
| PONE | Program Ograniczania Niskiej Emisji, polegający na wymianie starych kotłów, pieców węglowych na nowoczesne kotły węglowe, retortowe, gazowe, ogrzewanie elektryczne, zastosowanie alternatywnych źródeł energii lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej |
| PM | Pył drobny, z ang. Particulate Matter |
| SEAP | Plan działań na rzecz zrównoważonej energii z ang. Sustainable Energy Action Plan |
| SOOS | Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko |

Spis zawartości

Streszczenie	3

1.	Wstęp	3

1.1	Podstawa prawna i formalna opracowania	3

1.2	Cel opracowania	3

1.3	Polityka międzynarodowa i krajowa wobec niskiej emisji	3

1.3.1	Poziom międzynarodowy, w tym Unii Europejskiej – ogólny zarys	3

1.3.2	Zgodność zapisów „Planu” z głównymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym	3

1.3.3	Poziom krajowy	3

1.3.4	Poziom regionalny	3

1.3.5	Poziom lokalny	3

1.4	Organizacja i finansowanie	3

1.5	Zakres opracowania	3

1.6	Wykaz materiałów źródłowych	3

2.	Ogólna charakterystyka obszaru objętego „Planem” i uwarunkowania związane, z jakością powietrza atmosferycznego	3

2.1	Identyfikacja obszaru	3

2.2	Położenie i przyroda	3

2.2.1	Przyroda i formy jej ochrony na terenie gminy Gostyń	3

2.2.2	Wody na terenie gminy oraz gospodarka ściekowa	3

Wody podziemne	3

2.2.3	Turystyka i kultura	3

2.3	Uwarunkowania krajobrazowe	3

2.4	Powierzchnia obszaru objętego „Planem”	3

2.5	Ludność	3

2.6	Uwarunkowania klimatyczne	3

3.	Obecny stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Gostyń	3

4.	Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie gminy Gostyń	3

4.1	System ciepłowniczy	3

4.1.1	Charakterystyka systemu ciepłowniczego	3

4.1.2	Produkcja, zużycie i odbiorcy ciepła	3

4.2	System gazowniczy	3

4.2.1	Charakterystyka systemu gazowniczego	3

4.2.2	Zużycie i odbiorcy gazu	3

4.2.3	Plany rozwojowe dostawców gazu na terenie gminy	3

4.3	System energetyczny	3

4.3.1	Charakterystyka systemu energetycznego	3

4.3.2	Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej	3

4.3.3	Plany rozwojowe sieci elektroenergetycznej	3

4.3.4	Oświetlenie ulic	3

4.4	Transport na terenie gminy	3

4.5	Odnawialne źródła energii – stan obecny	3

5.	Identyfikacja problemów związanych z emisją substancji do powietrza z terenu gminy Gostyń	3

6.	Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery z terenu gminy Gostyń	3

6.1	Etapy określania wielkości emisji CO2	3

6.2	Metodologia inwentaryzacji źródeł emisji CO2	3

6.2.1	Podstawowe założenia przyjęte w „Planie”	3

6.2.2	Sposób zbierania danych	3

6.2.3	Uzasadnienie wyboru roku bazowego	3

6.2.4	Ogólne zasady opracowania bazy danych	3

6.2.5	Wykaz źródeł danych uwzględnione w inwentaryzacji bazowej	3

6.2.6	Wskaźniki emisji	3

6.2.7	Unikanie podwójnego liczenia emisji	3

6.2.8	Współpraca z interesariuszami	3

7	Wyniki obliczeń	3

7.1	Emisja związana z działalnością samorządową	3

7.1.1	Budynki	3

7.1.2	Pojazdy	3

7.1.3	Oświetlenie publiczne	3

7.1.4	Gospodarka wodno-ściekowa	3

7.1.5	Gospodarka odpadami	3

7.2	Emisja z działalności społeczeństwa	3

7.2.1	Mieszkalnictwo	3

7.2.2	Handel, usługi i przemysł	3

7.2.3	Transport	3

7.2.4	Gospodarka odpadami	3

7.3	Emisja ogółem z terenu gminy Gostyń	3

7.4	Zużycie energii na terenie gminy Gostyń	3

8	Plan działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji	3

8.1	Określenie celu strategicznego na rok 2020	3

8.2	Strategia długoterminowa do roku 2020	3

8.3	Cele szczegółowe „Planu” do roku 2020	3

8.4	Prognozy na rok 2020	3

8.5	Czynniki potencjalnie oddziałujące na realizację „Planu” – analiza SWOT	3

8.6	Czynniki potencjalnie oddziałujące na realizację „Planu” – analiza SWOT	3

9	Ogólna analiza ekonomiczna i harmonogram działań	3

9.1	Źródła finansowania	3

9.2	Oszczędności eksploatacyjne wynikające z realizacji „Planu”	3

9.3	Efekt spodziewany w roku 2020	3

9.4	Harmonogram działań – wdrożenie przedsięwzięć	3

9.5	Wykaz działań/zadań i środki zaplanowane na cały okres objęty planem	3

10	Ocena realizacji i zarządzanie „Planem”	3

10.1	Monitoring i wskaźniki	3

10.2	Procedura weryfikacji wdrażania „Planu”	3

10.3	Efekt ekologiczny i ekonomiczny wdrożenia „Planu”	3

10.4	Główne funkcje administracji samorządowej	3

11	Współpraca władz gminy Gostyń z sąsiednimi gminami	3

12	Odniesienie się do uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko	3

13	Noty informacyjne o osobach sporządzających dokument	3

14	Spis tabel zamieszczonych w opracowaniu	3

Załączniki:

- Przykładowe Krajowe Programy Priorytetowe finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Baza danych (BEI) – wersja elektroniczna w xls,

- Mapa zinwentaryzoanych źródeł emisji

# Streszczenie

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie miasta, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Potrzeba sporządzenia i realizacji PGN wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Działania określone w PGN są zgodne z polityką naszego kraju w przedmiocie sprawy i wynikają z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gostyń pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Posiadanie Planu będzie podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2015-2020.

Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych (wyrażonej, jako tCO2 tona dwutlenku węgla) na terenie gminy Gostyń. Cel ten wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną gminy Gostyń i jest wynikiem dotychczasowych działań i zobowiązań władz samorządowych.

Opracowanie i realizacja zadań określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej pozwala na osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu z roku  2006 (przyjętego jako rok bazowy),

- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20 % w ogólnym zużyciu energii (w przypadku Polski 15 %),

- redukcję zużycia energii pierwotnej o 20 % w stosunku do prognoz na 2020 rok, czyli podniesienie efektywności energetycznej.

Gmina Gostyń występuje w powiecie gostyńskim. Gmina graniczy z gminami: Dolsk, Piaski, Krobia, Poniec, Krzemieniewo, Krzywiń. Administracyjnie przynależy do Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w skład Powiatu Gostyńskiego. Powierzchnia całkowita gminy wynosi 136,91 km². Gmina ma dogodne połączenia drogowe i kolejowe. Przebiegają tutaj linie kolejowe z Leszna do Jarocina, droga krajowa nr 12 Kalisz – Jarocin – Gostyń – Leszno – Głogów – Zielona Góra, a także drogi wojewódzkie i powiatowe. Gminę Gostyń mieszkuje obecnie około 27 884 osób. Przyrost naturalny jest niski. Liczba mieszkańców systematycznie spada wskutek migracji zewnętrznych.

Gmina Gostyń graniczy z następującymi gminami:

- Dolsk – gmina miejsko-wiejska (powiat śremski),

- Piaski – gmina wiejska (powiat gostyński),

- Krobia – gmina miejsko-wiejska (powiat gostyński),

- Poniec – gmina miejsko-wiejska (powiat gostyński),

- Krzemieniewo – gmina wiejska (powiat leszczyński),

- Krzywiń gmina miejsko-wiejska (powiat kościańskim).

Gmina Gostyń zajmuje powierzchnię 136,91 km2 i podzielona jest na 21 sołectw:

- Brzezie,

- Bogusławki,

- Czachorowo,

- Czajkowo,

- Dalabuszki,

- Daleszyn,

- Dusina,

- Gola,

- Kosowo,

- Krajewice,

- Kunowo,

- Osowo,

- Ostrowo,

- Siemowo,

- Sikorzyn,

- Stankowo,

- Stary Gostyń,

- Stężyca,

- Szczodrochowo,

- Tworzymirki,

- Ziółkowo.

Gminę Gostyń z na tle powiatu gostyńskiego przedstawiono na poniższym rysunku.

Źródło: Urząd Miejski Gostyń

Stan jakości powietrza na terenie gminy Gostyń kształtowany jest głównie przez:

- rozproszone źródła ciepła: lokalne kotłownie dla zabudowy wielorodzinnej i usług publicznych oraz indywidualne kotłownie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

- komunikację samochodową.

Zakres działań, które powinny zapewnić poprawę jakości powietrza i doprowadzić do obniżenia stanu zanieczyszczenia powietrza:

- w kierunku likwidacji „niskiej emisji, jako najbardziej uciążliwej dla środowiska:

  - modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków będących w gestii gminy dla obniżenia energochłonności i obniżenia emisji zanieczyszczeń,

  - promowanie działań w kierunku termomodernizacji budynków indywidualnych,

  - prowadzenie edukacji ekologicznej z uwzględnieniem wskazania korzyści z przeprowadzenia termomodernizacji budynków i modernizacji systemów ogrzewania,

- w zakresie ograniczenia emisji ze środków transportu:

  - modernizacja nawierzchni dróg i układu komunikacyjnego,

- w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa:

- prowadzenie edukacji dotyczącej poprawnego wykonywania zabiegów agrotechnicznych,

- zakaz wypalania traw i spalania odpadów,

- dbałość o stan terenów zielonych w gminie jako elementu poprawiającego warunki aerosanitarne oraz pełniących funkcje izolacyjne dla tras drogowych.

Podstawowymi zadaniami w zakresie poprawy stanu jakości powietrza w zakresie działań władz gminy powinno być:

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony powietrza,

- ograniczenie emisji ze środków transportu przez modernizację układu komunikacyjnego, poprawę stanu technicznego dróg, budowę ścieżek rowerowych, promowanie korzystania z publicznych środków transportu,

- współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie ochrony środowiska, w modernizacji układu komunikacyjnego.

Gmina może być inicjatorem działań i wspomagać potencjalnych inwestorów w zakresie uzyskania pomocy finansowej z Funduszy Unijnych.

Zmiana struktury oraz spadek znaczenia przemysłu na rzecz wzrostu znaczenia sektora usług w latach dziewięćdziesiątych spowodowała istotne obniżenie emisji ze źródeł przemysłowych. Głównymi przyczynami tych zmian było:

- zmniejszenie produkcji,

- modernizacja technologii przemysłowych i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań,

- instalowanie urządzeń redukujących emisje,

- poprawa, jakości paliwa używanego w dużych elektrociepłowniach,

- zaostrzanie przepisów związanych z emisją zanieczyszczeń z dużych instalacji energetycznych i przemysłowych.

Ograniczenie emisji z przemysłu uwypukliły problem emisji z innych źródeł. Znaczenia nabrał wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, jakim jest stężenie pyłu zawieszonego PM10. Wiąże się go, z tzw. niską emisją, pochodzącą z ogrzewania indywidualnego gdzie, jako podstawowe paliwo używany jest węgiel, szczególnie ten o niskiej, jakości - dużej zawartości popiołu i siarki, a jako źródło grzewcze używane są kotły o niskiej sprawności. Na wysokie stężenia zanieczyszczeń nie bez wpływu pozostaje charakter zabudowy na danym terenie. Średnia i wyższa zabudowa o zwartym charakterze, przy niektórych scenariuszach meteorologicznych sprzyja tworzeniu się sytuacji smogowych. Szczególnie istotnym czynnikiem rozpraszającym zanieczyszczenia jest wiatr, który przy tego typu zabudowie ma ograniczone możliwości przewietrzania. Spory problem stanowi też zabudowa jednorodzinna o gęstej zabudowie. Domy te opalane są głównie paliwem stałym, które generuje znaczne ładunki zanieczyszczeń, a skupienie wielu budynków w jednym miejscu dodatkowo wzmaga efekt. Równocześnie narasta problem z zanieczyszczeniami transportowymi. Wzrost liczby samochodów, a co za tym idzie częstsze migracje ludności, zły stan nawierzchni oraz powstawanie nowych odcinków dróg wiążą się ze wzrostem emisji, w szczególności tlenków azotu, ale również z pyłem pochodzącym ze ścierania: okładzin hamulcowych, opon oraz nawierzchni jezdni. Dodatkowy problem stanowi emisja pyłu pochodzącego z zabrudzenia jezdni. Stężenia pochodzące od tego typu emisji zależą od typu nawierzchni jezdni, ilości pojazdów, ich wagi, sposobu utrzymania jezdni oraz od natężenia opadu deszczu.

System ciepłowniczy

Zapotrzebowanie w ciepło miasta Gostyń oparte jest o kotłownie grupowe, lokalne oraz indywidualne przeważnie poza obszarem miejskim. Do eksploatowanych przez Gostyńską Spółdzielnię mieszkaniową kotłowni należą:

- Przy ul. Górnej 30a – o mocy 3,92 MW, zasilana olejem lub gazem,

- Przy ul. Sikorskiego 1 – o mocy 2,8 MW, zasilana olejem lub gazem,

- Przy ul. Willowej 3a – o mocy 3,64 MW, zasilana olejem lub gazem,

- Przy ul Wrocławskiej 1 – o mocy 141 kW.

Powyżej wymienione kotłownie pokrywają zapotrzebowanie cieplne mieszkańców. Moc kotłowni nie jest wykorzystywana w pełni. W razie potrzeby możliwe jest zwiększenie produkcji energii cieplnej.

System gazowniczy

Długość sieci gazowej gminy Gostyń wynosi 111,92 km. Swoim zasięgiem, gazociąg obejmuje 11 miejscowości na terenie gminy. Stacja redukcyjna gazociągu znajduje się na osiedlu Głogówko w Gostyniu. Gazociągi wysokiego ciśnienia mają średnicę 500 mm. Odboczny gazociąg o średnicy 100 mm kończy się stacją gazową w Gostyniu. Łączna liczba przyłączy gazowych w gminie wynosiła w 2013 roku 2999 sztuk.

System energetyczny

Sieć elektroenergetyczna miasta Gostyń zasilana jest z głównego punktu zasilania (GPZ – „Piaski”) 110/15 kV zlokalizowanego w okolicy wsi Grabonóg. Powyższy GPZ zasilany jest za pośrednictwem linii napowietrznych wysokiego napięcia. Miasto przyłączone jest do GPZ za pośrednictwem linii napowietrznych średniego napięcia 15kV. Stan techniczny instalacji jest dobry lecz przewidywana jest sukcesywna modernizacja sieci w ramach reelektryfikacji i wymiany sieci napowietrznych na kablowe. Opracowaniem modernizacji zajmuje się Zakład Dystrybucji Energii ENEA S.A.

Transport drogowy

Gmina Gostyń położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim. Gmina graniczy bezpośrednio z gminami: Piaski, Krobia i Poniec.

Przebiegają tutaj droga krajowa nr 12 będąca główną ulicą Gostynia.

Przez teren gminy Gostyń przebiegają również drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne:

- drogi wojewódzkie nr 434, 308,

- drogi powiatowe nr: 3909P, 3922P, 4784P, 4785P, 4906P, 4907P, 4922P, 4930P, 4938P, 4939P, 4942P, 4947P, 4948P, 4949P, 4954P, 4955P, 4956P, 4957P, 4958P, 4967P, 4968P, 4969P, 4970P, 4971P,

- drogi gminne nr: 6369P, 6488P, 8300P, 8301P, 8302P, 8303P, 8304P, 8305P, 8306P, 8307P, 8308P, 8309P, 8310P, 8311P, 8312P, 8313P, 8314P,

- drogi gminne o długości 43,531 km.

Przez teren gminy Gostyń przebiega linia kolejowa z Leszna do Jarocina. Obecnie ta linia nie jest użytkowana.

Komunikacja kołowa między miastami realizowana jest poprzez PKS w Lesznie. Dworzec autobusowy zlokalizowany jest w Gostyniu przy ulicy Towarowej w pobliżu dworca PKP. Oferowane połączenia umożliwiają dostęp do najbliższych miejscowości oraz do większych miast poza granicami powiatu.

Odnawialne źródła energii

Na terenie gminy Gostyń występują małe źródła energii odnawialnej zainstalowane w budynkach sektoru społeczeństwa. Według danych z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz dokumentów strategicznych wynika, iż na terenie gminy nie ma dużych instalacji OZE.

Do podstawowych zobowiązań Gminy Gostyń w zakresie OZE należy:

- dostosowanie prawa lokalnego do celów powiększania udziału OZE w pozyskiwaniu energii poprzez odpowiednie zapisy w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gostyń, dotyczące zaopatrywania nowopowstających budynków mieszkalnych oraz samorządowych w instalacje ciepłownicze (ogrzewanie, chłodzenie, c.w.u.) oparte o niskoemisyjne paliwa, a najlepiej z udziałem OZE np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, jak również wyznaczenie terenów pod inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii,

- przeprowadzenie zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 94, poz. 551 z późn. zm.), audytu energetycznego budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą, jak również, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych; Budynki zarządzane przez gminę, które powinny być poddane audytowi energetycznemu to przede wszystkim obiekty oświatowe (szkoły, przedszkola).

- inwestowanie w odnawialne źródła energii zwłaszcza w budynkach, których właścicielem lub zarządcą jest gmina,

- prowadzenie szeroko pojętej akcji edukacyjnej mieszkańców gminy na temat konieczności stosowania OZE, korzyści dla środowiska i oszczędności wynikających z odnawialnych źródeł energii poprzez:

- organizowanie imprez związanych z tą tematyką np. „Dni czystej energii”,

- edukację dzieci i młodzieży w szkołach,

- organizowanie konkursów plastycznych oraz wiedzy o OZE,

- kampanię społeczną np. na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie o sposobach oszczędzania energii np. wymiana żarówek na oświetlenie energooszczędne, przeprowadzanie termomodernizacji budynków,

- informowanie społeczeństwa o możliwościach pozyskania środków na przydomowe instalacje OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne),

- informowanie o korzyściach wynikających z produkcji energii w biogazowniach,

- przeprowadzenie szkoleń i edukacja pracowników Gminy Gostyń w zakresie planowania zużycia energii, audytów energetycznych, instalacji OZE,

- współpraca z innymi miastami i gminami w zakresie wprowadzania instalacji OZE, zwłaszcza możliwości wspólnego korzystania z biogazowni,

- wymiana oświetlenia dróg, placów, ulic, budynków i miejsc publicznych na bardziej energooszczędne,

- w przypadku budowy nowych budynków gminnych lub remontów uwzględnianie zasad energooszczędności, wprowadzanie w miarę możliwości instalacji OZE, wykorzystywanie maksymalnie naturalnego oświetlenia np. przeszklone łączniki, fragmenty dachów, dostosowanie oświetlenia do charakteru pomieszczenia (inne oświetlenie pożądane jest w biurach inne w sali konferencyjnej), stosowanie czasowych wyłączników światła,

- promowanie zachowań zmierzających do oszczędzania energii wśród mieszkańców gminy,

- przygotowanie planu działań w zakresie OZE na najbliższy rok, przedstawienie założeń na Radzie Miejskiej i wcielenie w życie założeń,

- kontynuowanie wdrożonych już w gminie działań proekologicznych.

Identyfikacja problemów emisji substancji do powietrza z terenu gminy Gostyń

Na stan zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Gostyń mają wpływ następujące czynniki:

- na terenie gminy brak jest centralnego systemu ogrzewania, a liczba budynków podłączonych do lokalnych kotłowni jest niewielka,

- pomimo postępującej gazyfikacji gminy w dalszym ciągu wiele domostw ogrzewana jest z wykorzystaniem węgla i miału węglowego, około 14% mieszkańców pobiera gaz z instalacji a około 48% z nich wykorzystuje gaz do ogrzewania pomieszczeń.

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy Gostyń wyznaczają źródła emisji niezorganizowanej, emisji komunikacyjnej oraz „emisji niskiej” z indywidualnych palenisk domowych.

Wyniki inwentaryzacji wielkości emisji dwutlenku węgla

W celu oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych przyjęto następujące założenia metodologiczne:

      - Zasięg terytorialny inwentaryzacji: inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Gostyń. Do obliczenia emisji przyjęto zużycie energii finalnej w obrębie granic gminy.

      - Zakres inwentaryzacji: inwentaryzacją objęte zostały emisje gazów cieplarnianych wynikające z zużycia energii finalnej na terenie gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie:

- energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania i c.w.u),

- energii paliw (transport),

- energii elektrycznej,

- energii gazu (na cele socjalno-bytowe i ogrzewania w usługach).

      - Do określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla CO2eq  przyjęto wskaźniki wynikające z rzeczywistych danych wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wskaźników publikowanych w danych statystycznych i literaturze fachowej.

W inwentaryzacji uwzględniono dane źródłowe za 2006 r. (rok bazowy) oraz za rok 2013 w zakresie:

- zużycia energii elektrycznej,

- zużycia ciepła sieciowego,

- zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny i olej opałowy),

- zużycia paliw przeznaczonych do transportu,

- zużycia biomasy i energii ze źródeł odnawialnych,

- wytworzonych/składowanych odpadów,

- gospodarki wodno-ściekowej.

Inwentaryzację przeprowadzono w podziale na dwie grupy:

- pierwsza grupa związana jest z aktywnością samorządu lokalnego,

- druga grupa związana jest aktywnością społeczeństwa.

Każda z grup podzielona została na podgrupy źródeł, odpowiadające działaniom władz lokalnych i społeczeństwa, w celu ułatwienia zbiórki danych oraz wprowadzania danych do bazy danych.

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie emisji CO2 z działalności samorządowej w roku bazowym i roku 2013.

| Lp. | Źródło emisji | Całkowita energia MWh/rok | Całkowita emisja CO2 Mg/rok | Udział źródła w emisji sumarycznej % * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rok bazowy |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej budynki użyteczności publicznej | 1323,32 | 1299,50 | 11,2 |
| 2 | Oświetlenie dróg i obiektów publicznych - energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej | 47112,26 | 10116,93 | 86,8 |
| 4 | Pojazdy użyteczności publicznej - paliwa | 790,40 | 208,20 | 1,8 |
| 5 | Składowanie odpadów | 0,00 | 29,33 | 0,3 |
| 6 | Gospodarka wodno-ściekowa – energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Wytworzenie energii przez OZE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok bazowy |  | 49225,98 | 11653,96 | 100,0 |
| Rok 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej budynki użyteczności publicznej | 1169,35 | 1148,30 | 16,3 |
| 2 | Oświetlenie dróg i obiektów publicznych - energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej | 26036,33 | 5671,62 | 80,7 |
| 4 | Pojazdy użyteczności publicznej - paliwa | 626,20 | 165,99 | 2,4 |
| 5 | Składowanie odpadów | 0,00 | 46,15 | 0,7 |
| 6 | Gospodarka wodno-ściekowa – energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Wytworzenie energii przez OZE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok 2013 |  | 27831,88 | 7032,06 | 100,0 |

* - zaokrąglono do 0,1%

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie emisji CO2 z działalności społeczeństwa w roku bazowym i roku 2013.

| Lp. | Źródło emisji | Całkowita energia MWh/rok | Całkowita emisja CO2 Mg/rok | Udział źródła w emisji sumarycznej % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rok bazowy |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej budynki mieszkalne | 21969,11 | 21573,67 | 27,9 |
| 2 | Zużycie energii elektrycznej usługi | 12,26 | 12,04 | 0,0 |
| 3 | Zużycie energii elektrycznej przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Ogrzewanie budynków mieszkalnych | 100032,41 | 28604,90 | 36,9 |
| 5 | Ogrzewanie budynków usługi | 81689,81 | 27065,41 | 34,9 |
| 6 | Ogrzewanie budynków przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Pojazdy transport - paliwa w tym energia elektryczna dla pojazdów (społeczeństwo, usługi, przemysł) | 814,77 | 217,01 | 0,3 |
| 8 | Składowanie odpadów (społeczeństwo, usługi, przemysł) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Wytworzenie energii przez OZE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok bazowy |  | 204518,36 | 77473,03 | 100,0 |
| Rok 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej budynki mieszkalne | 21944,71 | 21549,71 | 28,9 |
| 2 | Zużycie energii elektrycznej usługi | 109,04 | 107,08 | 0,1 |
| 3 | Zużycie energii elektrycznej przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Ogrzewanie budynków mieszkalnych | 85759,04 | 26031,46 | 34,9 |
| 5 | Ogrzewanie budynków usługi | 80508,40 | 26646,51 | 35,7 |
| 6 | Ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Pojazdy transport - paliwa w tym energia elektryczna dla pojazdów (społeczeństwo, usługi, przemysł) | 814,77 | 217,01 | 0,3 |
| 8 | Składowanie odpadów (społeczeństwo, usługi, przemysł) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Wytworzenie energii przez OZE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok 2013 |  | 189135,96 | 74551,77 | 100,0 |

* - zaokrąglono do 0,1%

Poniżej w tabeli przedstawiono podsumowanie emisji CO2 z terenu gminy. Całkowita emisja zawiera również emisję związaną z działalnością samorządu. Osobno wydzielono emisję związaną z aktywnością samorządu w celu podkreślenia stopnia jej udziału w całkowitej emisji z terenu gminy.

| Lp. | Rodzaj | Rok bazowy Mg | Rok 2013 Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Całkowita emisja z terenu gminy, w tym | 89127,0 | 81583,8 |
| 2 | Emisja – grupa samorząd | 11654,0 | 7032,1 |
| 3 | Emisja – grupa społeczeństwo | 77473,0 | 74551,8 |
| 4 | Udział emisji samorządu w całkowitej emisji | 13,1 | 8,6 |

Różnicę w emisji z terenu Gminy pomiędzy rokiem bazowym i 2013, przedstawiono na poniższym wykresie.

Całkowita emisja CO2 z obszaru gminy Gostyń w 2013 r. zmniejszyła się w stosunku do roku bazowego o około 7543,2 Mg (około 8,5%).

Poniżej w tabeli przedstawiono podsumowanie zużycia energii na terenie Gminy Gostyń.

| Lp. | Rodzaj | Rok bazowy MWh | Rok 2013 MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Całkowite zużycie energii na terenie gminy, w tym | 253744,3 | 216967,8 |
| 2 | Zużycie energii – grupa samorząd | 49226,0 | 27831,9 |
| 3 | Zużycie energii – grupa społeczeństwo | 204518,4 | 189136,0 |
| 4 | Udział zużycia energii samorządu w całkowitym zużyciu emisji | 19,4 | 12,8 |

Różnicę w zużyciu energii z terenu Gminy pomiędzy rokiem bazowym i 2013 przedstawiono na poniższym wykresie.

Całkowite zużycie energii na obszarze gminy Gostyń w 2013 r. zmniejszyło się w stosunku do roku bazowego o około 36776,5 MWh (około 14,5 %).

Określenie celu strategicznego

Celem strategicznym jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Gostyń.

Celem głównym planowanych działań jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, wyrażona w  Mg CO2, redukcja zużycia energii pierwotnej, wyrażona w MWh oraz zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii, wyrażone w MWh.

Celami szczegółowymi niniejszego „Planu” są:

Zakładane dla gminy Gostyń cele przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Obszar | Redukcja zużycia energii pierwotnej [MWh] | Redukcja emisji CO2 [Mg CO2] | Wykorzystanie OZE w produkcji energii [MWh] | Redukcja zanieczyszczeń do powietrza [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PM10 | B(α)P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Cel główny na rok 2020 ogółem | 2473 | 625 | 1022 | 26,46 | 0,009 |
| 2 | Cel główny na rok 2020 - publiczne | 2025 | 505 | 575 | 5,64 | 0,002 |
| 3 | Cel główny na rok 2020 - społeczeństwo | 447 | 120 | 447 | 20,82 | 0,007 |

Kierunkami głównymi PGN jest uzyskanie mniejszego zużycia energii cieplnej i elektrycznej (również poprzez zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji i zużycia energii) w poszczególnych obszarach, skutkujące osiągnięciem celu, jakim jest redukcja emisji CO2 do roku 2020.

Kierunkami pośrednimi są:

- dalsza gazyfikacja gminy i stopniowe zastępowanie źródeł wykorzystujących węgiel na źródła wykorzystujące gaz sieciowy,

- wyraźne oszczędności w budżecie, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,

- udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału gminy w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń,

- poprawa jakości powietrza poprzez realizacje Programu Ochrony Środowiska na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 dla gminy Gostyń,

- lepszy wizerunek władz samorządowych w oczach mieszkańców,

- ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców,

- zwiększenie komfortu korzystania z budynków i instalacji,

- ochrona zdrowia obywateli,

- bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne,

- modernizacja obiektów komunalnych,

- monitoringu zużycia energii w budynkach gminnych,

- wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w oświetleniu dróg,

- edukacja mieszkańców w zakresie OZE oraz efektywnego gospodarowania energią,

- rozwój i modernizacja ciepłownictwa opartego o lokalne kotłownie i wykorzystujące OZE,

- wprowadzanie nowoczesnych technologii w budownictwie,

- przygotowanie pracowników Urzędu do roli specjalistów w zakresie efektywności energetycznej.

Źródła finansowania

Podstawową barierą dla wdrożenia działań „Planu” wydają się być trudności z finansowaniem projektów. W Polsce występuje wielopoziomowy i zróżnicowany system finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. System ten obejmuje finansowanie w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej (pożyczki i kredyty). Wiele potencjalnych źródeł finansowania wykorzystuje środki z budżetu Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie przez inwestora bardzo korzystnych warunków finansowania. Operatorami procesu pozyskiwania finansowania są zarówno instytucje państwowe oraz ich wydzielone jednostki organizacyjne (na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym) jak i podmioty komercyjne oferujące produkty dedykowane do inwestycji związanych z energią odnawialną i efektywnością energetyczną.

Monitoring efektów działań

Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania „Planu”. Jednym z elementów wdrażania „Planu” jest aktualizacja bazy danych o emisji oraz prowadzona systematycznie inwentaryzacja.

Dla docelowego roku realizacji „Planu” (2020) przewiduje się wskaźniki według poniższej tabeli.

| L.p. | Sektor | Zużycie energii finalnej [MWh] i [%] | Emisja CO2 [Mg] i [%] | Wykorzystanie OZE [MWh] i [%]* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ogółem | 2473 / 2,5 | 625 / 1,9 | 1022 / 1,0 |
| 2 | Samorządu | 2025 / 5,8 | 505 / 5,8 | 575 / 1,6 |
| 3 | Społeczeństwa | 447 / 0,7 | 120 / 0,5 | 447 / 0,7 |

* - Obecnie nie stwierdzono wykorzystywania źródeł odnawialnych, w związku z czym każde zrealizowane działanie przyniesie efekt >100%.

Powyższe wskaźniki będą określane na podstawie wprowadzanych do bazy danych inwentaryzacji emisji CO2 następujących danych w poszczególnych latach objętych „Planem”:

- obszar działalności samorządowej:

- zużycie paliw kopalnych,

- ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych,

- zużycie paliw na potrzeby transportu,

- zużycie energii elektrycznej,

- obszar społeczeństwa:

- zużycie paliw kopalnych,

- ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych,

- zużycie paliw na potrzeby transportu,

- zużycie energii elektrycznej.

Głównymi efektami ekologicznymi i ekonomicznymi wdrożenia określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gostyń działań jest:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych,

- redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej,

ale także:

- oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,

- zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła,

- budowy wysokosprawnych źródeł ciepła i węzłów cieplnych,

- ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach.

Osiągnięcie zamierzonego celu nastąpi wskutek wprowadzenia w życie działań zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Do działań zewnętrznych zaliczyć można:

- wdrożenie do prawa polskiego dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej,

- wdrożenie działań przewidzianych w polityce transportowej UE,

- naturalny trend wymiany sprzętu AGD, RTV, ITC i innych odbiorników energii elektrycznej,

- naturalny trend wymiany pojazdów na nowsze i nowe, charakteryzujące się niskoemisyjną pracą silnika,

- wdrożenie nowego prawa dot. OZE w Polsce, przewidującego wsparcie mikrogeneracji w OZE,

- wzrost udziału energii z OZE w energii elektrycznej w Polsce,

- modernizacja sektora elektroenergetycznego w Polsce,

- modernizacja taboru komunikacji publicznej w Polsce, z wykorzystaniem coraz większej liczby pojazdów spełniających standardy EURO,

- wdrożenie w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postępująca zmiana mentalności społeczeństwa, dotycząca gospodarki odpadami, skutkujące zmniejszaniem i docelowo wyeliminowaniem składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Do działań wewnętrznych zalicza się działania przewidziane w niniejszym „Planie”.

Wskutek wdrożenia wynikających z „Planu” działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, oprócz zamierzonego celu osiągnięcia redukcji emisji, nastąpi m.in. wzrost innowacyjności, wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności i utworzenie nowych miejsc pracy. Efektem tego będą korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gminy Gostyń.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że PGN opracowany jest przede wszystkim z myślą o mieszkańcach gminy, by przyniósł im widoczne efekty ekologiczne i ekonomiczne

Z tego też względu zaproponowane cele oraz poszczególne działania przewidują uzyskanie odpowiedniej kwoty dofinansowania inwestycji zmierzającej do poprawy, jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Gostyń.

Dzięki temu mieszkaniec Gminy zyskuje:

  - Korzyści bezpośrednie, w tym możliwość uzyskania dotacji UE na działania takie, jak:

- termomodernizacje budynków mieszkalnych,

- zabudowę odnawialnych źródeł energii, takich jak: instalacje solarne, fotowoltaika, pompy ciepła i inne, na potrzeby ogrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania pomieszczeń, co skutkować będzie wyraźnymi oszczędnościami,

- wymianę starych kotłów/pieców na nowe o większej sprawności, co skutkować będzie oszczędnościami wynikającymi z

  - Korzyści pośrednie, w tym:

- oszczędności wynikające z wymiany kotła/pieca (w przypadku wymiany na nowoczesny kocioł węglowy – z tytułu większej sprawności nowego kotła i mniejszego zużycia węgla, a w przypadku wymiany na kocioł gazowy lub inny – z tytułu zużycia tańszego medium grzewczego),

- oszczędności i profity wynikające z podłączenia do lokalnej kotłowni, jeżeli jest taka możliwość (np. ograniczenie ilości powstających odpadów (z palenisk węglowych), wygoda, odzyskanie pomieszczeń wykorzystywanych wcześniej jako kotłownia czy magazyn opału),

- oszczędności pośrednie (oszczędza Gmina – oszczędza też mieszkaniec),

- czystsze powietrze na terenie Gminy (odczuwalne szczególnie w okresie grzewczym), wskutek wymiany kotła lub podłączenia do lokalnej kotłowni (o wysokiej sprawności energetycznej, wyposażonej w nowoczesne instalacje do redukcji emisji zanieczyszczeń),

- komfort przebywania po zmroku na ulicach Gminy, wskutek wymiany oświetlenia ulic i placów na bardziej wydajne, oparte o energooszczędne systemy wykorzystujące OZE,

- modernizację dróg, poprawiającą komfort ich użytkowania,

- zabezpieczenie energetyczne wszystkich mieszkańców, poprzez tworzenie kotłowni lokalnych wyposażonych w niezależne, odnawialne źródła energii, najczęściej w skojarzeniu (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej).

Dobrze realizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Gostyń i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Brak opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej spowoduje, że skorzystanie z oferowanych źródeł dofinansowania na wymienione powyżej działania, zarówno dla jednostek gminnych jak i społeczeństwa będzie utrudnione.

Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów, pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej realizacji zaplanowanych zamierzeń. Nie będzie to możliwe bez uzyskania dofinansowania na te działania. Szczególnie dla mieszkańców gminy możliwość finansowania lub dofinansowania planowanych przedsięwzięć stwarza możliwości czynnego ich udziału w realizacji celów określonych w „Planie”.

Realizacja działań wynikających z „Planu” na terenie gminy Gostyń jest zadaniem ambitnym, ale możliwym do realizacji. Działania zaplanowane do realizacji na lata 2015-2020 pozwolą na ograniczenie emisji na terenie gminy Gostyń.

Część opisowa

# Wstęp

Pod pojęciem gospodarki niskoemisyjnej należy rozumieć gospodarkę szanującą środowisko naturalne, biorącą pod uwagę interesy nie tylko bieżącego pokolenia, ale i przyszłych pokoleń, dla których czyste powietrze, niezdewastowany krajobraz i zdrowie publiczne nie są mniej ważne niż zysk finansowy.

Pierwszym celem polityki publicznej w scenariuszu niskoemisyjnej modernizacji jest przełamanie barier informacyjnych, technologicznych i finansowych, mogących zablokować pełne wykorzystanie potencjału efektywności drzemiącego w polskiej gospodarce.

Polityka publiczna może dawać gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom silne bodźce do inwestycji w energooszczędne budynki, sprzęt RTV i AGD, paliwooszczędne samochody. Może też wspomagać modernizację praktyk w rolnictwie oraz bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych surowców w przemyśle i zarządzaniu odpadami. Pozwoli to w krótkim czasie uzyskać duży zwrot z podjętych inwestycji, zwłaszcza jeśli jednocześnie dojdzie do rozwoju energetyki prosumenckiej, która w naturalny sposób współgra z efektywnymi energetycznie budynkami, a której koszty już w kolejnej dekadzie staną się w pełni konkurencyjne z cenami detalicznymi energii elektrycznej w Polsce.

Drugą kategorią działań tworzących program niskoemisyjnej modernizacji są te, które, choć trochę bardziej kosztowne, w bardzo pozytywny sposób oddziałują na swoje otoczenie zewnętrzne. Dodatkowe nakłady zwracają się społeczeństwu w postaci poprawy bezpieczeństwa energetycznego, niższych kosztów zdrowotnych oraz środowiskowych. Polityka publiczna musi dostarczyć wystarczających bodźców do tego, by rachunek inwestorów uwzględniał koszty zewnętrzne ich działalności. Dotyczy to przede wszystkim sektora energetycznego, którego dywersyfikacja wymaga poniesienia nieco wyższych inwestycji w porównaniu do opcji węglowej.

Dodatkowe nakłady zwracają się jednak nawet w przypadku bardzo powolnego wzrostu opłat za emisje, obniżając jednocześnie szkodliwy wpływ sektora na zdrowie obywateli i środowisko naturalne.

Gospodarka niskoemisyjna to przede wszystkim:

- energooszczędne budynki,

- efektywny transport,

- nowe technologie.

Energooszczędne budynki

Pogłębiona termomodernizacja istniejących budynków mieszkalnych i użytkowych, stopniowe przejście do pasywnego budownictwa w przypadku nowych inwestycji budowlanych oraz zaostrzanie standardów energetycznych sprzętu AGD i RTV pozwoli na obniżenie zużycia energii w budynkach o około 40%.

Zmniejszą się przy tym koszty ogrzewania – kluczowa przyczyna ubóstwa energetycznego w Polsce. Przeciętna rodzina będzie wydawać na ogrzewanie oraz elektryczność o blisko jedną trzecią mniej.  Spadną też szkodliwe dla zdrowia niskie emisje, będące obecnie jednym z głównych problemów środowiskowych polskich miast i wsi.

Efektywny transport

Systematyczne zaostrzanie norm w zakresie emisji spalin z silników samochodowych doprowadzi do poprawy ich efektywności paliwowej i rozwoju napędów alternatywnych. Wraz z rozwojem nowej generacji biopaliw pozwoli to na ograniczenie importu ropy naftowej o niemal połowę względem scenariusza odniesienia oraz o jedną trzecią względem jego obecnego wolumenu. Udział wydatków na paliwa transportowe w budżetach domowych Polaków również spadnie. Do ograniczania zależności paliwowej Polski oraz uzyskania korzyści środowiskowych i zdrowotnych przyczyni się także promowanie transportu zbiorowego oraz planowanie przestrzenne sprzyjające zrównoważonym formom mobilności.

Nowe technologie

Rozpoznanym, ale, jak dotąd, mało wykorzystywanym zasobem energetycznym są źródła odnawialne OZE. Sięgnięcie przez Polskę w przyszłości do zasobów wiatru, wody czy słońca – w szczególności poprzez energetykę rozproszoną – pozwoliłoby wykorzystać część pomijanego dziś polskiego potencjału energetycznego.

Od blisko dekady w czołowych gospodarkach mają miejsce duże inwestycje w rozwój alternatywnych źródeł energii i ekoinnowacje. Ich celem jest dokonanie przełomu technologicznego, dzięki któremu możliwe byłoby częściowe lub nawet całkowite wyeliminowanie potrzeby wytwarzania energii z paliw kopalnych. Działania te doprowadziły już do tego, że w niektórych lokalizacjach energetyka słoneczna i wiatrowa zaczyna być konkurencyjna wobec technologii konwencjonalnych, sprzyjając rozwojowi źródeł rozproszonych oraz pojawieniu się tzw. prosumenta – odbiorcy energii, który jednocześnie posiada instalacje do produkcji energii na własny użytek oraz do jej sprzedaży do sieci.

Gospodarka niskoemisyjna przyczyni się do zmniejszenia koncentracji substancji w powietrzu wyrządzających bezpośrednią szkodę ludzkiemu zdrowiu. Największe korzyści zdrowotne przyniesie ograniczenie tzw. „niskich emisji” z ogrzewania budynków poprzez poprawę efektywności energetycznej.

Pojęcie „niskiej emisji” najogólniej oznacza zanieczyszczenia, powstające w wyniku procesów spalania paliw konwencjonalnych, głównie w lokalnych kotłowniach i paleniskach domowych, sektora komunalno-bytowego. Procesowi spalania w źródłach o małej mocy towarzyszy emisja m.in. pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenków węgla, metali ciężkich. Emisja ta jest jednym z kluczowych czynników wpływających na stan środowiska naturalnego, jako zespołu zależnych i oddziałujących na siebie elementów. Obecnie w przeważającej części indywidualnych systemów grzewczych stosuje się węgle kamienne i węgle brunatne (najczęściej o niskich parametrach grzewczych) oraz drewno. Niechlubną praktyką, zwłaszcza w mniej zamożnych regionach kraju, jest również spalanie znacznych ilości odpadów komunalnych. Ponadto stan techniczny kotłów nierzadko nie odpowiada normom (np. są to urządzenia zużyte), jak również cechuje je niska sprawność spalania. Dodatkowo potęgujący negatywny wpływ, mają wysokości emitorów (kominów) poniżej 30 [m], co powoduje, iż w zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadzą się na niskim poziomie, stając się poważnym problemem zdrowotnym i środowiskowym.

Aby możliwe było skuteczne ograniczenie negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń, konieczne są inwestycje w tym zakresie.

Opracowanie i realizacja zadań określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej pozwala na osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  - redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,

  - zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym zużyciu energii (w przypadku Polski 15%),

  - redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok, czyli podniesienie efektywności energetycznej.

Dodatkowym celem sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej jest:

- zmniejszenie emisji pyłów i gazów powstających na skutek działalności człowieka - głównie z procesów energetycznego spalania paliw dla celów bytowych i przemysłowych, z rolnictwa i transportu drogowego,

- zmniejszenie źródła emisji NH4 i CH4 z wszystkich sektorów gospodarki,

- wspieranie działań termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, budynków i urządzeń komunalnych, budynków i urządzeń usługowych niekomunalnych,

- wspieranie działań wprowadzających racjonalizację użytkowania energii elektrycznej w sferze użytkowania,

- zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła zastępując stare kotłownie węglowe jednostkami zmodernizowanymi  o wysokiej sprawności,

- wspieranie budowy nowych zautomatyzowanych, wysokosprawnych źródeł ciepła i węzłów cieplnych,

- ograniczenie strat ciepła w ogrzewanych budynkach (opomiarowanie odbiorców ciepła, termomodernizacja, instalacja termozaworów),

- zwiększenie sprawności wytwarzania energii i zmniejszenia strat energii w przemyśle.

Cele te osiąga się wykorzystując sporządzoną bazę danych zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jego poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

Jednym ze środków osiągnięcia w/w celów jest przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów. Porozumienie Burmistrzów to oddolny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie zobowiązują się do podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest wykroczenie poza przyjęty na szczeblu unijnym cel redukcji emisji, CO2 o 20% do 2020 roku. Aby ten cel osiągnąć i przełożyć swoje polityczne zobowiązanie na konkretne działania i projekty, sygnatariusze Porozumienia podejmują się sporządzenia bazowej inwentaryzacji emisji (BEI), opracowania i wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz zaangażowania mieszkańców i lokalnych interesariuszy w pro energetyczne działania. Wsparcia sygnatariuszom Porozumienia udzielają Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz tzw. Koordynatorzy Porozumienia i Organizacje Wspierające Porozumienie.

Porozumienie Burmistrzów jest otwarte dla wszystkich samorządów lokalnych wybranych w demokratycznych wyborach, niezależnie od ich rozmiaru oraz stopnia realizacji działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii.

## Podstawa prawna i formalna opracowania

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Ponadto jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gostyń pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Posiadanie Planu będzie podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń na lata 2014 – 2020” (dalej: „Plan” lub PGN) opracowano na podstawie umowy nr R1/2/15 z dnia 02.02.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą  Gostyń z siedzibą ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń, a Pomorską Grupą Konsultingową S.A z siedzibą w Bydgoszczy ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz.

## Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych, (CO2) na terenie gminy Gostyń. Cel ten wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną gminy Gostyń i jest wynikiem dotychczasowych działań i zobowiązań władz samorządowych.

Poziom emisji gazów cieplarnianych, który powinien być osiągnięty w roku 2020, wyznaczany jest, jako wartość wynosząca 80% zinwentaryzowanej emisji roku bazowego, za który w opracowaniu przyjęto rok 2006. Wyniki przeprowadzonej na terenie gminy inwentaryzacji stanowią podstawę do określenia szczegółowego planu działań, pozwalających na osiągnięcie tego poziomu.

Do celów szczegółowych, wyznaczonych w „Planie” należą:

- systematyczna poprawa, jakości powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, związanej ze spalaniem paliw na terenie gminy,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),

- redukcja zużytej energii finalnej,

a także:

- poprawa, jakości powietrza, poprzez zmniejszenie globalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym,

- rozwój planowania energetycznego w Gminie oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw nośników energii na jej terenie,

- rozwój systemu zarządzania energią i środowiskiem,

- optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii,

- obniżenie energochłonności w poszczególnych sektorach odbiorców energii,

- kreowanie i utrzymanie wizerunku Gminy, jako jednostki samorządowej, która w sposób racjonalny wykorzystuje energię i dba, o jakość środowiska na swoim terenie - „wzorcowa rola sektora publicznego”,

- rozwój wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zlokalizowanych na terenie gminy,

- aktywizacja lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii (producentów i konsumentów) w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń na lata 2014 – 2020” proponuje sposoby miarodajnego monitorowania efektów podejmowanych działań, jak również przedstawia szereg możliwych do wykorzystania wskaźników oraz propozycję harmonogramu monitoringu.

## Polityka międzynarodowa i krajowa wobec niskiej emisji

### Poziom międzynarodowy, w tym Unii Europejskiej – ogólny zarys

Idea ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wynika z porozumień międzynarodowych. Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC, ratyfikowana przez 192 państwa, stanowi podstawę prac nad światową redukcją emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze szczegółowe uzgodnienia są wynikiem trzeciej konferencji stron (COP3) w 1997 r. w Kioto. Na mocy postanowień Protokołu z Kioto kraje, które zdecydowały się na jego ratyfikację, zobowiązują się do redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o 5,2 % do 2012 r. Ograniczenie wzrostu temperatury o 2–3°C wymaga stabilizacji stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze (w przeliczeniu na CO2) na poziomie 450–-550 ppm. Oznacza to potrzebę znacznie większego ograniczenia emisji. Od 2020 r. globalna emisja powinna spadać w tempie 1–5 % rocznie tak, aby w 2050 r. osiągnąć poziom o 25–70 % niższy niż obecnie.

Podstawę unijnej polityki klimatycznej stanowi zainicjowany w 2000 roku Europejski Program Ochrony Klimatu (ECCP), który jest połączeniem działań dobrowolnych, dobrych praktyk, mechanizmów rynkowych oraz programów informacyjnych. Jednym z najważniejszych instrumentów polityki Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony klimatu jest europejski system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS), który obejmuje większość znaczących emitentów GC, prowadzących działalność opisaną w dyrektywie o zintegrowanej kontroli i zapobieganiu zanieczyszczeniom przemysłowym IPCC, a także spoza niej.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej skupia się na wdrożeniu tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego w grudniu 2008 r. (przewiduje się ustalenie nowych celów redukcyjnych w ramach kolejnego porozumienia w sprawie zmian klimatu najprawdopodobniej w Paryżu w roku 2015).

Założenia tego pakietu są następujące:

- Unia Europejska liderem i wzorem dla reszty świata dla ochrony klimatu ziemi – niedopuszczenia do większego niż 2[°C] wzrostu średniej temperatury Ziemi,

- Cele pakietu „3 x 20%” (redukcja gazów cieplarnianych, wzrost udziału OZE w zużyciu energii finalnej, wzrost efektywności energetycznej, wzrost udziału biopaliw w transporcie) współrealizują politykę energetyczną UE.

Dla osiągnięcia tego ambitnego celu podejmowanych jest szereg działań w zakresie szeroko rozumianej promocji efektywności energetycznej. Działania te wymagają zaangażowania społeczeństwa, decydentów i polityków oraz wszystkich podmiotów działających na rynku. Edukacja, kampanie informacyjne, wsparcie dla rozwoju efektywnych energetycznie technologii, standaryzacja i przepisy dotyczące minimalnych wymagań efektywnościowych i etykietowania, „Zielone zamówienia publiczne” to tylko niektóre z tych działań.

Zobowiązania redukcyjne gazów cieplarnianych, obligują do działań polegających głównie na przestawieniu gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, a tym samym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Jest to kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska oraz długofalowego zrównoważonego rozwoju.

### Zgodność zapisów „Planu” z głównymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym

Poniżej w tabeli wyszczególniono, wraz z podaniem kontekstu, kluczowe (pod względem obszaru zastosowania oraz poruszanych zagadnień) dokumenty strategiczne i planistyczne, potwierdzające zbieżność niniejszego „Planu” z prowadzoną polityką krajową, regionalną i lokalną.

| Tabela nr 1.3.2-1. Wykaz dokumentów strategicznych i planistycznych, wraz z podaniem kontekstu funkcjonowania, obejmujących zagadnienia związane z „Planem” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa dokumentu | Kontekst krajowy | Kontekst regionalny | Kontekst lokalny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Strategia Rozwoju Kraju 2020 | X |  |  |
| 2 | Polityka energetyczna Polski do 2030 roku | X |  |  |
| 3 | Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 | X |  |  |
| 4 | Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020 |  | X |  |
| 5 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, wersja 1.5 |  | X |  |
| 6 | Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015 |  | X |  |
| 7 | „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń” uchwałą nr XXXVII/535/14 z dnia 9.5.2014 r. |  |  | X |
| 8 | Program Ochrony Środowiska Gminy Gostyń na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020 |  |  | X |
| 9 | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Gostyń 2007-2025 |  |  | X |

### Poziom krajowy

Ze względu na kurczące się zasoby paliw konwencjonalnych, jak również konieczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, oczywistym staje się fakt, iż Polska wchodzi w epokę postcarbon. Idzie za tym konieczność racjonalnego korzystania z dostępnych jeszcze zasobów energetycznych i wspierania działań na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Rzeczpospolita Polska, ratyfikując wspomnianą wyżej Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238) oraz w 2002 r. Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto, włączyła się w międzynarodowe działania mające na celu zapobieganie zmianom klimatu. Jednym z głównych

zobowiązań wynikających z ratyfikacji Protokołu z Kioto przez Polskę jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 6 % w latach 2008-2012 w stosunku do roku bazowego, za który przyjęto rok 1988.

Kolejnym krokiem było podpisanie pakietu klimatyczno-energetycznego. Pod koniec 2008 r. i na początku 2009 r. Polska aktywnie uczestniczyła w jego opracowaniu. W porozumieniu z kilkoma innymi nowymi krajami Wspólnoty Polsce udało się uzyskać zgodę instytucji Unii Europejskiej na przyjęcie zmodyfikowanej wersji tego pakietu. Modyfikacje dotyczyły głównie skali obniżki emisji CO2 i uzyskania siedmioletniego okresu przejściowego (do 2020 r.)  na zakup przez elektrownie 100 % zezwoleń na emisję CO2. Ponadto ustalono, że niektóre kraje UE (w tym Polska) dostaną od 2013 r. specjalne, dodatkowe trzy pule zezwoleń na emisję CO2.

Najważniejsze akty prawne dotyczące energetyki oraz OZE

W dniu 11 marca 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) w wersji uchwalonej przez sejm 20 lutego 2015 roku, która ma stanowić istotny krok na drodze do uregulowania w Polsce kwestii odnawialnych źródeł energii oraz uporządkowania aspektu ekonomicznego w jej dystrybucji. Ustawa weszła w życie 4 maja 2015 roku, zaś zapisy dotyczące systemu aukcyjnego i taryf gwarantowanych wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku. Ważnym elementem ustawy jest także promocja prosumenckiego (prosument to jednocześnie producent i konsument) wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach.

Rozwój OZE powinien następować w sposób zapewniający uwzględnienie nie tylko interesów przedsiębiorców działających w sektorze energetyki odnawialnej, ale także innych podmiotów, na których rozwój tej energetyki będzie miał wpływ, w szczególności odbiorców energii, podmiotów prowadzących działalność w sektorze rolnictwa czy też gminy, na terenie których powstawać będą odnawialne źródła energii.

Celem powyższej ustawy jest:

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, między innymi w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, uwzględniające realizację długofalowej polityki rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych umów międzynarodowych, oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,

- kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii,

- wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, lub w biogaz rolniczy z instalacji odnawialnych źródeł energii,

- tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii,

- tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyrostu liczby oddawanych do użytkowania nowych instalacji odnawialnych źródeł energii,

- zapewnienie wykorzystania na cele energetyczne produktów ubocznych i pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Priorytetowym efektem obowiązywania ustawy o odnawialnych źródłach energii jest zapewnienie realizacji celów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii wynikających z dokumentów rządowych przyjętych przez Radę Ministrów, tj. Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, jak również inicjowanie i koordynowanie działań organów administracji rządowej w tym obszarze, co pozwoli zapewnić spójność i skuteczność podejmowanych działań. Kolejnym ważnym efektem wdrożenia projektu ustawy o OZE będzie wdrożenie jednolitego i czytelnego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii, który stanowić będzie wystarczającą zachętę inwestycyjną dla budowy nowych jednostek wytwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej opartej o lokalne zasoby OZE.

Nowe prawo dotyczące energii – tzw. trójpak energetyczny

Obecnie Ministerstwo Gospodarki prowadzi prace legislacyjne, mające na celu wprowadzenie trzech nowych ustaw (zwanych trójpakiem lub dużym trójpakiem): prawo energetyczne, prawo gazowe i ustawa o odnawialnych źródłach energii. Te trzy ustawy mają zastąpić dotychczasowe prawo energetyczne, dostosować je do wymagań UE i wymagań nowoczesnej energetyki, tj. energetyki odnawialnej, sieci inteligentnych, energetyki rozproszonej, uwolnienia rynku.

Zanim Ministerstwo Gospodarki wprowadzi duży trójpak energetyczny, opracowana została i wprowadzona w życie w dniu 11 września 2013 r., ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (tzw. mały trójpak energetyczny), zawierająca dużą część przepisów i uregulowań, przewidzianych do wprowadzenia w tzw. dużym trójpaku energetycznym.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wdraża w pełniejszy od dotychczasowego sposób przepisy unijne promujące wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz regulujące wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Nowelizacja wprowadza definicję odbiorcy wrażliwego (tj. osoby, która otrzymuje dodatek mieszkaniowy) wraz z określeniem przysługującego mu od 1 stycznia 2015 r. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny wynosił będzie rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Limity określono następująco:

- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek ten jest przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. To dofinansowanie kosztów zakupu energii wypłacać będą Gminy, otrzymujące na ten cel dotację z budżetu państwa (ustawa szczegółowo reguluje zasady jej udzielania).

Ponadto nowelizacja wskazuje przesłanki, po wystąpieniu, których przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania bądź dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać (z zastrzeżeniami wynikającymi z ustawy) dostarczanie paliw gazowych czy energii. Tymi przesłankami są:

- gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii,

- gdy odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

Ustawa dodaje przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji (tzn. w urządzeniach o mocy poniżej 40 [kW]) przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą oraz zasady przyłączania tych instalacji do sieci dystrybucyjnej. Osoby fizyczne, które chcą produkować energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) w swoich gospodarstwach domowych, nie muszą zakładać działalności gospodarczej i uzyskiwać koncesji. Mogą także wprowadzić prąd do sieci i sprzedać po stawce równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w kraju w roku poprzednim. Nowelizacja dodaje też przepisy dotyczące gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii.

Dla przemysłowych odbiorców - firm energochłonnych przewidziano ulgę – po notyfikacji przepisów w Komisji Europejskiej zostaną częściowo zwolnieni z obowiązku rozliczania się z zielonych certyfikatów. Rozszerzono katalog podmiotów obowiązanych do przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej o odbiorów przemysłowych, którzy w roku poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji.

Ustawa wprowadza obowiązek sprzedaży przez firmy obracające gazem określonej części surowca za pośrednictwem giełdy (tzw. obligo gazowe). Od wejścia w życie nowelizacji do końca 2013 r. przez giełdy ma być sprzedawane 30% gazu wprowadzonego do sieci przesyłowej, w 2014 r. – 40%, a od 1 stycznia 2015 r. – 55%.

Nowelizacja nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek opracowania projektu krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Nowelizacja określa też zasady monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie.

Tzw. mały trójpak energetyczny to krok do zmian, które Ministerstwo Gospodarki zamierza wprowadzić w nowych ustawach: Prawo energetyczne, Prawo gazowe i ustawa o odnawialnych źródłach energii.

Prawo energetyczne

Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku energii elektrycznej i rynków ciepła oraz ochroną odbiorców, a także dostosowanie do przepisów rozporządzenia (WE) Nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki oraz rozporządzenia (WE) Nr 714 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie nr 1228/2003.

Projekt ustawy – Prawo energetyczne tworzy spójne ramy prawne w obszarze elektroenergetyki, ciepła oraz instrumentów wspierających kogenerację, z uwzględnieniem standardów europejskich.

Prawo gazowe

Przewiduje się, że wejście w życie nowej ustawy korzystnie wpłynie na działalności przedsiębiorstw sektora gazowniczego poprzez stworzenie w ramach jednego aktu prawnego kompleksowej regulacji funkcjonowania rynku gazu ziemnego. Ułatwi przede wszystkim prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa wpłynie korzystnie również na odbiorców gazu ziemnego. Kompleksowa regulacja funkcjonowania rynku gazu ziemnego w jednym akcie prawnym zapewni przejrzystość przepisów. Regulacje, wdrażane niniejszym projektem prowadzą do zwiększenia poziomu ochrony praw odbiorców energii m.in. poprzez utworzenie przy Prezesie URE punktu informacyjnego dla odbiorców paliw i energii, którego celem jest zapewnienie konsumentom wszystkich niezbędnych informacji na temat ich praw, obecnych przepisów oraz dostępnych środków rozstrzygania sporów.

Projekt zakłada, że w celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu planów rozwoju operatorzy powinni współpracować z operatorami systemów współpracujących z ich systemami, sprzedawcami, użytkownikami systemu, odbiorcami oraz gminami, na których obszarze operatorzy wykonują działalność gospodarczą. Współpraca ta powinna polegać w szczególności na uzgadnianiu obszarów wymagających rozbudowy systemu gazowego oraz przekazywaniu użytkownikom systemu oraz odbiorcom informacji o planowanych przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą miały wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do systemu gazowego albo na zmianę warunków przyłączenia lub dostarczania gazu ziemnego.

Dokumenty strategiczne i planistyczne

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę najważniejszych dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym korespondujących z „Planem” i względem, których niniejsza dokumentacji musi być zbieżna.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – to bazowy, wieloletni dokument strategiczny, którego zapisy wskazują cele i priorytety polityki w Polsce tj. kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju stanowi punkt odniesienia dla innych strategii i programów rządowych, oraz opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

„Plan” jest kompatybilny z zapisami Strategii Rozwoju Kraju określonymi w:

- II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej m.in. wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii, rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł oraz

- II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii m.in. zwiększenie wykorzystania OZE

oraz

- II.6.4. Poprawa stanu środowiska m.in. prowadzenie długofalowej polityki ograniczenia emisji w sposób zachęcający do zmian technologii produkcyjnych, poprawa efektywności infrastruktury ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - jest dokumentem rządowym Ministerstwa Gospodarki, przyjętym przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku Uchwałą Rady Ministrów nr 202/2009.

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej określonymi w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” są:

- poprawa efektywności energetycznej,

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Za istotne działania wspomagające realizację polityki energetycznej uznano aktywne włączenie się władz regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez przygotowywane na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki.

„Plan” wykazuje zbieżność z zapisami „Polityki…” w kontekście poprawy efektywności energetycznej. Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów.

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – jest aktualizacją polityki ekologicznej na lata 2007- 2010. Jej priorytetowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju

i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Tematyka, jakości powietrza w niniejszym dokumencie poruszona jest w punkcie 4.2, gdzie w części poświęconej celom średniookresowym do roku 2016 zasygnalizowano, że „limity (Dyrektywa LCP, duże źródła o mocy powyżej 50 MW) są niezwykle trudne do dotrzymania dla kotłów spalających węgiel kamienny lub brunatny, nawet przy zastosowaniu instalacji odsiarczających gazy spalinowe. Podobnie trudne do spełnienia są normy narzucone przez Dyrektywę CAFE, dotyczące pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 mikrometra (PM 2,5). Do roku 2016 zakłada się także całkowitą likwidację emisji substancji niszczących warstwę ozonową przez wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski. „Plan” jest spójny z niniejszym dokumentem ze względu na m.in. działania redukcyjne emisji zanieczyszczeń powietrza oraz wsparcie i rozwój OZE.

### Poziom regionalny

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń na lata 2014 – 2020” wykazuje w swych zapisach zgodność z m.in. poniższymi dokumentami na poziomie regionalnym.

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020 to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowanych przez samorząd województwa, który poprzez swoje organy podejmuje działania na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców regionu, stałego podnoszenia jakości życia i trzymania regionu na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju. Strategia obrazuje m.in.:

Cel strategiczny: Sprawne zarządzanie zwiększenia efektywności energetycznej i pozyskania energii z niskoemisyjnych źródeł – szczególnie istotne są tu kwestie rozwoju energooszczędnego budownictwa oraz spełnianie minimalnych wymogów takich jak: efektywność energetyczna i oszczędność energii, zwłaszcza w odniesieniu do wszelkich projektów infrastrukturalnych gdzie przewidziana jest budowa i modernizacja budynków oraz zapewnienie realnych mechanizmów preferencji dla projektów, maksymalizując oszczędność energii i efektywność energetyczną, co pobudza rozwój sektora budowlanego, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów, upowszechniania nowych rozwiązań z zakresu budownictwa, architektury i urbanistyki - wskazuje się tu szczególnie na stosowanie nowoczesnych technologii budownictwa pasywnego, termomodernizacji i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Kierunki działań to m.in.

- Rozwój wysokosprawnej Kogeneracji;

- Modernizacja sieci przesyłowych;

- Obniżanie energochłonności;

- Termomodernizacja istniejących budynków oraz promocja energooszczędności w budownictwie;

- Rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych;

- Wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie produkcji różnego rodzaju energii;

- Promocja efektywności energetycznej, w tym promocja urządzeń i technologii energooszczędnych;

- Poprawa efektywności energetyki konwencjonalnej, w tym opartej na węglu brunatnym.

Zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii zostały ujęte w „Strategii” w aspektach:

- możliwości wykorzystania potencjału województwa, czyli dobrych warunków do rozwoju odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza energia geotermalna, pochodząca z energetyki wiatrowej oraz z biomasy),

- zarządzania rozwojem, którego elementem jest racjonalne zarządzanie przestrzenią zgodnie z szeroko pojętą ideą ładu przestrzennego i wspierania rozwoju OZE dostosowanych do walorów środowiskowych,

- rozwoju innowacyjnej gospodarki województwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,

- wzmocnienia potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz odnawialnych źródeł energii,

- współpracy sektora naukowego z sektorem przedsiębiorstw dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań energetycznych,

- rozwoju przedsiębiorczości związanej z sektorem odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w dziedzinie biomasy.

Ustalenia dotyczące OZE zostały zawarte w ramach następujących celów strategicznych:

- gospodarka i miejsca pracy,

- nowoczesny sektor rolno-spożywczy,

- bezpieczeństwo,

- sprawne zarządzanie.

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015

PGN wpisuje się w założenia niniejszego dokumentu w zakresie:

cel do 2023r: Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa:

- Osiągnięcie stanu jakości powietrza nie zagrażającego zdrowiu ludzi i środowisku. Powietrze spełniające wymagania prawne w zakresie jakości powietrza i norm emisyjnych;

- Kierunki działań do 2023 r.:

- Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji w powietrzu poprzez wdrożenie programów ochrony powietrza;

- Wzmocnienie systemu monitoringu powietrza;

- Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii (np. wody geotermalne, energia słoneczna, energia wiatrowa, energia biomasy z lokalnych źródeł);

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych;

- Wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach poprzez wykorzystanie do celów komunalnych ciepła odpadowego z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych;

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- Modernizacja układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, w tym wprowadzanie nowoczesnych technik spalania;

- Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania, a także poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących zanieczyszczenia.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, wersja 1.5. luty 2015

PGN dla gminy Gostyń odnosi się w swych zapisach do OŚ PRIORYTETOWA 3 Energia

Cel tematyczny:

- Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

- Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

- Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym - Zwiększona efektywność energetyczna sektorów publicznego i mieszkaniowego;

- Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu - Zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego.

Gmina Gostyń dzięki opracowaniu „Planu” będzie mogło ubiegać się o środki unijne z m.in. z ww. źródeł na cele szczegółowe rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na swoim terenie.

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 przedstawiła projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO i Kryteriów Wyboru Projektów w ramach WRPO 2014+ (luty 2015).

Wykaz działań w zakresie energii i niskiej emisji przedstawiono w poniższej tabeli.

| Tabela nr 1.3.4-1. Wykaz działań w zakresie energii i niskiej emisji przedstawione w WRPO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Nr Działania / Poddziałania | Opis |
| 1 | 2 | 3 |
| Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych |  |  |
| 1. Działanie/poddziałania | Działanie 3.1 | Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych |
|  | Poddziałanie 3.1.1 | Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii |
|  | Poddziałanie 3.1.2 | Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii |
| 2. Cel tematyczny/ Priorytet inwestycyjny | Cel tematyczny | 04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach |
|  | Priorytet inwestycyjny | 4a Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. |
| 3. Cel szczegółowy działania | Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. |  |
| 4. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego | Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWht/rok) |  |
| 5. Lista wskaźników produktu | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (MW) Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) |  |
| 6. Typy projektów | Poddziałanie 3.1.1 | 1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłą-czeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe, 2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyło-wej) z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth, 3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłą-czeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth. 4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłą-czeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej - do 5 MWe, 5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłą-czeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2 MWth, 6. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłą-czeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu - do 1 MWe |
|  | Poddziałanie 3.1.2 | Budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV). |
| 7. Typ beneficjenta | 1. jst i ich związki, 2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, 3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, 4. przedsiębiorcy, 5. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 6. szkoły wyższe, 7. spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 8. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, 9. inne, wyżej nie wymienione podmioty, posiadające osobowość prawną. |  |
| Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym |  |  |
| 1. Działanie/ poddziałania | Działanie 3.2 | Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym |
|  | Poddziałanie 3.2.1 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej |
|  | Poddziałanie 3.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych |
|  | Poddziałanie 3.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT i OSI |
| 2. Cel tematyczny/ Priorytet inwestycyjny | Cel tematyczny | 04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach |
|  | Priorytet inwestycyjny | 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym |
| 3. Cel szczegółowy działania | Zwiększenie efektywności energetycznej sektorów publicznego i mieszkaniowego |  |
| 4. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego | Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (szt.) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (MWh/rok) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2) |  |
| 5. Lista wskaźników produktu | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej (szt.) Liczba zmodernizowanych energetycznie wielorodzinnych budynków mieszkalnych (szt.) |  |
| 6. Typy projektów | Poddziałanie 3.2.1 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością jst oraz podległych mu organów i jednostek organizacyjnych związana z: a) ociepleniem obiektu, b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych, c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, d) instalacją OZE w modernizowanych energetycz-nie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji, e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, f) wymianą oświetlenia na energooszczędne (w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tylko ich części wspólnych), g) systemami monitorowania i zarządzania energią h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu. |
|  | Poddziałanie 3.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych związana z: a) ociepleniem obiektu, b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych, c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, d) instalacją OZE w modernizowanych energetycz-nie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji, e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, f) wymianą oświetlenia na energooszczędne (w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tylko ich części wspólnych), g) systemami monitorowania i zarządzania energią h) finansowaniem opracowanych audytów energe-tycznych dla sektora mieszkaniowego - jako elementu kompleksowego projektu. |
|  | Poddziałanie 3.2.3 | Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR). |
| 7. Typ beneficjenta | 1. jst i ich związki 2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, 3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, 4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 5. szkoły wyższe, 6. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 7. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, 8. inne, wyżej nie wymienione podmioty, posiadające osobowość prawną. |  |
| Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska |  |  |
| 1. Działanie/ poddziałania | Działanie 3.3 | Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska |
|  | Poddziałanie 3.3.1 | Inwestycje w obszarze transportu miejskiego |
|  | Poddziałanie 3.3.2 | Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze36 |
|  | Poddziałanie 3.3.3 | Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT i OSI |
| 2. Cel tematyczny/ Priorytet inwestycyjny | Cel tematyczny | 04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach |
|  | Priorytet inwestycyjny | 4e. Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |
| 3. Cel szczegółowy działania |  | Zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez inwestycje w infrastrukturę transportu publicznego i niskoemisyjny tabor. |
| 4. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego |  | Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2) Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej (szt.) |
| 5. Lista wskaźników produktu |  | Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych (szt.) Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.) Długość ścieżek rowerowych (km) Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych (szt.) Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) |
| 6. Typy projektów | Poddziałanie 3.3.1 | Inwestycje w obszarze transportu miejskiego W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów wskazanych poniżej. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na: 1.Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego. 2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego w tym np. : sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach, zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów, wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej), zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych, parkingów typu P&R, B&R, zintegrowanych centrów przesiadkowych, zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp., pasów ruchu dla rowerów. 3.Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet). 4.Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów37 w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.) 5. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego 6.Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu drogowego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego). UWAGA! Zgodnie z zapisami UP inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego. |
|  | Poddziałanie 3.3.2 | 1.Budowa, rozbudowa przebudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczych i chłodniczych spełniającej po realizacji projektu wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” w celu przyłączenia nowych odbiorców do sieci o skali regionalnej. 2.Modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą. |
|  | Poddziałanie 3.3.3 | Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR). |
| 7. Typ beneficjenta | 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 2.Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 3.Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 4.Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego. 5.Podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. 6.Przedsiębiorcy (w zakresie poddziałania 3.3.2). 7.Podmioty wdrażające instrumenty finansowe. 8.Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe. |  |

### Poziom lokalny

Cele „Planu” muszą być również zgodne z wyznaczonymi priorytetami na szczeblu gminnym, które wyznaczają m.in. poniższe dokumenty strategiczno-planistyczne.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń” przyjęty uchwałą nr XXXVII/535/2014 z dnia 09.05.2014 r. podejmuje również tematykę zapotrzebowania energetycznego (konieczności budowy nowoczesnych rozwiązań pozyskiwania energii ze źródeł niskotemperaturowych) na terenie miasta i gminy oraz głównych problemów ochrony środowiska w tym emisji zwłaszcza z palenisk indywidualnych oraz transportu.

Ustalenia Studium są zbieżne z założeniami „Planu”.

Program Ochrony Środowiska Gminy Gostyń na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020- przyjęty uchwałą nr XXXVIII/478/05 Rady Miejskiej Gostynia z dnia 30 maja 2005 r. W rozdziale 3.6. porusza tematykę zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz problemu niskiej emisji ze źródeł punktowych oraz zorganizowanych. Do celów wymienionych w niniejszej dokumentacji należą m.in.:

- Redukcja źródeł niskiej emisji,

- Budowa kotłowni napędzanych ekologicznymi paliwami ograniczając tym samym emisję gazów i pyłów do atmosfery,

- Wspieranie inwestycji wykorzystujących alternatywne źródła energii ekologicznej,

- Modernizacja systemów ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Gostyń na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020

Niniejszy dokument podejmuje tematykę zanieczyszczenia powietrza ze źródeł lokalnych, takich jak zakłady przemysłowe. Dokument przedstawia również wyniki rocznej oceny jakości powietrza.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Gostyń 2007-2025. Opracowanie dotyczy obszaru całej gminy Gostyń. Dokument w swej treści analizuje sytuację energetyczną gminy w zakresie zaopatrzenie w media energetyczne, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz możliwości rozwoju w tym zakresie. Poruszany jest też wątek niskiej emisji, jako jednego z najbardziej uciążliwych oddziaływań oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

## Organizacja i finansowanie

Realizacja „Planu” należy do zadań Gminy Gostyń. Zadania wynikające z PGN są przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom gminy, a także podmiotom zewnętrznym, działającym na terenie Gminy. Monitoring realizacji Planu oraz jego aktualizacja podlegać będzie wyznaczonej osobie, zatrudnionej w Urzędzie Gminy, bądź zlecone będzie niezależnej jednostce zewnętrznej.

Istotne dla osiągnięcia określonych w „Planie” celów jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone w PGN były:

- przyjmowane w odpowiednich zapisach prawa lokalnego,

- uwzględniane w dokumentach strategicznych i planistycznych,

- uwzględniane w wewnętrznych dokumentach Urzędu Miasta.

Do realizacji „Planu” przewiduje się zaangażowanie obecnie pracującego personelu w Urzędzie Miejskim.

„Plan” bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje na jednostki, grupy, czy organizacje, wśród których wymienić można:

- mieszkańców gminy,

- jednostki gminne: Urząd Miejski, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury,

- przedsiębiorstwa prywatne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe.

Niniejszy „Plan” podlega konsultacjom z wszystkimi ww. jednostkami, grupami i organizacjami.

Działania przewidziane w „Planie” będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych gminy. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań w corocznym budżecie gminy. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań.

Z uwagi na to, że w budżecie gminy nie można zaplanować wydatków z wyprzedzeniem do roku 2020, kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować, jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nieplanowane kwoty do wydatkowania. W ramach corocznego planowania budżetu wszystkie jednostki wskazane w „Planie”, jako odpowiedzialne za realizację działań powinny zabezpieczyć w budżecie środki na realizację odpowiedniej części zadań przewidzianych w „Planie”. Pozostałe działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być brane pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych.

## Zakres opracowania

Wg „Szczegółowych zaleceń dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” wydanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zalecana struktura Planu gospodarki niskoemisyjnej wygląda następująco:

- Streszczenie

- Ogólna strategia

- Cele strategiczne i szczegółowe

- Stan obecny

- Identyfikacja obszarów problemowych

- Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

- Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

- Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

- Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki).

Struktura „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń na lata 2014 – 2020” jest zgodna z ww. zaleceniami. W „Planie” wyszczególniono:

- w rozdziale 2 charakterystykę obszaru objętego opracowaniem oraz w rozdziale 3 obecny stan, jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy, te informacje umożliwią identyfikację Gminy Gostyń oraz rozpoznanie potrzeb związanych z ochroną atmosfery,

- rozdziały 4 i 5, zawierają analizę infrastruktury energetycznej na terenie Gminy oraz identyfikację aspektów i obszarów problemowych, występujących na terenie Gminy,

- rozdział 6 zawiera metodologię oraz omówienie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery ze źródeł niskiej emisji,

- rozdział 7 przedstawia wyniki obliczeń emisji w tonach ekwiwalentu, CO2 (Mg CO2e) dla poszczególnych obszarów,

- rozdziały 8 i 9 to identyfikacja celów „Planu”, czynników oddziałujących na jego realizację oraz ocena ekonomiczna wraz ze wskazaniem źródeł finansowania i harmonogram podejmowanych działań,

- rozdziały od 10 do 12, dotyczą kwestii zarządzania „Planem”, organizacji procesu jego realizacji oraz współpracy władz samorządowych z sąsiednimi gminami.

W dokumencie zawarto również (w rozdziale 12) odniesienie się do uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zakres merytoryczny niniejszego dokumentu jest zgodny z:

- szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, określonymi w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach IX osi priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjne,

- obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,

- wytycznymi wynikającymi z Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors Committed to local sustainable energy).

## Wykaz materiałów źródłowych

Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano dane pochodzące z następujących przedsiębiorstw energetycznych, urzędów i instytucji:

- ENEA S.A.,

- PSG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

- Urząd Miejski Gostyń,

- Główny Urząd Statystyczny.

Wykaz niektórych dokumentów wykorzystanych przy opracowywaniu projektu założeń przedstawiono w tabeli nr 1.6-1.

| Tabela nr 1.6-1. Wykaz niektórych dokumentów wykorzystanych w opracowaniu |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa dokumentu |
| 1 | 2 |
| 1 | Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2013, Inwentaryzacja gazów cieplarnianych dla lat 1988-2011, KOBIZE |
| 2 | Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego Praca wykonana pod kierunkiem Thomasa Schönfeldera, Opole 2011 |
| 3 | 2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości pod redakcją Macieja Bukowskiego, Warszawa 2013 |
| 4 | Analiza skutków unijnej polityki klimatycznej Cezary Tomasz Szyjko, Daniela Hrehová |
| 5 | Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013 Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, Priorytet IX . Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna |
| 6 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostyń |
| 8 | Program Ochrony Środowiska Gminy Gostyń na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020 |
| 9 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. |
| 10 | Strona internetowa Urzędu Gminy Gostyń oraz Biuletyn Informacji Publicznej |
| 11 | Strategia rozwoju województwa wielopolskiego do roku 2020 |

Zakładane w „Planie” zadania nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko. Analiza zadań wykazała, że potencjalne oddziaływania związane z realizacją „Planu” nie wykraczają poza obszar gminy Gostyń.  W związku z powyższym niniejsze opracowanie zostanie przedłożone Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń na lata 2014 – 2020”.

Etapy uchwalania „Planu”

- Opracowanie we współpracy z interesariuszami projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej (w tym stworzenie bazy danych niezbędnej do oceny gospodarowania energią i emisjami w Gminie i ewentualne ustalenie wspólnych działań z gminami sąsiednimi),

- Uzgodnienie „Planu” z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (potencjalne opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko), jak również przeprowadzenie konsultacji społecznych - „Plan” zostaje wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości. W tym czasie istnieje możliwość składania przez osoby i jednostki organizacyjne wniosków, zastrzeżeń i uwag.

- Uwzględnienie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków wniesionych w czasie wyłożenia „Planu” do publicznego wglądu,

- Realizowanie cyklu szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz kampanii informacyjno-promocyjnej wśród mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej,

- Zaprezentowanie „Planu” na komisjach i sesji Rady Miejskiej, która uchwala Plan gospodarki niskoemisyjnej,

- Wprowadzenie przewidzianych w „Planie” zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

# Ogólna charakterystyka obszaru objętego „Planem” i uwarunkowania związane, z jakością powietrza atmosferycznego

## Identyfikacja obszaru

Gostyń – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie leszczyńskim.

Siedzibą gminy jest Gostyń.

Gmina jest podzielona jest na dwie części:

- Północną – w zasięgu podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, makroregionie Pojezierza Leszczyńskiego, mezoregionie Pojezierza Krzywińskiego,

- Południowej – w zasięgu podprowincji Niziny Środkowopolskiej, makroregionie Niziny Południowowielkopolskiej, mezoregionach Wysoczyzny Leszczyńskiej oraz Wysoczyzny Kaliskiej.

Według danych z 31 grudnia 2014 r. gminę zamieszkiwało 27 962 osób.

Siedziba władz mieści się w Gostyniu, adres: ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń; adres internetowy www.bip.gostyn.pl.

Organem uchwałodawczym jest Rada Miasta, organem wykonawczym - Burmistrz.

## Położenie i przyroda

Gmina Gostyń jest położona w pradolinie rzeki Kani, w północno – zachodniej części powiatu. Administracyjnie przynależy do Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w skład Powiatu Gostyńskiego. Od wschodu graniczy z gminą Piaski, od południa z gminą Krobia, od południowego-zachodu z gminą Poniec. W skład gminy Gostyń wchodzi 21 sołectw: Brzezie, Bogusławki, Czachorowo, Czajkowo, Dalabuszki, Daleszyn, Dusina, Gola, Kosowo, Krajewice, Kunowo, Osowo, Ostrowo, Siemowo, Sikorzyn, Stankowo, Stary Gostyń, Stężyca, Szczodrochowo, Tworzymirki, Ziółkowo. Jej powierzchnia całkowita wynosi 136,91 km². Gmina ma dogodne połączenia drogowe i kolejowe. Przebiegają tutaj linie kolejowe z Leszna do Jarocina, droga krajowa nr 12 Kalisz – Jarocin – Gostyń – Leszno – Głogów – Zielona Góra, a także drogi wojewódzkie i powiatowe. Gminę Gostyń mieszkuje obecnie około 27 884 osób. Przyrost naturalny jest niski. Liczba mieszkańców systematycznie spada wskutek migracji zewnętrznych.

2.2-1 Położenie gminy Gostyń w powiecie gostyńskim Źródło: http://www.wikipedia.pl

### Przyroda i formy jej ochrony na terenie gminy Gostyń

Do form ochrony przyrody zalicza się: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie gminy Gostyń  zlokalizowane są obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzywińsko – Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna – Góra.

Obszarem obejmuje Pojezierze Krzywińskie, Pojezierze Dolskie oraz dolinę Rowu Polskiego i Rowu Śląskiego.  W aspekcie przyrodniczym najcenniejszym przyrodniczo oraz krajobrazowo są tereny doliny Rowów: Wyskoć, Polskiego i Śląskiego oraz teren jeziora przy Świerczynie. Teren pokrywają liczne lasy, kilka jezior oraz pola uprawne i łąki. W latach 1820-1830 na obszarach ochronnych, generał Dezydery Chłapowski wprowadził zadrzewienia śródpolne, które przetrwały do dziś. Najcenniejszymi terenami są kompleksy łąkowo-torfowiskowe, na obszarach których rosną: kukułka krwista, goździk okazały, sit tępokwiatowy, grążel żółty i grzybienie białe. Spotkane są tu również cenne gatunki ptaków: bąki, derkacze, kanie czarne, kanie rude, rybitwy czarne, błotniaki stawowe. Obszar ochronny zlokalizowany jest na terenie gmin: Lipno, Piaski, Osieczna, Borek Wielkopolski, Krzemieniewo, Śmigiel, Rydzyna, Krzywiń, Święciechowa, Kościan, Gostyń.

Pomniki przyrody

Na terenach leśnych gminy Gostyń znajduje się obecnie 30 pomników przyrody. Do pomników przyrody zaliczono 25 dębów oraz 5 żywotników. Pozostałe pomniki przyrody w miejscowościach przedstawiono w poniższej tabeli.

| Tabela nr 2.2.1 Pomniki przyrody na terenie gminy Gostyń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data utworzenia | Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego | Opis pomnika przyrody | Obwód na wysokości 1,3 m [cm] | Wysokość [m] | Miejscowość | Obręb ewidencyjny | Nr działki | Opis lokalizacji | Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego |
| 1 | 1954-10-30 | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 22 października 1954 r. o uznanie za pomnik przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu nr 18, poz. 94) | dąb szypułkowy (Quercus robur) | 553 | 28 | Kosowo | 0010 | 50159/3 | rosną w oddz. 159b Laśnictwa Kosowo, obręb ewid. Kosowo | nie |
| 2 | 1954-10-30 | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 22 października 1954 r. o uznanie za pomnik przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu nr 18, poz. 94) | 2 dęby szypułkowe (Quercus robur) | 361, 310 | 30 | Gola | 0009 | 50177 | rosną w oddz.177f Leśnictwa Kosowo, obr. Ewid. Gola | nie |
| 3 | 1954-10-30 | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 22 października 1954 r. o uznanie za pomnik przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu nr 18, poz. 94) | dąb szypułkowy (Quercus robur) | 455 | 30 | Gola | 0009 | 50177 | rośnie w oddz. 177g Leśnictwa Kosowo, obr. Ewid. Gola | nie |
| 4 | 1954-11-25 | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr 19 z dnia 20 listopada 1954 r. o uznanie za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu nr 19, poz. 97) | 2 dęby szypułkowe (Quercus robur) | 436, 400 | 30 | Gola | 0009 | 50178/3 | rosnie w oddz. 178l Leśnictwa Kosowo, obr. Ewid. Gola | nie |
| 5 |  | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu nr 100 z 29 sierpnia 1956 r. o uznaniu za pomniki przyrody | dąb szypułkowy (Quercus robur L.) | 408 | 25 | Gola | 0009 | 50178/3 | rośnie w oddz. 178j Leśnictwa Kosowo, obr. Ewid. Gola | nie |
| 6 | 1957-06-01 | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 28 marca 1957 r. o uznaniu za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr 7, poz. 23) | dąb szypułkowy (Quercus robur) | 290 | 20 | Gola | 0009 | 50176/1 | rośnie w oddz. 176d Leśnictwa Kosowo, obr. Ewid. Gola | nie |
| 7 | 1957-06-01 | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 28 marca 1957 r. o uznaniu za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr 7, poz. 23) | 2 dęby szypułkowe - zrośnięte (Quercus robur L.) | 565 | 25 | Gola | 0009 | 50176/1 | rosną w oddz. 176f, Leśnictwa Kosowo, obr. Ewid. Gola | nie |
| 8 | 1957-06-01 | Orzeczenie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 28 marca 1957 r. o uznaniu za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr 7, poz. 23) | 4 dęby szypułkowe (Quercus robur L.) | 471 | 30 | Gola | 0009 | 50180 | rosną w oddz. 180b, Leśnictwa Kosowo, obr. Ewid. Gola | nie |
| 9 | 1957-06-01 | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 28 marca 1957 r. o uznaniu za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr 7, poz. 23) | 2 dęby szypułkowe (Quercus robur L.) | 330, 350 | 29 | Gola | 0009 | 50181 | rosną w oddz. 181d, leśnictwa Kosowo, obr. Ewid. Gola | nie |
| 10 | 1957-06-01 | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 28 marca 1957 r. o uznaniu za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr 7, poz. 23) | dąb szypułkowy (Quercus robur L.) | 560 | b.d. | Gola | 0009 | 50180 | rośnie w oddz. 180f Leśnictwa Kosowo, obr. Ewid. Gola | nie |
| 11 | 1957-06-01 | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 28 marca 1957 r. o uznaniu za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr 7, poz. 23) | 3 dęby szypułkowe (Quercus robur L.) | 362, 340, 330 | 24 | Gola | 0009 | 50178/3 | rosną w oddz. 178b Leśnictwa Kosowo, obr. Ewid. Gola | nie |
| 12 | 1957-06-01 | Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 28 marca 1957 r. o uznaniu za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr 7, poz. 23) | 2 dęby szypułkowe (Quercus robur L.) | 383, 290 | 30 | Gola | 0009 | 50178/3 | rosną w oddz. 178f Leśnictwa Kosowo, obr. Ewid. Gola | nie |
| 13 | 1975-05-30 | Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z upoważnienia Wojewody Poznańskiego z dnia 5 lutego 1975 r. (Dz. U. nr 3, poz. 143) | dąb szypułkowy (Quercus robur L.) | 396 | 26 | Tworzymirki | 0020 | 50105 | rośnie przy drodze Miranowo-Tworzymirki w oddz. 105b Leśnictwa Miranowo, obr. Ewid. Tworzymirki | nie |
| 14 | 1998-12-21 | Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dn. 8 grudnia 1998 r., (Dz.Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 40 poz. 254 ze zm.) | park wiejski we wsi Kosowo | n.d. | n.d. | Kosowo | 0010 | 79/11 | wieś Kosowo, obok szosy Gostyń-Kosowo | nie |
| 15 | 1998-12-21 | Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dn. 8 grudnia 1998 r., Dz.Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 40 poz. 254 | dąb szypułkowy (Quercus robur L.) | 330 | 20 | Gostyń | 0001 | 4/34 | rośnie na terenie posesji na ul. Mickiewicza | nie |
| 16 | 1998-12-21 | Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dn. 8 grudnia 1998 r., Dz.Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 40 poz. 254 | dąb szypułkowy (Quercus robur L.) | 480 | 22 | Dusina | 0007 | 193/1 | ogródki działkowe | nie |
| 17 | 1998-12-21 | Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dn. 8 grudnia 1998 r., Dz.Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 40 poz. 254 | dąb szypułkowy (Quercus robur L.) | 570 | 24 | Dusina | 0007 | 193/1 | ogródki działkowe | nie |
| 18 | 1998-12-21 | Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dn. 8 grudnia 1998 r., Dz.Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 40 poz. 254 | lipa drobnolistna (Tilia cordata) | 310 | 16 | Dusina | 0007 | 146/107 | park w Dusinie | nie |
| 19 | 1998-12-21 | Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dn. 8 grudnia 1998 r., Dz.Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 40 poz. 254 | dąb szypułkowy (Quercus robur L.) | 410 | 18 | Czajkowo | 0004 | 18/12 | rośnie na terenie wsi Czajkowo przy posesji nr 26 | nie |
| 20 | 1998-12-21 | Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dn. 8 grudnia 1998 r., Dz.Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 40 poz. 254 | dąb szypułkowy (Quercus robur L.) | 490 | 24 | Dusina | 0007 | 146/107 | park w Dusinie | nie |
| 21 | 1998-12-21 | Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dn. 8 grudnia 1998 r., Dz.Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 40 poz. 254 | głaz narzutowy | 1700 | 1,75 | Tworzymirki | 0020 | 89/2 | głaz znajduje się obok lasu (Leśnictwo Miranowo), jadąc z m. Tworzymirki drogą polną od górę w kierunku zachodnim do lasu | nie |
| 22 | 1998-12-21 | Rozporządzenie Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dn. 8 grudnia 1998 r., Dz.Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 40 poz. 254 | głaz narzutowy pochodzenia lodowcowego, posiada na górnej powierzchni umieszczony krzyż metalowy | 845 | 1,3 | Czajkowo | 0004 | 166 | głaz znajduje się obok szosy (20m) Gostyń-Poniec po lewej stronie pomiedzy m. Czajkowo i Aleksandrowo | nie |

Lasy

Powierzchnia ogólna lasów na terenie gminy Gostyń wynosi 19860,94 ha. Lesistość gminy jest słaba w stosunku do krajowej średniej i wynosi 13,2%. Obszary leśne podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i składają się z trzech obrębów: Książ, Piaski i Rawicz. Drzewostany występujące w lasach gminnych są przeważnie jednogatunkowe i stanowią ogółem 47,3 %. Drzewostany wielogatunkowe to zazwyczaj młode nasadzenia w których skład wchodzą: dąb, grab, buk, świerk charakteryzujące się powolnym wzrostem. Większość lasów w gminie Gostyń pochodzi z odnowień sztucznych, tylko niewielka część to naturalne odnowienia składające się głównie z drzewostanów brzozowych i olszowych rzadziej grabowe lub dębowe.

Natura 2000

Na obszarze gminy Gostyń nie znajdują się obszary objęte siecią ekologiczną Natura 2000. Na północnym terenie gminy znajdują się obszary proponowane objęciem przez sieć ekologiczną Natura 2000.

Rys. nr 2.2.1-1. Najbliżej położone obszary Natura 2000 względem gminy Gostyń (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

### Wody na terenie gminy oraz gospodarka ściekowa

Wody podziemne i powierzchniowe

Sieć rzeczna gminy Gostyń jest kontrolowana przez system przepustów oraz śluz. Głównym ciekiem wodnym gminy jest Kościański Kanał Obry. Kanał posiada dwa lokalne dopływy: rzekę Kania oraz ciek w miejscowości Gola. Obszar, przez który płynie Kościański Kanał Obry charakteryzuje się rozległymi obniżeniami terenu. Rzeka Kania, która bierze swój początek 6 km na południe od Gostynia, przecina gminę w kierunku północno-południowym. Jej długość całkowita wynosi 6,7 km. Łączna sieć rzek i rowów na terenie gminy wynośi 49 km. Oprócz sieci rzecznej w gminie znajduje się dużo drobnych zbiorników wodnych o różnej genezie, zbiorniki sztuczne służące jako zbiorniki przeciwpożarowe lub stawy rybne oraz obszary torfowisk. Torfowiska Źródliskowe w rejonie Starego Gostynia, obejmujące obszar głębokiej rynny polodowcowej, zajmują powierzchnię 3,58 ha. Zmienność stanu i przepływu rzek przypada na okres od stycznia do kwietnia. Momentem kulminacyjnym są miesiące luty i marzec kiedy wiosenne roztopy powodują gwałtowne wezbranie wód w ciekach.

### Wody podziemne

Teren gminy Gostyń podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który prowadzi monitoring stanu wód podziemnych.

Gmina Gostyń znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej regionu wielkopolskiego. Głównymi poziomami wodonośnymi są utwory czwartorzędowe o miąższości 5-10 m. Bardziej zasobnymi poziomami wodonośnymi są utwory piaszczysto-żwirowe dolin rzecznych, których miąższość wynosi 15 m. Wody podziemne pierwszego poziomu wodonośnego są ściśle związane z budową geologiczną i rzeźbą terenu. Wody na tym obszarze występują płytko, zazwyczaj do 5 m. Wody podziemne występujące na głębokości od 2 do 5 m zajmują znacznie większe powierzchnie. W dolinach rzecznych, głównie na terenach podmokłych oraz użytków zielonych znajdują się wody podziemne występujące na głębokości do 1m. Zróżnicowanie rzeźby terenu obszarów wysoczyznowych wpływa na występowanie wód podziemnych. W części północnej wysoczyzn, zwierciadło wód podziemnych osiąga głębokość 5-10 m. Zwierciadła wód podziemych ulegają okresowym wahaniom. Poprzez niewielką zasobność warstw wodonośnych oraz słabe zasilanie wód podziemnych opadami atmosferycznymi w miesiącach wiosennych utrzymuje się tendencja spadkowa zwierciadła obszarów wysoczyzn. Wzrost w sezonie letnim jest niewielki, a nasilona ewapotranspiracja wzmaga regresję zwierciadła wód podziemnych. Wahania zwierciadła wód podziemych znajdujących się na obszarach dolin rzecznych są niewielkie i przebieg stanu wód w skali roku jest równy. Zbiornik rzeki Kani będący międzymorenowym, czwartorzędowym utworem został udokumentowany na „Mapie obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony” i zaliczony do zbiorników objętych najwyższą ochroną.

Gospodarka ściekowa

W gminie Gostyń występują dwie oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 8229 m3/dobę (2004 r.) o możliwości obsługi obszaru zamieszkałego przez 73 tys. mieszkańców. Oczyszczalnie znajdują się w mieście Gostyń oraz we wsi Kunowo. W mieście Gostyń znajduje się sięć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz częściowo ciśnieniowej. Oczyszczalnia ścieków w Gostyniu została zmodernizowana i rozbudowana w 2001 r. a odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Kania. Poprzez dopływ wód infiltracyjnych oraz nie ewidencjonowane podłączenia oczyszczalnia jest hydraulicznie przeciążona lecz spełnia normy jakościowe. Oczyszczalnia ścieków we wsi Kunowo działa od 1996 r. i pod względem wydajności posiada rezerwę 15m3/dobę. W 2016 roku zakłada się likwidację oczyszczalni i zbudowanie rurociągu tłocznego.

Gleba

W związku z intensywnym rozwojem urbanistycznym sukcesywnie maleje powierzchnia użytków rolnych. Słabe bonitacyjnie gleby o niskiej użyteczności rolniczej są w polityce przestrzennej gminy przeznaczane na funkcje pozarolnicze. W realizowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego znaczne powierzchnie przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe, z funkcją mieszaną: mieszkaniowo - usługową oraz usługowo -handlowe i przemysłowe, o znaczeniu ponadlokalnym. Przy lokalizacji poszczególnych funkcji zagospodarowania uwzględniono różnorakie uwarunkowania, tak aby nie zakłócać środowiska przyrodniczego.

Przekształcenia mechaniczne gleb powodowane są przez zabudowę terenu, utwardzenie i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi (gruzem budowlanym) oraz w wyniku formowania wykopów, nasypów i wyrównań.

Na jakość gleb zlokalizowanych wzdłuż głównych tras drogowych mają wpływ zanieczyszczenia komunikacyjne (metale ciężkie i WWA). Jednak na terenie gminy nie jest prowadzony monitoring tego typu zanieczyszczeń.

Istotnym czynnikiem mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne jest eksploatacja zasobów naturalnych, jakimi są kruszywa naturalne. Powstałe wyrobiska, jeżeli nie będą poddane rekultywacji mogą stanowić potencjalne miejsce powstawania tzw. „dzikich składowisk” odpadów. Bardzo ważne jest, zatem aby ze szczególną dbałością podchodzić do etapów planowania eksploatacji (przeprowadzanie badań hydro-geologicznych, określenie właściwego kierunku rekultywacji) i zamykania instalacji (przeprowadzenie rekultywacji, zgodnie z uzyskanymi stosownymi decyzjami). Dbałość ta wiąże się ściśle z procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Teren gminy jest podzielony na dwie części północną i południową. Na północ od linii Gostyń – Gola znajdują się obszary gruntów rolnych o najlepszej jakości, rzadko poniżej III klasy bonitacji. Południowy teren charakteryzuje się większą różnorodnością przestrzenną jakości gruntów rolnych. Na obszarze pomiędzy Gostyniem a Dusiną oraz Daleszynem występuje pasmo gruntów rolnych najlepszej jakości, na pozostałych terenach występują grunty o niższej jakości. Występowanie najsłabszych gleb wiąże się z bliskim sąsiedztwem dolin cieków Kania i Kanału Obry.

### Turystyka i kultura

Na obszarze gminy najbardziej rozpoznawalnymi atrakcjami turystycznymi są następujące zabytki budownictwa świeckiego oraz sakralnego:

- Klasycystyczny dwór w Goli,

- Dwór w Dusinie,

- Kościół p.w. Świętej Małgorzaty w Gostyniu,

- kościół Św. Ducha w Gostyniu,

- kościół Św. Marcina w Starym Gostyniu.

Poza zabytkami na uwage zasługuje festiwal muzyki oratoryjnej oraz coroczne Dni Gostynia i Niedziele Parkowe.

Do ośrodków kultury zlokalizowanych w Gminie należy:

- Muzeum Regionalne w Gostyniu,

- Muzeum Starych Pojazdów,

- Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”,

- Kino „Pod Kopułą”

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

Do ośrodków rekreacyjno – sportowych zlokalizowanych w Gminie należy:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Gostyniu,

- TKKF „Tęcza”,

- Gostyńska Liga Kręglarska,

- Kolarski Klub Sportowy w Gostyniu.

## Uwarunkowania krajobrazowe

Teren gminy Gostyń rozciąga się na następujące regiony geograficzno-przyrodnicze:

Część północna na:

- Podprowincję Pojezierza Południowobałtyckiego, makroregion Pojezierza Leszczyńskiego, mezoregion Pojezierza Krzywińskiego,

Część południową na:

- Podprowincję Niziny Środkowopolskiej, makroregion Niziny Południowowielkopolskiej, mezoregion Wysoczyzny Leszczyńskiej oraz Wysoczyznę Kaliską.

Obszar gminy znajduje się w środkowej części monokliny przesudeckiej charakteryzującej się silnie zmetamorfizowanym, zaburzonym podłożu waryscyjskim. Obecna rzeźba terenu jest wynikiem działania zlodowacenia. Południowa część została ukształtowana podczas zlodowacenia środkowopolskiego zaś północna podczas zlodowacenia bałtyckiego. Procesy, które występowały w holocenie spowodowały złagodzenie rzeźby terenu. Osady morenowe powstały podczas zlodowacenia południowopolskiego. W okresie interglacjalnym miała miejsce erozja rzeczna. Duża część utworów glacjalnych powstała podczas zlodowacenia Warty. W kolejnym interglacjale w lokalnych zagłębieniach wytworzyły się utwory jeziorne. Ciąg wzniesień moren końcowych oraz niewielki stożek sandrowy w okolicach Karchowa jak i pagórki kemowe oraz pokrywy utworów wodnolodowcowych na wyspach wysoczyznowych powstały podczas zlodowacenia Wisły 20 tys. lat temu. Liczne formy ozowe występujące w dolinie Obry powstały podczas przepływów subglacjalnych. W okresie zanikania lodu na obecnym obszarze gminy powstał taras pradolinny najlepiej rozwinięty w dolinie Obry. Późniejsze fazy to uformowanie tarasu nadzalewowego w dolinie Obry. U schyłku zlodowacenia Wisły nastąpiła sedymentacja torfów trwająca do dziś.

## Powierzchnia obszaru objętego „Planem”

Gmina Gostyń jest położona w południowej części województwa wielkopolskiego, w północno – zachodniej części powiatu gostyńskiego. Od wschodu graniczy z gminą Piaski, od południa z Krobią a od południowego zachodu z gminą Poniec. W skład gminy Gostyń wchodzi 21 sołectw. Jej powierzchnia całkowita wynosi 136,91 km².

Podział szczegółowy gruntów Gminy

- użytki rolne razem 10 634 ha:

- grunty orne 9065 ha,

- sady 43 ha,

- łąki trwałe 1 151 ha.

- pastwiska trwałe 52 ha,

- grunty rolne zabudowane 231 ha,

- grunty pod stawami 12 ha,

- grunty pod rowami 80 ha

- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 1 892 ha:

- lasy 1 866 ha

- grunty zadrzewione i zakrzewione	 26 ha,

- grunty pod wodami razem 31 ha:

- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 21 ha,

- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi  10 ha,

- grunty zabudowane i zurbanizowane razem	1 069 ha:

- tereny mieszkaniowe 269 ha,

- tereny przemysłowe 113 ha,

- tereny inne zabudowane	114 ha,

- tereny zurbanizowane niezabudowane 27 ha,

- tereny rekreacji i wypoczynku 49 ha,

- tereny komunikacyjne – drogi 444	ha,

- tereny komunikacyjne – kolejowe 48 ha,

- tereny komunikacyjne – inne 3 ha,

- użytki ekologiczne 0 ha,

- użytki kopalne 2 ha,

- nieużytki 98 ha,

- tereny różne 4 ha.

## Ludność

Wg GUS (stan na 31.12. 2014 r.) w gminie Gostyń zamieszkiwało około 27 962 osób, w tym 13 671 mężczyzn i 14 291 kobiet. Gęstość ludności wynosi około 205 osób/km2.

| Tabela nr 2.5-1. Liczba ludności w latach 2006 - 2013 (dane GUS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rok | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2006 | 27915 | 13599 | 14316 |
| 2 | 2007 | 27944 | 13647 | 14297 |
| 3 | 2008 | 27856 | 13593 | 14263 |
| 4 | 2009 | 27919 | 13637 | 14282 |
| 5 | 2010 | 27944 | 13633 | 14311 |
| 6 | 2011 | 27917 | 13633 | 14284 |
| 7 | 2012 | 27870 | 13624 | 14246 |
| 8 | 2013 | 27884 | 13636 | 14248 |
| 9 | 2014 | 27962 | 13671 | 14291 |

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika tendencja rosnąca liczby ludności w gminie. Struktura ludności w gminie odzwierciedla krajowe trendy tzn. przewaga liczby kobiet nad mężczyznami.

Na podstawie danych z tabeli nr 2.5-1 opracowano prognozę liczby ludności w gminie, którą przedstawiono w tabeli nr 2.5-2.

| Tabela nr 2.5-2 Prognoza liczby ludności (dane GUS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rok | Prognozowana liczba ludności |  |  |
|  |  | ogółem | mężczyźni | kobiety |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2015 | 28090 | 13760 | 14330 |
| 2 | 2016 | 28194 | 13823 | 14371 |
| 3 | 2017 | 28298 | 13886 | 14412 |
| 4 | 2018 | 28403 | 13949 | 14454 |
| 5 | 2019 | 28508 | 14013 | 14495 |
| 6 | 2020 | 28613 | 14077 | 14536 |
| 7 | 2021 | 28719 | 14141 | 14578 |
| 8 | 2022 | 28825 | 14205 | 14620 |
| 9 | 2023 | 28931 | 14270 | 14662 |
| 10 | 2024 | 29038 | 14335 | 14703 |
| 11 | 2025 | 29145 | 14400 | 14745 |
| 12 | 2026 | 29253 | 14465 | 14788 |
| 13 | 2027 | 29361 | 14531 | 14830 |
| 14 | 2028 | 29469 | 14597 | 14872 |
| 15 | 2029 | 29578 | 14664 | 14914 |
| 16 | 2030 | 29687 | 14731 | 14957 |

Prognozę liczby ludności w gminie przedstawiono w postaci graficznej na poniższym rysunku.

Rysunek nr 2.5-1 Prognoza liczby ludności w Gminie na lata 2015 ÷ 2030

Na podstawie liczby ludności odnotowanych w ostatnich latach wyznaczono linię trendu dla  liczby ludności, względem której obliczono przewidywalną liczbę ludności w latach 2015÷2030. Wyniki obliczeń wskazują zwiększenie liczby ludności w roku 2030 o około 1725 osób w stosunku do roku 2014.

## Uwarunkowania klimatyczne

Gmina Gostyń, według podziału rolniczo – klimatycznego Polski wg. R. Gumińskiego należy do dzielnicy środkowej (VIII). Na tereny gminy napływają wilgotne masy powietrza z obrębu Śląsko – Wielkopolskiego. Napływ powietrza następuje głównie z kierunku północno-zachodniego od strony Atlantyku. Napływające masy mają wpływ na klimat na terenie gminy, powodują wychłodzenie, zachmurzenie oraz opady w sezonie letnim oraz nagrzewanie się powietrza zimą. Średnia wieloletnia suma opadów wynosi 496 mm i jest jedną z najniższych w Polsce. Dni słonecznych w skali roku jest ponad 50, a liczba dni pochmurnych należy do jednej z najniższych i wynosi 130 dni. Przymrozki występują 100-110 razy w roku, a liczba dni mroźnych mieści się między 30-50 dniami w roku. Pokrywa śnieżna utrzymuje się od 50 do 80 dni, a okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. Amplituda temperatur jest mniejsza od przeciętnych występujących w kraju. Średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi 7,8°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z średnią temperaturą +17,5°C, a najzimniejszym styczeń z -3,3°C.

# Obecny stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Gostyń

Stan jakości powietrza na terenie gminy Gostyń kształtowany jest głównie przez:

- rozproszone źródła ciepła: o kotłownie lokalne, zlokalizowane z reguły przy obiektach użyteczności publicznej, kotłownie osiedlowe oraz o ogrzewanie indywidualne budynków,

- komunikację samochodową,

- działalność gospodarczą.

Większość istniejących lokalnych kotłowni jest uciążliwa dla środowiska (emisja spalin ze spalania  gorszych gatunków węgla, brak instalacji oczyszczania spalin, mała sprawność kotłów). Rozwiązaniem problemów niskiej emisji jest dalsza gazyfikacja gminy. Zastępowanie gazem obecnie wykorzystywanych paliw stałych wpływa na znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza siarki i pyłów. Również komunikacja tj. transport lokalny jest poważnym problemem w dziedzinie ochrony powietrza.

Wg zapisów „Rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego w województwie wielkopolskim za rok 2014”, wykonanej przez WIOŚ w Poznaniu, gmina Gostyń zaliczona jest do strefy wielkopolskiej, wg podziału wykonanego na potrzeby Programów Ochrony Powietrza, a jako kryterium zakwalifikowania strefy do klasy C przyjęto poziom PM10 (24h).

Poniżej zestawienie wynikowe klas strefy wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za rok 2014 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi.

| Tabela nr 3-1. Klasy strefy wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2014 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (kryterium –poziom docelowy) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Substancja | Strefa |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | NO2 (dwutlenek azotu) | A |
| 2 | SO2 (dwutlenek siarki) | A |
| 3 | CO (tlenek węgla) | A |
| 4 | Benzen | A |
| 5 | PM2,5 (pył zawieszony 2,5) | A |
| 6 | PM10 (pył zawieszony 10) | C |
| 7 | BaP | C |
| 8 | As | A |
| 9 | Cd | A |
| 10 | Ni | A |
| 11 | Pb (ołów) | A |
| 12 | O3 | A |
| A – nie przekracza poziomu dopuszczalnego C – powyżej poziomu dopuszczalnego |  |  |

Z powyższej tabeli wynika, iż większość wymienionych substancji w 2013 r. nie przekroczyło poziomów dopuszczalnych.

# Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie gminy Gostyń

## System ciepłowniczy

Ciepło dostarczane do odbiorców może mieć różne przeznaczenie. Dominujące są potrzeby ogrzewania i wentylacji obiektów, podgrzewania wody użytkowej oraz zastosowania technologicznego u odbiorców przemysłowych. Głównymi odbiorcami ciepła są sektor: bytowo-komunalny oraz przemysłowy, który w ostatnich dwóch dekadach znacząco ograniczył swoje potrzeby z powodu rezygnacji z energochłonnych technologii oraz zmniejszenia produkcji. Sektor socjalno-bytowy także racjonalizuje zużycie energii poprzez termomodernizacje obiektów, budownictwo energooszczędne i stosowanie indywidualnych, nowoczesnych źródeł pozyskiwania ciepła. Wszystkie te działania prowadzą obecnie do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, w tym w szczególności ciepło sieciowe. Ponadto zapotrzebowanie na ciepło jest silnie uzależnione od warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym jesienno-zimowym. Wahania wynikające ze zmiennych warunków zewnętrznych zniekształcają obraz tendencji zachodzących na rynku w porównaniach krótkookresowych.

### Charakterystyka systemu ciepłowniczego

Zaopatrzenie gminy Gostyń w ciepło oparte jest o kotłownie lokalne, zlokalizowane z reguły przy obiektach użyteczności publicznej np. szkoły, obiekty służby zdrowia, zakładach przemysłowych, itp., oraz o ogrzewanie indywidualne budynków.

Na terenie gminy znajduje się sieć cieplna eksploatowana przez Gostyńską Spółdzielnie mieszkaniową. Energia cieplna produkowana jest przez następujące kotłownie:

- Przy ul. Górnej 30a – o mocy 3,92 MW, zasilana olejem lub gazem,

- Przy ul. Sikorskiego 1 – o mocy 2,8 MW, zasilana olejem lub gazem,

- Przy ul. Willowej 3a – o mocy 3,64 MW, zasilana olejem lub gazem,

- Przy ul Wrocławskiej 1 – o mocy 141 kW.

Energia cieplna z Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sprzedawana jest 23 odbiorcom, zamówiona moc wynosi 1,9 MW. Moc cieplna jest również wytwarzana przez Cukrownię w Gostyniu. Przekazana moc cieplna na zewnątrz wynosi 7,5 MW.

### Produkcja, zużycie i odbiorcy ciepła

Gmina Gostyń posiada system ogrzewania zbiorowego z którego korzysta około 3135 mieszkań. Produkcja ciepła oparta jest głównie o kotłownie lokalne wykorzystujące olej opałowy, węgiel, drewno oraz gaz. Do celów ogrzewania wykorzystywany jest również gaz sieciowy. Zużycie gazu na cele ogrzewania wynosi 2160,7 tyś m3 (dane 2013 r. GUS)  i w każdym roku jest inne.

Generalnie zapotrzebowanie na ciepło wynosi od 60 do 200 W/m2 1. W domach izolowanych dobrym materiałem o współczynniku k=0,3 W/m2K (np. 10 cm styropianu przy ścianach wielowarstwowych lub ścianach jednowarstwowych - wykonanych z bloczków z gazobetonu odmiany 400 grubości 36,5 cm) zapotrzebowanie wyniesie:

- 60 W/m2 dla domów piętrowych lub z użytkowym poddaszem,

- 70 W/m2 dla domów parterowych.

W domach z ograniczoną izolacją k=0,7 W/m2K (np. 5 cm styropianu) zapotrzebowanie wyniesie:

- 90 W/m2 dla domów piętrowych lub z użytkowym poddaszem,

- 100 W/m2 dla domów parterowych.

W domach bez izolacji k=1,2–1,5 W/m2K (np. kamienice, dla których nie przeprowadzono ociepleń) zapotrzebowanie wyniesie:

- 130–140 W/m2 dla domów piętrowych lub z użytkowym poddaszem,

- 150–200 W/m2 dla domów parterowych.

Energochłonność budynku można również określić, posługując się wskaźnikiem EA, to jest sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, odniesionego do powierzchni ogrzewanej, wyrażanego w kWh/(m2·rok).

Energochłonność budynków, w zależności od okresu budowy, zaczerpnięto z danych literaturowych i przedstawiono w poniższej tabeli 2.

| Tabela nr 4.1.2-1 Energochłonność budynków w zależności od okresu budowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Klasa energetyczna | Ocena energetyczna | Wskaźnik EA kWh/(m2/rok) | Okres budowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A+ | Pasywny | <15 | po 2005 r. |
| 2 | A | Niskoenergetyczny | 15 ÷ 45 | po 2005 r. |
| 3 | B | Energooszczędny | 45 ÷ 80 | po 2005 r. |
| 4 | C | Średnio energooszczędny | 80 ÷ 100 | po 2005 r. |
| 5 | D | Średnio energochłonny (spełniający aktualne wymagania prawne) | 100 ÷ 150 | 1999 ÷ 2005 |
| 6 | E | Energochłonny | 150 ÷ 250 | 1982 ÷ 1998 |
| 7 | F | Wysoko energochłonny | >250 | < 1998 r. |

Zapotrzebowanie na energię cieplną ze źródeł zlokalizowanych na terenie gminy Gostyń obliczono przyjmując klasę energetyczną dla poniższych budynków D.

Zapotrzebowanie energetyczne zasobów mieszkaniowych w gminie Gostyń przedstawiono w poniższej tabeli (Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gostyń).

| Lp. | Rodzaj | Aktualne roczne zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Moc (MW) | 65,98 |
| 2 | Energia (TJ) | 522,63 |

## System gazowniczy

Obecnie gaz ziemny użytkuje (wg GUS, stan 31.12.2013 r.) około 14% mieszkańców gminy. Gaz w dużej mierze wykorzystywany jest na cele ogrzewania mieszkań.

### Charakterystyka systemu gazowniczego

Systemem dystrybucji gazu na terenie Gminy Gostyń zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Poznaniu.

Punktem wejścia jest Zalesie -Turzno o ID SDB073.

Długość czynnej sieci gazowej i liczba osób z niej korzystających w gminie z roku na rok rośnie systematycznie. Wg GUS w  roku 2013 w porównaniu do roku 2006, długość sieci wzrosła o około 18 km, a liczba ludności korzystającej w stosunku do roku 2006 zmalała o około 1910 osoby. Jak dotychczas, około 48% zużytego gazu przeznaczona była na cele grzewcze mieszkań. Zaobserwowano znaczący wzrost gęstości sieci rozdzielczej.

Poniżej mapa Systemu Dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Poznaniu z zaznaczoną Gminą Gostyń.

Rys. nr 4.2.1-1. Położenie gminy Gostyń na mapie PSGaz Sp. z o.o.Oddział w Poznaniu

Źródło: http://msd.wsgaz.pl

Gmina Gostyń na mapie PSGaz Sp. z o.o. zaznaczona jest, jako zgazyfikowana (kolor pomarańczowy).

### Zużycie i odbiorcy gazu

Według danych GUS, w latach 2006-2013 roku, na terenie gminy dane charakteryzujące stan obsługi gazowniczej przedstawiały się w sposób ujęty w poniższej tabeli.

| Tabela nr 4.2.2-1. Dane charakteryzujące stan obsługi gazowniczej w latach 2006-2013 (wg GUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Dana charakteryzująca | Jednostka | Lata |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Długość czynnej sieci ogółem | metr | 106237 | 106873 | 113437 | 113906 | 117595 | 119934 | 122157 | 124333 |
| 2 | Długość czynnej sieci przesyłowej | metr | 7581 | 7581 | 7581 | 7581 | 7581 | 7581 | 7581 | 7581 |
| 3 | Długość czynnej sieci rozdzielczej | metr | 98656 | 99292 | 105856 | 106325 | 110014 | 112353 | 114576 | 116752 |
| 4 | Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | sztuk | 2512 | 2219 | 2263 | 2319 | 2366 | 2423 | 2492 | 2548 |
| 5 | Odbiorcy gazu | gospodarstwa domowe | 6094 | 6212 | 6251 | 6318 | 6474 | 6551 | 6607 | 6620 |
| 6 | Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gospodarstwa domowe | 1238 | 1129 | 1191 | 1233 | 1151 | 1221 | 1082 | 957 |
| 7 | Mieszkania wyposażone w gaz sieciowy | mieszkania | 5720 | 5740 | 5770 | 6318 | 6482 | 6505 | 6574 | 6618 |
| 8 | Zużycie gazu | tys. m3 | 8031,90 | 7182,10 | 6620,40 | 6103,20 | 4841,80 | 3987,50 | 4371,5 | 4512,5 |
| 9 | Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań | tys. m3 | 3689,4 | 3320,9 | 3130,0 | 1257,6 | 3026,5 | 2614,6 | 2645,7 | 2160,7 |
| 10 | Ludność korzystająca z sieci gazowej | osób | 19456 | 19521 | 19406 | 21421 | 21873 | 21949 | 21508 | 21366 |
| 11 | Korzystający z instalacji | % ogółu ludności | 69,7 | 69,9 | 69,7 | 76,7 | 78,3 | 78,6 | 77,2 | 76,6 |
| 12 | Zużycie gazu na 1 mieszkańca | m2 | 288,3 | 257,3 | 237,0 | 218,8 | 173,3 | 142,7 | 156,7 | 162,0 |
| 13 | Zużycie gazu na 1 korzystającego | m2 | 412,8 | 367,9 | 341,2 | 284,9 | 221,4 | 181,7 | 203,2 | 211,2 |
| 14 | Sieć rozdzielcza na 100 km2 | km/km2 | 71,9 | 72,3 | 77,1 | 77,5 | 80,1 | 81,8 | 83,5 | 85,0 |

### Plany rozwojowe dostawców gazu na terenie gminy

Sukcesywna rozbudowa sieci gazowej, która w 2025 r. pozwoli na prawie całkowite zgazyfikowanie gminy. Modernizacja systemu grzewczego dla placówek oświaty wiążąca się z ociepleniem oraz wymianą systemu grzewczego. Największe zużycie gazu przewiduje się w dużych jednostkach przemysłowych znajdujących się na terenie gminy.

## System energetyczny

### Charakterystyka systemu energetycznego

Cała Gmina posiada dostęp do zasilania z systemu energetycznego. Operatorem sieci dystrybucji jest ENEA.

System jest modernizowany i powstają nowe punkty głównego zasilania. Przez południową część gminy przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV zasilająca GPZ „Piaski”. Główny punkt zasilający znajduje się w okolicy wsi Grabonóg należącej do gminy Piaski. Zasilanie budynków w gminie następuje za pośrednictwem linii napowietrznych średniego napięcia 15 kV. Stan urządzeń technicznych jest wystarczający lecz w następnych latach wymagana będzie sukcesywna modernizacja sieci.

### Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej

Na terenie Gminy pracują stacje transformatorowe typu 15/04 kV, różnej mocy. Liczbę odbiorców oraz oszacowane zużycie energii elektrycznej w latach 2006-2013  przedstawiono w poniższej tabeli.

| Tab. nr 4.3.2-1 Liczba mieszkańców i zużycie energii elektrycznej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rok | Liczba mieszkańców | Zużycie energii MWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2006 | 27915 | 13507 |
| 2 | 2007 | 27944 | 13558 |
| 3 | 2008 | 27856 | 13620 |
| 4 | 2009 | 27919 | 13706 |
| 5 | 2010 | 27944 | 13421 |
| 6 | 2011 | 27917 | 13022 |
| 7 | 2012 | 27870 | 13177 |
| 8 | 2013 | 27884 | 12859 |

Na podstawie danych GUS obliczono teoretyczne zużycie energii przez mieszkańców miasta i gminy, przyjmując średni krajowy wskaźnik zużycia przez jedną osobę, wynoszący 0,787 MWh/rok. Wyliczone zużycie energii elektrycznej w Gminie Gostyń wynosi dla 2013 roku około 21 945 MWh. Przedstawione w powyższej tabeli zużycie energii elektrycznej jest dużo niższe od teoretycznego (ok. 35%).

### Plany rozwojowe sieci elektroenergetycznej

Aby zapewnić niską awaryjność sieci średniego i niskiego napięcia, zwłaszcza na terenach podmiejskich, konieczny jest stały monitoring jej stanu technicznego i w razie potrzeby przeprowadzanie niezbędnych napraw. W Gminie systematycznie wykonywana jest rozbudowa i przyłącza do siei energetycznej.

Brak jest planów rozwojowych sieci.

### Oświetlenie ulic

Mimo przeprowadzonej inwentaryzacji gminy Gostyń, nie udało się uzyskać danych dotyczących rocznego zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne.

## Transport na terenie gminy

Gmina Gostyń położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim. Gmina graniczy bezpośrednio z gminami: Piaski, Krobia i Poniec.

Przebiegają tutaj droga krajowa nr 12 (Kalisz – Jarocin – Gostyń – Leszno – Głogów – Zielona Góra) będąca główną ulicą Gostynia.

Przez teren gminy Gostyń przebiegają również drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne:

- droga wojewódzka nr 434 relacji Łubowo – Iwno – Kostrzyn – Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Rawicz,

- droga wojewódzka nr 308 relacji Nowy Tomyśl – Grodzisk Wielkopolski – Kościan – Kunowo,

- drogi powiatowe nr: 3909P, 3922P, 4784P, 4785P, 4906P, 4907P, 4922P, 4930P, 4938P, 4939P, 4942P, 4947P, 4948P, 4949P, 4954P, 4955P, 4956P, 4957P, 4958P, 4967P, 4968P, 4969P, 4970P, 4971P,

- drogi gminne nr: 6369P, 6488P, 8300P, 8301P, 8302P, 8303P, 8304P, 8305P, 8306P, 8307P, 8308P, 8309P, 8310P, 8311P, 8312P, 8313P, 8314P,

- drogi gminne o długości 43,531 km.

Przez teren gminy Gostyń przebiega linia kolejowa z Leszna do Jarocina. Obecnie ta linia nie jest użytkowana.

Komunikacja kołowa między miastami realizowana jest poprzez PKS w Lesznie. Dworzec autobusowy zlokalizowany jest w Gostyniu przy ulicy Towarowej w pobliżu dworca PKP. Oferowane połączenia umożliwiają dostęp do najbliższych miejscowości oraz do większych miast poza granicami powiatu.

## Odnawialne źródła energii – stan obecny

Na terenie Gminy Gostyń znajdują się nieliczne źródła energii odnawialnej przyłączone do sieci energetycznej.

Na terenie gminy znajduje się Spółdzielnia Pracy Meble w miejscowości Gostyń używająca do wytwarzania energii 2 kotły o masie sumarycznej 640 kW. Stosowanym paliwem w Spółdzielni są odpady drzewne z produkcji mebli.

W Gminie zlokalizowana jest instalacja kolektorów słonecznych znajdująca się na prywatnym budynku mieszkalnym oraz średniej wielkości elektrownia wiatrowa w Gostyniu.

Energia wiatrowa

Produkcja energii przy wykorzystaniu siły wiatru jest działaniem zgodnym z polityką ekologiczną i energetyczną państwa, jak również przyjętymi w tej dziedzinie umowami międzynarodowymi. Energetyka wiatrowa, w porównaniu z energetyką dotychczas powszechnie stosowaną, m.in. opartą o węgiel, przynosi zyski ekologiczne, wynikające z wykorzystania powszechnego, odnawialnego surowca do produkcji przyjaznej środowisku i człowiekowi energii elektrycznej, w sposób niepowodujący powstania szkodliwych i uciążliwych produktów ubocznych. Ponadto energetyka wiatrowa przynosi korzyści ekonomiczne (podatki, aktywizacja lokalnych przedsiębiorstw, nowe miejsca pracy) i społeczne (czystsze środowisko naturalne, korzyści marketingowe).

Przestrzenne możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych wynikają w głównej mierze z uwarunkowań przyrodniczych i obecnego stanu użytkowania przestrzeni. Dostępność w energetyce wiatrowej szacuje się na podstawie uporządkowanego wykresu prędkości (zależność prędkości wiatru od czasu występowania tej prędkości). Jednocześnie istotne jest określenie średniej i maksymalnej prędkości wiatru i ich udziału w skali roku, a także średniej i maksymalnej długości trwania ciszy oraz udziału w skali roku małych prędkości wiatru (mniejszych od 3 m/s). Zasoby energetyczne wiatru określa się także na podstawie rocznej energii, którą można uzyskać z 1 m2 powierzchni śmigła omiatanego wiatrem. Rejony o korzystnych warunkach wiatrowych mają ten wskaźnik na poziomie większym niż 1000 kWh/m2a.

Prędkość wiatru, a więc i energia, jaką można z niego czerpać, ulega zmianom dziennym, miesięcznym i sezonowym. Zarówno w cyklu dobowym, jak i sezonowym (lato-zima) obserwuje się korzystną zbieżność między prędkością wiatru, a zapotrzebowaniem na energię. Dotychczasowe badania dowiodły, że aby opłacalne było wykorzystanie elektrowni wiatrowych (przy obecnych zasadach konkurencyjności w odniesieniu do innych źródeł energii), przy obiektach dużej mocy (np. powyżej 30 kW), niezbędne jest występowanie średnich rocznych prędkości wiatru powyżej 5,5 m/s na wysokości wirnika elektrowni wiatrowych. Małe siłownie wiatrowe pracujące na tzw. sieć wydzieloną np. dla celów grzewczych w małych gospodarstwach rolnych, mogą być stosowane dla prędkości wiatru powyżej 3 m/s.

Głównymi parametrami umożliwiającymi oszacowanie wielkości zasobów energetycznych wiatru są: prędkość wiatru i częstotliwość powtarzania się poszczególnych prędkości. Oszacowanie zasobów energetycznych wiatru dla obszaru gminy Gostyń w przybliżeniu, można opisać jedynie na podstawie ogólnej mapy opracowanej dla całego terytorium kraju.

Gmina Gostyń znajduje się w II strefie (tj. korzystna) do rozwoju energetyki wiatrowej, charakteryzujących się energią użyteczną wiatru ok.1000 kWh/m2/rok. Prędkość wiatru na ogół nie przekracza 5 m/s.

Na terenie gminy Gostyń nie występują obecnie turbiny wiatrowe. W planach gminy jest instalacja 20 sztuk wiatraków o 2 MW mocy każdy. Instalacja planowana jest w miejscowościach Siemowo, Kosowo, Gola, Brzezie, Czajkowo, Sikorzyn, Czachorowo.

W przypadku inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych, wyznaczając powierzchnie dostępne pod farmy wiatrowe należy przeprowadzić:

1. Analizę lokalizacyjną turbin ze względu na aspekty środowiskowe obejmujące ustalenie lokalizacji turbin w odpowiedniej odległości od: wód powierzchniowych, ściany lasu, zadrzewień > 0,1 ha, szpalerów drzew, obszarów chronionych, obszarów Natura 2000, IBA (Important Birds Areas) – Ostoi Ptaków.

2. Analizę akustyczną w zakresie hałasu obejmującą:

- wyznaczenie obszarów chronionych akustycznie w rejonie projektowanej lokalizacji turbin,

- wykonanie obliczeń zasięgu rozprzestrzenia się hałasu od projektowanych,

- ustalenie lokalizacji turbin zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliżej położonych obszarach chronionych akustycznie.

Wyznaczone tereny należy w dalszej kolejności poddać monitoringowi ornitologicznemu i chiropterologicznemu w ramach oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, który ostatecznie wyselekcjonuje tereny spełniające wymagania środowiskowe.

Podstawowymi aktami prawnymi, które należy uwzględnić w ramach opracowania są:

- Ustawa o odnawialnych źródłach energii (w dniu 11 marca 2015 roku podpisana przez prezydenta w wersji uchwalonej przez sejm 20 lutego 2015 roku. Ustawa wejdzie w życie 4 maja 2015 roku, zaś zapisy dotyczące systemu aukcyjnego i taryf gwarantowanych od 1 stycznia 2016 roku),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 627 z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 1446),

jak również:

- „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (na rok 2009) wersja II grudzień 2009 ” opracowane w 2008 r przez Porozumienie dla Ochrony Nietoperz (stanowiące koalicję polskich organizacji przyrodniczych zajmujących się ochroną nietoperzy takie jak: Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja”, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki oraz Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Parku Krajobrazowego „BIOS”),

- „Wytyczne w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” Szczecin Marzec 2008,

- „Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych” Maciej Stryjecki, Krzysztof Mielniczuk, Warszawa 2011.

Analizując aspekty środowiskowe terenu gminy Gostyń oraz możliwości wystąpienia konfliktów społecznych wskutek potencjalnych oddziaływań elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi, nie przewiduje się inwestycji w energetykę wiatrową na terenie gminy. Spodziewać się można ewentualnych pojedynczych turbin wiatrowych, o wysokości całkowitej (maszt + skrzydło) do 10 m oraz mocy szczytowej do 10 kW, pracujących na potrzeby pojedynczych domów lub niewielkich skupisk mieszkalnych.

Ze względu na możliwość wystąpienia oddziaływania na środowisko, w tym zdrowie człowieka oraz potencjalnych konfliktów społecznych zaleca się, aby w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów gminy zawrzeć obowiązek przeprowadzenia analiz oddziaływania na zdrowie człowieka w zakresie hałasu, infradźwięków, pól elektromagnetycznych, migotania cieni i refleksów światła dla inwestycji polegających na budowie mikro elektrowni wiatrowych, oddalonych mniej niż 400 m od terenów najbliższych zabudowań mieszkalnych nie zasilanych bezpośrednio energią produkowaną przez daną mikro elektrownię.

Energia spadku wód

Nowoczesnym sposobem wykorzystania mocy siłowni wodnych jest produkcja energii elektrycznej. Siłownia wodna produkująca energię elektryczna nazywa się elektrownią wodną, Jej podstawowe wyposażenie stanowią: turbiny wodne, generatory elektryczne i transformatory połączone z siecią elektroenergetyczną. Stosuje się różne podziały rodzajów elektrowni wodnych. Najbardziej charakterystyczny jest podział na elektrownie wodne przyzaporowe (przystopniowe) i derywacyjne. Przyzaporowe elektrownie wodne charakteryzuje umieszczenie całkowitych urządzeń elektrowni w jednej budowli usytuowanej bezpośrednio w korycie rzeki. Turbiny są usytuowane w budynku elektrowni, który może być elementem zapory.

W Polsce istnieje około 400 hydroelektrowni, w tym jedynie kilkanaście o mocy powyżej 5 MW. Duże elektrownie wodne pełnią z reguły funkcje elektrowni szczytowo - pompowych. Największe elektrownie wodne w kraju to Żarnowiec - 680 MW, Porąbka - Żar - 500 MW, Żydowo - 150 MW oraz Włocławek - 160 MW, Solina - 136 MW i Czorsztyn - 93 MW . Obecnie obserwuje się wzrost liczby elektrowni wodnych, zwłaszcza małych (MEW do 5 MW). Globalna moc zainstalowana elektrowni wodnych, bez szczytowo - pompowych, podwoiła się w Polsce w stosunku do roku 1970 i obecnie wynosi ok. 700 MW, a w budowie jest dalszych 98 MW. Rola małych elektrowni wodnych, jako odnawialnych źródeł, może być ważna nie tylko z punktu widzenia wytwarzania energii elektrycznej, ale także dla regulacji stosunków wodnych (zwiększenie retencji wód powierzchniowych polepsza warunki uprawy roślin) oraz środowiska.

Energia słoneczna (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne)

Energia słoneczna jest dla ziemi pierwotnym źródłem energii, z punktu widzenia ekologii najbardziej atrakcyjnym (brak efektów ubocznych, szkodliwych emisji oraz zubożenia naturalnych zasobów w trakcie wykorzystywania). Może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, do produkcji ciepłej wody, bezpośrednio poprzez zastosowanie specjalnych systemów do jej pozyskiwania i akumulowania. Graniczną mocą, jaką można uzyskać bezpośrednio z energii słonecznej na jednym metrze kwadratowym, jest tzw. stała słoneczna, która wynosi średnio 1 367 W/m2 i jest mocą promieniowania słonecznego docierającą do zewnętrznej warstwy atmosfery. Część tej energii jest odbijana lub pochłaniana przez atmosferę, więc efektywnie wykorzystanych przy powierzchni Ziemi jest do 1000 W/m2.

Poniżej mapa nasłonecznienia w Polsce przedstawiająca predyspozycje do inwestowania w energetykę odnawialną opartą na energii słonecznej.

Rysunek nr 4.5-2. Mapa nasłonecznienia w Polsce kWh/m2

W  województwie Wielkopolskim istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego na terenie całego województwa Wielkopolskiego na płaszczyznę poziomą wynosi ok. 1000 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. Uwzględniając trendy europejskie oraz powyższe uwarunkowania, najbardziej efektywne wykorzystanie energii słonecznej skierowane jest głównie na cele grzewcze (kolektory słoneczne).

Inwestycje z zakresu OZE są szeroko finansowane przez banki i instytucje w regionie Wielkopolskim, które oferują preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, czyli na instalacje związane z energią odnawialną. Jedną z takich instytucji jest Bank Ochrony Środowiska, który dla swoich klientów zaproponował kredyty na:

- kotłownie na biomasę,

- pompy ciepła,

- kolektory słoneczne,

- ogniwa fotowoltaiczne,

- elektrownie wiatrowe,

- plantacje wieloletnie roślin energetycznych.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne można podzielić na:

- płaskie (gazowe, cieczowe, dwufazowe),

- rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury),

- skupiające (prawie zawsze cieczowe),

- specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna).

Kolektory płaskie charakteryzuje:

- bardzo korzystny stosunek ceny do jakości,

- wytrzymała konstrukcja,

- niewielka waga kolektora,

- wysoka średnia wydajność roczna na poziomie 525 kWh/m2,

- wytrzymała konstrukcja oparta na ramie z włókien szklanych,

- łatwy montaż.

Kolektory próżniowe

- wysoka sprawność dzięki zastosowaniu absorbera zamkniętego w próżniowej rurze,

- wydajna praca nawet podczas dni zachmurzonych dzięki systemowi luster CPC,

- możliwość wymiany pojedynczych rur kolektora bez konieczności opróżniania instalacji,

- łatwy montaż.

Stosowanie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania jest uzasadnione w budynkach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię i dobrze izolowanych, w których stosowane jest ogrzewanie niskotemperaturowe (np. podłogowe, ścienne). Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wymaga odpowiedniej konstrukcji budynku i bardzo starannie wyregulowanej oraz wykonanej instalacji, a także dużych powierzchni kolektorów, co wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi.

Nadmiar energii z kolektorów może być poza sezonem grzewczym wykorzystany do podgrzewu wody w basenie lub akumulacji w odpowiednio dużym zbiorniku.

Drugim rodzajem kolektorów są kolektory próżniowe (tubowe). Mają one wyższą sprawność od płaskich, a także wyższą cenę. Wyższa sprawność wynika ze zdolności kolektora próżniowego do absorbowania promieniowania rozproszonego i jego ograniczonych strat ciepła dzięki próżni w rurach kolektora. W tubach szklanych znajdują się rurki miedziane. Rury próżniowe są mocowane szeregowo w izolowanej szynie zbiorczej. Rurowe kolektory próżniowe są do 30% sprawniejsze od kolektorów płaskich w okresach wiosennym i jesiennym oraz do 60% sprawniejsze w okresie zimowym.

Ogniwa fotowoltaiczne

Fotowoltaika to technologia bezpośredniej konwersji energii światła słonecznego na energię elektryczną prądu stałego, a proces ten można podzielić na trzy zasadnicze etapy:

- absorpcja światła powodująca przechodzenie elektronów do stanu wzbudzonego;

- lokalne rozdzielenie (separacja) dodatnich i ujemnych ładunków elektrycznych;

- przepływ ładunków do obwodu zewnętrznego.

Systemy dołączone do sieci (on-grid):

- wytwarzanie energii na własne potrzeby (w obecności sieci),

- wytwarzanie energii ze sprzedażą nadwyżek do sieci,

- wytwarzanie energii na własne potrzeby z zakupem niedoborów z sieci.

Systemy (off-grid)f, czyli systemy nie podłączone do sieci – przykłady zastosowania  przedstawiono poniżej.

Uproszczony schemat instalacji PV podłączonej do sieci energetycznej („on-grid”) przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek nr 4.5-3. Uproszczony schemat instalacji PV podłączonej do sieci energetycznej

Podstawowymi elementami instalacji fotowoltaiczne są:

- ogniwa fotowoltaiczne (na rysunku oznaczone nr 1),

- inwerter (na rysunku oznaczony nr 2),

- liczniki energii (na rysunku oznaczone nr 3 i 4),

- linia energetyczna (na rysunku oznaczona nr 5).

Wyróżniamy:

- Ogniwa monokrystaliczne - wykonane z jednego monolitycznego kryształu krzemu. Charakteryzuje się wysoką sprawnością zazwyczaj 18-22% oraz wysoką ceną. Posiadają charakterystyczny ciemny kolor.

- Ogniwa polikrystaliczne wykonane z wykrystalizowanego krzemu. Charakteryzują się sprawnością w przedziale 14-18% oraz umiarkowaną ceną. Zazwyczaj posiadają charakterystyczny niebieski kolor i wyraźnie zarysowane kryształy krzemu.

- Ogniwa  amorficzne wykonane z amorficznego, bezpostaciowego niewykrystalizowanego krzemu. Charakteryzują się niską sprawnością w przedziale 6-10% oraz niską ceną. Zazwyczaj posiadają charakterystyczny lekko bordowy kolor i brak widocznych kryształów krzemu.

Obecnie następuje także rozwój ogniw fotowoltaicznych drugiej generacji:

- Ogniwa CdTe  wykonane z wykorzystaniem półprzewodnikowego tellurku kadmu CdTe. W tej technologii zazwyczaj cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawność wynosi 10-12 %. Z uwagi na bardzo niskie zużycie półprzewodnika ogniwa oparte o tellurek kadmu charakteryzują się dobrym stosunkiem ceny do mocy.

- Ogniwa CIGS wykonane z mieszaniny półprzewodników takich jak miedz, ind, gal, selen tzw. CIGS. W tej technologii bardzo często cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawność wynosi 12-14 %. W przypadku ogniw opartych o CIGS możliwa jest produkcja metodą przemysłowego druku który jest bardzo tanim i wydajnym sposobem produkcji ogniw.

W mikroinstalacjach tj. układach do 40 kW zakład energetyczny wymienia na swój koszt obecny licznik energii na nowoczesny dwukierunkowy, który umożliwia zliczanie energii zarówno wyprodukowanej z ogniw jak i zużytej przez budynek.

Koszt 1 kW instalacji PV sieciowej waha się pomiędzy 6 000 - 8 000 PLN netto/kW. Wpływ na koszt ma typ konstrukcji montażowej (naziemna, dach płaski, dach skośny), długość i grubość okablowania, zastosowane komponenty oraz wielkość instalacji.  Dla domu jednorodzinnego optymalna instalacja powinna mieć ok. 3 kW (12 paneli fotowoltaicznych o mocy 250 W) zainstalowanej mocy. Zwrot nakładów to min. 6-10 lat.

Pompy ciepła

Pompy ciepła to instalacje używane do ogrzewania lub chłodzenia różnych budynków, zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych. W pompach ciepła, jako czynnik roboczy wykorzystuje się gaz, który skrapla się przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Aby uzyskać ciepło w tym procesie, pobiera się je z tak zwanego dolnego źródła (może nim być powietrze, grunt oraz zbiornik wodny, wody przemysłowe, ścieki), który może znajdować się na powierzchni ziemi lub pod nią.

Energię cieplną można pobrać na dwa sposoby: bezpośrednio (w przypadku cieczy) lub za pomocą układu wężownic, czyli dodatkowego wymiennika ciepła (w przypadku gruntu i powietrza). Następnie uzyskane ciepło przekazywane jest do parownika. Odpowiedni czynnik znajdujący się w wewnętrznym układzie pompy, zaczyna wrzeć po dostarczeniu ciepła z dolnego źródła i zamienia się w gaz. Następnie jest on zasysany przez sprężarkę i doprowadzony do wysokiego ciśnienia. Zwiększone ciśnienie podnosi temperaturę gazu, następnie przekazywany jest do skraplacza, gdzie zamienia się w ciecz. Potem następuje wymiana ciepła z źródłem górnym np. centralnym ogrzewaniem. Później ciecz zostaje rozprężona i przekazana do parownika i proces rozpoczyna się od nowa. Poniżej przedstawiono schemat działania pompy ciepła.

Rysunek nr 4.5-4. Schemat działania pompy ciepła

Orientacyjny koszt zainstalowania pompy ciepła (zakupu urządzenia wraz z niezbędnym osprzętem, wykonanie kolektora gruntowego, montaż wraz z rozruchem itp.) zależy od powierzchni budynku i kształtuje się na poziomie min. 35 000 PLN dla domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 160- 200 m2.

Transformatory ciepła

Transformator ciepła – nowoczesne urządzenie grzewcze wykorzystujące obieg znany z urządzeń chłodniczych, ale niewymagające wykonywania odwiertów w ziemi oraz innych czasochłonnych i kosztownych prac przygotowawczych. Charakteryzuje się bardzo niskim kosztem eksploatacji w stosunku do konwencjonalnych form ogrzewania tj.: energii elektrycznej, gazu płynnego, oleju opałowego, sieci ciepłowniczej, gazu ziemnego, węgla, koksu i drewna.

Transformatory ciepła powstały z myślą o realizacji efektu grzewczego w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych wyposażonych w niskotemperaturowe instalacje grzewcze wodne lub powietrzne. Nie wyklucza to jednak ich zastosowania w budynkach o innej funkcji. W przypadku, gdy wymagana jest moc większa niż pojedynczej jednostki, możliwe jest równoległe połączenie dowolnej liczby jednostek.

Transformatory ciepła mogą współpracować z instalacjami średniotemperaturowymi, jako układy biwalentne.

Dobór transformatora ciepła do konkretnego obiektu zawsze jest kwestią wykonania bilansu zapotrzebowania na ciepło dla warunków obliczeniowych danej strefy klimatycznej.

Transformator ciepła składa się z dwóch zespołów urządzeń:

- zewnętrzny – transformatorowy agregat chłodniczy z radiatorowym wymiennikiem ciepła. Powierzchnia radiatorów Transformatora ciepła zastępuje około 1000 m bieżących rury ułożonej poziomo pod powierzchnią ziemi do pobierania ciepła, które należałoby zastosować w przypadku realizacji pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym.

- wewnętrzny – zespół urządzeń hydraulicznych zapewniających ciepłą wodę c.w.u. (zasobnik c.w.u.), oraz efekt grzewczy dla c.o. ( zbiornik akumulacyjny wody grzewczej) wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami hydraulicznymi. W skład zespołu wewnętrznego wchodzi również skrzynia elektryczno-sterownicza z zabezpieczeniami elektrycznymi całej instalacji

Poniżej przedstawiony poglądowy schemat działania transformatora ciepła.

Rysunek nr 4.5-5. Schemat działania transformatora ciepła

Źródło: www.quality-heat.com

Geotermia

Energia geotermalna jest to energia zgromadzona w gorących wodach podziemnych, której źródłem jest wydzielanie się energii cieplnej z powolnego rozpadu pierwiastków radioaktywnych (np. uran, tor), występujących w granicie i bazalcie, czyli w podstawowych składnikach skorupy ziemskiej. Wykorzystanie wód termalnych jest opłacalne, gdy występują one do głębokości 2 km a temperatura osiąga 65°C. Poniżej mapa temperatury wód geotermalnych.

Rysunek nr 4.5-6.Temperatury wód geotermalnych. Źródła: http://www.praze.pl

Rysunek nr 4.5-7. Mapa rozkładu ziemskiego strumienia cieplnego dla terenu Polski. Źródło: www.pig.gov.pl

Obecnie brak jest danych, co do wykorzystywania energii geotermalnej przez mieszkańców lub przedsiębiorców na terenie gminy Gostyń.

Biomasa

Największą zaletą spalania biomasy jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla (CO2), uwalnianego podczas spalania, a także niższa niż w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO). Pozyskując energię z biomasy zapobiegamy marnotrawstwu nadwyżek żywności, zagospodarowujemy odpady produkcyjne przemysłu leśnego i rolnego, utylizujemy odpady komunalne. Zasoby biomasy są dostępne na całym świecie. Wykorzystanie biomasy wspomaga zrównoważony rozwój rolnictwa, ma także pozytywne skutki społeczne, gdyż wzrastający popyt na produkty rolne przyczynia się do powstawania koniunktury i do tworzenia nowych miejsc stałej pracy, zwłaszcza na wsi. Wykorzystywanie biomasy otwiera także nowe perspektywy przed eksportem. Zapotrzebowanie na technologie konwersji i utylizacji biomasy, które wzrasta zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, stwarza nowe możliwości dla eksportu europejskich technologii i usług, zwłaszcza tych przydatnych w instalacjach o małych i średnich mocach.

To posiadające tak wiele zalet źródło energii ma jednak także pewne wady, wśród których można wymienić:

- stosunkowo małą gęstość surowca, utrudniającą jego transport, magazynowanie i dozowanie,

- szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych,

- mniejszą niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczną surowca: do produkcji takiej ilości energii, jaką uzyskuje się z tony dobrej jakości węgla kamiennego potrzeba około 2 ton drewna bądź słomy,

- fakt, że niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo.

Gospodarstwa indywidualne posiadające własne kotły grzewcze są często opalane biomasą – tj. najczęściej drewnem jako paliwo dodatkowe. Coraz popularniejsze stają się również kotły opalane brykietem lub peletem. Jeśli chodzi o uprawy energetyczne, inwestycja ta wymaga dobrego rozeznania tematu, sprawdzonych rynków zbytu. Odmianami roślin energetycznych, które są szczególnie przydatne do uprawy ze względu na uwarunkowania przyrodnicze są przede wszystkim odmiany wierzby wiciowej, miskanta olbrzymiego i cukrowego oraz ślazowca pensylwańskiego Wymienione wyżej gatunki, w szczególności wierzba energetyczna wymaga stosunkowo dobrej jakości gleb. Koszty produkcji wierzby energetycznej mieszczą się w granicach od 4 000 do 8 500 PLN/ha.

W strukturze tych kosztów znaczącą część, bo ponad 80% stanowią koszty związane ze zbiorem trzyletniej wierzby. Główny wpływ miała tutaj stosowana technologia zbioru. Plon na trzyletnich plantacjach wierzby to ok. 30-40 Mg/ha, a cena skupu oscyluje ok. 150 PLN/Mg.

Użytki rolne w gminie Gostyń zajmują około 76,1% powierzchni. Stąd polem działania dla wykorzystania biomasy jest energetyka cieplna.

W dolinach rzek i jezior istnieją możliwości uprawy roślin energetycznych, w tym wierzby, z przeznaczeniem na opał. Potencjalne zasoby energetyczne biomasy można podzielić na dwie grupy:

- plantacje roślin uprawnych z przeznaczeniem na cele energetyczne (np. wierzba, kukurydza, rzepak, szybko rosnące uprawy traw),

- organiczne pozostałości i odpady:

- pozostałości roślin uprawnych,

- odpady powstające przy produkcji i przetwarzaniu produktów roślinnych,

- odpady zwierzęce (obornik, gnojowica),

- organiczne odpady komunalne.

Biopaliwa

Biomasa stanowi materię wyjściową także do produkcji biopaliw płynnych (zwanych powszechnie „biopaliwami”). Biopaliwa są to paliwa uzyskane drogą przetworzenia produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Ze względu na stan skupienia dzielimy biopaliwa na stałe, ciekłe i gazowe. Do biopaliw stałych zaliczamy między innymi słomę w postaci bel, kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany - tzw. pelet, drewno, siano, a także różne inne przetworzone odpady roślinne. Biopaliwa ciekłe otrzymywane są w drodze fermentacji alkoholowej węglowodanów, fermentacji butylowej biomasy, bądź z estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych. Biopaliwa gazowe powstają w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej na przykład obornika. Tak powstaje biogaz. Biopaliwa to wszystkie paliwa otrzymywane z biomasy (szczątków organicznych lub produktów przemiany materii roślin lub zwierząt, np. krowiego nawozu).

Istnieje również podział biopaliw na tzw. generacje.

Biopaliwa 1 generacji to rośliny uprawne, takie jak kukurydza, trzcina cukrowa, rzepak czy buraki cukrowe, z których produkuje się bioetanol (fermentacja alkoholowa) lub biodiesel (estryfikacja olejów roślinnych).

Biopaliwa 2 generacji to właściwie cała reszta. Ten termin obejmuje m.in. celulozowe resztki organiczne, mogące być uprawiane na nieużytkach niezdatnych dla innych upraw (słoma, wierzba energetyczna, miskant). Do tej kategorii zalicza się też biogaz oraz proces upłynniania biomasy, w którym jest ona najpierw zgazowywana, a gaz następnie wykorzystuje się do produkcji paliwa.

Biopaliwa 3 generacji to algi – glony.  Do wzrostu algi potrzebują dwutlenku węgla, a pochłaniając go uwalniają tlen (ewentualnie, w środowisku bezsiarkowym - wodór). Doskonałym źródłem dwutlenku węgla może być np. działająca elektrownia konwencjonalna - po spaleniu paliwa dwutlenek węgla trafia do zbiornika z algami, gdzie służy im do wzrostu, algom należy zapewnić nieskrępowany dostęp energii słonecznej. Mogą one rosnąć na zanieczyszczonej wodzie, w tym ściekach, które przy okazji oczyszczają.

Biogaz

W zakres energetyki wykorzystującej biomasę wchodzi również uzyskiwanie biogazu w wyniku fermentacji beztlenowej gnojowicy. Jeden m3 biogazu odpowiada około 0,48 kg węgla o wartości opałowej 25 MJ/kg.

Biogaz jest to gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalniach ścieków i składowisk odpadów. Biogaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej składa się w głównej mierze z metanu (od 40% do 70%) i dwutlenku węgla (około 40 – 50%), ale zawiera także inne gazy, m. in. azot, siarkowodór, tlenek węgla, amoniak i tlen, jego wartość opałowa mieści się w zakresie 18 -24 MJ/m3. Do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej może być wykorzystywany biogaz zawierający powyżej 40% metanu.

Biogazownie rolnicze

Obecnie na terenie gminy Gostyń nie występują biogazownie rolnicze.

W dniu 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokument pn.: „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010 - 2020”. Dokument zakłada, że w każdej polskiej gminie do 2020 roku powstanie średnio jedna biogazownia wykorzystująca biomasę pochodzenia rolniczego, przy założeniu posiadania przez gminę odpowiednich warunków do uruchomienia takiego przedsięwzięcia. Przewiduje się, że biogazownie będą powstawać w tych gminach, na których terenach występują duże zasoby areału, z którego można pozyskiwać biomasę, co jest swego rodzaju harmonizacją działań krajowych rządu z priorytetami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Płyn pofermentacyjny, po spełnieniu odpowiednich wymagań higienicznych, może być wykorzystywany do nawożenia roślin uprawnych. Znane są przykłady wykorzystywania odpadów z biogazowni do produkcji tzw. ekobrykietu, który można spalać w specjalnie dostosowanych kotłach. Płyn pofermentacyjny, po uzyskaniu certyfikatu nawozowego, może być również używany, jako nawóz do roślin doniczkowych lub szklarniowych.

Analiza wykonana powinna być według następujących kryteriów:

- lokalizacja instalacji, w tym wymagania powierzchniowe (na potrzeby własne biogazownia rolnicza wymaga powierzchni ok. 4 ha gruntów),

- dostęp do substratów (odpadów pochodzenia rolniczego lub zdolności do produkcji roślin energetycznych),

- dostęp do krajowego systemu energetycznego, w postaci sieci SN 15 kV (GPZ),

- możliwość zagospodarowania produktów kluczowych instalacji biogazowej (energia elektryczna, energia cieplna),

- wybór technologii oraz wielkość instalacji biogazowej,

- potrzeb energetycznych lokalnej społeczności oraz gospodarki gminy (w tym pozytywnej reakcji na zakres przedmiotowy projektu),

- możliwości realizacji inwestycji pod względem prawnym, formalnym oraz ekonomicznym.

# Identyfikacja problemów związanych z emisją substancji do powietrza z terenu gminy Gostyń

Na terenie gminy Gostyń zidentyfikowano następujące obszary problemowe:

- liczba budynków podłączonych do lokalnych kotłowni jest niewielka, część budynków zasilana jest w ciepło poprzez kotłownie indywidualne,

- pomimo postępującej gazyfikacji gminy w dalszym ciągu wiele domostw ogrzewana jest z wykorzystaniem węgla i miału węglowego, tylko 14% mieszkańców pobiera gaz z instalacji, a około 48% z nich wykorzystuje gaz do ogrzewania pomieszczeń.

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy Gostyń wyznaczają źródła emisji niezorganizowanej, emisji komunikacyjnej oraz „emisji niskiej” z indywidualnych palenisk domowych.

Badania monitoringowe prowadzone przez Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska z roku 2013 zaliczyły strefę wielkopolską, w tym gminę Gostyń, ze względu na pył zawieszony PM10 do strefy klasy C. Największy udział w emisji pyłu zawieszonego PM10 ma emisja powierzchniowa związana głównie z ogrzewaniem indywidualnym. W tym miejscu warto nadmienić, że problem przekroczeń dopuszczalnych stężeń czynników dotyczy całej strefy wielkopolskiej. Trudno zatem jednoznacznie określić, czy na terenie samej gminy Gostyń również występują przekroczenia i czy rzeczywiście związane są z funkcjonowaniem źródeł emisji na terenie gminy, czy jest to może efekt napływania zanieczyszczeń spoza jej terenu.

Zmiana struktury oraz spadek znaczenia przemysłu na rzecz wzrostu znaczenia sektora usług w latach dziewięćdziesiątych spowodowała istotne obniżenie emisji ze źródeł przemysłowych. Głównymi przyczynami tych zmian było:

- zmniejszenie produkcji,

- modernizacja technologii przemysłowych i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań,

- instalowanie urządzeń redukujących emisje,

- poprawa jakości paliwa używanego w dużych elektrociepłowniach,

- zaostrzanie przepisów związanych z emisją zanieczyszczeń z dużych instalacji energetycznych i przemysłowych.

Ograniczenie emisji z przemysłu uwypukliły problem emisji z innych źródeł. Znaczenia nabrał wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, jakim jest stężenie pyłu zawieszonego PM10. Wiąże się go z tzw. niską emisją, pochodzącą z ogrzewania indywidualnego, gdzie, jako podstawowe paliwo używany jest węgiel, szczególnie ten o niskiej jakości - dużej zawartości popiołu i siarki, a jako źródło grzewcze używane są kotły o niskiej sprawności. Na wysokie stężenia zanieczyszczeń nie bez wpływu pozostaje charakter zabudowy na danym terenie. Średnia i wyższa zabudowa o zwartym charakterze, przy niektórych scenariuszach meteorologicznych sprzyja tworzeniu się sytuacji smogowych. Szczególnie istotnym czynnikiem rozpraszającym zanieczyszczenia jest wiatr, który przy tego typu zabudowie ma ograniczone możliwości przewietrzania. Spory problem stanowią też osiedla domków jednorodzinnych o gęstej zabudowie. Domy te opalane są głównie paliwem stałym, które generuje znaczne ładunki zanieczyszczeń, a skupienie wielu domków w jednym miejscu dodatkowo wzmaga efekt. Równocześnie narasta problem z zanieczyszczeniami transportowymi. Wzrost liczby samochodów, a co za tym idzie częstsze migracje ludności, zły stan nawierzchni oraz powstawanie nowych odcinków dróg wiążą się ze wzrostem emisji, w szczególności tlenków azotu, ale również z pyłem pochodzącym ze ścierania: okładzin hamulcowych, opon oraz nawierzchni jezdni. Dodatkowy problem stanowi emisja pyłu pochodzącego z zabrudzenia jezdni. Stężenia pochodzące od tego typu emisji zależą od typu nawierzchni jezdni, ilości pojazdów, ich wagi, sposobu utrzymania jezdni oraz od natężenia opadu deszczu. Niska emisja energetyczna z palenisk domowych, powodowana przez spalanie paliw kopalnych, stanowi istotne źródło zanieczyszczeń.

# Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery z terenu gminy Gostyń

## Etapy określania wielkości emisji CO2

Określenie wielkości emisji CO2 realizowano w następujący sposób:

      - zebranie danych dla poszczególnych grup źródeł w sektorze publicznym:

- faktury za zakup energii elektrycznej, cieplnej, paliw do ogrzewania, paliw transportowych,

- dane z umów na odbiór ciepła.

      - zebranie danych o dostarczonej energii i paliwach od dystrybutorów ciepła, energii elektrycznej, gazu dla obszaru gminy,

      - oszacowanie zapotrzebowania na ciepło z pozostałych paliw kopalnych w poszczególnych grupach odbiorców,

      - oszacowanie zużycie paliw transportowych,

      - oszacowanie zużycie paliw w produkcji ciepła,

      - oszacowanie wielkości emisji pozostałych gazów cieplarnianych,

      - przeliczenie pozyskanych wartości za pomocą wskaźników emisji na emisję CO2e,

      - określenie wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

## Metodologia inwentaryzacji źródeł emisji CO2

### Podstawowe założenia przyjęte w „Planie”

Podstawą merytoryczną niniejszego „Planu gospodarki niskoemisyjnej” jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do powietrza. W celu sporządzenia inwentaryzacji wykorzystano wytyczne Porozumienia Burmistrzów „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP)”. Dokument ten, dostępny na stronach Porozumienia (www.eumayors.eu), określa ramy oraz podstawowe założenia dla wykonania inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych do powietrza.

Zgodnie z wytycznymi „Porozumienia Burmistrzów” działaniami objęto zużycie energii i związaną z nim emisję CO2 w następujących sektorach:

- obiekty komunalne,

- budynki mieszkalne,

- oświetlenie uliczne,

- transport.

Przy sporządzaniu niniejszego „Planu…” rozesłano zapytania do najważniejszych producentów i konsumentów energii cieplnej, elektrycznej i paliwa gazowego w gminie. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród konsumentów indywidualnych na terenie gminy Gostyń. Poniższe wyliczenia i wnioski (w tym wybór roku bazowego) są oparte na danych, jakie otrzymano w odpowiedzi na pisma i badanie ankietowe, danych przekazanych przez Urząd Miejski Gostyń oraz danych GUS. Na podstawie powyższych danych określono również emisje w roku bazowym.

Jako rok bazowy, w stosunku, do którego gmina będzie ograniczać emisje CO2, przyjęto rok 2006. W celu obliczenia emisji określono zużycie nośników energii finalnej na obszarze gminy, w podziale na poszczególne obszary. Pod pojęciem nośników energii rozumie się paliwa, energię elektryczną oraz ciepło sieciowe w bezpośrednim zużyciu.

W celu oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych przyjęto następujące założenia metodologiczne:

- zasięg terytorialny inwentaryzacji:

- inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Gostyń. Do obliczenia emisji przyjęto zużycie energii finalnej w obrębie granic gminy,

- zakres inwentaryzacji:

- inwentaryzacją objęte zostały emisje gazów cieplarnianych wynikające z zużycia energii finalnej na terenie gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie:

- energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania i c.w.u),

- energii paliw (transport),

- energii elektrycznej,

- energii gazu (na cele socjalno-bytowe i ogrzewania w usługach),

- wskaźniki emisji:

  - dla określenia wielkości emisji przyjęto wskaźniki, zgodne z rzeczywistymi wskaźnikami dla obszaru gminy.

Do określenia emisji terenu gminy Gostyń zastosowano „standardowe” wskaźniki emisji obejmujące całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy. Wskaźniki te bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach, a najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2. Emisje CH4 (metanu) i N2O (podtlenku azotu), zgodnie z poradnikiem SEAP pominięto. Wskaźniki zostały przyjęte z KOBiZE. Są to wartości średnie z lat 2011, 2012 i 2013. Ponadto do obliczeń przyjęto przedstawione w SEAP standardowe wskaźniki emisji (źródło: IPCC, 2006) dla najczęściej stosowanych typów paliw. Nie uzgodniono z Gminą stosowania innych wskaźników, które byłyby bardziej odpowiednie dla lokalnego charakteru gminy. Zgodnie z poradnikiem SEAP jeżeli Gmina zdecyduje się na standardowe wskaźniki emisji, inwentaryzacją wystarczy objąć emisje CO2, gdyż w tym przypadku znaczenie pozostałych gazów cieplarnianych jest niewielkie. A zatem, wielkość emisji określano w tonach CO2 (Mg CO2), które określają sumaryczny wpływ wszystkich gazów cieplarnianych na ocieplenie atmosfery, w stosunku do wybranego gazu referencyjnego tj. CO2. Emisje CH4 i N2O zostały uwzględnione w inwentaryzacji w obszarach dotyczących odpadów i oczyszczalni ścieków.

Przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji CO2 zestawiono w poniższej tabeli.

| Tabela nr 6.2.1-1. Przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj nośnika energii | Wartość opałowa | Wskaźnik emisji CO2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gaz sieciowy PBP propan – 7,43[%], butan – 15,93[%], powietrze – 76,64[%] | 24,80 MJ/m3 | 58,40 kg/GJ 1,45 kg/m3 0,210 Mg/MWh |
| 2 | LPG | 47,31 MJ/kg | 62,44 kg/GJ 0,225 Mg/MWh |
| 3 | Benzyna | 44,80 MJ/kg | 68,61 kg/GJ 0,247 Mg/MWh |
| 4 | Olej napędowy | 43,33 MJ/kg | 73,33 kg/GJ 0,264 Mg/MWh |
| 5 | Koks | 28,20 MJ/kg | 106,00 kg/GJ 0,382 Mg/MWh |
| 6 | Drewno opałowe | 15,60 MJ/kg | 109,76 kg/GJ 0,395 Mg/MWh |
| 7 | Ciepło sieciowe | - | 121,11 kg/GJ 0,436 Mg/MWh |
| 8 | Energia elektryczna | - | 0,984 Mg/MWh |

Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Do obliczeń wykorzystano następujący wzór obliczeniowy:

ECO2 = C x EF

gdzie:

ECO2 - oznacza wielkość emisji CO2 w MgCO2,

C - oznacza zużycie energii (elektrycznej, paliwa) w MWh,

EF - oznacza wskaźnik emisji CO2 w MgCO2/MWh.

### Sposób zbierania danych

Proces sporządzania inwentaryzacji emisji może być ogólnie opisany, jako proces zbierania odpowiednich danych, a następnie wprowadzania tych danych do narzędzia inwentaryzacji emisji PIGN. W tym celu wykorzystano dwie metody zbierania danych emisji:

Metodologia „bottom-up” polegająca na zbieraniu danych u źródła. Każda jednostka podlegająca inwentaryzacji podaje dane, które później agreguje się w taki sposób, aby dane były reprezentatywne dla większej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy analizie i obróbce danych oraz niepewność, czy cała docelowa populacja została ujęta w zestawieniu.

Metodologia „top-down” polega na pozyskiwaniu zagregowanych danych dla większej jednostki obszaru lub populacji. Jakość danych jest wtedy generalnie lepsza, ponieważ jest mała ilość źródeł danych. Jeżeli zagregowane dane nie są reprezentatywne dla danego obszaru lub populacji, należy tak je przekształcić, aby jak najwierniej obrazowały zaistniałą sytuację. Głównym defektem tej metody jest mała rozdzielczość danych, która może ukryć trendy, mogące pojawić się przy większej rozdzielczości.

Przygotowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gostyń poprzedzono procesem inwentaryzacji z wykorzystaniem ankietyzacji. Inwentaryzacja szczegółowa dotyczyła głównie obiektów należących do Gminy. W przypadku obiektów należących do osób prywatnych, ze względu na całkowitą dobrowolność w przekazywaniu danych, inwentaryzacja może być obarczona błędami. Proces inwentaryzacji (zbierania danych) zrealizowany został poprzez rozprowadzenie na terenie gminy formularzy ankiety na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Gminy Gostyń. Inwentaryzacja prowadzona była w okresie kwiecień-czerwiec 2015 r. i obejmowała obszary:

- społeczeństwo (budynki wielorodzinne w sektorze komunalnym) – wysłane zostały pisma do zarządców,

- przedsiębiorcy – rozprowadzona została ankieta dla przedsiębiorcy,

- dostawcy energii elektrycznej, ciepła i gazu – wysłano pisma z prośbą o przekazanie danych,

- jednostki publiczne (służba zdrowia, szkolnictwo, gospodarka mieszkaniowa komunalna, MGOPS, GOK itp.) – wysłano pisma z prośbą o przekazanie danych,

- pojazdy samochodowe na terenie gminy – wystąpiono z pismem do Starostwa Powiatowego z prośbą o przekazanie danych,

- obiekty należące do Gminy – wystąpiono z prośbą o przekazanie danych do Urzędu Gminy.

W przypadku sektora społeczeństwa przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy, połączoną z ankietyzacją, dotyczącą negatywnego oddziaływania niskiej emisji na stan jakości powietrza w gminie oraz sposobu jej ograniczenia. Proces ankietyzacji zakładał dobrowolne i niezobowiązujące wypełnianie ankiet. Mieszkańcy i przedsiębiorcy mieli również możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie drogą elektroniczną. Mieli oni dużo czasu do namysłu, wypełnienia ankiety i jej złożenia w Urzędzie Gminy lub elektronicznie na wskazany adres email, a w przypadku gdy pojawiły się pytania, pod numerem telefonu podanym na ankiecie dostępny był pracownik firmy, który udzielał informacji i pomagał wypełniać ankietę. Jednym z celów przeprowadzenia procesu ankietyzacji wśród mieszkańców gminy było zidentyfikowanie funkcjonujących systemów grzewczych oraz rozpoznanie planów i potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji budynków i wymiany źródeł ogrzewania.

Proces inwentaryzacji budynków mieszkalnych polegał również na ocenie obiektu z zewnątrz (za pośrednictwem narzędzi internetowych) i wypełnieniu przez mieszkańców karty ankietowej (zakres zgodny z informacjami ujętymi w bazie danych). Dane z kart ankietowych były nanoszone do bazy danych inwentaryzacji emisji. W związku z faktem, iż ani Gmina, ani Powiat nie dysponują bazą budynków z przyporządkowanymi do nich powierzchniami, nie istnieje możliwość przypisania powierzchni budynków z rejestrów publicznych do kolejnych numerów adresowych. W związku z faktem, iż inwentaryzacja prowadzona była z zewnątrz nie ma możliwości określenia czy kocioł węglowy jest typu zasypowego czy retortowego) oraz stwierdzenie czy na obiekcie zamontowano instalację OZE. Dla budynków użyteczności publicznej kontaktowano się z zarządcami by otrzymać informacje.

W zakresie podmiotów gospodarczych, uznano, iż drobne usługi np. tłumaczenia, biura rachunkowe, prowadzone w budynkach mieszkalnych, lub jedynie przypisanie adresu firmowego do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, nie stanowią podstawy do klasyfikacji powierzchni jako gospodarcza, zwłaszcza, że nie ma możliwości oszacowania jej wielkości z zewnątrz budynku. W zestawieniu nie ujęto budynków gospodarczych gdyż są z natury nie ogrzewane.

Do rozpoznania charakteru, funkcji i cech szczególnych budynku (np. sklep, usługi, mieszkalny, niski, wysoki, bliźniak, szeregowiec) wykorzystano serwis internetowy Google Maps, umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem usługi Street View, dzięki której można było dokładniej przyjrzeć się obiektom. Do ustalenia adresu obiektu na mapie korzystano z portalu internetowego Geoportal. Dla nielicznych obiektów, pomimo zastosowania wyżej opisanych narzędzi, nie udało określić się ich charakteru i funkcji.

Większość danych związanych z aktywnością samorządu lokalnego zyskano na podstawie faktur za dostawy energii, zakupu paliw czy odbioru odpadów. Dla grupy społeczeństwa, źródła danych są bardziej zdywersyfikowane i obejmują dane uzyskane od dostawców prądu, stosowanych ankietach oraz szacunkach eksperckich.

Inwentaryzacją objęte są wszystkie emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia energii finalnej na terenie gminy, a także szacunki dotyczące emisji z wytworzonych w danym roku odpadów.

### Uzasadnienie wyboru roku bazowego

Zgodnie z wytycznymi „Porozumienia Burmistrzów” zalecanym rokiem bazowym jest rok 1990, natomiast dopuszcza się wybór innego roku, dla którego miasto dysponuje pełnym zestawem wiarygodnych danych do określenia emisji.

W trakcie prowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji problemem okazał się brak danych dla lat wcześniejszych niż 2006, co wynika z archiwizacji danych prowadzonych głównie przez jednostki w sektorze publicznym. Podobnie społeczeństwo również nie gromadzi danych o zużyciu energii, ciepła czy opału. Podczas opracowywania danych z inwentaryzacji zaobserwowano, że poszczególne jednostki przekazywały dane dotyczące zużyć niekompletne, a braki dla każdej z jednostek dotyczyły różnych lat.

W związku z tym, że dla Gminy Gostyń została opracowana dokumentacja „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe” opracowane przez Zakład Usługowo-Techniczny w Wieluniu, Gostyń 2007 r., zawierająca szczegółowe dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, ciepła i gazu w roku 2006, na potrzeby opracowania „Planu” dla Gminy Gostyń, jako rok bazowy przyjęto właśnie rok 2006. Dane z powyższego opracowania posłużyły do uzupełnienia danych uzyskanych w wyniku ankietyzacji.

W celu obliczenia emisji określono zużycie nośników energii finalnej na obszarze gminy, w podziale na poszczególne obszary. Pod pojęciem nośników energii rozumie się paliwa, energię elektryczną oraz ciepło sieciowe w bezpośrednim zużyciu.

### Ogólne zasady opracowania bazy danych

Do określania wielkości emisji w roku bazowym oraz w latach 2013 – 2020 zastosowano metodologię i narzędzia wypracowane w ramach własnych doświadczeń. Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą programu własnego opartego na prostym w użyciu arkuszu kalkulacyjnym, który przelicza dane wejściowe (ilość zużytych paliw, energii oraz wytworzonych odpadów) na wielkości emisji gazów cieplarnianych za pomocą krajowych wskaźników emisji lub lokalnych wskaźników emisji (opis wg punktu 6.2.6).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że opracowana baza danych jest integralną częścią „Planu” i zwiera informacje uzyskane z przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł emisji, źródeł energetycznych, zużyć poszczególnych „mediów” i surowców energetycznych, wykorzystywanych OZE, itp.

Narzędzie, którym się posłużono przy inwentaryzacji zostało podzielone na dwie grupy:

- pierwsza grupa związana jest z aktywnością samorządu lokalnego,

- druga grupa związana jest aktywnością społeczeństwa.

Każda z grup podzielona została na podgrupy źródeł, odpowiadające działaniom władz lokalnych i społeczeństwa, w celu ułatwienia zbiórki danych oraz wprowadzania danych do PIGN.

Podgrupy źródeł emisji wydzielone w związku z aktywnością samorządu lokalnego:

- budynki admiracji publicznej (w tym budownictwo społeczne),

- transport,

- oświetlenie publiczne,

- gospodarka wodno-ściekowa,

- gospodarka odpadami.

Emisje związane z tą grupą odnoszą się do emisji, z którą samorząd jest bezpośrednio odpowiedzialny (np. Urząd Gminy, gminne jednostki organizacyjne, spółki z udziałem Gminy).

Podgrupy źródeł emisji wydzielone w związku z aktywnością społeczeństwa:

- mieszkalnictwo,

- handel i usługi,

- przemysł

- transport,

- lokalna produkcja energii,

- gospodarka odpadami.

Emisje związane z tą grupą odnoszą się do pozostałych emisji gazów cieplarnianych, których źródłem jest działalność społeczeństwa i przedsiębiorstw w granicach administracyjnych gminy.

### Wykaz źródeł danych uwzględnione w inwentaryzacji bazowej

W inwentaryzacji uwzględniono dane źródłowe za 2006 r. (rok bazowy) oraz za rok 2013 w zakresie:

- zużycia energii elektrycznej,

- zużycia ciepła sieciowego,

- zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny i olej opałowy),

- zużycia paliw przeznaczonych do transportu,

- zużycia biomasy i energii ze źródeł odnawialnych,

- wytworzonych/składowanych odpadów,

- gospodarki wodno-ściekowej.

W celu zebrania danych posłużono się metodologią „bottom-up” oraz „top-down”. Dane o zużyciach pozyskano z materiałów udostępnionych przez Urząd Miejski, danych statystycznych GUS, dokumentów strategicznych i planistycznych gminy, danych pozyskanych od zakładów i ankiet.

Dane pozyskane od samorządu lokalnego (metodologią „bottom-up”):

- zużycie energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej (w tym budynki, oświetlenie publiczne itp.) - na podstawie faktur,

- zużycie ciepła sieciowego – nie uwzględniano (na terenie Gminy ogrzewanie realizowane jest przy pomocy indywidualnych źródeł ciepła – nie występuje system centralnego ogrzewania - ciepłownia zawodowa),

- zużycie paliw (gazu, węgla kamiennego, biomasy oleju napędowego) - na podstawę faktur,

- zużycie paliw (pojazdy osobowe, dostawcze, autobusy i inne) przez pojazdy należące do gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, spółek z udziałem gminy itp.) - na podstawie faktur,

- wytworzonych odpadów - na podstawie umów na odbiór odpadów,

- gospodarki wodnościekowej, dane eksploatacyjne pozyskane od przedsiębiorstw wodno-ściekowych.

Dane pozyskane od społeczeństwa (metodologią „top-down” i „bottom-up”):

- zużycie energii elektrycznej - na podstawie danych statystycznych publikowanych przez GUS oraz częściowo na podstawie wypełnionych ankiet,

- zużycie paliw (gazu, węgla kamiennego, biomasy oleju napędowego) - na podstawie danych statystycznych publikowanych przez GUS oraz częściowo na podstawie wypełnionych ankiet,

- zużycie ciepła sieciowego – nie uwzględniano (nie występuje system centralnego ogrzewania),

- zużycia paliw w transporcie - szacunki na podstawie danych dotyczących struktury pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy (dane ze Starostwa), struktury pojazdów zarejestrowanych w Polsce (GUS) oraz średnich długości pokonywanych przez pojazdy na ternie gminy i średniego spalania paliw (szacunki na podstawie danych Instytutu Transportu Samochodowego). Szacunki ruchu tranzytowego oparto na podstawie wyników Pomiaru Ruchu wykonywanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad),

- wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych - na podstawie danych pozyskanych od jednostki samorządowej,

- ilość składowanych odpadów - na podstawie danych związanych ze składowaniem dostarczonych przez gminę oraz danych statystycznych GUS,

- rolnictwo – pominięto tę podgrupę przy wykonywaniu inwentaryzacji.

W przypadku roku bazowego główne dane do obliczania emisji zaczerpnięto z opracowania „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe” opracowane przez Zakład Usługowo-Techniczny w Wieluniu, Gostyń 2007 r.

### Wskaźniki emisji

Do określenia wielkości emisji przyjęto następujące wskaźniki:

- dla paliw (węgiel kamienny, brunatny, koks, olej opałowy oraz gaz ziemny) zastosowano wskaźniki emisji stosowane w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, opracowane przez KOBiZE,

- dla paliw płynnych stosowanych w transporcie (benzyna, olej napędowy) zastosowano wskaźniki emisji z raportu Krajowej Inwentaryzacji Gazów Cieplarnianych (wskaźniki uwzględniają emisję CO2,)

- dla paliw odnawialnych (biomasa, biogaz) przyjęto wskaźnik emisji równy 0 Mg CO2 (na jednostkę biomasy) – przyjęto, że spalanie paliw odnawialnych jest neutralne pod względów emisji GHG,

- dla energii elektrycznej przyjęto wskaźnik 0,982 Mg CO2/MWh (jest to wskaźnik reprezentatywny dla sektora energetyki zawodowej opartej na węglu kamiennym i brunatnym, z niewielkim udziałem biomasy określony przez KOBiZE). W celu zachowania porównań wielkości zużycia energii pomiędzy poszczególnymi latami przyjęto wskaźnik na stałym poziomie,

- dla odpadów (dotyczy wyłącznie odpadów wytworzonych i zdeponowanych na składowiskach) przyjęto wskaźnik emisji 0,646 CO2/Mg odpadów – wskaźnik określono na podstawie wieloletnich danych dla Polski, za KOBiZE (na podstawie raportów z inwentaryzacji gazów cieplarnianych).

### Unikanie podwójnego liczenia emisji

W celu wyeliminowania możliwości podwójnego liczenia emisji zastosowano następujące środki:

- podane przez jednostki samorządowe zużycie energii elektrycznej, ciepła oraz paliw zostało odjęte od wielkości globalnych przekazanych przez dostawców/dystrybutorów energii, paliw i danych GUS na obszarze gminy,

- emisje z transportu dla grupy samorządowej zostały odjęte od oszacowanych emisji z transportu dla grupy społeczeństwa.

### Współpraca z interesariuszami

Dane na temat zużycia energii muszą dokładnie odzwierciedlać sytuację danej gminy. Według poradnika Porozumienia Burmistrzów inwentaryzacja powinna być wykonana szczegółowo, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek gminnych. Dlatego opracowując bazę danych rozesłano zapytania do najważniejszych producentów i konsumentów energii cieplnej, elektrycznej i paliwa gazowego w gminie. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród konsumentów indywidualnych na terenie gminy. Przedstawione w niniejszym „Planie” wyliczenia i wnioski są oparte na danych, jakie otrzymano w odpowiedzi na pisma i badanie ankietowe, danych przekazanych przez Urząd Miejski oraz danych GUS. Na podstawie powyższych danych określono również emisje w roku bazowym. Od interesariuszy uzyskano również informacje o planowanych lub przewidzianych działaniach, mogących przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym „Planie”, które zostały uwzględnione w harmonogramie i dla których obliczono szacunkowy efekt ekologiczny i energetyczny.

Nawiązano kontakt z głównymi odbiorcami energii i ciepła na terenie gminy Gostyń i wysłano pisma do 53 jednostek publicznych oraz do 87 strategicznych przedsiębiorców.

Zainteresowanych współpracą były 43 instytucji z sektora publicznego i 4 przedsiębiorstwa.

Wykaz interesariuszy w zakresie poszczególnych sektorów, którzy odpowiedzieli na skierowane pismo zestawiono w poniższej tabeli.

| Tabela nr 6.2.8-1. Interesariusze i odbiorcy energii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa interesariusza | Adres interesariusza |
| 1 | 2 | 3 |
| Sektor publiczny |  |  |
| 1 | Urząd Gminy Gostyń | Ul. Rynek 2 |
| 2 | Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu | Ul. Wrocławska 44 |
| 3 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Ul. Wrocławska 247 |
| 4 | Powiatowy Inspektorat Weterynarii | Nad Kanią 136 |
| 5 | Budynek administracyjno-socjalny MZO w Gostyniu |  |
| 6 | Budynek Zakładu Opiekuńczo Leczniczego | Ul. Wrocławska 8 |
| 7 | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu | Ul. Wrocławska 250 |
| 8 | Środowiskowy Dom Samopomocy |  |
| 9 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | Ul. Wrocławska 257 |
| 10 | Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik | Ul. Hutnika 4 |
| 11 | Przedszkole Niepubliczne „Bajka” | Ul. Jana Pawła II 11 |
| 12 | Szkoła Podstawowa w Kunowie | Ul. Szkolna 5 |
| 13 | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Im. Józefa Zeidlera w Gostyniu | Ul. Strzelecka 28 |
| 14 | Szkoła Podstawowa w Goli | Gola 17 |
| 15 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie | Daleszyn 76 |
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Ul. Wrocławska 264 |
| 17 | Gimnazjum nr 2 | Ul. Hutnika 3 |
| 18 | Przedszkole Miejskie 1 | Ul. Wrocławska 255 |
| 19 | Przedszkole Miejskie 4 | Ul. Starogostyńska 9 |
| 20 | Przedszkole Miejskie 5 | Ul. Mostowa 9 |
| 21 | Przedszkole Miejskie 7 | Ul. Mostowa 10 |
| 22 | Szkoła podstawowa im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie | Sikorzyn 16b |
| 23 | Świetlica Brzezie |  |
| 24 | Świetlica Czajkowo |  |
| 25 | Świetlica Czachorowo |  |
| 26 | Świetlica Daleszyn |  |
| 27 | Świetlica Dusina |  |
| 28 | Świetlica Gola |  |
| 29 | Świetlica Górna |  |
| 30 | Świetlica Kosowo |  |
| 31 | Świetlica Krajewice |  |
| 32 | Świetlica Kunowo |  |
| 33 | Świetlica Osowo |  |
| 34 | Świetlica Siemowo |  |
| 35 | Świetlica Sikorzyn |  |
| 36 | Świetlica Stankowo |  |
| 37 | Świetlica Stary Gostyń |  |
| 38 | Świetlica Ziółkowo |  |
| 39 | Schronisko Dalabuszki |  |
| 40 | Targowisko Miejskie | Łąkowa 5 |
| 41 | Park | Strzelecka |
| 42 | Szalety miejskie | Łazienna |
| 43 | Kino „Pod kopułą” | Ul. Bojanowskiego 7 |
| Społeczeństwo i przemysł |  |  |
| 1 | Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. | ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra |
| 2 | Miejski Zakład Komunikacji | ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra |
| 3 | Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL | ul. Konstruktorów 28/2, 65-119 Zielona Góra |
| 4 | LUMEL S.A. – z-d A | ul. Sulechowska 65-022 Zielona Góra |

W ramach opracowywanego planu gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z art. 19 ust.3 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne został określony zakres współpracy z następującymi gminami:

- Urząd Miasta i Gminy Dolsk

- Urząd Gminy Piaski

- Urząd Miejski w Krobi

- Urząd Miejski w Poniecu

- Urząd Gminy Krzemieniewo

- Urząd Miasta i Gminy Krzywiń

Gminy, do który zostały skierowane pisma, nie określiły zakresu i chęć współpracy z gminą Gostyń, poza gminą Piaski.

PGNiG Obrót Detaliczny Region Wielkopolski – brak odpowiedzi.

W związku z dobrowolnością udzielania odpowiedzi na przesłane w ramach inwentaryzacji ankiety i pisma uzyskane odpowiedzi od podmiotów stanowią tylko częściowo źródła danych do inwentaryzacji źródeł emisji.

Analizując stopień przekazanych danych i udzielonych odpowiedzi na skierowane pisma stwierdza się niewielkie zainteresowanie udziałem w osiągnięciu efektu strategicznego w gminie Gostyń, szczególnie w obszarze przedsiębiorców.  W świetle powyższego prowadzący inwentaryzację zdecydował się wykorzystać dane zagregowane przedstawione w dokumentach strategicznych Gminy oraz dane GUS

# Wyniki obliczeń

## Emisja związana z działalnością samorządową

W tym punkcie przedstawiono emisję CO2 związaną z działalnością samorządową w podziale na poszczególne podgrupy działalności uwzględnione w inwentaryzacji emisji. Grupa ta jest szczególnie istotna w inwentaryzacji, ponieważ reprezentuje ona część emisji z obszaru gminy, na który władze gminy mają bezpośredni wpływ.

W tabeli 7.1.-1 przedstawiono porównanie emisji CO2 z działalności samorządowej w roku bazowym i roku 2013.

| Tabela nr 7.1-1 Porównanie emisji CO2 e z działalności samorządowej w roku bazowym i roku 2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródło emisji | Całkowita energia MWh/rok | Całkowita emisja CO2 Mg/rok | Udział źródła w emisji sumarycznej % * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rok bazowy |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej budynki użyteczności publicznej | 1323,32 | 1299,50 | 11,2 |
| 2 | Oświetlenie dróg i obiektów publicznych - energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej | 47112,26 | 10116,93 | 86,8 |
| 4 | Pojazdy użyteczności publicznej - paliwa | 790,40 | 208,20 | 1,8 |
| 5 | Składowanie odpadów | 0,00 | 29,33 | 0,3 |
| 6 | Gospodarka wodno-ściekowa – energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Wytworzenie energii przez OZE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok bazowy |  | 49225,98 | 11653,96 | 100,0 |
| Rok 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej budynki użyteczności publicznej | 1169,35 | 1148,30 | 16,3 |
| 2 | Oświetlenie dróg i obiektów publicznych - energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej | 26036,33 | 5671,62 | 80,7 |
| 4 | Pojazdy użyteczności publicznej - paliwa | 626,20 | 165,99 | 2,4 |
| 5 | Składowanie odpadów | 0,00 | 46,15 | 0,7 |
| 6 | Gospodarka wodno-ściekowa – energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Wytworzenie energii przez OZE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok 2013 |  | 27831,88 | 7032,06 | 100,0 |

* - zaokrąglono do 0,1%

W tabeli 7.1.-2 przedstawiono porównanie zużycia energii działalności samorządowej w roku bazowym i roku 2013.

| Tabela nr 7.1-2 Porównanie zużycia energii z działalności samorządowej w roku bazowym i roku 2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródło emisji | Całkowita energia MWh/rok | Całkowita emisja CO2 Mg/rok | Udział źródła w emisji sumarycznej % * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rok bazowy |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej - budynki oraz oświetlenie dróg i obiektów publicznych | 1323,32 | 1299,50 | 11,2 |
| 2 | Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie budynków | 43534,00 | 8793,87 | 75,5 |
| 3 | Zużycie ciepła sieciowego - ogrzewanie budynków | 2121,69 | 831,70 | 7,1 |
| 4 | Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie budynków | 313,63 | 87,50 | 0,8 |
| 5 | Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie budynków | 1137,07 | 402,52 | 3,5 |
| 6 | Spalanie biomasy - ogrzewanie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie budynków | 5,88 | 1,33 | 0,0 |
| 8 | Spalanie oleju napędowego - pojazdy | 632,73 | 168,94 | 1,5 |
| 9 | Spalanie benzyn - pojazdy | 157,67 | 39,26 | 0,3 |
| 10 | Spalanie gazu płynnego propan-butan (LPG) - pojazdy | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | Składowanie odpadów | 0,00 | 29,33 | 0,3 |
| 12 | Gospodarka wodno-ściekowa - energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok bazowy |  | 49225,99 | 11653,95 | 100,0 |
| Rok 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej - budynki oraz oświetlenie dróg i obiektów publicznych | 1169,35 | 1148,30 | 16,3 |
| 2 | Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie budynków | 23577,03 | 4762,56 | 67,7 |
| 3 | Zużycie ciepła sieciowego - ogrzewanie budynków | 1278,28 | 501,09 | 7,1 |
| 4 | Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie budynków | 124,74 | 34,80 | 0,5 |
| 5 | Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie budynków | 1050,40 | 371,84 | 5,3 |
| 6 | Spalanie biomasy - ogrzewanie budynków | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie budynków | 5,88 | 1,33 | 0,0 |
| 8 | Spalanie oleju napędowego - pojazdy | 559,31 | 149,34 | 2,1 |
| 9 | Spalanie benzyn - pojazdy | 66,89 | 16,66 | 0,2 |
| 10 | Spalanie gazu płynnego propan-butan (LPG) - pojazdy | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | Składowanie odpadów | 0,00 | 46,15 | 0,7 |
| 12 | Gospodarka wodno-ściekowa - energia elektryczna | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok 2013 |  | 27831,88 | 7032,07 | 100,0 |

* - zaokrąglono do 0,1%

### Budynki

W tej podgrupie źródeł uwzględniono emisje wynikające z użytkowania budynków tj. ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Uwzględniono budynki położone na terenie gminy, należące do gminy lub te, w których gmina ma udziały, takie jak:

- budynki administracyjne gminy,

- budynki będące we władaniu gminy tj. spółki gminne oraz spółki z jej udziałem (np. budynki techniczne),

- szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia i poradnie, szpitale itp.,

- obiekty sportowo-rekreacyjne.

W tej podgrupie uwzględniono również część budynków mieszkalnych należących do gminy lub będących częściową własnością gminy (np. budynki mieszkalnictwa społecznego).

Emisja CO2 ze zużycia energii elektrycznej w roku bazowym wynosiła około 1299,50 Mg, a w 2013 roku 1148,30 Mg.

Zmalała również emisja CO2 z energii na ogrzewanie budynków publicznych z około 7248,07 Mg do około 5579,43 Mg.

### Pojazdy

W tej podgrupie uwzględniono wyłącznie pojazdy będące w użytkowaniu gminy (pojazdy służbowe) oraz spółek gminnych (pojazdy specjalne).

Z tego względu w inwentaryzacji wydzielono następujące kategorie pojazdów:

- osobowe,

- dostawcze,

- specjalne – głownie sprzęt budowlany (ładowarki, koparki, ciągniki rolnicze itp.).

Dla roku bazowego emisja z podgrupy pojazdów wyniosła 208,2 Mg CO2 w roku kontrolnym emisja wyniosła około 165,99 Mg CO2.

### Oświetlenie publiczne

W tej podgrupie uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej, iluminacji budynków.

Mimo przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie gminy Gostyń, nie uzyskano danych dotyczących emisji CO2 z podgrupy oświetlenia publicznego.

### Gospodarka wodno-ściekowa

W gospodarce wodno-ściekowej uwzględniono całkowite zużycie energii przez spółki zajmujące się dostarczaniem wody na terenie gminy oraz odbiorem i transportem ścieków (przepompownie) włącznie ze zużyciem energii w budynkach biurowych). Mimo przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie gminy Gostyń, nie uzyskano danych dotyczących emisji CO2 z podgrupy gospodarki wodno-ściekowej.

### Gospodarka odpadami

W zakresie odpadów uwzględniono odpady powstałe wskutek aktywności samorządu (uwzględniono odpady powstałe w obiektach należących do gminy). Emisje określono na podstawie ilości przekazanych do składowania odpadów (za wyjątkiem osadów ściekowych) – jeżeli odpady przetwarzane były w inny sposób ich ilość nie były brane pod uwagę (nie była wliczana do całkowitej emisji). Powoduje to znaczne zmiany w wielkości emisji z obszaru gospodarki odpadami jednostek gminnych, dlatego wielkość określoną dla tej podgrupy należy traktować, jako szacunkową, dającą przybliżony obraz emisji. Na terenie gminy Gostyń, w miejscowości Dalabuszki zlokalizowane było składowisko odpadów komunalnych, które zostało zamknięte i zrekultywowane w 2010 roku.

Emisja CO2 wynikająca z wytworzenia i przekazania odpadów do składowania w roku bazowym wynosiła 29,33 Mg w roku kontrolnym wzrosła i wynosiła około 46,15 Mg.

## Emisja z działalności społeczeństwa

W tym punkcie przedstawiono informacje i dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych w grupie społeczeństwa. Na terenie gminy wyodrębniono następujące podgrupy źródeł emisji:

- mieszkalnictwo – obejmuje wszystkie budynki mieszkalne (jedno i wielorodzinne) na terenie gminy(z wyłączeniem budownictwa socjalnego, które ujęto w działalności samorządowej) oraz kotłownie lokalne i sieciowe,

- budynki usługi  – obejmuje przedsiębiorstwa handlowo-usługowe,

- przemysł – obejmuje przedsiębiorstwa klasyfikowane, jako produkcyjne (z wyłączeniem instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych),

- transport – obejmuje ruch lokalny na ternie gminy (bez transportu kolejowego),

- odpady – składowane na składowisku odpadów.

W inwentaryzacji nie uwzględniano gospodarki rolnej.

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie zużycia energii z paliw i wielkość emisji z działalności społeczeństwa w roku bazowym i roku 2013.

| Tabela nr 7.2-1 Porównanie zużycia energii z paliw i wielkość emisji z działalności społeczeństwa w roku bazowym i roku 2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródło emisji | Całkowita energia MWh/rok | Całkowita emisja CO2 Mg/rok | Udział źródła w emisji sumarycznej % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rok bazowy |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej budynki mieszkalne | 21969,11 | 21573,67 | 27,9 |
| 2 | Zużycie energii elektrycznej usługi | 12,26 | 12,04 | 0,0 |
| 3 | Zużycie energii elektrycznej przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Ogrzewanie budynków mieszkalnych | 100032,41 | 28604,90 | 36,9 |
| 5 | Ogrzewanie budynków usługi | 81689,81 | 27065,41 | 34,9 |
| 6 | Ogrzewanie budynków przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Pojazdy transport - paliwa w tym energia elektryczna dla pojazdów (społeczeństwo, usługi, przemysł) | 814,77 | 217,01 | 0,3 |
| 8 | Składowanie odpadów (społeczeństwo, usługi, przemysł) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Wytworzenie energii przez OZE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok bazowy |  | 204518,36 | 77473,03 | 100,0 |
| Rok 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej budynki mieszkalne | 21944,71 | 21549,71 | 28,9 |
| 2 | Zużycie energii elektrycznej usługi | 109,04 | 107,08 | 0,1 |
| 3 | Zużycie energii elektrycznej przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Ogrzewanie budynków mieszkalnych | 85759,04 | 26031,46 | 34,9 |
| 5 | Ogrzewanie budynków usługi | 80508,40 | 26646,51 | 35,7 |
| 6 | Ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Pojazdy transport - paliwa w tym energia elektryczna dla pojazdów (społeczeństwo, usługi, przemysł) | 814,77 | 217,01 | 0,3 |
| 8 | Składowanie odpadów (społeczeństwo, usługi, przemysł) | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Wytworzenie energii przez OZE | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok 2013 |  | 189135,96 | 74551,77 | 100,0 |

* - zaokrąglono do 0,1%

W tabeli 7.2.-2 przedstawiono porównanie zużycia energii działalności społeczeństwa w roku bazowym i roku 2013.

| Tabela nr 7.2-2 Porównanie zużycia energii z działalności społeczeństwa w roku bazowym i roku 2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródło emisji | Całkowita energia MWh/rok | Całkowita emisja CO2 Mg/rok | Udział źródła w emisji sumarycznej %* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rok bazowy |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej - budynki mieszkalne | 21969,11 | 21573,67 | 27,9 |
| 2 | Zużycie energii elektrycznej - usługi | 12,26 | 12,04 | 0,0 |
| 3 | Zużycie energii elektrycznej - przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 36986,60 | 7471,29 | 9,6 |
| 5 | Zużycie ciepła sieciowego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 3938,34 | 1543,83 | 2,0 |
| 6 | Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 2061,30 | 575,10 | 0,7 |
| 7 | Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 47757,47 | 16906,14 | 21,8 |
| 8 | Spalanie biomasy - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 9288,70 | 2108,53 | 2,7 |
| 10 | Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie usługi | 35,41 | 7,15 | 0,0 |
| 11 | Zużycie ciepła sieciowego - ogrzewanie usługi | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie usługi | 4613,48 | 1287,16 | 1,7 |
| 13 | Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie usługi | 65218,93 | 23087,50 | 29,8 |
| 14 | Spalanie biomasy - ogrzewanie usługi | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 | Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie usługi | 11821,99 | 2683,59 | 3,5 |
| 16 | Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17 | Zużycie ciepła sieciowego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18 | Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19 | Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20 | Spalanie biomasy - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21 | Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22 | Spalanie oleju napędowego - pojazdy | 795,37 | 212,36 | 0,3 |
| 23 | Spalanie benzyn - pojazdy | 11,23 | 2,80 | 0,0 |
| 24 | Spalanie gazu płynnego propan-butan (LPG) - pojazdy | 8,18 | 1,86 | 0,0 |
| 25 | Zużycie energii elektrycznej - pojazdy | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26 | Składowanie odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok bazowy |  | 204518,37 | 77473,02 | 100,0 |
| Rok 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej - budynki mieszkalne | 21944,71 | 21549,71 | 28,9 |
| 2 | Zużycie energii elektrycznej - usługi | 109,04 | 107,08 | 0,1 |
| 3 | Zużycie energii elektrycznej - przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 21661,23 | 4375,57 | 5,9 |
| 5 | Zużycie ciepła sieciowego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 4308,40 | 1688,89 | 2,3 |
| 6 | Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 668,84 | 186,61 | 0,3 |
| 7 | Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 50078,93 | 17727,94 | 23,8 |
| 8 | Spalanie biomasy - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie budynków mieszkalnych | 9041,63 | 2052,45 | 2,8 |
| 10 | Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie usługi | 83,87 | 16,94 | 0,0 |
| 11 | Zużycie ciepła sieciowego - ogrzewanie usługi | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie usługi | 4012,95 | 1119,61 | 1,5 |
| 13 | Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie usługi | 64287,60 | 22757,81 | 30,5 |
| 14 | Spalanie biomasy - ogrzewanie usługi | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 | Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie usługi | 12123,99 | 2752,15 | 3,7 |
| 16 | Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17 | Zużycie ciepła sieciowego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18 | Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19 | Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20 | Spalanie biomasy - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21 | Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22 | Spalanie oleju napędowego - pojazdy | 795,37 | 212,36 | 0,3 |
| 23 | Spalanie benzyn - pojazdy | 11,23 | 2,80 | 0,0 |
| 24 | Spalanie gazu płynnego propan-butan (LPG) - pojazdy | 8,18 | 1,86 | 0,0 |
| 25 | Zużycie energii elektrycznej - pojazdy | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26 | Składowanie odpadów | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Suma rok 2013 |  | 189135,97 | 74551,78 | 100,0 |

* - zaokrąglono do 0,1%

### Mieszkalnictwo

W przypadku mieszkalnictwa o wielkości emisji CO2 decyduje ilość zużytej energii elektrycznej oraz cieplnej do ogrzewania. Emisja CO2  ze zużycia energii elektrycznej, spalania gazu, oleju i węgla kamiennego w roku bazowym wynosiła około:

- energia elektryczna 11537,67 Mg,

- gaz ziemny 7471,29 Mg,

- olej opałowy 0,56 Mg,

- węgiel kamienny 23,6 Mg.

Natomiast w roku kontrolnym 2013 emisja wyniosła około:

- energia elektryczna 11666,01 Mg,

- gaz ziemny 4371,52 Mg,

- olej opałowy 0,2 Mg,

- węgiel kamienny 23,6 Mg.

Emisja ogółem CO2 z grupy mieszkalnictwa w 2013 roku zmniejszyła się w stosunku do roku bazowego, co jest prawdopodobnie skutkiem przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych przez mieszkańców gminy.

Zmiany wielkości emisji uwarunkowane są przede wszystkim długością okresu grzewczego. Przeprowadzone działania termomodernizacyjne oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne (o większej sprawności), przyczyniają się szczególności do ograniczenia zużycia węgla, a także do ograniczenia zużycia pozostałych paliw.

### Handel, usługi i przemysł

W tej podgrupie źródeł o wielkości emisji CO2, tak jak w przypadku mieszkalnictwa, decyduje ilość zużytej energii elektrycznej oraz cieplnej (paliwa). Emisja CO2  ze zużycia energii elektrycznej, spalania gazu, oleju i węgla kamiennego w roku bazowym wynosiła około 44,08 Mg, natomiast w roku kontrolnym znacznie wzrosła do 151,02 Mg.

### Transport

Podgrupa ta zawiera wszystkie emisje związane ze zużyciem paliw silnikowych w pojazdach poruszających się po terenie gminy. Uwzględniono ruch lokalny oraz tranzytowy przez gminę. Zgodnie z ogólnokrajowym trendem wzrasta ilość samochodów oraz intensywność ich użytkowania, co przekłada się na wzrost emisji z transportu. Jednocześnie średnia wieku pojazdów w Polsce ulega zmianie (jest coraz większy udział samochodów nie przekraczających 10 lat), zatem zmniejsza się średnie zużycie paliw. Źródłami emisji w tej grupie są procesy spalania benzyn, oleju napędowego oraz LPG, przy czym udział benzyn zmniejsza się na korzyść oleju napędowego i LPG.

Szacowana emisja CO2 w roku bazowym oraz kontrolnym ogółem (benzyna + olej) wyniosła około 217,01 Mg.

### Gospodarka odpadami

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł emisji nie odnotowano emisji z tego obszaru, zarówno w roku bazowym, jak i roku kontrolnym.

## Emisja ogółem z terenu gminy Gostyń

Poniżej w tabeli przedstawiono podsumowanie emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy Gostyń. Całkowita emisja CO2 zawiera również emisję związaną z działalnością samorządu. Osobno wydzielono emisję związaną z aktywnością samorządu w celu podkreślenia stopnia jego odpowiedzialności w całkowitej emisji z terenu gminy.

| Tabela nr 7.3-1Całkowita emisja z terenu gminy – w tonach dwutlenku węgla (Mg CO2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Rok bazowy | Rok 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Całkowita emisja z terenu gminy, w tym | 89127,0 | 81583,8 |
| 2 | Emisja – grupa samorząd | 11654,0 | 7032,1 |
| 3 | Emisja – grupa społeczeństwo | 77473,0 | 74551,8 |
| 4 | Udział emisji samorządu w całkowitej emisji | 13,1 | 8,6 |

Różnicę w emisji z terenu Gminy pomiędzy rokiem bazowym i 2013, przedstawiono na poniższym wykresie.

Rysunek nr 7.3-1 Różnica w emisji z terenu Gminy pomiędzy rokiem bazowym (kolor czerwony) i rokiem 2013 (kolor zielony)

Całkowita emisja z obszaru gminy, jak i z sektora samorządowego (obiektów użyteczności publicznej) w roku 2013 jest znacznie niższa w porównaniu do roku bazowego.

## Zużycie energii na terenie gminy Gostyń

Poniżej w tabeli przedstawiono podsumowanie zużycia energii na terenie Gminy Gostyń.

| Tabela nr 7.4-1 Zużycie energii na terenie Gminy w MWh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj | Rok bazowy | Rok 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Całkowite zużycie energii na terenie gminy, w tym | 253744,3 | 216967,8 |
| 2 | Zużycie energii – grupa samorząd | 49226,0 | 27831,9 |
| 3 | Zużycie energii – grupa społeczeństwo | 204518,4 | 189136,0 |
| 4 | Udział zużycia energii samorządu w całkowitym zużyciu emisji | 19,4 | 12,8 |

Różnicę w zużyciu energii z terenu Gminy pomiędzy rokiem bazowym i 2013 przedstawiono na poniższym wykresie.

Rysunek nr 7.4-1 Różnica w zużyciu energii na terenie Gminy pomiędzy rokiem bazowym (kolor czerwony) i rokiem 2013 (kolor zielony)

Z powyższego wykresu wynika, że w na terenie gminy, jak i w sektorze społeczeństwa występuje spadek zużycia energii.

# Plan działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

## Określenie celu strategicznego na rok 2020

Przyjmuje się, że kraje Unii Europejskiej powinny dążyć do redukcji emisji w wysokości 20% poziomu z roku 1990 (lub innego, możliwego do inwentaryzacji), redukcji zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok oraz zwiększenia udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym zużyciu energii. Te cele strategiczne Polska planuje osiągnąć wdrażając w życie działania zewnętrzne, do których zaliczyć można m.in. wdrożenie do prawa polskiego dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej, wdrożenie działań przewidzianych w polityce transportowej UE, wdrożenie nowego prawa dot. OZE w Polsce, przewidującego wsparcie mikrogeneracji w OZE, wdrażanie w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyczyniające się do zmiany mentalności społeczeństwa, dotyczącej gospodarki odpadami (skutkujące zmniejszaniem i docelowo wyeliminowaniem składowania odpadów ulegających biodegradacji).

Sytuacją idealną byłoby, gdyby na szczeblu regionalnym każda gmina osiągnęła założone cele w wysokości 20%. W rzeczywistości niektóre gminy zdolne są osiągnąć ten poziom, albo nawet wyższy, niektóre mogą osiągnąć poziom niższy, lub żaden.

Realne do osiągnięcia cele dla gminy Gostyń wynikać będą ze stanu rzeczywistego i uwarunkowań wewnętrznych Gminy. A zatem:

- celem strategicznym jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Gostyń,

- celem głównym planowanych działań jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, wyrażona w  Mg CO2, redukcja zużycia energii pierwotnej, wyrażona w MWh oraz zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii, wyrażone w MWh.

## Strategia długoterminowa do roku 2020

Realizując wyznaczone cele na rok 2020, polityka władz gminy Gostyń będzie ukierunkowana na osiągnięcie w dłuższej perspektywie czasu (rok 2030 i kolejne lata):

- możliwie neutralnego dla środowiska i życia mieszkańców wpływu działań władz gminy na rzecz ograniczenia niskiej emisji,

- maksymalnej termomodernizacji sektora publicznego i mieszkaniowego,

- maksymalnego wykorzystania technicznego potencjału energii odnawialnej na terenie gminy,

- maksymalnie największego udziału dostaw gazu sieciowego do jak największej liczby odbiorców,

- umożliwienie mieszkańcom systematycznego zastępowania indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych źródłami niskoemisyjnymi,

- zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Strategia ta będzie realizowana na płaszczyźnie polityki władz gminy, poprzez:

- uwzględnienie celów „Planu” w dokumentach strategicznych i planistycznych,

- odpowiednie zapisy prawa lokalnego,

- podejmowanie na szeroką skalę działań promocyjnych i aktywizujących mieszkańców, przedsiębiorców i jednostki publiczne.

Dla skutecznej realizacji celów wybrano następujące priorytetowe obszary działań, które charakteryzują się największym potencjałem ograniczania emisji:

- Jednostki gminne - jest to obszar istotny ze względu na łatwość implementacji działań oraz znaczenie w propagowaniu działań i postaw wśród mieszkańców gminy (urząd i jednostki podległe powinny być przykładem i wzorem do naśladowania). Europejskie dyrektywy dotyczące efektywności energetycznej podkreślają wzorcową rolę sektora publicznego w tym zakresie.

- Mieszkalnictwo – jest to obszar, na który władze gminy mają istotny wpływ (zwłaszcza zasób budynków komunalnych) - szczególnie poprzez prowadzenie działań podnoszących świadomość korzystania z energii, a także wprowadzanie systemów zachęt finansowych. Mieszkalnictwo cechuje się bardzo dużym potencjałem redukcji emisji.

- Transport - jest kluczowym obszarem działalności ze względu na jeden z największych udziałów w emisji z obszaru gminy. Intensywny, dotychczasowy i prognozowany, wzrost liczby pojazdów i natężenia ruchu (szczególnie na drodze tranzytowej) wymaga od władz gminy działań w celu minimalizacji jego wpływu na środowisko i klimat, np. poprzez promowanie jako paliwa LPG poprawienie stanu technicznego dróg.

## Cele szczegółowe „Planu” do roku 2020

Zakładane dla gminy Gostyń cele przedstawiono w poniższej tabeli.

| Tabela nr 8.3-1 Zakładane cele dla gminy Gostyń |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Redukcja zużycia energii pierwotnej [MWh] | Redukcja emisji CO2 [Mg CO2] | Wykorzystanie OZE w produkcji energii [MWh] | Redukcja zanieczyszczeń do powietrza [Mg] |  |
|  |  |  |  |  | PM10 | B(α)P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Cel główny na rok 2020 ogółem | 2473 | 625 | 1022 | 26,27 | 0,009 |
| 2 | Cel główny na rok 2020 - publiczne | 2025 | 505 | 575 | 5,50 | 0,002 |
| 3 | Cel główny na rok 2020 - społeczeństwo | 447 | 120 | 447 | 20,77 | 0,007 |

Zgodnie z informacją podana w punkcie 3 niniejszego „Planu” strefa wielkopolska, do której zalicza się również gmina Gostyń, została zakwalifikowana do wykonania Programu ochrony powietrza z uwagi na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz przekroczenie poziomu docelowego średniorocznego dla benzo(a)pirenu. Realizując przewidziane w niniejszym PGN działania należy spodziewać się, że spowodują one redukcję emisji również ww. czynnika.

Zgodnie z opracowaniem „Programy Ochrony Powietrza, Programy Poprawy Jakości Powietrza, Programy Ograniczania Niskiej Emisji - Sposoby obliczania stanu wyjściowego i efektu ekologicznego”, przygotowanym przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (Katowice, 2010 r.) w całkowitej masie emisji zanieczyszczeń w budynkach indywidualnych największy udział stanowi zwykle dwutlenek węgla (97%), natomiast udział innych związków chemicznych, wynosi: benzo(α)pirenu B(α)P 0,00003%, pyłu całkowitego - 0,15%, pyłu PM10 - 0,09%, pyłu PM2,5 – 0,03%.

## Prognozy na rok 2020

Prognoza ludności

Stan ludności w gminie Gostyń oraz prognozę stanu ludności przedstawiono w punkcie 2.5 niniejszego „Planu”.

Prognoza budynków mieszkalnych

W oparciu o prognozę ludności wyliczono prognozę liczby budynków mieszkalnych w gminie Gostyń. Prognoza została opracowana w celu oszacowania przyszłego zapotrzebowania na energię dla gminy Gostyń.

Wyliczona na podstawie danych GUS średnia liczba osób w budynku mieszkalnym w 2020 roku wyniesie 4 szt. Biorąc pod uwagę szacowaną liczbę ludności w roku 2020 można się spodziewać, że budynków mieszkalnych w gminie Gostyń w 2020 roku będzie 4262 szt.

Prognoza emisji, zużycia energii finalnej oraz wykorzystywania OZE

Prognozę emisji i zużycia energii finalnej obliczono na podstawie zinwentaryzowanych źródeł, wprowadzonych do bazy danych (MEI rok 2013) oraz uwzględniając wskaźniki zmian i planowany wzrost wykorzystywania OZE. Prognozę zestawiono w poniższej tabeli.

| Tabela nr 8.4-1 Prognoza emisji, zużycia energii finalnej i wykorzystania OZE w 2020 r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Sektor | Zużycie energii finalnej w 2020 r. [MWh] | Emisja CO2 [Mg] | Wykorzystanie OZE [MWh] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ogółem | 214495 | 80959 | 1022 |
| 2 | Samorząd | 25806 | 6527 | 575 |
| 3 | Społeczeństwo | 188689 | 74432 | 447 |

## Czynniki potencjalnie oddziałujące na realizację „Planu” – analiza SWOT

Kierunkami głównymi PGN jest uzyskanie mniejszego zużycia energii cieplnej i elektrycznej (również poprzez zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji i zużycia energii) w poszczególnych obszarach, skutkujące osiągnięciem celu, jakim jest redukcja emisji CO2 do roku 2020.

Kierunkami pośrednimi są:

- dalsza gazyfikacja gminy i stopniowe zastępowanie źródeł wykorzystujących węgiel na źródła wykorzystujące gaz sieciowy,

- wyraźne oszczędności w budżecie, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,

- udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału gminy w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń,

- poprawa jakości powietrza,

- lepszy wizerunek władz samorządowych w oczach mieszkańców,

- ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców,

- zwiększenie komfortu korzystania z budynków i instalacji,

- ochrona zdrowia obywateli,

- bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne,

- modernizacja obiektów gminnych,

- monitoring zużycia energii w budynkach gminy w oświetleniu dróg,

- edukacja mieszkańców w zakresie OZE oraz efektywnego gospodarowania energią,

- rozwój i modernizacja ciepłownictwa opartego o lokalne kotłownie i wykorzystujące OZE,

- wprowadzanie nowoczesnych technologii w budownictwie,

- przygotowanie pracowników Urzędu Miejskiego do roli specjalistów w zakresie efektywności energetycznej

## Czynniki potencjalnie oddziałujące na realizację „Planu” – analiza SWOT

Realizację „Planu” należy m.in. postrzegać poprzez pryzmat społecznych korzyści, które wystąpią w ramach realizacji poszczególnych zadań. Wszelkie działania gminy podwyższające, jakość usług oraz środowiska naturalnego przy jednoczesnym zapewnieniu spełnienia potrzeb mieszkańców w zakresie energetycznym z pewnością zostaną pozytywnie odebrane przez lokalną opinię publiczną.

Dla celów planowania działań wykonano analizę SWOT.

| (S) SILNE STRONY | (W) SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - Aktywna postawa władz gminy w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i ochrony klimatu, - Doświadczenia w realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej (działania wynikające z „Założeń do planu zaopatrzenia…”), - Możliwości gminy w zakresie upraw energetycznych i wykorzystania OZE, - Postępująca gazyfikacja gminy, | - Niewystarczające środki finansowe na realizację działań, w tym dofinansowania działań przewidzianych do realizacji przez społeczeństwo, - Brak możliwości utworzenia jednego, centralnego systemu ogrzewania, - Brak zasadności utworzenia komunikacji publicznej, celem zredukowania emisji ze środków transportu indywidualnego, - Niewielka świadomość społeczna w zakresie ochrony klimatu, |
| (O) SZANSE | (T) ZAGROŻENIA |
| - Chęć społeczeństwa Gminy do przeprowadzenia działań, - Krajowe zobowiązania dotyczące zapewnienia odpowiedniego poziomu energii odnawialnej i biopaliw na poziomie krajowym, w zużyciu końcowym, - Wymagania UE dotyczące efektywności energetycznej, - Wsparcie finansowe UE dla inwestycji w OZE, termomodernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej, fundusze zewnętrzne na działania na rzecz efektywności energetycznej i redukcji emisji (fundusze europejskie, środki krajowe), - Wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczanie emisji w skali europejskiej i krajowej, - Rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność (np. tanie energooszczędne źródła światła), - Naturalna wymiana indywidualnych środków transportu na pojazdy ekonomiczniejsze, - Wzrost cen nośników energii powodujący presję na ograniczenie końcowego zużycia energii, - Rosnące zapotrzebowanie ze strony użytkowników energii na działania proefektywnościowe, - Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, - Tworzenie dalszych przyłączy do sieci gazowej pozostałych miejscowości na terenie gminy, | - Wciąż jeszcze kosztowne instalacje oparte o OZE i działania termomodernizacyjne, - Ogólnokrajowy trend wzrostu zużycia energii elektrycznej, - Wzrost udziału transportu indywidualnego w zużyciu energii i emisjach z sektora transportowego na terenie gminy, |

# Ogólna analiza ekonomiczna i harmonogram działań

Etap wdrożenia działań jest kluczowym elementem realizacji strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych. Właściwe zaplanowanie działań umożliwi ich skuteczną implementację i pozwoli osiągnąć założone cele. Dla wszystkich planowanych działań powinny być sporządzone szczegółowe plany realizacji zadań z zastosowaniem podejścia projektowego. Podejście do realizacji zadań w ramach zarządzania projektowego pozwoli skutecznie zarządzać procesem wdrożenia „Planu”.

## Źródła finansowania

Działania przewidziane w „Planie” będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych Gminy. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań w corocznym budżecie Gminy. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań.

Źródłem finansowania planowanych działań, w zależności od możliwości ich pozyskania, będą:

- środki własne Gminy (przewiduje się udział środków gminnych na poziomie do 15%),

- środki z premii termomodernizacyjnej i NFOŚiGW (przewiduje się udział środków na poziomie 5-20%),

- środki z programów UE (przewiduje się udział środków na poziomie 70-85%),

- środki inwestora/przedsiębiorcy (przewiduje się udział środków na poziomie 20-40%),

- środki z pożyczki bankowej 100% na 1% rocznie umarzanej w 40% (w wysokości według zapotrzebowania).

W chwili obecnej nie są jeszcze znane proporcje szczegółowe finansowania poszczególnych działań określonych w „Planie”.

Podstawową barierą dla wdrożenia działań „Planu” wydają się być trudności z finansowaniem projektów. W Polsce występuje wielopoziomowy i zróżnicowany system finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. System ten obejmuje finansowanie w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej (pożyczki i kredyty). Wiele potencjalnych źródeł finansowania wykorzystuje środki z budżetu Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie przez inwestora bardzo korzystnych warunków finansowania. Operatorami procesu pozyskiwania finansowania są zarówno instytucje państwowe oraz ich wydzielone jednostki organizacyjne (na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym) jak i podmioty komercyjne oferujące produkty dedykowane do inwestycji związanych z energią odnawialną i efektywnością energetyczną.

Organy i instytucje zaangażowane w finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie efektywnej energii (EE) i OZE1

      - Ministerstwo Gospodarki – kierujące w Polsce działem gospodarka. Jednym z podstawowych celów ministerstwa jest kształtowanie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej. W rozpatrywanym kontekście inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii istotne jest również zaangażowanie ministerstwa w funkcjonowanie krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju. http://www.mg.gov.pl/

      - Ministerstwo Środowiska - zajmuje się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Misją ministerstwa jest współtworzenie polityki państwa, troska o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływanie na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń. Sposobem realizacji celów ministerstwa jest m. in. stymulowanie inwestycji mających wpływ na zmniejszenie ilości zużywanej przez polską gospodarkę energii oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Polski. http://www.mos.gov.pl/

      - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - realizuje działania związane m.in. z rozwojem regionalnym związanym także z dystrybucją funduszy strukturalnych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią jedno z podstawowych źródeł finansowania inwestycji związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. http://www.mir.gov.pl/

      - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w Polsce. Działania NFOŚIGW są wspierane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które realizują spójne przedsięwzięcia w poszczególnych regionach kraju. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 NFOŚiGW jest odpowiedzialny za wdrażanie działań w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. NFOŚiGW wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jako niezależne podmioty prawne, stanowią system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz jest źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych, głównie o charakterze ponadregionalnym, natomiast WFOŚiGW na poziomie regionalnym. http://www.nfosigw.gov.pl/

      - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka. http://www.parp.gov.pl/index/main/

      - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. http://www.arimr.gov.pl/

      - Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej - jest samodzielną organizacyjnie i finansowo jednostką Naczelnej Organizacji Technicznej. Centrum realizuje „Program FSNT-NOT projektów celowych dla msp”, w ramach, którego dofinansowuje badania stosowane i prace rozwojowe służące uruchomieniu nowych wyrobów lub wdrożeniu nowoczesnych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. http://www.centruminnowacji.org/

      - Samorządy Wojewódzkie - w strukturze finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii znaczącą rolę odgrywają instytucje regionalne funkcjonujące w ramach poszczególnych województw. W ramach otrzymanej puli środków realizują one działania mające na celu m. in. rozwój ww. dziedzin na terenie podległych im regionów (tutaj: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu).

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji (dotacje)

            - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program ten ma służyć zmniejszeniu różnic w rozwoju infrastruktury, jaka dzieli Polskę i najlepiej rozwinięte kraje Unii. Luka w rozwoju infrastruktury uniemożliwia optymalne wykorzystanie zasobów kraju oraz w dużym stopniu blokuje istniejący potencjał. Zmniejszenie tej luki jest niezbędnym warunkiem wzrostu konkurencyjności i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski przy jednoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

            - Regionalne Programy Operacyjne – dla poszczególnych województw, jako uzupełnienie opisanych powyżej programów ogólnopolskich. W każdym województwie obowiązkowym elementem programu regionalnego był komponent odpowiadający za dofinansowanie projektów związanych z energetyką, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. Komponenty te kładły nacisk na różnego rodzaju przedsięwzięcia w zależności od strategii i kierunków działania kluczowych dla danego regionu.

            - Program Operacyjny (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obszar programowy: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, Zakres Programu Operacyjnego koncentruje się na promowaniu oszczędności energii poprzez realizację projektów termomodernizacji (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) i możliwości wymiany istniejących, często przestarzałych źródeł energii zaopatrujących ww. termomodernizowane budynki nowoczesnymi w tym wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych (OZE).

Rodzaje projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach niniejszego działania:

- projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu,

- projekty mające na celu modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł ciepła zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji),

- projekty mające na celu instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów są jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.

Obok dotacji i środków z funduszy istnieje jeszcze możliwość pobrania kredytu w banku, np. Kredyt Ekologiczny Banku Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska obok całkowicie komercyjnego finansowania podmiotów gospodarczych przygotował (zgodnie ze swoją misją) paletę produktów dedykowanych dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Bank korzystając z możliwości uzyskania środków zewnętrznych stworzył ofertę o warunkach bardziej korzystnych od kredytowania całkowicie komercyjnego. Dodatkowo bazując na doświadczeniach związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności inwestycji warunki finansowania zostały dostosowane do specyfiki tego rodzaju inwestycji. Dzięki temu oferowane produkty kredytowe charakteryzują się:

- niższymi marżami odsetkowymi,

- większą elastycznością okresu kredytowania – do 20 lat,

- finansowaniem do 100% wartości inwestycji,

- karencjami w spłacie kapitału kredytowego.

Szczególnie istotne znaczenie w kontekście „Planu” ma Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 2014+ w sekcjach:

Oś priorytetowa 3 Energia w działaniu 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych":

- Cel tematyczny 04 „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”,

- Priorytet inwestycyjny 4a „Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Efektem realizacji PIanu będzie zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w regionie, co przełoży się na zwiększenie jej udziału w regionalnym bilansie produkcji energii ogółem. Dodatkowo efektami będą zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz osiągnięcie skumulowanych efektów środowiskowych związanych z ograniczeniem wykorzystywania nieodnawialnych surowców energetycznych, ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, niskiej emisji, emisji pyłów a także dostosowaniem do zmian klimatu. Nadto działania z zakresu efektywności energetycznej przez wzmocnienie „zielonego” aspektu gospodarki regionu doprowadzą do wzmocnienia jej konkurencyjności.

Wsparcie zostanie skierowane na inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (przede wszystkim słońca, biogazu, a także wody, biomasy i geotermalnej), a także inwestycje związane z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych (średniego i niskiego napięcia), dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wsparciem objęte zostaną również inwestycje w instalacje służące dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE. Możliwa będzie budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw, jednakże wyłącznie w odniesieniu do komponentów i paliw drugiej oraz trzeciej generacji (a także najnowszej dostępnej). Mniejsze koszty produkcji energii (mniejsze koszty przesyłu) oraz większe bezpieczeństwo systemu energetycznego powoduje, że preferowane będzie kierowanie wsparcia na rozwój energetyki rozproszonej.

Oś priorytetowa 3 Energia w działaniu 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”:

- Cel tematyczny 04 „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”,

- Priorytet inwestycyjny 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym”,

Efektem realizacji priorytetu będzie racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii w sektorach publicznym i mieszkaniowym, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Poprawa efektywności energetycznej wpłynie również na obniżenie tzw. niskiej emisji, a także na poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych

W ramach priorytetu wspierane będą działania polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Zgodnie z przepisami prawa sektor publiczny pełnić ma wzorcową rolę w zakresie działań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej, w związku z tym przewiduje się realizację znacznej części inwestycji w części inwestycji w budynkach publicznych. Wsparcie przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu audytu energetycznego, kompleksowej modernizacji energetycznej wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródeł ciepła doprowadzi do znaczącej redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Oś priorytetowa 3 Energia w działaniu 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”:

- Cel tematyczny 04 „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”,

- Priorytet Inwestycyjny 4e „Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Realizacja celu szczegółowego poprzez zmianę schematów mobilności miejskiej w kierunku mobilności bardziej zrównoważonej (większy udział transportu publicznego i niezmotoryzowanego) przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a co za tym idzie do poprawy stanu środowiska naturalnego.

W ramach priorytetu 4e realizowane będzie wsparcie projektów dotyczących rozwoju systemu transportu zbiorowego unowocześnienia i modernizacji jego infrastruktury transportu zbiorowego, uzupełnienia istniejących linii komunikacji zbiorowej łącznie z wyposażeniem w nowy, przyjazny dla środowiska tabor i inną infrastrukturę z nim związaną. W miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego, w pierwszym rzędzie poprzez inwestycje w infrastrukturę szynową. Natomiast w pozostałych miastach finansowane będą inne niskoemisyjne formy transportu miejskiego spełniające normę

EURO 6. Istotne znaczenie będą miały działania z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego

funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich.

W celu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także bezpieczeństwa i podwyższenia jakości środowiska życia, wsparcie uzyskają m.in. działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową, ("park&ride" ,,"bike&ride", „kiss&ride”) oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (rozwój koncepcji "bike&ride", wraz z niezbędną infrastrukturą oraz systemów rowerów publicznych/mi miejskich).

Wspierane będą również systemy zarządzania ruchem (ITS) oraz działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast, buspasy, priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej).

W celu skutecznej realizacji celu Priorytetu Inwestycyjnego niezbędne jest wspieranie działań informacyjno-promocyjnych , podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie odpowiedzialności społecznej za jakość środowiska naturalnego, a także efektów podejmowanych interwencji. Działania takie muszą stanowić część projektu oraz muszą przyczyniać się do realizacji jego celu.

Kilka przykładowych Krajowych Programów Priorytetowych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu: Ochrona atmosfery przedstawiono w załączniku nr 1.

## Oszczędności eksploatacyjne wynikające z realizacji „Planu”

Na potrzeby określenia oszczędności eksploatacyjnych wynikających z realizacji „Planu” posłużono się danymi literaturowymi na temat uzyskiwania efektów energetycznych przy wykorzystaniu prostych działań związanych z termomodernizacją i zużyciem energii elektrycznej.

W poniższej tabeli przedstawiono efekty energetyczne wybranych usprawnień termomodernizacyjnych1.

| Tabela nr 9.2-1 Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Sposób uzyskania oszczędności | Obniżenie zużycia ciepła w stosunku do stanu poprzedniego |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu) – bez wymiany okien. | 15 – 25 % |
| 2 | Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości współczynnika przenikania ciepła | 10 – 15 % |
| 3 | Wprowadzenie usprawnienia w węźle cieplnym lub kotłowni, w tym automatyka pogodowa i regulacyjna | 5 – 15 % |
| 4 | Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., w tym hermetyzacja instalacji, izolowanie przewodów, regulacja hydrauliczna i montaż zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach | 10 – 25 % |
| 5 | Wprowadzenie podzielników kosztów | 5 – 10 % |

W poniższej tabeli przedstawiono możliwości osiągnięcia oszczędności energii elektrycznej w różnych obszarach1.

| Tabela nr 9.2-2 Możliwości oszczędności energii elektrycznej na poziomie użytkownika finalnego. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Odbiorca | Możliwość zaoszczędzenia energii elektrycznej, % |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - Przemysł, w tym: - napędy, - oświetlenie, - inne | 10 – 50 % 20 – 80 % 20 – 30 % |
| 2 | - Transport szynowy, kolejowy i miejski | 10 - 20 % |
| 3 | - Gospodarstwa domowe, w tym: - oświetlenie, - przechowywanie żywności, - utrzymywanie czystości (pralki, odkurzacze), - inne. | 20 – 80 % 20 – 50 % 10 – 30 % 10 – 30 % |
| 4 | - Budynki i inni odbiorcy użyteczności publicznej: - oświetlenie budynków, - napędy sieci ciepłowniczych, - oświetlenie ulic | 15 – 80 % 20 – 55 % 20 – 40 % |

W poniższej tabeli zaprezentowano graniczne wartości parametrów źródeł światła do ogólnych celów oświetleniowychError: Reference source not found.

| Tabela nr 9.2-3. Zestawienie granicznych parametrów źródeł światła do ogólnych celów oświetleniowych. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj oświetlenia | Moc źródła | Skuteczność świetlna | Sprawność | Trwałość |
|  |  | W | lm/W | % | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Żarówki zwykłe | 10 – 1500 | 5 – 20 | 1,2 – 2,5 | 500 – 2000 |
| 2 | Żarówki halogenowe | 5 – 150 (≤24 V) 60 – 2000 (230 V) | 5 – 25 | 2,5 – 5,0 | 1000 – 4000 |
| 3 | Świetlówki tradycyjne (Φ38) | 20 – 200 | 40 – 95 | 7 – 10 | 6000 – 20000 |
| 4 | Świetlówki energooszczędne (Φ26) | 18 – 95 | 70 – 100 | 9 – 12 | 6000 – 20000 |
| 5 | Świetlówki kompaktowe | 5 – 55 | 50 – 82 | 8 – 10 | 5000 – 20000 |
| 6 | Rtęciówki wysokoprężne | 50 – 2000 | 30 - 70 | 8 -10 | 3000 – 24000 |
| 7 | Lampy rtęciowo – żarowe | 100 – 1250 | 30 – 70 | 8 -10 | 3000 – 24000 |
| 8 | Lampy halogenkowe | 30 – 3500 | 50 – 125 | 3 - 4 | 1000 – 20000 |
| 9 | Sodówki wysokoprężne | 35 – 1000 | 50 – 150 | 8 – 15 | 3000 – 24000 |
| 10 | Sodówki niskoprężne | 15 – 200 | 100 – 200 | 14 – 18 | 8000 - 18000 |

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie oszczędności energii elektrycznej, wynikające z wymiany różnych źródeł światłaError: Reference source not found.

| Tabela nr 9.2-4 Oszczędności energii elektrycznej, wynikające z wymiany różnych źródeł światła. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródło stare | Źródło nowe | Oszczędność energii elektrycznej, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Żarówka zwykła 100 W, 1250 lm, 1000 h | Świetlówka Φ38 mm, 40 W, 2650 lm, 6000 h | 76,4 |
| 2 | Żarówka zwykła 100 W, 1250 lm, 1000 h | Świetlówka Φ26 mm, 36 W, 3000 lm, 7500 h | 80,8 |
| 3 | Żarówka zwykła 100 W, 1250 lm, 1000 h | Świetlówka Φ26 mm, 32 W, 3300 lm, 10000 h | 85,9 |
| 4 | Żarówka zwykła 100 W, 1250 lm, 1000 h | Świetlówka kompaktowa 20 W, 1200 lm, 8000 h | 79,2 |
| 5 | Żarówka zwykła 1000 W, 18600 lm, 1000 h | Rtęciówka 250 W, 11500 lmm 6000 h | 43,8 |
| 6 | Żarówka zwykła 300 W, 4610 lm, 1000 h | Lampa rtęciowo – żarowa 250W, 5000 lm, 4000 h | 23,2 |
| 7 | Żarówka zwykła 100 W, 1250 lm, 1000 h | Sodówka 70 W, 6500 lm, 5000 h | 83,8% |
| 8 | Rtęciówka 250 W, 11500 lm, 6000 h | Sodówka 250 W, 27000 lm, 15000 h | 55,8% |
| 9 | Rtęciówka 250 W, 11500 lm, 6000 h | Lampa halogenkowa HGI-T-250, 250 W, 1900 lm, 5000 h | 38,6% |
| 10 | Świetlówka Φ38 mm, 40 W, 2650 lm, 6000 h | Świetlówka Φ26 mm, 36 W, 3000 lm, 7500 h | 18,8% |

Oświetlenie LED (Light Emitting Diode)

Żarówki LED są obecnie najbardziej energooszczędnym źródłem światła, które  może być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Teoretycznie około 50% dostarczonej energii zamienianej jest na światło, a żarówki te są dziesięciokrotnie bardziej energooszczędne od tradycyjnych żarówek oraz dwukrotnie od żarówek energooszczędnych.

Diody LED są bardzo odporne na warunki atmosferyczne i wstrząsy. Światło emitowane przez LED nie męczy wzroku i nie wpływają negatywnie na samopoczucie, gdyż nie występuje w nich promieniowanie UV i drganie światła.

Żarówki LED praktycznie się nie nagrzewają, a według producentów świecą około 45 tysięcy godzin, czyli około  5 lat ciągłej pracy, przy czym częste włączanie i wyłączanie nie skraca ich żywotności. Dla porównania, trwałość żarówek żarowych wynosi około 1000 godzin, a żarówek energooszczędnych między 10000 a 15000 godzin. Jednakże sprawność świecenia diody po 30 tysiącach godzin ilość emitowanego światła zmniejsza się o połowę.

Diody LED mają zerową bezwładność na skoki napięcia, które dość często zdarzają się w polskiej sieci energetycznej - mogą one powodować ich trwałe uszkodzenie, dlatego lampy należy zabezpieczyć specjalnymi niskonapięciowymi zasilaczami.

Oświetlenie diodowe ma obecnie bardzo uniwersalne zastosowania. Począwszy od profesjonalnych systemów oświetlenia obiektów, poprzez iluminacje i dekorację wnętrz, eksponatów, aż do latarek i tablic reklamowych.

Jedynym ograniczeniem w zastosowaniach jest ilość światła, jaką dają żarówki LED, które są porównywalne z żarówkami halogenowymi. Oznacza to, że 3 W dioda daje tyle światła, co 30 W żarówka halogenowa. Koszt żarówek diodowych jest porównywalny do cen żarówek energooszczędnych.

W zakresie energooszczędności świadomość społeczeństwa nieustannie podnoszą informacje przekazywane głównie za pośrednictwem środków masowego przekazu. Ogólnie rzecz biorąc stwierdzić można, że społeczeństwo dba o ograniczenie zużycia prądu, gazu i energii cieplnej. Wynika to nie tylko ze świadomości ekologicznej, ale przede wszystkim ze świadomości ekonomicznej. Nieustannie rosnące ceny za prąd, gaz i ciepło (z sieci ciepłowniczej, lub pośrednio za paliwo grzewcze) motywują dość skutecznie do podjęcia działań ograniczających zużycie, a przez to obniżenie wynikających z niego opłat.

Zaobserwować można, szczególnie w wypowiedziach użytkowników różnych forum internetowych, wdrażanie w życie zdobytej wiedzy na temat energooszczędności, termoizolacyjności, nowych technologii i korzyści z ich zastosowania itp.

Wymiana żarówek na źródła światła mniej energochłonne, urządzeń na te, które charakteryzują się klasą energooszczędności A, A+ lub A++, wyłączanie odbiorników energii, kiedy się z nich nie korzysta, zakręcanie dopływu gorącej wody do grzejników, kiedy chce się otworzyć okno, uszczelnianie, a nawet wynajmowanie kamer termowizyjnych, to niektóre z wdrażanych działań, realizowanych przez mieszkańców domów i mieszkań.

Działania powyższe, realizowane we własnych gospodarstwach, nie zawsze realizowane są poza nimi, np. w budynkach użyteczności publicznej. W takich sytuacjach, niestety, nadal zastosowania mogą wymagać wszelkiego rodzaju informacje bezpośrednio lub pośrednio kierowane do osób korzystających, o wyłączaniu światła, zamykaniu okien lub zakręcaniu grzejników, itp.

Działaniem edukacyjno-prewencyjnym powinni zająć się właściciele lub administratorzy budynków. Przykładem działania prewencyjnego może być zastosowanie włączników wyposażonych w automatykę (czujniki zmierzchu, ruchu lub czasowe), uniemożliwiające pozostawianie włączonych odbiorników energii, niekiedy nawet na cały okres nieobecności (np. dni wolnych od pracy).

Oszczędności eksploatacyjne w gminie Gostyń

Wyniki uzyskanych oszczędności eksploatacyjnych po przeprowadzeniu zamierzonych działań w gminie Gostyń zestawiono w poniższej tabeli.

| Tabela nr 9.2-5 Oszczędności uzyskane w wyniku realizacji działań określonych w „Planie” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Zakres zadań | Orientacyjny efekt ekonomiczny [zł/rok] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obiekty gminne | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gostyń: Dom Dziennego Pobytu wraz z uruchomieniem kotłowni gazowej | 46 143 |
| 2 | Obiekty gminne | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 | 23 266 |
| 3 | Obiekty gminne | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 | 63 429 |
| 4 | Obiekty gminne | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 | 28 533 |
| 5 | Obiekty gminne | Termomodernizacja stropu budynku hali sportowej przy ul. Wrocławskiej 264 | 73 546 |
| 6 | Obiekty gminne | Termomodernizacja wraz z instalacją źródeł OZE Kryta pływalna "Na Fali" | 220 672 |
| 7 | Obiekty gminne | Wymiana okien w budynku szkoły przy ul. Strzeleckiej 28 | 12 374 |
| 8 | Społeczeństwo mobilność | Zakup taboru autobusowego przez PKS Leszno sp z o.o | 107 328 |

* oszczędności związane z modernizacją istniejących, obecnie eksploatowanych dróg publicznych

* oszczędności społeczeństwa spowodowane mniejszym zużyciem paliw wskutek poprawy płynności ruchu

## Efekt spodziewany w roku 2020

Sektor związany z aktywnością samorządu (sektor samorządu)

W tabeli 9.3.-1 przedstawiono spodziewany efekt (zmniejszenie emisji CO2) w okresie 2015 – 2020 w sektorze samorządu, uwzględniając prognozę na rok 2020.

| Tabela nr 9.3-1 Spodziewany efekt w sektorze samorządu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródło emisji | Całkowita emisja MgCO2 rok bazowy | Całkowita emisja MgCO2 2020 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej - budynki oraz oświetlenie dróg i obiektów publicznych | 11654 | 9323 |
| 2 | Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie budynków |  |  |
| 3 | Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie budynków |  |  |
| 4 | Spalanie paliw przez pojazdy |  |  |

Spodziewany efekt w sektorze użyteczności publicznej w postaci zmniejszenia emisji CO2 wyniesie około 2331 Mg, co stanowi 20,00% w stosunku do roku bazowego.

Sektor związany z aktywnością społeczeństwa (sektor społeczeństwa)

W tabeli 9.3-2 przedstawiono spodziewany efekt (zmniejszenie emisji CO2) w okresie 2015 – 2020 w sektorze społeczeństwo, uwzględniając prognozę na rok 2020.

| Tabela nr 9.3-2 Spodziewany efekt w sektorze społeczeństwa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródło emisji | Całkowita emisja MgCO2 rok bazowy | Całkowita emisja MgCO2 2020 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zużycie energii elektrycznej - budynki mieszkalne | 77473 | 61978 |
| 2 | Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie budynków mieszkalnych |  |  |
| 3 | Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie budynków mieszkalnych |  |  |
| 4 | Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie budynków mieszkalnych |  |  |
| 5 | Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie usługi |  |  |
| 6 | Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie usługi |  |  |
| 7 | Spalanie paliw przez pojazdy |  |  |

Spodziewany efekt w sektorze społeczeństwa w postaci zmniejszenia emisji CO2 wyniesie około 15495Mg, co stanowi 20,00 % w stosunku do roku bazowego.

Łączny (sektor samorządu i sektor społeczeństwa) spodziewany efekt na terenie gminy Gostyń wyniósłby 24818 MgCO2/rok, co przy uwzględnieniu stanu istniejącego i prognozy na rok 2020 pozwala uzyskać efekt około 20% mniejszej emisji w stosunku do roku bazowego.

## Harmonogram działań – wdrożenie przedsięwzięć

W tabeli nr 9.4-1 przedstawiono proponowany w latach 2015-2020 zakres działań wynikający z analiz dokonanych w niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Do priorytetowych działań charakteryzujących się największą skutecznością ograniczenia emisji CO2 w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Gostyń na lata 2015-2020 zaliczono wymianę źródeł ogrzewania na mniej emisyjne, termomodernizację obiektów oraz budowę lub montaż instalacji OZE.

Do oszacowania kosztów działań przyjęto:

- średnia wysokość nakładów na jednostkę mocy ogniwa fotowoltaicznego: 4 000 - 6 000,00 zł/kW,

- wymiana źródeł światła z tradycyjnych na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej – 1 500 zł/1kW,

- średnia wysokość nakładów na termomodernizację budynków mieszkalnych i usługowych – 250 zł/m2 pow. użytkowej,

- wymiana źródeł światła z tradycyjnych na energooszczędne w budynkach mieszkalnych i usługowych – 800 zł/budynek,

- wymiana istniejących kotłów węglowych na kotły niskoemisyjne – 10 000 zł/szt.

- pomoc przy zainstalowaniu instalacji LPG lub przy zakupie pojazdu z napędem hybrydowym lub elektrycznym – 1 000,00 zł/pojazd.

Ponadto zakłada się następujące działania nieinwestycyjne:

- promocja i edukacja w ramach jednostek Urzędu Miejskiego obejmująca druk materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących OZE,

- szkolenia propagujące stosowanie OZE przez przedsiębiorców,

- organizacja konkursów, happeningów i innych promujących działania zmniejszające zużycie energii i emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz wykorzystanie OZE, a także działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii,

- zamówienia publiczne (np.  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie),

- planowanie przestrzenne, np. wspieranie inwestycji opartych o OZE,

- zarządzanie energetyczne obejmujące m.in. monitorowanie i aktualizację bazy danych emisji CO2.

| Tabela nr 9.4-1 Harmonogram działań |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Zakres zadań | Orientacyjny koszt zadania [zł] | Szacowany efekt energetyczny [MWh/rok] | Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [MgCO2/rok] | Proponowane źródło finansowania | Proponowany termin |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Obiekty gminne | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gostyń: Dom Dziennego Pobytu wraz z uruchomieniem kotłowni gazowej | 305 987 | 192 | 39 | - budżet gminy: 15% - środki EFRR, System Zielonych Inwestycji - GIS, RPO, inne UE – 85% | 2015 - 2017 |
| 2 | Obiekty gminne | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 | 168 690 | 97 | 20 |  | 2015 - 2017 |
| 3 | Obiekty gminne | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 | 300 000 | 264 | 53 |  | 2016 - 2020 |
| 4 | Obiekty gminne | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 | 331 005 | 119 | 24 |  | 2015 - 2017 |
| 5 | Obiekty gminne | Termomodernizacja (ocieplenie) stropu budynku hali sportowej przy ul. Wrocławskiej 264 | 150 000 | 306 | 62 |  | 2015 - 2017 |
| 6 | Obiekty powiatowe | Termomodernizacja budynku szpitala powiatowego w Gostyniu | 6 000 000 | 411 | 178 |  | 2015 - 2020 |
| 7 | Obiekty gminne | Termomodernizacja wraz z instalacją źródeł OZE Kryta pływalna "Na Fali" | 4 000 000 | 575 | 116 |  | 2016 - 2020 |
| 8 | Obiekty gminne | Wymiana okien w budynku Szkoły przy ul. Strzeleckiej 28 | 160 000 | 41 | 8 |  | 2015-2017 |
| 9 | Obiekty gminne | Budynowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy Gostyń: Kunowo 4 km, Krajewice 3 km, Dusina 2 km | 4 000 000 | 20 | 5 |  | 2015-2020 |
| 10 | Mobilność społeczeństwo | Wymiana taboru autobusowego przez PKS Leszno Sp z o.o. | 8 000 000 | 241 | 64 | - środki NFOŚiGW GAZELA – 100% | 2015 - 2020 |

| Tabela 9.4-2 Sposób wyliczenia efektu i jednostka odpowiedzialna za działanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr działania | Sposób wyliczenia efektu energetycznego | Sposób wyliczenia efektu emisyjnego | Jednostka odpowiedzialna za koordynację |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono zużycie energii w danym obiekcie. Planowane działanie to redukcja o 25% obliczonej energii | Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono emisję w danym obiekcie. Efekt emisyjny to 25% obliczonej emisji | Koordynator działań oraz zespół stworzony z członków poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  | Szpital Powiatowy w Gostyniu |
| 7 |  |  | Koordynator działań oraz zespół stworzony z członków poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego |
| 8 | Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono zużycie energii w danym obiekcie. Planowane działanie to redukcja o 20% obliczonej energii | Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono emisję w danym obiekcie. Efekt emisyjny to 20% obliczonej emisji |  |
| 9 | Założono iż w ciągu roku mieszkańcy Gostynia 5 razy zrezygnują z wykorzystania samochodu na rzecz roweru. Ograniczenie energii z sektora transportu wyniesie: 1,36% (5/365=0,0136) * 1441 MWh = 20 MWh | Założono iż w ciągu roku mieszkańcy Gostynia 5 razy zrezygnują z wykorzystania samochodu na rzecz roweru. Ograniczenie emisji z sektora transportu wyniesie: 1,36% (5/365=0,0136) * 383 MgCO2 = 5 MgCO2 |  |
| 10 | Obliczono energię zużytą (poprzez spalanie paliw) w ciągu roku przez stare autobusy. Następnie obliczono energię zużywaną przez nowe hybrydowe autobusy. Efektem energetycznym jest różnica między starymi a nowymi pojazdami. | Obliczono zużycie paliwa ciągu roku przez stare autobusy. Następnie obliczono zużycie paliwa nowych hybrydowych autobusów. Efektem emisyjnym jest różnica spalanego paliwa przeliczona na równoważnik CO2 w Mg przedostającego się do środowiska. | PKS Leszno Sp z o.o. |

## Wykaz działań/zadań i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

Wykaz działań/zadań i środki zaplanowane na cały okres objęty planem, zgodnie z tabelą nr 9.4-1 przedstawia się następująco:

1. Cele i zobowiązania wynikające z długoterminowej strategii (co najmniej do roku 2020),

Działania w sektorze samorządu:

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5,

- Termomodernizacja budynku szpitala powiatowego w Gostyniu,

- Termomodernizacja wraz z instalacją źródeł OZE Kryta pływalna "Na Fali",

- Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy Gostyń: Kunowo 4 km, Krajewice 3 km, Dusina 2 km..

Działania w sektorze społeczeństwa:

- Wymiana taboru autobusowego przez PKS Leszno Sp z o.o.

2. Krótko/średnioterminowe działania/zadania (co najmniej okres 3-4 lat).

Działania w sektorze samorządu:

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gostyń: Dom Dziennego Pobytu wraz z uruchomieniem kotłowni gazowej,

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1,

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 7,

- Termomodernizacja stropu budynku hali sportowej przy ul. Wrocławskiej 264,

- Wymiana okien w budynku Szkoły przy ul. Strzeleckiej 28.

3. Powiązania rekomendowanych działań/zadań z bazową inwentaryzacją emisji CO2 (BEI).

Z bazową inwentaryzacją emisji (BEI) związane są działania przewidziane dla sektora samorządu.

4. Działania nieinwestycyjne

- promocja i edukacja w ramach jednostek Urzędu Gminy obejmująca druk materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących OZE,

- szkolenia propagujące stosowanie OZE przez przedsiębiorców,

- organizacja konkursów, happeningów i innych promujących działania zmniejszające zużycie energii i emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz wykorzystanie OZE, a także działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii,

- zamówienia publiczne (np.  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie),

- planowanie przestrzenne, np. wspieranie inwestycji opartych o OZE,

- zarządzanie energetyczne obejmujące m.in. monitorowanie i aktualizację bazy danych emisji CO2.

# Ocena realizacji i zarządzanie „Planem”

## Monitoring i wskaźniki

Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania „Planu”. Jednym z elementów wdrażania „Planu” jest aktualizacja bazy danych o emisji oraz prowadzona systematycznie inwentaryzacja. Wiąże się to z dużym wysiłkiem oraz wysokim stopniem zaangażowania środków ludzkich i finansowych. Jest to jednak najskuteczniejsza metoda monitorowania efektywności działań określonych w „Planie”. Niezbędna jest w tym zakresie współpraca z następującymi podmiotami funkcjonującymi na terenie gminy:

- przedsiębiorstwa energetyczne,

- firmy i instytucje,

- przedsiębiorstwa produkcyjne,

- mieszkańcy Gminy.

Koniecznym warunkiem do poprawnej realizacji „Planu” jest stworzenie systemu jego zarządzania, który obejmowałby:

- zbieranie i nadzór danych niezbędnych do i monitorowania procesu wdrażania „Planu”,

- aktualizację bazy danych inwentaryzacji emisji CO2,

- propozycje i podejmowanie działań korygujących.

Dla docelowego roku realizacji „Planu” (2020) przewiduje się wskaźniki według poniższej tabeli.

| Tabela nr 10.1-1 Wskaźniki „Planu” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Sektor | Zużycie energii finalnej [MWh] i [%] | Emisja CO2 [Mg] i [%] | Wykorzystanie OZE [MWh] i [%]* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ogółem | 2397 / 2,4% | 513 / 1,5% | 1367 / >100% |
| 2 | Samorządu | 1950 / 5,6% | 394 / 4,7% | 919 / >100% |
| 3 | Społeczeństwa | 447 / 0,7% | 120 / 0,5% | 447 / >100% |

* - Obecnie nie stwierdzono wykorzystywania źródeł odnawialnych, w związku z czym każde zrealizowane działanie przyniesie efekt >100%.

Powyższe wskaźniki będą monitorowane na podstawie wprowadzanych do bazy danych inwentaryzacji emisji CO2 danych w poszczególnych latach objętych „Planem”. Monitoring polegał będzie na obserwacji tendencji w zbliżaniu się lub oddalaniu od wskaźników „Planu”.

Ponadto wskaźnikami efektów realizacji „Planu” mogą być:

- zużycie energii elektrycznej na terenie gminy,

- zużycie energii cieplnej na terenie gminy,

- zużycie gazu na terenie gminy,

- zużycie poszczególnych surowców energetycznych na terenie gminy,

- i inne,

które monitorować można za pomocą bazy danych, w której powyższe zużycia określone zostały w odpowiednich zakładkach poszczególnych arkuszy.

## Procedura weryfikacji wdrażania „Planu”

Efektywność działań określonych w „Planie” można monitorować poprzez odpowiednie wskaźniki, podane w punkcie 10.1. Ponieważ wskaźniki efektywności działań monitorować można po lub w trakcie realizacji danego działania, ważne jest, aby również przystąpienie do realizacji działania poddane zostało monitoringowi. W tym celu opracowano procedurę weryfikacji wdrażania „Planu”.

Proponowana procedura opiera się o tzw. „check-list”, w której zestawiono wskaźniki wdrażania „Planu”. Propozycję zawartości „check-list” przedstawiono w poniższej tabeli.

| Tabela nr 10.2-1 Weryfikacja wdrażania „Planu” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obszar | Działanie | Wskaźniki | Ocena efektu na podstawie wskaźnika | Stopień realizacji działania w danym roku [%] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Użyteczność publiczna, | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz ze stosowaniem OZE | Ocena efektów: - określenie oszczędności energii na podstawie audytu energetycznego, - liczba obiektów poddanych termomodernizacji. |  |  |
| 2 | Użyteczność publiczna, Społeczeństwo | Działania edukacyjne z zakresu efektywnego wykorzystania energii (głównie energii elektrycznej) | Ocena efektów: -liczba uczestników szkoleń i innych wydarzeń. |  |  |
| 3 | Użyteczność publiczna | System zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej | Ocena efektów energetycznych: - Monitorowanie rzeczywistego zużycia energii, paliwa, w poszczególnych obiektach, porównywanie zużycia. |  |  |
| 4 | Oświetlenie publiczne | Modernizacja punktów świetlnych na terenie gminy | Ocena efektów energetycznych: - ilość zużywanej energii elektrycznej, - moc jednostkowa punktów świetlnych. |  |  |
| 5 | Społeczeństwo | Wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja budynków, wsparcie dla instalacji OZE | Ocena efektów w odniesieniu rocznym: - liczba wymienionych źródeł ciepła, - rodzaj stosowanego paliwa przed i po wymianie źródła, - liczba budynków poddanych termomodernizacji, - liczba zainstalowanych oze |  |  |
| 6 | Społeczeństwo | Promocja mechanizmu NFOŚiGW dotyczącego finansowania instalacji solarnych lub innych OZE dla osób fizycznych. | Ocena efektów: - liczba dystrybuowanych materiałów informacyjnych, - liczba osób korzystających z punktu informacyjnego. |  |  |
| 7 | Inwestor prywatny | Budowa przedsięwzięć opartych o OZE lub innych, skutkujących ograniczeniem emisji z terenu gminy. | Ocena efektów: - liczba wniosków o decyzję na realizację przedsięwzięcia. |  |  |

## Efekt ekologiczny i ekonomiczny wdrożenia „Planu”

Głównym efektem ekologicznym i ekonomicznym wdrożenia określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gostyń działań jest:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych,

- redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

ale także:

- oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,

- zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła,

- budowa wysokosprawnych źródeł ciepła i węzłów cieplnych,

- ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach.

Osiągnięcie zamierzonego celu nastąpi wskutek wprowadzenia w życie działań zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Do działań zewnętrznych zaliczyć można:

- wdrożenie do prawa polskiego dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej,

- wdrożenie działań przewidzianych w polityce transportowej UE,

- naturalny trend wymiany sprzętu AGD, RTV, ITC i innych odbiorników energii elektrycznej,

- naturalny trend wymiany pojazdów na nowsze i nowe, charakteryzujące się niskoemisyjną pracą silnika,

- wdrożenie nowego prawa dot. OZE w Polsce, przewidującego wsparcie mikrogeneracji w OZE,

- wzrost udziału energii z OZE w energii elektrycznej w Polsce,

- modernizacja sektora elektroenergetycznego w Polsce,

- modernizacja taboru komunikacji publicznej w Polsce, z wykorzystaniem coraz większej liczby pojazdów spełniających standardy EURO,

- wdrożenie w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postępująca zmiana mentalności społeczeństwa, dotycząca gospodarki odpadami, skutkujące zmniejszaniem i docelowo wyeliminowaniem składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Do działań wewnętrznych zalicza się działania przewidziane w niniejszym „Planie”.

Wskutek wdrożenia wynikających z „Planu” działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, oprócz zamierzonego celu osiągnięcia redukcji emisji, nastąpi m.in. wzrost innowacyjności, wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności i utworzenie nowych miejsc pracy. Efektem tego będą korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gminy Gostyń.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że PGN opracowany jest przede wszystkim z myślą o mieszkańcach gminy, by przyniósł im widoczne efekty ekologiczne i ekonomiczne

Z tego też względu zaproponowane cele oraz poszczególne działania przewidują uzyskanie odpowiedniej kwoty dofinansowania inwestycji zmierzającej do poprawy, jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Gostyń.

Dzięki temu mieszkaniec Gminy zyskuje:

  - Korzyści bezpośrednie, w tym możliwość uzyskania dotacji UE na działania takie, jak:

- termomodernizacje budynków mieszkalnych,

- zabudowę odnawialnych źródeł energii, takich jak: instalacje solarne, fotowoltaika, pompy ciepła i inne, na potrzeby ogrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania pomieszczeń, co skutkować będzie wyraźnymi oszczędnościami,

- wymianę starych kotłów/pieców na nowe o większej sprawności, co skutkować będzie oszczędnościami wynikającymi z

  - Korzyści pośrednie, w tym:

- oszczędności wynikające z wymiany kotła/pieca (w przypadku wymiany na nowoczesny kocioł węglowy – z tytułu większej sprawności nowego kotła i mniejszego zużycia węgla, a w przypadku wymiany na kocioł gazowy lub inny – z tytułu zużycia tańszego medium grzewczego),

- oszczędności i profity wynikające z podłączenia do lokalnej kotłowni, jeżeli jest taka możliwość (np. ograniczenie ilości powstających odpadów (z palenisk węglowych), wygoda, odzyskanie pomieszczeń wykorzystywanych wcześniej jako kotłownia czy magazyn opału),

- oszczędności pośrednie (oszczędza Gmina – oszczędza też mieszkaniec),

- czystsze powietrze na terenie Gminy (odczuwalne szczególnie w okresie grzewczym), wskutek wymiany kotła lub podłączenia do lokalnej kotłowni (o wysokiej sprawności energetycznej, wyposażonej w nowoczesne instalacje do redukcji emisji zanieczyszczeń),

- komfort przebywania po zmroku na ulicach Gminy, wskutek wymiany oświetlenia ulic i placów na bardziej wydajne, oparte o energooszczędne systemy wykorzystujące OZE,

- modernizację dróg, poprawiającą komfort ich użytkowania,

- zabezpieczenie energetyczne wszystkich mieszkańców, poprzez tworzenie kotłowni lokalnych wyposażonych w niezależne, odnawialne źródła energii, najczęściej w skojarzeniu (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej).

Dobrze realizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Gostyń i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Brak opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej spowoduje, że skorzystanie z oferowanych źródeł dofinansowania na wymienione powyżej działania, zarówno dla jednostek gminnych jak i społeczeństwa będzie utrudnione.

Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów, pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej realizacji zaplanowanych działań. Nie byłoby to możliwe bez uzyskania dofinansowania na te działania. Szczególnie dla mieszkańców gminy finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć stwarza możliwości czynnego udziału w realizacji celów określonych w „Planie”.

Oczywiście mieszkańcy w chwili obecnej również mają możliwość skorzystania z różnego rodzaju dofinansowań lub kredytów, których przykłady podano w punkcie 9.1, jednak jak wykazała przeprowadzona ankietyzacja zainteresowanie działaniami na rzecz efektywności energetycznej wśród mieszkańców było znikome. Z badań opinii publicznej wynika, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt rozbudowana procedura uzyskania dofinansowania oraz konieczność posiadania środków na realizację (wkład własny).

Jak przedstawiono w punkcie 9.1 beneficjentami programów dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją działań określonych w „Planie” mogą być zarówno osoby fizyczne (społeczeństwo), firmy, jak i jednostki samorządowe. Te ostatnie będą przeznaczać uzyskane środki na realizację działań związanych z obszarem samorządowym, jak i obszarem społeczeństwa.

Realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej obejmująca m.in. stosowanie urządzeń o wyższej efektywności energetycznej oraz rozwiązań energooszczędnych przyczynia się przede wszystkim do ograniczenia zużycia paliw kopalnych i energii a tym samym do poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego, które ma istotny wpływ na stan zdrowia mieszkańców gdyż powietrze jest medium, którego człowiek zużywa najwięcej około 6 - 8 litrów w ciągu minuty.

Realizacja działań wynikających z „Planu” na terenie gminy Gostyń jest zadaniem ambitnym, ale możliwym do realizacji. Działania zaplanowane do realizacji na lata 2015-2020 pozwolą na ograniczenie emisji na terenie gminy, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz wzrost udziału OZE w ogólnym zużyciu energii.

## Główne funkcje administracji samorządowej

W celu odpowiedniego przeprowadzenia wszystkich działań przewidywanych przez w niniejszym „Planie” konieczna jest współpraca samorządu (radnych) gminy, podmiotów działających na jego terenie, a także indywidualnych użytkowników energii. Klucz do sukcesu stanowi odpowiednia koordynacja działań wszystkich uczestników procesu.

Istotnym elementem dalszych działań jest wskazanie osoby lub jednostki odpowiedzialnej za koordynowanie działań określonych w „Planie”.

# Współpraca władz gminy Gostyń z sąsiednimi gminami

Analiza poszczególnych działań przewidzianych w niniejszym dokumencie wykazała konieczności podjęcia natychmiastowych działań Gminy Gostyń z gminą Piaski w zakresie realizacji określonych działań m.in. rozbudowy czy modernizacji sieci ciepłowniczej i gazowniczej na terenie gminy.

W trakcie przygotowywania „Planu” do Gmin ościennych zostały rozesłane pisma z zapytaniami na temat możliwych planów współpracy z gminą oraz działań przewidzianych przez owe jednostki terytorialne, które należałoby uwzględnić w niniejszym dokumencie. W odpowiedzi na pisma nie zostały określone działania, które miałyby być uwzględnione w dokumencie i nie wniesiono wymagań lub uwag w zakresie współpracy z gminą Gostyń.

Uzyskano odpowiedzi z gmin: Piaski i Krobia.

Bardzo ważne jest, aby sąsiednie gminy współpracowały w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez wzajemne informowanie się o planowanych przedsięwzięciach, programach dofinansowania projektów OZE, koncepcjach zarówno PGN, jak i  „Projektów Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe” oraz organizowały wspólne akcje i imprezy edukacyjne na temat OZE.

# Odniesienie się do uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Przeprowadzono analizę dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń na lata 2014-2020” pod kątem uwarunkowań wymienionych w art. 49. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). Wyniki analizy są następujące:

- Charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w szczególności:

- stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń na lata 2014-2020” realizuje cele określone w Pakiecie Klimatyczno - Energetycznym 2020, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i skierowany jest na działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe, w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Głównymi kierunkami działań są: rozwój OZE, termomodernizacja obiektów, rozwój gazyfikacji Gminy zmierzający do wykorzystywania przez odbiorców indywidualnych gazu z sieci gazowniczej, co skutkować będzie zmniejszeniem zużycia paliw, takich jak węgiel czy olej. Skutkiem odczuwalnym przez mieszkańców będzie niewątpliwie zmniejszanie się emisji tlenku węgla do powietrza (czad).

Dokument opisuje:

- Streszczenie,

- Ogólną strategię,

- Cele strategiczne i szczegółowe,

- Stan obecny,

- Identyfikacja obszarów, w tym problemowych,

- Aspekty organizacyjne i finansowanie (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania, środki finansowe na monitoring i ocenę),

- Wyniki inwentaryzacji emisji CO2,

- Działania i zadania zaplanowane na okres objęty planem.

„Plan” wskazuje kierunki działań gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej, jednakże nie niesie ze sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w nim przedsięwzięć. Zaproponowane działania mogą być odpowiednio modyfikowane, tak aby osiągnięty został cel główny.

- powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,

„Plan…” skorelowany jest z takimi dokumentami planistycznymi, np. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, ale też jednocześnie z dokumentami na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, jak: „Program ochrony środowiska”, „Program ochrony powietrza” wypełniając w ten sposób ich założenia.

W związku z powszechnym wykorzystaniem węgla jako nośnika energii w Polsce, redukcja emisji zanieczyszczeń wynikająca z pakietu klimatyczno-energetycznego, wymaga podjęcia dobrze zaplanowanych działań, przede wszystkim na szczeblu gminnym. Skutecznym narzędziem planowania w tym zakresie jest Plan gospodarki niskoemisyjnej, opracowywany przez Gminy na podstawie rzetelnych danych o strukturze nośników energii wykorzystywanych w gminie. Plan gospodarki niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Gostyń powinien być spójny z „Założeniami…”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gostyń pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Gmina Gostyń, w celu realizacji przewidzianych w „Planie” działań będzie musiało uwzględniać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo studium przy braku takiego planu, politykę energetyczną państwa, oraz dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym. Obecny dokument jest skorelowany również z dokumentami nadrzędnymi.

- przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska,

„Plan” posiada w swojej treści analizę stanu środowiska naturalnego gminy Gostyń, jak również przyjęte w nim założenia są zgodne z polityką wspierania zrównoważonego rozwoju, tj. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym dbaniu o stan środowiska naturalnego (np. propaguje odnawialne źródła energii). Te działania są zgodne ze wspólnotowym prawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony atmosfery i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

- powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;

Dokument w całej swej treści odnosi się do problematyki ochrony środowiska, zwłaszcza zapobiegania emisji substancji do środowiska, ograniczeniu zużycia surowców i racjonalnemu korzystaniu, jak i planowaniu zużycia. Przewidziane do rozwoju wykorzystanie np. roślin energetycznych niesie za sobą możliwość rekultywacji gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

Omówione problemy wiążą się z prawodawstwem wspólnotowym, krajowym oraz dokumentami na poziomie regionalnym z dziedziny ochrony środowiska.

- Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:

- prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań,

„Plan” poprzez wyznaczane kierunki działań w zakresie zapobiegania emisji substancji do środowiska, poprzez przyczynianie się do ograniczenia zużycia surowców i racjonalnego korzystania, jak i planowania zużycia oraz rozwoju OZE, będzie oddziaływał na stan powietrza atmosferycznego w gminie. Jako dokument, którego założenia winny być brane pod uwagę przy opracowywaniu innych dokumentów planistycznych, o bardziej konkretnym działaniu, oddziaływać będzie w okresie swego obowiązywania, na obszarze gminy. Oddziaływanie można określić, jako pośrednie, okresowe i odwracalne.

- prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,

Ze względu na położenie geograficzne gminy Gostyń w znacznej odległości od granic Polski oddziaływania transgraniczne nie wystąpią.

W przypadku wcielenia zadań określonych w poszczególnych „Planach” sąsiednich gmin, można byłoby mówić o pozytywnym efekcie skumulowanym tj. poprawie stanu środowiska, szczególnie powietrza atmosferycznego. Wymaga to jednak ścisłej współpracy miast i gmin oraz równoczesnego wprowadzenia w życie działań.

- prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska;

Przewidziane w dokumencie działania oraz ich skutki w postaci oddziaływania na środowisko nie będą niosły ze sobą wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Wszystkie działania będą zgodne z zasadami ochrony środowiska i przyczyniać się będą do jego poprawy. Kierunki działań nie przewidują takich działań, które mogłyby się przyczynić do pogorszenia stanu środowiska.

- Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

- obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów, jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,

Obszarami objętym oddziaływaniem zadań ujętych w „Planie” jest i będzie teren gminy Gostyń.

Na terenie gminy Gostyń występują obszary podlegające ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym, jednakże skutki wcielenia w życie „Planu” nie wpłyną negatywnie na zlokalizowane formy ochrony przyrody.

# Noty informacyjne o osobach sporządzających dokument

inż. Stanisław Kryszewski Kierownik Projektu

Biegły Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko nr 0030-kierownik zespołu

Rzeczoznawca z listy Ministra Ochrony Środowiska w dziedzinie ochrony środowiska nr 486 w latach 1992-2000, a obecnie Biegły Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko nr 0030, Biegły sądowy w dziedzinie ochrony środowiska przy Sądzie Rejonowym  w Bydgoszczy, rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich nr 8904, w zakresie projektowanie zakładów przemysłowych-ochrona środowiska, prezes Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w latach 1998-2002, doradca komisji ochrony środowiska Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy, Politechnika Warszawska, kursy w zakresie ochrony środowiska organizowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i PZITS.

Do roku 1990 projektant i kierownik Pracowni Ochrony Środowiska w Biurze Projektowo-Technologicznym BISPOMASZ w Bydgoszczy, współautor Regionalnego Systemu Ewidencji Źródeł Emisji.

Autor wielu opracowań z zakresu ochrony środowiska na terenie całej Polski. Od 1990 r. członek zarządu, a obecnie Prezes Zakładu Sozotechniki, autor wielu opracowań studialnych, analiz, ekspertyz, koreferatów i dokumentacji wdrożeniowych z zakresu ochrony środowiska.

mgr inż. Daniel Chlebowski

Projektant z zakresu ochrony środowiska

Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Specjalizacja: Ochrona Środowiska. Ukończony kurs z zakresu modelowania i obliczania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu. Ukończone szkolenie z zakresu sporządzania świadectw energetycznych. Członek Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Od roku 2001 zatrudniony w Zakładzie Sozotechniki, obecnie na stanowisku Starszego Projektanta w zakresie ochrony środowiska. Współautor wielu opracowań z zakresu ochrony środowiska na terenie całej Polski.

mgr inż. Waldemar Woźniak

Projektant z zakresu ochrony środowiska

Wykształcenie: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy: dyplom Studiów III-go stopnia z zootechniki; Akademia Techniczno-Rolnicza, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej: mgr inż. technologii chemicznej, o specjalizacji: ochrona środowiska; Politechnika Warszawska: dyplom studium ochrony przed hałasem. W latach 2004-2006 pracownik naukowo-dydaktyczny, a w latach 2006-2012 pracownik dydaktyczny w Katedrze Chemii i Ochrony Środowiska WTiICh Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Członek Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej.

Od roku 2006 zatrudniony w Zakładzie Sozotechniki, obecnie na stanowisku Projektanta do spraw ochrony środowiska. Współautor wielu opracowań z zakresu ochrony środowiska.

Kierownik Laboratorium w akredytowanym Laboratorium Badań Hałasu i Drgań Zakładu Sozotechniki w Bydgoszczy (akredytacja PCA nr AB 1474).

# Spis tabel zamieszczonych w opracowaniu

Spis tabel

Tabela nr 1.3.2-1. Wykaz dokumentów strategicznych i planistycznych, wraz z podaniem kontekstu funkcjonowania, obejmujących zagadnienia związane z „Planem”	3

Tabela nr 1.3.4-1. Wykaz działań w zakresie energii i niskiej emisji przedstawione w WRPO	3

Tabela nr 1.6-1. Wykaz niektórych dokumentów wykorzystanych w opracowaniu	3

Tabela nr 2.2.1 Pomniki przyrody na terenie gminy Gostyń	3

Tabela nr 2.5-1. Liczba ludności w latach 2006 - 2013 (dane GUS)	3

Tabela nr 2.5-2 Prognoza liczby ludności (dane GUS)	3

Tabela nr 3-1. Klasy strefy wielkopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2014 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (kryterium –poziom docelowy)	3

Tabela nr 4.1.2-1 Energochłonność budynków w zależności od okresu budowy	3

Tabela nr 4.2.2-1. Dane charakteryzujące stan obsługi gazowniczej w latach 2006-2013 (wg GUS)	3

Tab. nr 4.3.2-1 Liczba mieszkańców i zużycie energii elektrycznej	3

Tabela nr 6.2.1-1. Przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji	3

Tabela nr 6.2.8-1. Interesariusze i odbiorcy energii	3

Tabela nr 7.1-1 Porównanie emisji CO2 e z działalności samorządowej w roku bazowym i roku 2013	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Tabela nr 7.1-2 Porównanie zużycia energii z działalności samorządowej w roku bazowym i roku 2013	3

Tabela nr 7.2-1 Porównanie zużycia energii z paliw i wielkość emisji z działalności społeczeństwa w roku bazowym i roku 2013	3

Tabela nr 7.2-2 Porównanie zużycia energii z działalności społeczeństwa w roku bazowym i roku 2013	3

Tabela nr 7.3-1Całkowita emisja z terenu gminy – w tonach dwutlenku węgla (Mg CO2)	3

Tabela nr 7.4-1 Zużycie energii na terenie Gminy w MWh	3

Tabela nr 8.3-1 Zakładane cele dla gminy Gostyń	3

Tabela nr 8.4-1 Prognoza emisji, zużycia energii finalnej i wykorzystania OZE w 2020 r.	3

Tabela nr 9.2-1 Efekty wybranych usprawnień termomodernizacyjnych.	3

Tabela nr 9.2-2 Możliwości oszczędności energii elektrycznej na poziomie użytkownika finalnego.	3

Tabela nr 9.2-3. Zestawienie granicznych parametrów źródeł światła do ogólnych celów oświetleniowych.	3

Tabela nr 9.2-4 Oszczędności energii elektrycznej, wynikające z wymiany różnych źródeł światła.	3

Tabela nr 9.2-5 Oszczędności uzyskane w wyniku realizacji działań określonych w „Planie”	3

Tabela nr 9.3-1 Spodziewany efekt w sektorze samorządu	3

Tabela nr 9.3-2 Spodziewany efekt w sektorze społeczeństwa	3

Tabela nr 9.4-1 Harmonogram działań	3

Tabela 9.4-2 Sposób wyliczenia efektu i jednostka odpowiedzialna za działanie	3

Tabela nr 10.1-1 Wskaźniki „Planu”	3

Tabela nr 10.2-1 Weryfikacja wdrażania „Planu”	3

Załącznik nr 1

Kilka przykładowych Krajowych Programów Priorytetowych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu: Ochrona atmosfery przedstawiono w załączniku nr 1.

I. Poprawa jakości powietrza

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2. Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Budżet: Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 284 239,7 tys. zł.

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 405 464,4 tys. zł. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. W zakres szczegółowy programu wchodzi m.in.:

      - Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Okres wdrażania:

1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2020.

2. Alokacja środków w latach 2014 - 2015.

3. Wydatkowanie środków: do 31.12.2018 r.

4. Program wynika z konsolidacji programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Formy dofinansowania: Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego programu. Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta końcowego.

Rodzaje przedsięwzięć: Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na dzień ogłoszenia przez WFOŚiGW konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególności:

1) przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:

a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;

b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;

c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;

d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie, jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

2) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w szczególności:

a) wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach lub miejscowościach uzdrowiskowych;

b) budowa stacji zasilania w CNG/LNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego;

c) wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu samochodowego i szynowego).

3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.

4) utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji.

II. Poprawa efektywności energetycznej

- LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej.

Okres wdrażania:

1) Program jest wdrażany w latach 2013 – 2020.

2) Alokacja środków w latach 2014 – 2020.

3) Okres wydatkowania środków do 2020 r.

Rodzaje przedsięwzięć: Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków:

1) budynki użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, turystyki, sportu.

2) budynki zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności internat, dom studencki, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów.

Potencjalni beneficjenci to:

1) jednostki sektora finansów publicznych,

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i spółki,

3) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami, w tym samorządowe osoby prawne,

4) uczelnie w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze,

5) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55l Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

6) organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne realizujące zadania publiczne.

Formy dofinansowania: Finansowanie projektów realizowanych ze wsparciem niniejszego programu może przyjąć postać dotacji i pożyczki preferencyjnej. Maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 30%, 50% albo 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku. Wyróżnia się trzy klasy energooszczędności A, B i C, w zależności od stopnia redukcji zapotrzebowania budynku na energię użytkową i energię pierwotną.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat z wysokością oprocentowania na poziomie WIBOR 3M+50 pkt bazowych, lecz nie mniej niż 4,5%. Pożyczka podlega umorzeniu odpowiednio w wysokości do 70% dla klasy A, do 50% dla klasy B albo do 30% dla klasy C.

Warunkiem ubiegania się Wnioskodawcy o refundację poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej jest uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem rozpoczęcia budowy w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty uprawomocnienia się tej decyzji. W przypadku nie rozpoczęcia budowy w ww. terminie dotowany zobowiązany jest zwrócić otrzymaną dotację,

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 1 mln zł ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

- Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Celem programu jest uzyskanie oszczędności energii i ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r. Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Beneficjenci: Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

- dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,

- niższych kosztów eksploatacji budynku,

- podniesienia wartości budynku.

Rodzaje przedsięwzięć:

1) budowa domu jednorodzinnego;

2) zakup nowego domu jednorodzinnego;

3) zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Formy dofinansowania: Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOSiGW.

- Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Okres wdrażania programu:

1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2016.

2. Alokacja środków w latach 2014 – 2015.

3. Wydatkowanie środków: do 31.12.2016 roku.

Rodzaje przedsięwzięć:

- przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowanych Maszyn i Urządzeń (List of Eligible Materials and Equipment, LEME) – lista urządzeń jest publikowana na stronie www.nfosigw.gov.pl. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro, stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej.

- przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro.

- przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostających w dysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro.

- inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, w tym m. in. fotowoltaniki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro.

Beneficjenci: Zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Forma dofinansowania:

- dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów udzielane są w ramach limitu przyznanego bankowi przez NFOŚiGW.

- bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu z dotacją. Bank gwarantuje zwrot środków z dotacji na rzecz NFOŚiGW w przypadkach określonych w umowie o współpracy zawartej między NFOŚiGW i bankiem.

- warunki współpracy, w tym tryb i terminy przekazywania bankom przez NFOŚiGW środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów szczegółowo określają umowy o współpracy zawarte przez NFOŚiGW z bankami.

- monitorowanie i kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania środków z kredytu z dotacją przeprowadza bank. w przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną, bank jako podmiot udzielający pomocy publicznej realizuje obowiązki związane z jej udzielaniem.

III. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

      - BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Okres wdrażania:

1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2022.

2. Alokacja środków w latach 2014 – 2018.

3. Wydatkowanie środków: do 2020 r.

Forma dofinansowania: pożyczka od 2 do 40 mln zł.

Intensywność dofinansowania:

a) elektrownie wiatrowe – do 30 %,

b) systemy fotowoltaiczne – do 75 %,

c) pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,

d) małe elektrownie wodne – do 50 %,

e) źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,

f) biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,

g) wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75 %;

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaje przedsięwzięć: Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących przedziałach:

        - elektrownie wiatrowe – do 3MWe,

        - systemy fotowoltaiczne – od 200 kWp do 1 MWp,

        - pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – od 5 MWt do 20 MWt,

        - małe elektrownie wodne – do 5 MW,

        - źródła ciepła opalane biomasą – do 20 MWt,

        - biogazownie rozumiane, jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego – od 300 kWe do 2 MWe,

        - instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej,

        - wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 5 MWe.

      - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Celem programu jest ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Instytucją wdrażającą program jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres wdrażania: na lata 2010 – 2015.

Forma dofinansowania: Dotacje w ramach programu są przyznawane na częściową spłatę kapitału komercyjnego kredytu bankowego zaciągniętego w banku posiadającym umowę podpisaną z NFOŚiGW na realizację inwestycji polegającej na montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody. Możliwe do wsparcia finansowego projekty inwestycyjne obejmują zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energie innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Dotacja jest przyznawana w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Beneficjenci: Potencjalnymi podmiotami mogącymi uzyskać dofinansowanie na planowane projekty inwestycyjne mogą być:

- osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie;

- wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wieloklatkowych (wielorodzinnych),

którym to budynkom służyć maja zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Rodzaje przedsięwzięć: Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

      - Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Program ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Rodzaje przedsięwzięć: Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

- energii elektrycznej lub

- ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

- źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

- systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018 r.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

- pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,

- dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),

- maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

- określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,

- oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,

- maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

- wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:

a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków:

- pożyczki wraz z dotacjami dla jst,

- wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,

- nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,

- kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł.

b) za pośrednictwem banków:

- środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,

- nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.

c) za pośrednictwem WFOŚiGW:

- środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,

- nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.

IV. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

      - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.

Potencjalni wnioskodawcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów z zakresu efektywności energetycznej to:

1) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami;

3) Ochotnicza Straż Pożarna;

4) uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze;

5) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551

6) organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne; Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) podmiot lub jednostka określona w pkt 1-6 będąca stroną umowy pożyczki w projekcie grupowym.

Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej, ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory). Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:

1) ocieplenie obiektu,

2) wymiana okien,

3) wymiana drzwi zewnętrznych,

4) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),

5) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,

6) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,

7) zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,

8) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;

Możliwa jest również wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów).

Finansowanie projektów realizowanych ze wsparciem niniejszego programu może przyjąć postać dotacji i pożyczki preferencyjnej.

Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji ze środków GIS wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalny poziom dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym łączne dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki nie może być wyższe niż 95% kosztów kwalifikowanych.

      - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

Celem programu jest umożliwienie przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i wprowadzenia do tej sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez nowe źródła wytwórcze energetyki wiatrowej (OZE).

Ten program umożliwia uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć ukierunkowanych na budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.

Okres wdrażania programu

1. Program jest wdrażany w latach 2010 – 2019.

2. Alokacja środków w latach 2010 – 2014 r.

3. Wydatkowanie środków: do 30.09.2016 roku.

Forma dofinansowania: dotacja.

W ramach niniejszego programu możliwe jest uzyskanie finansowania dla projektów obejmujących przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączenia do KSE źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE), w tym realizacja następujących zadań:

a) zapewnienie przyłączy dla źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) (transformator, odcinek linii od źródła energii do punktu przyłączeniowego do KSE);

b) rozbudowa jednostek rozdzielnicy mocy 110 kV/SN poprzez dodatkowe pola (pola liniowe, pola transformatorowe, pola łączników szyn, pola sprzęgła, pola pomiarowe, pola potrzeb własnych, pola odgromnikowe i inne) z przyłączami, ogólna poprawa systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring);

c) rozbudowa sieci 110 kV/SN – linie napowietrzne/kablowe lub zwiększenie przepustowości istniejących linii poprzez zmianę przekrojów przewodów roboczych i dodanie dodatkowego obwodu;

d) połączenie między stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 110 kV/SN oraz pomiędzy nimi, a siecią przesyłową (220 kV lub 400 kV);

e) budowa nowych odcinków sieci napowietrznej i sieci kablowych;

f) budowa nowej w pełni wyposażonej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110 kV/SN;

g) budowa rezerwowych źródeł energii elektrycznej celem ustabilizowania sieci zasilanych okresowo z odnawialnych źródeł energii;

h) modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy linii przesyłowej

Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie planowanych projektów są wytwórcy energii elektrycznej oraz operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE) do KSE.

Dofinansowanie inwestycji jest przyznawane w formie dotacji. Wysokość dotacji to 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy elektrycznej ze źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE), lecz nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 8 mln zł.

      - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Celem niniejszego programu jest ograniczenie lub unikniecie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej.

W ramach niniejszego programu możliwe jest uzyskanie finansowania dla projektów obejmujących przedsięwzięcia dotyczące termomodernizacji budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:

- ocieplenie obiektu,

- wymiana okien,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła),

- wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,

- przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,

- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,

- wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;

Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych.

Wymagany, minimalny, koszt całkowity przedsięwzięcia to 1-2 mln zł (w zależności od konkursu).

      - GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski

Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim.

Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji miejskiej. Program obejmuje następujące działania:

1) dotyczące taboru polegające na:

a) zakupie nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, b) szkoleniu kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru,

2) dotyczące infrastruktury i zarządzania polegające na:

a) modernizacji lub budowie stacji obsługi tankowania pojazdów transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,

b) modernizacji lub budowie tras rowerowych,

c) modernizacji lub budowie bus pasów,

d) modernizacji lub budowie parkingów „Parkuj i Jedź”,

e) wdrażaniu systemów zarządzania transportem miejskim,

f) wdrożeniu systemu roweru miejskiego.

Potencjalnymi beneficjentami programu, którzy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację planowanych projektów w zakresie efektywności energetycznej mogą być:

1) Gminy miejskie;

2) spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych z lokalnym transportem zbiorowym;

3) inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z gminą miejską.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów realizowanych ze wsparciem w ramach niniejszego działania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 8 mln zł.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

1 Źródło: http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/jak-dobrac-moc-grzejnika-do-wielkosci-pomieszczenia-ogrzewanie-domu_59344.html

2 Źródło: „Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych”, Pater, S.  Magiera, J., Czasopismo Techniczne. Chemia,

1 Łukasz Trześniewski „Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii”, Jelenia Góra, marzec 2013r.

1 Źródło: Robakiewicz M.: Termomodernizacja budynków i systemów grzewczych. Poradnik. Biblioteka Poszanowania Energii. Warszawa 2002.

1 Źródło: Przygrodzki A.: Oszczędność energii elektrycznej w Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska pod redakcją Norwisza J. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii. Gliwice 2004.