STRONA  TYTUŁOWA

ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : B75-001-0002

KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :

Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu

Obiekt :

Sieć wodociągowa z przyłączami

Adres :

ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu

Roboty ziemne i montażowe

Kod CPV :

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Inwestor :

Gmina Gostyń

Adres :

ul. Rynek 2, 63-800 GOSTYŃ

Wykonawca :

Projektowanie i Nadzory Edward Bąk

Adres :

ul. A. Fredry 16, 64-100 Leszno

PRZEDMIAR  ROBÓT

ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : B75-001-0002

KOBRA wer. 13

Roboty ziemne i montażowe

Budowa :

Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu

Obiekt :

Sieć wodociągowa z przyłączami

Adres :

ul. Tkacka i Wąska w Gostyniu

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

1

Sieć wodociągowa

1.1

Roboty ziemne

1

KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

288,600

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz gruntu na wysypisko

gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu

sieć wodociągowa:

(77 + 111 + 53 + 50) * 1.0 * 1.50 * 0.65 =

283,725

połączenie hydrantów:

(3 + 2) * 1.0 * 1.50 * 0.65 =

4,875

Razem   =

288,600

m3

2

KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

288,600

m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 3 km

3

KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

155,400

m3

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w

gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

sieć wodociągowa:

(77 + 111 + 53 + 50) * 1.0 * 1.50 * 0.35 =

152,775

połączenie hydrantów:

(3 + 2) * 1.0 * 1.50 * 0.35 =

2,625

Razem   =

155,400

m3

4

KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

155,400

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz gruntu na

wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu

5

KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

155,400

m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 3 km

6

KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

888,000

m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach

suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

sieć wodociągowa:

(77 + 111 + 53 + 50) * 1.50 * 2 =

873,000

połączenie hydrantów:

(3 + 2) * 1.50 * 2 =

15,000

Razem   =

888,000

m2

7

KNR 201-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

438,057

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - dowóz podsypki

288.600 + 155.400 - 0.785 * 0.110 * 0.110 * (77 + 111 + 53 + 50) - 0.785 * 0.90 * 0.90 * (3 + 2) =

438,057

Razem   =

438,057

m3

8

KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

438,057

m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 8 km

9

KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

153,320

m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer.

wykopu 0,8-1,5 m

438.057 * 0.35 =

153,320

Razem   =

153,320

m3

10

KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

284,737

m3

Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o

mocy: 55 kW (75 KM)

438.057 * 0.65 =

284,737

Razem   =

284,737

m3

11

KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

438,057

m3

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie

sypkim, kategorii : I-II

153.320 + 284.737 =

438,057

Razem   =

438,057

m3