II.  SPIS   TREŚCI

I.    STRONA  TYTUŁOWA

II.  SPIS  TREŚCI

III. OŚWIADCZENIA  I UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW

- oświadczenie projektanta

- zaświadczenie PIZB

- uprawnienia

IV.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

-  opis  techniczny

V.       ZAŁĄCZNIKI

- OBJASNIENIA TECHNICZNE

  - Wstęp.

  - Podstawa opracowania

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji

  - Warunki gruntowo – wodne

  - Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe

2.0 Budowa zbiornika wód deszczowych wraz z infrastrukturą.

2.1 Podziemny zbiornik wód deszczowych.

2.2 Trasa kanalizacji deszczowej.

2.3 Roboty  ziemne

2.4 Podłoża i podsypki

2.5 Rurociągi

2.6 Studzienki rewizyjne

2.7 Studzienki ściekowe

2.8 Odwodnienie liniowe

2.9 Montaż kanałów

2.10 Istniejące uzbrojenie podziemne

2.11 Obsypka

2.12 Odwodnienie wykopów

2.13 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

3.0 Uwagi  końcowe

4.0 Dane informacyjne dotyczące czy teren, na którym jest projektowany obiekt

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie.

5.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu.

6.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budo-

wlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

7.0 Określenie obszaru oddziaływania obiektu

8.0 Informacja BIOZ

VII.     CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu  w skali 1 : 500

2. Profil  podłużny kanalizacji deszczowej  w skali 1 : 100/500

3. Rysunek studzienki prefabrykowanej w skali 1 : 20

4. Rysunek studzienki ściekowej w skali 1 ; 20

5. Zbiornik retencyjny w skali 1 :20

6. Karta informacyjna regulatora przepływu

7. Karta informacyjna odwodnienia liniowego

- OŚWIADCZENIA  I  UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW

-  oświadczenie o kompletności projektu

-  zaświadczenia  PIZB

-  uprawnienia.

- PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

-  Opis  techniczny

Projekt zagospodarowania działek , jednostka ewidencyjna : 300402-4 Gostyń

miasto, obręb ewidencyjny Gostyń – 0001,  nr ew. 2634/14,  2755/1, 2778/4,

( Opis  techniczny )

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej w

Gostyniu.

2. Istniejący stan  zagospodarowania  terenu.

Obecnie teren działek przeznaczonych pod inwestycję budowę zbiornika wód deszczowych

oraz  wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z studzienkami ściekowymi i odwodnieniem

liniowym skrzyżowania ul. Podleśnej i Ks. Twardowskiego w Gostyniu jest ulica utwar-

dzona asfaltem oraz chodniki z kostki brukowej. Natomiast sam zbiornik zlokalizowany

jest w miejscu przejścia do lokalnego lasu – parku.

Przedmiotową budowę zbiornika wód deszczowych oraz kanalizacji deszczowej wykonuje

się dla umożliwienia sprawnego  odprowadzania  nadmiaru  wód opadowych i roztopo-

wych   ze skrzyżowania ulic Podleśnej i ul. Ks. Twardowskiego. Przedmiotowy zbiornik

wód deszczowych będzie stanowił bufor dla istniejącej kanalizacji deszczowej w ul.

Podleśnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje się wykonanie:

- Kanały kanalizacji deszczowej  wykonane z rur PVC  Dz 160mm	-        36,10m

- Kanały kanalizacji deszczowej  wykonane z rur PVC  Dz 400mm	-          2,00m

- Kanały kanalizacji deszczowej  wykonane z rur PVC  Dz 315mm	-        15,50m

- Przykanaliki studz. ściekowych wykonane z rur PVC Dz  200mm       -        17,70m

- Studnie kanalizacji deszczowej Ø 1200mm				-          5szt

- Studzienki ściekowe Ø 500mm				                        -          2szt

- Odwodnienie liniowe					                        -        15m

- Zbiornik wód deszczowych o pojemności 101,5 m3                              -          1szt.

Projektowane kolektory deszczowe jak i studzienki oraz zbiornik na wody deszczowe w

formie kolektorów  są urządzeniem liniowym oraz budowle  zlokalizowane na przedmio-

towych  urządzeniach także są urządzeniami liniowymi .

W związku z powyższym nie określa się powierzchni zabudowy.

5. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej  nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne

oraz zdrowie i higienę przebywających tam ludzi.

Przedmiotowy kolektor  deszczowy będzie odprowadzał  wody opadowe i roztopowe.

6. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500 ( rys.

nr 1) w części graficznej opracowania.

Opracował:

VI.   OBJAŚNIENIA    TECHNICZNE

SPIS  TREŚCI

1.0 Wstęp.

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

1.3 Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji

1.4 Warunki gruntowo – wodne

1.5 Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe

2.0 Podziemny zbiornik wód deszczowych wraz infrastrukturą.

2.1 Podziemny zbiornik wód deszczowych.

2.2 Trasa kanalizacji deszczowej.

2.3 Roboty  ziemne

2.4 Podłoża i podsypki

2.5 Rurociągi

2.6 Studzienki rewizyjne

2.7 Studzienki ściekowe

2.8 Odwodnienie liniowe

2.9 Montaż kanałów

2.10 Istniejące uzbrojenie podziemne

2.11 Obsypka

2.12 Odwodnienie wykopów

2.13 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

3.0 Uwagi  końcowe

4.0 Dane informacyjne dotyczące czy teren, na którym jest projektowany obiekt

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie.

5.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu.

6.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budo-

wlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

7.0 Określenie obszaru oddziaływania obiektu

8.0 Informacja bioz

### OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego: Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej w

Gostyniu.

1.Wstęp .

1.1.Podstawa opracowania .

Projekt budowlany budowy zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej w Gostyniu wraz z kanalizacją deszczową na skrzyżowaniu ul. Podleśnej i Ks. Twardowskiego,  opracowano na zlecenie Gminy Gostyń.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy zbiornika wód desz- czowych oraz  kanalizacji deszczowej  na skrzyżowaniu ul. Podleśnej i Ks. Twardowskiego w  Gostyniu.

Podstawowe dane inwestycji:

- Kanały kanalizacji deszczowej  wykonane z rur PVC  Dz 160mm	-        36,10m

- Kanały kanalizacji deszczowej  wykonane z rur PVC  Dz 400mm	-          2,00m

- Kanały kanalizacji deszczowej  wykonane z rur PVC  Dz 315mm	-        15,50m

- Przykanaliki studz. ściekowych wykonane z rur PVC Dz  200mm       -        17,70m

- Studnie kanalizacji deszczowej Ø 1200mm				-          5szt

- Studzienki ściekowe Ø 500mm				                        -          2szt

- Odwodnienie liniowe					                        -        15m

- Zbiornik wód deszczowych o pojemności 101,5 m3                              -          1szt.

1.3  Materiały wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji .

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 500.

- Wizja i pomiary uzupełniające w terenie.

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normatywy i przepisy.

- Warunki techniczne nr GK.7021.1.24.2016 z 15.06.2016 r wydane przez Urząd Miejski w Gostyniu.

- Decyzja nr 11/2016 z 6.06.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gostyniu.

-       Opinia o warunkach gruntowych.

1.4  Warunki gruntowo-wodne .

Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie badań geotechnicznych wykonanych przez firmę Geotechniczno – Wiertniczą mgr inż. Józefa Lachiewicza, ul. Wołodyjowskiego 29, 64-100 Leszno.

W miejscu lokalizacji zbiornika wód deszczowych występują grunty piaszczyste, średniozagęszczone i zagęszczone.

Woda gruntowa występuje poniżej dna posadowienia zbiornika i kolektorów, dlatego też nie wymagane jest odwodnienie wykopów igłofiltrami.

1.5   Istniejące uzbrojenie, przeszkody terenowe

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie w rejonie projektowanych urządzeń  występują    poniższe urządzenia podziemne:

- kable energetyczne,

- sieć gazowa,

- kable telekomunikacyjne.

- kanalizacja sanitarna

Zgodnie z uzgodnieniami roboty ziemne  w obrębie urządzeń podziemnych wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym oraz profilu podłużnym kolektora należy prowadzić  ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące kolizje.

Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na występujące tu urządzenia gazowe.

2.Podziemny zbiornik wód deszczowych wraz  z infrastruturą.

2.1 Podziemny zbiornik wód deszczowych.

Z uwagi na ograniczoną możliwość odbioru wód opadowych i roztopowych z terenu skrzyżowania ul. Ks. Twardowskiego i ul. Podleśnej przez istniejący kanał kanalizacji deszczowej  DN 600 zlokalizowany w ul. Podleśnej zaszła konieczność zaprojektowania zbiornika retencyjnego dla przejęcia nadmiaru wód powierzchniowych z terenu skrzyżowania  W związku z powyższym określono zlewnię i zakres wód spływających na skrzyżowanie ul. Polna z ul. Ks. Twardowskiego. Powierzchnia zlewni istniejącej od ul. Sportowej do skrzyżowania z ul.. Leśną z ul. Ks. Twardowskiego wynosi 2800 m2. Istniejąca zlewnia ul. Ks. Twardowskiego do skrzyżowania z ul. Podleśną wynosi 960 m2. Calkowita powierzchnia zlewni 3760 m2. Odpływ ze zlewni istniejącej wynosi:

Qist. = q x F x φ x ψ = 131dm3/s/ha x 0,366 ha x 1,0 x 087 = 42,85dm3/s.

Przedmiotowy odpływ wody ograniczony będzie do wielkości 5 dm3/s.

Przyjęto objętość zbiornika V = 101,50 m3.

Przewidziano podziemny zbiornik retencyjny trzy rurowy z rur PPØ1400 mm, SN 8, L= 22 m Rury połączone ze sobą króćcami PVC Dz 400 mm. Do kontroli zbiornika oraz w celu możliwości jego oczyszczania z osadów przewidziano dwa kominy złazowe o średnicy 600 mm na każdej rurrze zbiornika z rurami wywiewnymi.

Zbiornika stanowi konstrukcję prefabrykowaną i należy zamówić go u producenta i przetran- sportować na miejsce wbudowania.

Zbiornik należy posadowić na 25 cm warstwie podsypki piaskowej. Spadek wzdłuż zbiornika 0,20% .  Rury zbiornika należy zasypywać warstwami 20 cm piasku, aż do poziomu 50 cm ponad górę rur. obsypkę zagęścić równomiernie po obu stronach rur. po wykonaniu obsypki wykonać zasypanie rur . Stopień zagęszczenia zasypki Is = 0,98.

Po wykonaniu zasypki i odpowiednim jej zagęszczeniu należy odtworzyć istniejący chodnik w miejscu posadowienia zbiornika. Chodnik wykonać z kostki brukowej.

Regulator odpływu ze zbiornika.

W celu ograniczenia odpływu wód deszczowych  ze skrzyżowania do istniejącego kanału deszczowego DN600 zastosowano wirowy regulator przepływu  zlokalizowany  w studni DN 1200mm D3 np. typu   VUH 00510  Hydro Votex o przepływie maksymalnym 5 dm3/s przy poziomie wody w studni H=1m. Karta informacyjna w/w regulatora stanowi załącznik do przedmiotowego opracowania.

2.2 Trasa kanalizacji deszczowej

#### Projektowana trasa kanalizacji deszczowej przebiega  w ul. Ks.Twardowskiego i ul. Podleśnej.

#### Trasę przebiegu kanału kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500  rys nr.1

2.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami :

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wykop pod projektowaną  kanalizację deszczową przewidziano jako wąskoprzestrzenny o

ścianach pionowych umocnionych szalunkiem prefabrykowanym wielokrotnego użytku.

Jednocześnie dopuszcza się wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w układzie poziomym.

Należy przyjmować głębokość wykopów do poziomu posadowienia dna podsypki pod projektowany kanał oraz dna podłoża betonowego pod studnie kanalizacyjne.

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy zinwentaryzować i oznaczyć w terenie istniejące uzbrojenie podziemne.

W przypadku występowania w podłożu wody gruntowej należy przewidzieć konieczność odwodnienia wykopów w taki sposób , by montaż sieci wykonywany był w suchym podłożu.

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.

Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym .

Podczas prowadzenia robót-przez cały czas trwania budowy należy:

- wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy oświetlić światłem sztucznym - ostrzegawczym,

- w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami.

2.4 Podłoża i podsypki

Kanał kanalizacji deszczowe PVC Dz 160  oraz przykanaliki PVC Dz 200mm  należy układać na podsypce piaskowej gr. 10cm natomiast kanał PVC Dz  315mm i PVC Dz400mm  układać na podsypce piaskowej gr.15cm starannie zagęszczonej (Is=0,95).

2.5. Rurociągi

Kanały wykonać z rur kanalizacyjnych  kielichowych - PVC Dz 315mm i 400mm , kl.S, SDR 34; SN 8, ścianka lita - łączenie rur na uszczelki gumowe pierścieniowe, wg.PN-EN1401-1.

Kanał PVC Dz160mm odprowadzający wodę deszczowa ze zbiornika do istniejącej studni na kanale DN600mm oraz przykanaliki studzienek ściekowych oraz przykanalik odwodnienia liniowego wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC Dz  200mm  klasy S, SDR 34 , SN 8 ; ścianka lita-łączenie rur na uszczelki gumowe.

Po wykonaniu rurociągi poddać próbie szczelności zgodnie z norma PN EN 1610, próbie wykonać odcinkami.

Spadki kanału podano na profilu podłużnym .

Uwaga: ze względu na czytelność mapy sytuacyjnej nie zaznaczano na przykanalikach

studzienek ściekowych proj. spadków , średnicy oraz długości .

W/w dane znajdują się na  rysunku studzienki ściekowej  nr 4.

2.6. Studnie rewizyjne

Na wszystkich załamaniach trasy, oraz na długich odcinkach prostych na projektowanym kanałe PVC Dz 160 ,i PVC Dz315mm i PVC Dz400  należy zlokalizować studnie kanalizacyjne o średnicy DN1200mm z prefabrykowanych elementów łączonych na zintegrowane uszczelki ślizgowe EPDM zgodnie z normą EN 681-1, z monolitycznymi dennicami i kinetami, z betonu o wytrzymałości C35/45 ,wodoszczelnego (W8) , mało nasiąkliwego (poniżej 4%), mrozoodpornego (F-150) składające się z:

- Dennic Ø 1200mm z fabrycznymi przejściami szczelnymi dla rur PVC, kinetami i stopniami złazowymi żeliwnymi. Dennice o wysokościach wynikających z układu wysokościowego kanałów.

- Kręgów Ø 1200mm z fabrycznymi przejściami szczelnymi dla rur PVC i stopniami złazowymi żeliwnymi zabezpieczonymi przed korozją o wysokościach  250 , 500,

750 i 1000mm.

- Krąg zbieżny Ø 1200/625, wysokości 600mm, z fabrycznymi stopniami złazowymi żeliwnymi zabezpieczonymi przed korozja.

- Pierścieni wyrównawczych Ø625mm , o wysokości 60 , 80 oraz 100mm.

- Włazy kanałowe, żeliwne o średnicy 600mm, typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym, samoblokujące (zatrzaskowe).

Uszczelki w przejściach szczelnych zgodnie z normą EN 681-1, z NBR.

Wpięcia projektowanych kanałów do istniejących studni wykonać poprzez przejścia szczelne.

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

W przypadku natrafienia  na wodę gruntową należy na czas montażu  studni obniżyć jej

poziom.

Rzędne wieńczenia projektowanych studni  zostaną dopasowane do rzędnych terenu istniejącej nawierzchni chodników.

Studnie D1 wykonać na proj. kanale kanalizacji deszczowej PP K2-Kan 600mm.

2.7 Studzienki ściekowe

Odwodnienie części nawierzchni drogowej ul. Ks. Twardowskiego   poprzez projektowane  2 studzienki  ściekowe Ø500 z osadnikiem 0,80m bez  syfonu konstrukcji prefabrykowanej.

Wpusty żeliwne jezdne płaskie klasy D400 , 420x620mm , z niepełnym kołnierzem z zawiasem i zatrzaskiem o wymiarach 620/420mm - korpus przystosowany do montażu osadnika okrągłego typu A4.wg.PN-EN 124:2000 .

Elementy odwodnienia należy wykonać zgodnie z PN-S-02204 „Odwodnienie dróg”.

Zwieńczenia nowoprojektowanych wpustów deszczowych zostaną dopasowane do rzędnych istniejącej nawierzchni asfaltowej –ul. Ks. Twardowskiego.

Zestawienie studzienek ściekowych wg  rys. nr 4.

Rozmieszczenie studzienek ściekowych pokazano na planie zagospodarowania rys. nr 1.

2.8 Odwodnienie liniowe

Dla przechwycenia wód opadowych dopływających do skrzyżowania ul. Podleśnej z ulica Ks. Twardowskiego zaprojektowano wzdłuż krawężnika odwodnienie liniowe długości 15m  kanał monolityczny z polmerobetonu produkcji  np. typu Monoblok RD 200V , szerokości w świetle 20cm i wysokości 33cm, klasa obciążenia D400,  ze skrzynka odpływową z otworem odpływowym w dnie  Ø200mm.

Odwodnienie liniowe posadowić na fundamencie wykonanym z betonu C27/30 ,gr.20cm.i szerokości 60cm.

2.9 Montaż kanałów

Przewody kanalizacyjne z PVC należy układać w wykopach i łączyć przez połączenia kielichowe z uszczelkami. W celu zminimalizowania oporu montażu rur i kształtek należy posmarować koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur. Rury układać na podbudowie z piasku lub żwiru i pogłębieniem pod kielichy.

Dla kanału PVC Dz 1600mm i przykanalików PVCDz200mm, grubość podbudowy winna wynosić 10cm dla PVC Dz315mm i PVC Dz400mm -15cm.

Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki ściekowe należy posadowić w wykopach umocnionych i suchych , osie studzienek należy wyznaczyć geodezyjnie.

Studnie  rewizyjne układać na podłożu z betonu C8/10 , grubości 10cm.

.

2.10 Istniejące uzbrojenie  podziemne

Przy wykonywaniu kanału wystąpią następujące skrzyżowania z :

-     siecią wodociągowa z przyłączami

-     siecią kanalizacji sanitarnych z przyłączami

-     siecią kanalizacji deszczowej z przykanalikami

-     siecią gazową z przyłączami

-     kablami telekomunikacyjnymi,

W miejscu skrzyżowań dokonać próbnych przekopów w celu określenia rzeczywistych rzędnych. Napotkane istniejące przewody uzbrojenia podziemnego  należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie . Wykopy w sąsiedztwie słupów istniejących linii napowietrznej wykonać ze szczególna ostrożnością.

O terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci obcych, uzgodnić warunki prowadzenia robót.

2.11  Obsypka

#### Obsypkę kanałów wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren , w

#### bezpośredniej bliskości rury nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury.

#### Obsypkę prowadzić do uzyskania strefy ochronnej ochronnej kanału tj. warstwy o grubości

po zagęszczeniu  (Is =0,95) co najmniej 30cm ponad wierzch rury .

#### Zagęszczenie  zasypki nie może być niższe niż Is=1,00.

2.12 Odwodnienie wykopów

Według opinii geotechnicznej wykonanej przez Firmę Geotechniczno-Wiertniczą mgr inż. Józef Lachiewicz, ul. Wołodyjowskiego 29, 64-100 Leszno woda gruntowa występuje poniżej posadowienia zbiornika oraz kolektorów deszczowych.

2.13 Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

Rozbiórce podlegać będzie:

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa w ulicy Ks.Twardowskiego i Podleśnej w miejscu lokalizacji projektowanych przykanalików oraz kanału PVC DZ315mm,

- istniejące chodniki z kostki betonowej w miejscach j.w. ,

- istniejące krawężniki ul.Ks.Twardowskiego oraz ul.Podleśnej.

- istniejący chodnik z płyt betonowych na dz. nr 2778/4,

Materiał z rozbiórki w nadający się do ponownego wbudowania przekazać inwestorowi.

Po wykonaniu robót nawierzchnie asfaltową oraz chodniki należy odtworzyć.

Nawierzchni asfaltowąj należy doprowadzić do stanu wymaganego przez administratora ulicy do przeniesienie natężenia ruchu kategorii KR2  przez wykonanie:

- podbudowy zasadniczej  grubości 20 cm po zagęszczeniu z kruszywa  łamanego niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa wiążąca grubości 7 cm z betonu asfaltowego,

- warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego.

Naprawę  krawężników wykonać przez wykonanie ławy betonowej  i krawężników 15x30 cm

z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo  piaskową 1:2,

- krawężniki z odzysku.

Naprawę zjazdów z betonowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm  wykonać z materiałów odzyskanych z rozbiórki

3.0   Uwagi końcowe.

- Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z WTWiO robót budowlano-montażowych cz. II

i WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisami BHP.

- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrębie wykonywać pod ich nadzorem.

- Po wykonaniu robót sporządzić inwentaryzację sieci .

- Wszelkie materiały użyte do budowy winny posiadać atest.

4.0 Dane informacyjne dotyczące  czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie.

Teren objęty opracowaniem nie jest zlokalizowany  w obszarze chronionym. Inwestycja

swym  zasięgiem nie obejmuje obszar  ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

5.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji  przewodu  nie wystąpią zagrożenia dla środowiska  oraz higieny  i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu. Projektowana sieć nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie zagrażać środowisku.

6.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Na obszarze objętym inwestycją nie występują tereny górnicze.

6.0 Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Budowa zbiornika wód deszczowych i  kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia  skrzyżowania dróg ul. Podleśnej i ul. Ks. Twardowskiego  zlokalizowana jest na  działkach:  300402-4 Gostyń miasto, obręb ewidencyjny Gostyń – 0001,  nr ew. 2778/4, 2755/1, 2634/14.

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza obręb działek w/w. Obszar oddziaływania określono zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.z 2014r.nr 1800) oraz ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz.469).

opracował:

Objaśnienia techniczne

dotyczące informacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla obie-

ktu: Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej w Gostyniu

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano budowę zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej w Gostyniu.

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W pierwszej kolejności należy wykonać  zbiornik wód deszczowych, a następnie poszczególne kolektory PVC  ze studniami. Następnie wykonać kolektory boczne oraz przykanaliki ze studzienkami ściekowymi .

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji  przebiega  droga gminna – ulica utwardzona.

- Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod budowę kanalizacji deszczowej jak już wspomniano stanowi drogę gminną nieutwardzoną. Na terenie tym  występują urządzenia podziemne takie jak:

- sieć wodociągowa,

- kable energetyczne

- sieć gazowa

- kable telekomunikacyjne

- kanalizacja sanitarna

W związku z powyższym teren na którym będą prowadzone roboty należy odpowiednio zabezpieczyć.

- Przewidywane ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót

budowlanych

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas robót ziemnych oraz  wykonywania umocnień

i odwodnienia  wykopów na ruch pojazdów w obrębie robót.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. Odwodnienie wykopów przewiduje się prowadzić jako roboty ciągłe.

- Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie  należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych

Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzić instruktaż z zakresu bhp na danym stanowisku pracy. Zwrócić szczególną uwagę na regulamin pracy przy sprzęcie ciężkim służącym do wykopów i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktażu wstępnego powinien być udokumentowany oświadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu.

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Teren na którym prowadzone będą roboty winien być ogrodzony i zabezpieczony przed

dostępem osób trzecich . Na terenie budowy należy wyznaczyć pasy komunikacyjne dla

pracującego sprzętu. Pasy te nie mogą być zastawione materiałami budowlanymi lub

sprzętem budowlanym.

- Zagospodarowanie placu budowy

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznym.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż  50 m.

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna  odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno

elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca  lub dłużej,

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

9. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji

- wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo

robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych

jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie

przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w

jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

- umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub goto-  wymi stalowymi szalunkami.

- w razie pogłębiania wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu należy wykonać

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub   skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1.w odległości mniejszej niż l m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane,  a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

10. Ochrona osobista pracowników

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

- wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą

- zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji straży pożarnej i pogotowia.

Opracował:

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany  Edward  Bąk

( imię i nazwisko projektanta )

64-100  Leszno  ul. Fredry  16

zamieszkały(a) ……………………………………………………..

( adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m

że projekt budowlany: Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul.  Podleśnej w Gostyniu.

…………………………………………………………………………..

( nazwa obiektu budowlany)

…………………………..………...…………………………………….

Dla Gminy  Gostyń.

( nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

………………………………………………………………………......

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno  2016 r.

.....................................................

( miejscowość, data )

……………………………………….

( podpis i pieczątka imienna

z uprawnieniami budowlanymi

projektanta )

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany  Andrzej Grzesiak ……………………………..

( imię i nazwisko projektanta )

64-100  Leszno  ul. Hasiora

zamieszkały(a) ……………………………………………………..

( adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m

że projekt budowlany: Budowa zbiornika wód deszczowych przy  w ul.  Podleśnej w Gostyniu.

…………………………………………………………………………..

( nazwa obiektu budowlany)

…………………………..………...…………………………………….

Dla Gminy  Gostyń.

( nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

………………………………………………………………………......

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno  2016 r.

.....................................................

( miejscowość, data )

……………………………………….

( podpis i pieczątka imienna

z uprawnieniami budowlanymi

projektanta )