1

DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

----------------------------------------------------------------

Budowa  ciągu   pieszo-rowerowego

Gostyń – Kunowo

odc. miasto Gostyń   - dr gminna do m. Ostrowo

/ wzdłuż  drogi wojewódzkiej nr  434 /

L =  853 mb

działki :  obręb Gostyń 300402-5- obszar wiejski,

obręb ewidencyjny 0007 -Dusina

- Agencja Nieruchomości Rolnych ,działka nr 66

- dr gminne , Gmina Gostyń ; działka nr 84/1 i 64

Inwestor robót; Gmina Gostyń ul. Rynek 2  , 63-800 Gostyń

- DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

1. BRANŻA : drogowa

3. INWESTOR  ROBÓT :             Gmina   Gostyń

pow. gostyński

woj.  wielkopolskie

- 800 Gostyń , ul. Rynek  2

4. NAZWA  OBIEKTU :

Budowa  ciągu  pieszo-rowerowego

Miasto Gostyń – Kunowo

odc .pomiędzy drogami  gminnymi  do m. Ostrowo

/  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 /

/ Lubowo- Kórnik –Śrem -  Gostyń- Rawicz/

L = 853 mb

działki :  obręb Gostyń 300402-5- obszar wiejski,

obręb ewidencyjny 0007 -Dusina

- Agencja Nieruchomości Rolnych ,działka nr 66

- dr gminne , Gmina Gostyń ; działka nr 84/1 i 64

5. PROJEKTANT :                       mgr   inż. Rajmund  Jakuszkowiak

upr .proj. nr  341/82/Lo

Rok  2017

- Spis  załączników

---------------------

I  Część   opisowa

1. Opis  techniczny

2. Przedmiar  robót

3. Wykaz materiałów

4. Tabela elementów rozliczeniowych

5. SST

- II  Część  rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2. Plan  sytuacyjny 1:  500                                                                                                                 3. Przekrój normalny

4. Przekrój podłużny 1 :100/1000

5.1  Konstrukcja  nawierzchni ścieżki rowerowej

5.2. Szczegół konstrukcyjny : połączenie  opornika drogowego

z  konstrukcją nawierzchni

6.  Przekrój  poprzeczny przez ciąg pieszo-rowerowy

7.  Poręcz  z  rur stalowych

8. Przekrój przepustu ø 40 cm

- ZAŁ.  NR 1

- OPIS  TECHNICZNY

- do  dokumentacji przetargowej

na  budowę   ciągu  pieszo-rowerowego

Miasto   Gostyń – Kunowo

odc. pomiędzy drogami gminnymi do m. Ostrowo

/ wzdłuż  drogi wojewódzkiej nr 434/

l =  mb 853

działki :  obręb Gostyń 300402-5- obszar wiejski,

obręb ewidencyjny 0007 -Dusina

- Agencja Nieruchomości Rolnych ,działka nr 66

- dr gminne , Gmina Gostyń ; działka nr 84/1 i 64

- I .  DANE  OGÓLNE

---------------------------

1.  Opracowano  w  oparciu  o :

- Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z  dnia  23  grudnia  2015 r.

w   sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gosp.

Morskiej  w  sprawie  warunków  technicznych  , jakim  powinny  odpowiadać drogi

publiczne  i  ich  usytuowanie  - Dziennik  Ustaw  Poz. 124   z  dnia  29  stycznia  2016 r.

-  Ustawę  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  /Dz. U. Nr 89 poz. 414 ze zmianami./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca  203.  w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 z dnia 3 lipca 2003 r. poz. 1133./

- Ustawę z dnia  27 kwietnia  2001 r. , Prawo ochrony środowiska  ” Ustawy z dnia 18 maja

2005 o zmianie ustawy „ Prawo ochrony Środowiska”

2.  Parametry  techniczne  projektowanego  odcinka  drogi :

A droga wojewódzka :

-  klasa  techniczna  drogi  - PG

-  obciążenie  ruchem  - KR 5 ;     p.p. 100kN/pas / dobę

-  przekroje  normalne  -  uliczne

-   istniejąca  szer. jezdni drogi  - 7,80 - 8,1  m

-   istniejąca  szer. poboczy  - 1,0 - 1,80 m

-   istniejąca  szerokość  pasa  drogowego  - 16.00 m  -  18,00 m

B. Założenia do proj. ścieżki

-   szer. pasa gruntu  - 11,0 m

-   proj. szerokość  ścieżki rowerowej   - 3,50 m

-   proj. szerokość  pasa  zieleni - pobocza - 2,0 – 1,0 / strona prawa/

i   6 ,50- 5,50 m / strona lewa ścieżki/

- II  STAN  TECHNICZNY  ISTNIEJĄCEJ  DROGI

--------------------------------------------------------------

Szerokość pasa  gruntu – łąka , przewidzianego po budowę ciągu pieszo-rowerowego

wynosi  11,00 m, Pas gruntu  biegnie  równolegle do rzeki Kani .

W całej  długości  ciąg pieszo-rowerowy   biegnie  wzdłuż  drogi wojewódzkiej 434,

Rozpoczyna się na drodze  gminnej do m. Ostrowo i kończy się na drodze gminnej

do m. Ostrowo , która  ma przebieg  w  formie litery C.

Drogi gminne posiadają szer. pasa jezdni bitumicznej 4,0 -4,50m.

W latach poprzednich zrealizowano ciąg  pieszo –rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej

434 Lubowo- Poznań – Gostyń Rawicz o długości ca 3 500 mb,  na którym odbywa się

ruch  pieszy  oraz   rowerowy .   .

Znaczne  zwiększenie natężenia ruchu  drogowego  oraz  udział  w nim   dużej  ilości  samochodów osobowych,   ciężarowych i ciągników  rolniczych  powoduje    niebezpieczeństwo kolizji  rowerzysty  z  samochodem na dalszym odcinku dr wojewódzkiej

- .

Gmina Gostyń mając na uwadze  bezpieczeństwo uczestników  ruchu  pieszego, rowerowego i samochodowego na drodze wojewódzkiej 434,  zdecydowała o budowie odc. 853 mb ciągu pieszo-rowerowego w stronę m. Kunowo , który obsłuży również przyległą wieś Ostrowo.

Warunki  wodne  przebudowywanego  odcinka  są  średnie  , droga   biegnie  na  poziomie otaczającego istniejącego  terenu – łąka    lub minimalnie  powyżej terenu . Spadek poprzeczny terenu  jest  w stronę rzeki Kania.

Wzdłuż  drogi wojewódzkiej  przebiegają rowy odprowadzające wodę  opadową z jezdni

dr wojewódzkiej.

Grunty na proj. odcinku    występują  wątpliwe / G-2 / :    piaski  pylaste i pospółki gliniaste

Warunki wodne przeciętne do złych .

III. ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

--------------------------------------------

1 . Ogólna  charakterystyka  robót

-----------------------------------------

1.1 Projektowana jest budowa łącznika  od istniejącego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej do  projektowanego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej.

Zakłada się  budowę łącznika  o szer. 3,50 m o  nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej kolorowej – czerwonej w  obramowaniu od strony dr gminnej krawężnikiem ulicznym betonowym 100x30x15 cm oraz od strony terenu  obrzeżem   betonowym.

1.2 Projektowana  ścieżka  rowerowa  o  szerokości  3,50 m  będzie  spełniała  funkcje  równocześnie pasa ruchu  dla  rowerów    i  pasa ruchu  dla pieszych  bez jego podziału .

W/w  ścieżkę  należy  oznakować  znakiem C-16/13  „ droga  dla pieszych  i kierujących

rowerami –   z podziałem poziomym    „.

W/w  ścieżkę  projektuje  się   oddzieloną  od   pasa drogi wojewódzkiej  pasem lewostronnym   zieleni o szer.6,50-5,50m oraz  prawostronnym pasem   zieleni  od  przyległych  terenów - o szer. pobocza  2,00 m  do 1,00 m  .

1.3  W  km 0+851 pod ciągiem pieszo –rowerowym , proj. przepust o średnicy zew.  ø 40 cm

z rury z polietylenu  PEHD o l = 8 mb, posadowiony na ławie fundamentowej gr. 15 cm z pospółki.  Końcówki rury należy ułożyć na fundamencie o wym. 2,0x0,6x0,3 m z betonu

B-15. Należy umocnić skarpy nasypu i dno wlotu i wylotu  , brukowcem ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4  Wzdłuż  drogi gminnej- początek odcinka  oraz przed  skrzyżowaniami z  gminą do m. Ostrowo ,

w  odl. 0,50 m od krawędzi jezdni , projektuje  się  ogrodzenie  segmentowe z rur  stalowych ø 63- ø 48 [dwie poprzeczki] o rozstawie słupków 2,0 m i wysokości 1,10 m – rury ocynkowane , pomalowane i pokryte folią odblaskową w pasy biało –czerwone.

W/w ogrodzenie  należy zastosować również przemiennie  na jezdni ścieżki przed włączeniem  jej  w drogę gminną – początek i  koniec  robót oraz obustronnie na przepuście .

W pasach dróg gminnych należy zastosować odc. rozbieralne poręczy  w celu umożliwienia przejazdu pojazdów obsługi – po uzgodnieniu miejsca z Inwestorem.

2. Konstrukcja  nawierzchni

----------------------------------

Projektuje  się  zgodnie  z  ustaleniami  z  Inwestorem     następującą konstrukcję  nawierzchni  ścieżki pieszo- rowerowej oraz  dla warunków  gruntowo-wodnych przęciętnych

i gruntów  wątpliwych o grupie nośności G-2 ;

2.1.0. Należy ułożyć  pod konstrukcją  jezdni  w-wę  geowłókniny  o szer, 4,0 m

o następujących właściwościach :

- masa powierzchniowa  gramatur.>= 200 g/m2

- wytrzymałość na rozciąganie  <= 15 kN/m

- wydłużenie graniczne               <= 100 %

- siła przebijająca stemplem CBR  >= 2.5 kN

- średnica efektywna porów O95 .<= 0,15 mm

Geowłókninę separacyjno –filtracyjną projektuje się ułożyć na w-wie piasku gr. ca 5 cm.

Piasek należy stosować bez kamieni i zanieczyszczeń mogących uszkodzić geowłókninę .

Do przytwierdzenia geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub klamry z prętów stalowych średnicy ok. 12÷16 mm Koniec pręta służący do wbijania w podłoże powinien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm, element mocujący powinien posiadać część poziomą , dociskającą geowłókninę do podłoża np. odgięcie pęta w kształcie litery U lub przyspawany kawałek blachy.

2.1. Konstrukcja  nawierzchni  ścieżki  rowerowej :

2.1.1 Konstrukcja nawierzchni łącznika :

- kostka betonowa bezfazowa  czerwonej  gr. 8 cm  ułożona na podsypce

cementowo-piaskowej  1: 4  z wypełnieniem spoin  piaskiem 0- 4 mm

-  w-wa  o gr. 5 cm  podsypki cementowo-piaskowej  1 :3

-  podbudowa gr. 15 cm  z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- w-wa odsączająca gr. 15 cm z piasku

2.1.2 Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo- rowerowego : -  nawierzchnia  bitumiczna :

-  w-wa ścieralna  gr.  4 cm  z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , 50/70

-  w-wa -wiążąca gr . 4 cm z  z mieszanki mineralno - asfaltowej AC  16 W , 50/70

-  podbudowa gr. 15 cm z kamienia łamanego 0-31,5 mm , stabilizowanego mechanicznie.

-  w-wa odsączająca gr. 15 cm z piasku .

Ścieżkę  należy obustronnie  obramować  opornikiem  betonowym  24x12 cm posadowionym na podsypce  cementowo-piaskowej gr. 5 cm  z  wypełnieniem spoin  zaprawą  cementowo-piaskową..

Obramowanie obustronne konstrukcji nawierzchni jest konieczne, głównie z uwagi na uniknięcie osiadania krawędzi nawierzchni.

Opornik  betonowy 12x24 x100 cm - posadowienie  projektowane  jest  na  ławie betonowej

gr. 10 cm z oporem 10x25 cm z betonu klasy B-15 (c 12/15)

.

Powierzchnię projektowaną nawierzchni należy  połączyć z powierzchnią istniejącej nawierzchni drogi gminnej .

3.Odwodnienie  jezdni

Spadek poprzeczny  nawierzchni  2 %  należy skierować w  stronę rzeki

Kania , zgodne ze spadkiem terenu. .

W km 0+851 projektuje  się  przepust rurowy ø 40 cm w celu przeprowadzenia wód opadowych  ewentualnie  gromadzących się w obniżeniu terenu.

Przepust projektuje  się wykonać z rur polietylenowych , posadowiony na ławie fundamentowej z pospółki o gr. w-wy 15 cm  . Końcówki przepustu należy ułożyć

na ławach z betonu  B-15 o wymiarach 30x60x200 cm  oraz umocnić wlot i wylot brukiem

na podsypce cementowo-piaskowej o gr. w-wy 15 cm – skarpy oraz dno przepustu.

Obustronnie , nad wlotem i  wylotem przepustu należy ułożyć poręcze z rur stalowych  ø60 mm z poprzeczką   na długości 2x20 mb.

- Wpływ  projektowanej przebudowy istniejącego chodnika na środowisko

----------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych  zasadach przygotowana i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / Dz. U.z 3003 r. poz. 721 z póżniejszymi zmianami /    , w/w budowa  ścieżki pieszo-rowerowej nie wymaga decyzji środowiskowej.

- Geometria  jezdni  i  niweleta .

----------------------------------------

Niweletę  ścieżki zaprojektowano tak, aby dostosować  w  możliwie  maksymalnym

stopniu  do  istniejącego terenu.

Zakłada  się  podniesienie  istniejącej niwelety  ciągu pieszo –rowerowego  o ca  11-20

cm,   ponad powierzchnię gruntu , za wyjątkiem odcinka włączenia i wyłączenia z ruchu.

W km od 0+332 do 0+410,5 znajduje się łuk poziomy o następujących parametrach :

R = 200 , α = 22° 20 ΄ , Sw = 3,85 , T= 39,40

Brakujące pobocza  ścieżki rowerowej  należy  uzupełnić    gruntem  z koryta oraz

dowiezionym .

6 . Urządzenia obce :

W pasie gruntu znajdują się urządzenia telekomunikacyjne oraz sieć energetyczna SN 15 kV.

Należy postępować zgodnie  z  zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach załączonych do

niniejszego projektu  .

- 7 . Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać roboty  drogowe  zgodnie  z  Polską Normą

- dotyczącą  poszczególnych asortymentów  robót  oraz  zgodnie  z  SST.

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  oznakować  roboty  i  pojazdy  znajdujące  się  na

budowie  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami tj. :

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września   2003  r . w  sprawie   szczegółowych warunków  zarządzania  ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem

/Dziennik  Ustaw  Nr  177 poz. 1729  z dnia  14.10,1999r. /

- Rozporządzeniem  Ministra   Infrastruktury z  dnia   z  dnia  3  lipca 2003  r. w  sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla  znaków  i  sygnałów  na  drogowych

oraz urządzeń  bezpieczeństwa i warunków  ich umieszczania  na  drogach

/Dz. U. Nr  220. poz. 2181 /.

Projekt   zabezpieczenia  robót  przygotowuje   wykonawca  robót .

Podpisał :