| CZĘŚĆ I |  |
| --- | --- |
| Zestaw sprawnościowy nr 1 Miejsce montażu: plac zabaw w Stankowie Wymiary: ok. 12,5m x 7m |  |
| Elementy zestawu: - ścianka gimnastyczna, - drabinka pozioma i krzyżakowa, - przeplotnia linowa, - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej – 2 szt., - baszta, - pomost wiszący z belką, - pomost stały, - pomost łukowy, - wieża z dachem dwuspadowym, - wieża z dachem czterospadowym, - wieża z rurą strażacką, - trap schodki. | Materiały: - konstrukcja nośna wykonana z drewna klejonego, okrągłego o śr. Min. 12 cm, impregnowanego - ślizg ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, - zabezpieczenia, osłony, daszki z płyty HDPE, - elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie atestowanymi farbami proszkowymi, poliestrowymi odpornymi na działania UV i o dużej odporności na ścieranie, - montaż belek nośnych na kotwach metalowych zabetonowywanych na głębokość 40 - 60 cm. |

Załącznik nr 2 do SIWZ GK.271.8.2018

| CZĘŚĆ II |  |
| --- | --- |
| Zestaw sprawnościowy nr 2 Miejsce montażu: plac zabaw w Starym Gostyniu Wymiary: ok. 7,5m x 4m |  |
| Elementy: - ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo – 2 szt., - pomost prosty o wysokość 1 m, - zabezpieczenia, osłony, daszki z płyty HDPE, - gra kółko i krzyżyk, - rura strażacka o wykonana ze stali malowanej proszkowo, - drabinka wejściowa wykonana z rury , - wejście na wieżę koci grzbiet, - wejście ścianka wspinaczkowa, - pomost rurowy, - pomost linowy – 2 szt. | Materiały: - konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, zabetonowana w gruncie, - elementy stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo i zabezpieczone antykorozyjnie atestowanymi farbami proszkowymi, poliestrowymi odpornymi na działania UV i o dużej odporności na ścieranie, - ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, - zabezpieczenia, osłony, daszki z płyty HDPE, - podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej. |

| CZEŚĆ III |  |
| --- | --- |
| Zestaw sprawnościowy nr 3 Miejsce montażu: plac zabaw na os. Głogówko w Gostyniu Wymiary: ok. 12m x 10m |  |
| Elementy zestawu: - wieża z dachem sześciospadowym, - wieża z dachem czterospadowym, - wieża z dachem dwuspadowym, - wejście typu "koci grzbiet", - wejście po ruchomych belkach, - wejście po ruchomych klockach, - wejście łukowe, - schody z poręczami, - podest na wysokości 1 m - 3 szt., - podest na wysokości 0,65 m, - podest łukowy z wypełnieniami bocznymi, - podest na wysokości 1,4 m, - most falisty z wypełnieniami bocznymi, - most wiszący z wypełnieniami bocznymi, - kratownica z lin z drabiną dwustronną, - zjeżdżalnia mała, - zjeżdżalnia duża, - ślizg strażacki, - gra "kółko-krzyżyk", - balkonik. | Materiały: - konstrukcja nośna wykonana z drewna klejonego warstwowo o średnicy min. 120 mm zakotwiona w gruncie, - wypełnienia boczne i daszki wykonane z płyt HDPE, - wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo, - ślizgi ze stali nierdzewnej. |

| CZĘŚĆ IV |  |
| --- | --- |
| Zestaw sprawnościowy nr 4 Miejsce montażu: plac zabaw na os. Głogówko w Gostyniu Wymiary: ok. 3m x 2m x wys. min.2,5m |  |
| Elementy: - ścianka wspinaczkowa - kratownica z lin - kółka gimnastyczne | Materiały: Słup nośny wykonany z rury o gr. min 3mm, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo. Rurki konstrukcje ściany wspinaczkowej, kratownicy z lin oraz kółek gimnastycznych wykonane z rury min. 60mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Wypełnienie ściany wspinaczkowej z płyty HDPE z wyciętymi otworami wspinaczkowymi. Kratownica wykonana z liny min. 15mm. z okuciem aluminiowym. Kółka gimnastyczne wykonane ze stali nierdzewnej z rączką gumową. |

CZĘŚĆ V

Huśtawka bocianie gniazdo Miejsce montażu: plac zabaw na os. Głogówko w Gostyniu Wymiary: ok. 1,5m x 2m

Materiały: - konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo, - siedzisko typu "bocianie gniazdo", - łańcuch ze stali nierdzewnej, - gniazdo o średnicy min. 100cm, wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym o średnicy min. 15mm,

CZĘŚĆ V

Huśtawka wagowa podwójna Miejsce montażu: plac zabaw na os. Głogówko w Gostyniu Wymiary: ok. 3,5m x 0,5m

Materiały: - konstrukcja - wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o gr. min. 3 mm oraz malowanej proszkowo, posadowiona na fundamencie betonowym, - siedzisko z HDPE

CZĘŚĆ V

Piaskownica sześciokątna Miejsce montażu: plac zabaw na os. Głogówko w Gostyniu Wymiary: bok min. 1,5 m

Materiały: - konstrukcja wykonana z elementów stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Boki, siedziska wykonane z płyty HDPE

CZĘŚĆ V

Tablica do rysowania Miejsce montażu: plac zabaw na os. Głogówko w Gostyniu Wymiary: ok. 1,5m x 1m

Materiały: - konstrukcja z rur stalowych o gr. min 3mm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Płyta tablicy wykonana ze sklejki wodoodpornej pomalowane farbą tablicową.

CZĘŚĆ V

Huśtawka podwójna metalowa Miejsce montażu: plac zabaw w Starym Gostyniu Wymiary: min. 3,5m x 1,5m

Materiały: - konstrukcja wykonana z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo i pomalowanego proszkowo, - łańcuchy stalowe ocynkowane ogniowo, - 2 x siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym.

CZĘŚĆ VI

Lokomotywa Miejsce montażu: plac zabaw na os. Głogówko w Gostyniu Wymiary: ok. 5m x 1m x wys. min.1,6m

Materiały: - konstrukcja z rur stalowych o gr. min. 2mm. ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, zabetonowana w gruncie. Dach wykonany z HPL, wypełnienia boczne z płyty HDPE.

CZĘŚĆ VII

Huśtawka sześciokątna Miejsce montażu: plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej w Gostyniu Wymiary: ok. 5,5m x 6m

Materiały: - konstrukcja nośna ze stali malowanej proszkowo, - siedziska (6 szt) z tworzywa sztucznego - łańcuchy ze stali nierdzewnej,

CZĘŚĆ VIII

Zjazd linowy Miejsce montażu: plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej w Gostyniu Wymiary: ok. 20m x 3m

Materiały: - konstrukcja - wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo, posadowiona na fundamencie betonowym, - lina - ocynkowana, elementy naciągu liny nierdzewne

CZĘŚĆ IX

Ogrodzenie z siatki stalowej z furtką i bramo-furtką Miejsce montażu: plac zabaw na os. Głogówko w Gostyniu Wymiary siatki: ok. 57m x 1,25m Wymiary furtki: 1m x 1,25m Wymiary bramo-furtki: 2,5m x 1,25m

Materiały: - siatka stalowa ocynkowana ogniowo powleczona PVC w kolorze zielonym, słupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, z zaślepkami (20 szt.). Podpórka słupka ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo (8 szt.), - jednoskrzydłowa furtka z wypełnieniem ze zgrzewanej siatki panelowej (otwierana na klamkę) o szerokości 1m (1 szt.), - bramo-furtka o szerokości 2,5m (furtka z wypełnieniem ze zgrzewanej siatki panelowej o szerokości 1 m otwierana na klamkę) (1 szt.)

CZĘŚĆ X

Korytowanie podłoża na placu zabaw w Stankowie o wymiarach 16m x 11m x 0,3m

CZĘŚĆ XI

Korytowanie podłoża na placu zabaw w Starym Gostyniu o wymiarach 11,5m x 7m x 0,3m

CZĘŚĆ XII

Korytowanie podłoża na placu zabaw na os. Głogówko w Gostyniu o wymiarach 15m x 15m x 0,3m

| CZĘŚĆ XIII |  |
| --- | --- |
| 2 ławostoły piknikowe i 2 stoły do gry (szachy + chińczyk) Miejsce montażu: plac zabaw na os. Głogówko w Gostyniu Zdjęcia poglądowe |  |
| Stoły do gry: Długość całkowita: ok. 2m Szerokość całkowita: ok. 2m Wysokość stołu: ok. 0,80m Wysokość siedziska: ok. 0,45m Szerokość stołu: ok. 0,80m Szerokość ławy: ok. 0,40m Długość siedziska: ok. 2m Grubość desek w siedzisku: min. 4cm Ilość listew w siedzisku: 3-4 szt. | Ławostoły piknikowe: Długość całkowita: ok. 2m Szerokość całkowita: ok. 2m Wysokość stołu: ok. 0,80m Wysokość siedziska: ok. 0,45m Szerokość stołu: ok. 0,80m Szerokość ławy: ok. 0,40m Długość siedziska: ok. 2m Grubość desek: min. 4cm Ilość desek w siedzisku: 3-4 szt. Ilość desek w blacie : 7-8 szt. |
| Konstrukcja ławostołów i stołów do gry wykonana z betonu. Elementy drewniane wykonane z desek o gr. min. 4 cm. Każdy ze stołów do gry musi posiadać 2 pola do gry: szachy + chińczyk, blaty wykonane z płytek gresowych, obrzeże blatu aluminiowe. |  |