OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na odcinku Siemowo - Żelazno, gmina Gostyń.

Łączna długość odcinka drogi objętego opracowaniem wynosi ~ 1095,72 m.

Cała trasa leży w granicach administracyjnych gminy Gostyń na działkach o następujących nr ewidencyjnych: obręb 0015 Siemowo 429/2; 202/2; 293/6.

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego płynne i bezpieczne poruszanie sie pojazdów.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o:

- Umowę z Gminą Gostyń,

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe,

- Inwentaryzację stanu istniejącego dokonaną przez projektantów,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

- Obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

- STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca droga jest nieutwardzona, posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej oraz miejscowo umocnionej gruzem. Posiada przekrój drogowy – nie ograniczony krawężnikami. Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi od 3,0m do 5,0m.

Odcinek drogi objęty opracowaniem ma swój początek na wyjeździe ze wsi Siemowo, gdzie kończy się las i zaczynają się pola uprawne. Natomiast koniec opracowania znajduje się przed przejazdem przez kanał Obry, gdzie na drodze ułożone są płyty betonowe.

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja, wykazuje umiarkowanie zróżnicowanie wysokościowe – spadek istniejącego terenu jest w kierunku kanału Obry.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono sporadyczne występowanie pojedynczych drzew oraz roślinności niskiej w postaci trawy. Przedmiotowa droga przebiega przez teren niezabudowany. Wokół drogi zlokalizowane są pola uprawne.

Droga pełni funkcje komunikacyjną. Stanowi drogę dojazdową do pobliskich pól uprawnych.

W terenie nie stwierdzono występowania urządzeń branżowych.

- ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DRÓG

W ramach inwestycji przewidziano:

- Korytowanie i dogęszczenie istniejącego podłoża,

- ułożenie podbudowy z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm,

- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego,

- reprofilację i oczyszczenie istniejących rowów,

- wydłużenie i oczyszczenie istniejącego przepustu.

- PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria drogi					- droga gminna,

- klasa drogi					- D,

- prędkość projektowa				- 40 km/h,

- kategoria ruchu					- KR 1,

- przekrój poprzeczny			- drogowy,

- szerokość pasa ruchu                   				- 4,0 m,

- szerokość pobocza                   				- 0,75 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni 				-  daszkowe lub jednostronne 2%,

- szerokość zjazdów indywidualnych		- 3,0 - 4,0m,

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

- ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Rozwiązania sytuacyjne drogi objętej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.

W wyniku korekty przebiegu osi istniejącej drogi planowana inwestycja mieści się w istniejącym pasie drogowym.

Na całym odcinku przedmiotowej drogi przewidziano wykorytowanie i dogęszczenie istniejącego podłoża, następnie ułożenie podbudowy z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 20cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm. Przewidziano wykonanie jezdni o szerokości 4,0m.

Pod przedmiotową drogą w km 0+951,85 zlokalizowany jest przepust z rur betonowych. Przewidziano przedłużenie przepustu o 2m rurą żelbetowa o średnicy 600mm. Skarpy rowu przy przepuście zostaną umocnienie płytami ażurowymi typu krata 40x60cm układane na warstwie betonu gr. 10cm na długości 2m po stronie wlotu i wylotu, a dno rowu umocnienie zostanie narzutem kamiennym gr. 20 cm na długości 2m.

W ramach projektu przewidziano również oczyszczenie istniejącego rowu na długości 20 m po stronie wlotu i wylotu do przepustu.

W ciągu projektowanej drogi zlokalizowane są zjazdy na pola. Przewidziano wykonanie nawierzchni zjazdów do granicy pasa drogowego o konstrukcji tej samej co droga.

- PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekrój podłużny projektowanej drogi przedstawiono na rys. nr 4.

Drogę w przekroju podłużnym zaprojektowano tak, aby dostosować się do istniejącego ukształtowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadków.

- PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rys. nr 3.

Konstrukcja nawierzchnia drogi gminnej i zjazdów na pola

warstwa ścieralna 	– z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza	– z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

Do wykonania konstrukcji nawierzchni nie należy stosować kruszywa pochodzenia wapiennego.

Nowoprojektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni należy wykonać po wcześniejszym przygotowaniu podłoża tak, aby wartość wtórnego modułu odkształcenia była nie mniejsza niż 80 MPa oraz wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is = 1,00

- ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni przewiduje się odprowadzić powierzchniowo na przyległe tereny zielone.

Pod koroną przedmiotowej drogi zlokalizowany jest istniejący przepust z rur betonowych o średnicy 60 cm. Przewidziano przedłużenie i oczyszczenie istniejącego przepustu z namułu oraz umocnienie skarp i dna rowu.

- KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCYM

Nie stwierdzono kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

- UWARUNKOWANIA TERENOWO – PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego.

Wszelkie prace związane z budową dróg mieszczą się w istniejącym pasie drogowym.

- DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi po remoncie spowoduje złagodzenie uciążliwości środowiskowych, t.j.:

- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów,

- uporządkowanie spływu wód opadowych poprzez oczyszczenie i reprofilację istniejących rowów,

- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach budowlanych.

- ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z
  USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA	 ODPADAMI)

ETAP BUDOWY

Utwardzenie drogi gminnej spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów:

- gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących z wykopów,

- gruntów skalistych – nawierzchnia z kruszywa łamanego.

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjęcie wywiezienie w odpowiednie, uzgodnione miejsce.

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzi będzie z podczyszczenia spływów opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania jezdni. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do niebezpiecznych.

- ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBÓT DOTYCZĄCE	STABILIZACJI PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI	POWYKONAWCZEJ I PRZENIESIENIA KOLIDUJĄCYCH	PUNKTÓW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny. Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki.

- UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
  ZDROWIA

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

  - Zakres robót jak w opisie.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

  - transport ręczny i mechaniczny ciężkich elementów konstrukcyjnych i maszyn

  - prace nie objęte zakresem prac projektowanych

Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Sposób prowadzenia instruktażu:

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi.

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być poinstruowani 
o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 – obowiązujący, Dz. U. 2005.116.972).

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

  - roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

  - roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

  - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, BHP, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisów związanych z wykonywanymi robotami,

  - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bioz.

Opracował:

inż. Marcin Kuciak

UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08