| Załącznik nr 2 do SIWZ GK.271.4.2019 |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ I |  |
| Zestaw zabawowo/sprawnościowy Miejsce montażu: plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej w Gostyniu Wymiary: ok. 14,5m x 8,5m |  |
| Elementy zestawu: - wieże zadaszone – 3 szt.; - wieże niezadaszone - 2 szt.; - dwupoziomowy tunel, przeplotnia z lin lnianych; - dwupoziomowe przejścia między wieżami połączone za pomocą; zadaszonego mostu oraz tunelu; - zjeżdżalnia rurowa – 1 szt.; - zjeżdżalnia ślimakowa – 1 szt.; - zjeżdżalnia prosta jednotorowa – 1 szt.; - zjeżdżalnia jednotorowa – 1 szt.; - zjeżdżalnia prosta dwutorowa – 1 szt.; - schody – 1 szt.; - przejście tunelowe z bulajem – 1 szt.; - zjazdy strażackie typu frisbee z 5 i 4 spodkami – 2 szt.; - panele zabawowo-edukacyjne – 11 szt.; - element dekoracyjno - zabawowy bębenek – 1 szt.; - elementy sprawnościowe takie jak podesty do przeskoków – 1 szt.; - podesty na wysokości od 30 do 210 cm - 15 szt.; - podesty na wysokości ok. 240 cm – 3 szt. | Materiały: - zjeżdżalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV o grubości ścianki min. 5 mm; - elementy przezroczyste wykonane z poliwęglanu o grubości min. 5 mm; - podesty, schody i platformy wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm; - słupy konstrukcyjne stalowe o średnicy ok. 115mm, - wszystkie elementy stalowe wraz ze spawami (rury, poręcze, barierki itp) - cynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo; - obejmy służące do montażu elementów wykonane z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane ze stali nierdzewnej. |

| CZĘŚĆ II |  |
| --- | --- |
| Bujaki sprężynowe (konik i motor) Miejsce montażu: plac zabaw w Czajkowie |  |
| Elementy: - bujak sprężynowy „motor” – 1 szt.; - bujak sprężynowy „konik” – 1 szt. | Materiały: - elementy bujaków wykonane z HDPE |

CZEŚĆ III

Huśtawka pojedyncza Miejsce montażu: plac zabaw w Czachorowie

Materiały: - konstrukcja wykonana z profilu stalowego pomalowanego proszkowo; - łańcuchy ze stali nierdzewnej; - siedzisko płaskie gumowe z rdzeniem stalowym.

Huśtawka bocianie gniazdo Miejsce montażu: plac zabaw w Czachorowie

Materiały: - konstrukcja nośna ze stali malowanej proszkowo, - siedzisko typu "bocianie gniazdo", - łańcuch ze stali nierdzewnej, - gniazdo o średnicy min. 100cm, wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym o średnicy min. 15mm,

CZĘŚĆ IV

Huśtawka łańcuchowa podwójna (metalowa) Miejsce montażu: plac zabaw w Dalabuszkach

Materiały: - konstrukcja wykonana z profilu stalowego pomalowanego proszkowo, - łańcuchy ze stali nierdzewnej, - 2 x siedzisko płaskie gumowe z rdzeniem stalowym

Zjeżdżalnia z daszkiem i rurką strażacką Miejsce montażu: plac zabaw w Dalabuszkach

Materiały: - konstrukcja nośna ze stali malowanej proszkowo, - wysokość urządzenia – ok. 3,50 m, - maksymalna wysokość upadku – 1,5 m, - ślizg ze stali nierdzewnej, Daszek i burty wykonane z HDPE.

CZĘŚĆ V

Bujak sprężynowy typu „ważka” Miejsce montażu: plac zabaw w Daleszynie

Materiały: - konstrukcja – belka pozioma wykonana z drewna o długości ok. 150 cm, pozostałe elementy wykonane z HDPE

Huśtawka łańcuchowa podwójna (metalowa) Miejsce montażu: plac zabaw w Daleszynie

Materiały: - konstrukcja wykonana z profilu stalowego pomalowanego proszkowo, - łańcuchy ze stali nierdzewnej, - 1 siedzisko płaskie gumowe z rdzeniem stalowym - 1 siedzisko gumowe typu koszyczek

Urządzenie linowe - koperta Miejsce montażu: plac zabaw w Daleszynie

Urządzenie o wymiarach: Długość: ok. 4m Szerokość: ok. 2,0m Wysokość: ok. 2,0m Materiały: - konstrukcja nośna z rur stalowych malowanych proszkowo - liny polipropylenowe o średnicy min. 15mm - łączniki wykonane z aluminium - połączenia śrubowe ze stali ocynkowanej