PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia

na odcinku dróg Poraj – Czachorowo

od km 0+850 do km 2+335 na długości 1485mb

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym 0+850 – 2+335 | km | 1,485 |
| 2. | Geodezja Kalkulacja własna | Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej | kpl | 1,00 |
| Usunięcie drzew i krzewów |  |  |  |  |
| 3. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm – drzewa owocowe | szt. | 8,00 |
| 4. | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm – drzewa owocowe | szt. | 18,00 |
| 5. | KNNR 1 0101-05 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm – drzewa owocowe | szt. | 5,00 |
| 6. | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm – strefa niebezpieczna obok jezdni | szt. | 1,00 |
| 7. | KNNR 1 0101-07 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm – strefa niebezpieczna obok jezdni | szt. | 4,00 |
| 8. | KNNR 1 0103-02 | Wywóz karpiny na odległość do 2km 8x0,17=1,36 18x0,28=5,04 5x0,45=2,25 1x0,65=0,65 4x0,88=3,52 | mp | 12,82 |
| 9. | KNNR 1 0103-03 | Wywóz gałęzi na odległość do 2 km 8x0,42=3,36 18x0,77=13,86 5x1,35=6,75 1x1,95=1,95 4x2,62=10,48 | mp | 36,40 |
| 10. | KNNR 1 0103-01 | Wywóz dłużyc na odległość do 2km 8x0,24=1,92 18x0,30=5,40 5x0,42=2,10 1x0,58=0,58 4x0,77=3,08 | mp | 13,08 |
| 11. | KNNR 1 0102-05 | Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów o średniej gęstości od 31-60% powierzchni 600x2,0x2 | ha | 0,24 |
| Rozbiórka elementów drogowych |  |  |  |  |
| 12. | KNNR 6 0806-01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | mb | 650,00 |
| 13. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej 635x2,0 | m2 | 1270,00 |
| 14. | Wycena własna | Rozbiórka wpustów ulicznych | szt. | 7,00 |
| 15. | Wycena własna | Rozbiórka studni rewizyjnych | szt. | 4,00 |
| 16. | KNNR 6 0802-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 4cm 635x0,5 | m2 | 317,50 |
| 17. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm 635x0,5 | m2 | 317,50 |
| 18. | Wycena własna | Rozbiórka kolektora ogólnospławnego z rur betonowych Ø400 mm | mb | 478,00 |
| 19. | KNR 4-04 1103-01,04,05 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką i wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. do 10km - krawężnik 650x0,15x0,30=29,25 - płyty betonowe 1270x0,05=63,50 - wpusty uliczne 7x0,033=0,231 - studnie rewizyjne 4x0,2775=1,11 - gruz bitumiczny 317,5x0,04=12,70 - kruszywo 317,5x0,15=47,625 - rury betonowe 478x0,0225=10,755 | m3 | 165,171 |
| II ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 20. | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi – poszerzenie jezdni (717,27x0,6+125,05x((0,5+1,5)/2)+125,05+91,68x0,5+91,68x0,8+114,0+418x0,5+418x1,30+70,0x0,5)x0,37 | m3 | 722,80 |
| 21. | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl. do 8 km krotność =7,0 | m3 | 722,80 |
| 22. | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi – zjazdy do posesji, skrzyżowania z drogami gminnymi 1380,23x0,37 | m3 | 510,69 |
| 23. | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl. do 8 km krotność =7,0 | m3 | 510,69 |
| III ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 24. | KNNR 1 0306-01,02,05 | Wykopy jamiste o gł. Do 3,0m wyk. Na odkład w gruncie kat. III-IV - pod studnie rewizyjne – 1,5x1,5x3,14x1,64x16 - pod wpusty uliczne – 1,0x1,0x3,14x1,42x16 | m3 | 256,73 |
| 25. | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV [(2,11+1,69)x0,5x43+(1,69+1,08)x0,5x47+ (1,68+1,07)x0,5x59+ (1,97+1,87)x0,5x21,7+(1,81+1,04)x0,5x47,5+(1,84+1,06)x0,5x49 + (1,66+0,87)x0,5x52+ (0,87+0,72)x0,5x8,5+(0,72+0,82)x0,5x20 + (0,82+1,57)x0,5x50 + (0,72+1,55)x0,5x35 +(0,74+2,35)x0,5x65 + (1,42+1,25)x0,5x10] x1,5 = (81,7+65,1+ 81,13+41,66 +67,69 +71,05+ 65,78+6,76+ 15,40+59,75+39,73+100,43+ 13,35)x1,5 | m3 | 1 064,30 |
| 26. | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach – z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km przy pojemności łyżki 0,6m3 256,73+1064,30 | m3 | 1 321,03 |
| 27. | KNNR 1 0208-02 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległość transportu ponad 1km przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej grunt kat. I-IV samochodami samowyładowczymi na odl. 8 km, Krotność 7,0 | m3 | 1 321,03 |
| 28. | Kalkulacja własna | Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu(boks) szerokości 1,0-2,0m gr. kat. I-IV | m3 | 1 321,03 |
| 29. | KNNR 4 1411-01 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty – grubość podłoża 10cm - podsypka pod kanały PCV Dn 400 507,7x0,10x1,30 - podsypka pod przykanaliki PCV Dn 160 61,00x0,10x1,30 - podsypka pod studnie rewizyjne 0,8x0,8x3,14x0,10x16 - podsypka pod wpusty uliczne 0,35x0,35x3,14x0,10x16 | m3 | 77,77 |
| 30. | KNNR 1 0318-03 | Zasypanie wykopów o szer. 0,8-2,5m o ściankach pionowych przy gł. Wykopu 1,5-3,0m warstwami gr. 20cm z zagęszczeniem w gruncie kat. I-III 1321,03-(77,77+0,2x0,2x3,14x507,7+ 0,08x0,08x3,14x61,0+ 0,55x0,55x3,14x16x1,54+ 0,3x0,3x3,14x16x1,34)=1321,03-(77,77+63,77+1,23+23,40+6,06)=1148,80 | m3 | 1 148,80 |
| 31. | Kalkulacja własna | Dostawa pospółki do obsypki, zasypki oraz podłoża 77,77+1148,80 | m3 | 1 226,57 |
| 32. | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanałowych istniejącej kanalizacji sanitarnej | szt. | 11,00 |
| 33. | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 26,00 |
| 34. | KNNR 4 1308-06 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk(rury łącznie z uszczelką o średnicy zewnętrznej 400mm) 43+47+59+21,7+47,5+49+52+8,5+20+50+35+65+10 | mb | 507,70 |
| 35. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk (rury łącznie z uszczelką) o średnicy 160mm – przykanaliki 8,60+3,50+8,20+3,60+5,50+4,0+5,40+3,0+8,40+3,0+1,80+1,0+2,0+1,70+1,30 | mb | 61,00 |
| 36. | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne betonowe z kręgów o śr 1000mm ustawione w gotowym wykopie | kpl | 16,00 |
| 37. | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o śr 500mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem krawężnikowo-jezdniowym | szt. | 16,00 |
| 38. | KNR 2-33 0601-01 | Analogia – odbudowa wlotu kolektora z rur o Ø400mm, alternatywnie prefabrykowana ścianka np. typu „PATENT” lub „ART.-BET” | szt. | 1,00 |
| IV PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 39. | KNNR 6 1005-06 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych – istniejące krawędzie po 1,0m 1485x1,0x2 | m2 | 2 970,00 |
| 40. | KNNR 6 1005-07 | Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5kg/m | m2 | 6 982,54 |
| 41. | KNNR 6 1005-07 | Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową bitumicznej warstwy wyrównawczej w ilości 0,5kg/m | m2 | 9 127,70 |
| 42. | KNNR 6 1005-07 | Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego na poszerzenie w ilości 0,7kg/m2 717,27x0,6+125,05x(0,5+1,50)x0,5+125,05x0,5+91,68x0,5+91,68x0,8+418x0,5+418x1,3+70x5,0+290,53 | m2 | 2 130,05 |
| 43. | KNNR 6 0109-01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=5,0MPa gr. 10cm pielęgnowane piaskiem i wodą roboty na poszerzonych przekopach lub pasach węższych niż 2,5m Obmiar jak w pozycji 42 | m2 | 2 130,05 |
| 44. | KNNR 6 0113-02 | Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego(KŁNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m Obmiar jak w pozycji 42 | m2 | 2 130,05 |
| 45. | KNNR 6 0110-02 | Podbudowa zasadnicza z BA AC 16P 50/70 gr. 7cm na poszerzeniach przekopach lub pasach węższych niż 2,5m krotność 1,17 717,27x0,6+125,05(0,5+1,50)x0,5+125,05x0,5+91,68x0,5+91,68x0,8+418x0,5+418x1,3+70x5 | m2 | 1 839,53 |
| V NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 46. | KNR-AT 0401-04,03 | Analogia – ułożenie siatki z włókna szklanego umożliwiającego jego ewentualne frezowanie szer. 1,8m na połączenie istniejącej i nowej podbudowy bitumicznej. Wbudowanie geosiatka na uprzednio skropionej warstwie bitumicznej. Zabezpieczenie geosiatki przed przemieszczaniem się poprzez jej przytwierdzenie gwoździami metalowymi utwardzonymi z podkładami wstrzeliwanymi pneumatycznie w nawierzchnie 1986,73x1,8 | m2 | 3 576,11 |
| 47. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz przygotowanej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową AC 11W 50/70 o średniej gr. 4cm 9127,70x0,100 | Mg | 912,77 |
| 48. | KNNR 6 0309-02 | Analogia – mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z BA AC 11S 50/70 o gr. po zgęszczeniu 5cm - droga 19,24x5,50+ (5,5+7)x0,2x25+ 41,90x7+ (5,5+7)x0,5x25+ 472,99x5,5+ (5,5+6,5)x0,5x16,20+ (5,5+6,5)x0,5x16,19+ 103,34x5,5+(5,5+7,0)x0,5x33,69+ 28,54x7,0+37,91x7,0+ (7,0+6,0)x0,5x21,41+460,02x6,0+ (6,0+7,0)x0,5x16,62x2+ (6,0+5,5)x0,5x76,42 - rozjazdy na drogi gminne 913,53 | m2 | 9 127,70 |
| VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 49. | KNNR 6 1302-07 | Analogia – mechaniczne odtworzenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku 717,27x2 | mb | 1 434,54 |
| 50. | KNNR 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe gr. 10cm | m3 | 3,60 |
| 51. | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami na pola – ścianki czołowe z betonu C25/30 dla rur o średnicy 400mm (alternatywnie prefabrykowana ścianka typu PATENT lub ART- BET | szt. | 6,00 |
| 52. | KNNR 6 0605-06 | Analogia – przepusty rurowe pod zjazdami np. rura strukturalna dwuścienna typu WAVIN X – Stream PPSN8 średnica 400mm bez kielicha z dwoma nasuwkami i uszczelkami mb 3x12 | mb | 36,00 |
| 53. | KNNR 6 0113-03 | Podbudowa na zjazdach z tłucznia kamiennego niesortowanego zagęszczona mechanicznie gr. 25cm na wjazdach na pola 10+5,5+10x4,5+10x6,5 | m2 | 165,00 |
| 54. | KNNR 6 0309-02 | Analogia – mechaniczne ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm po zagęszczeniu na zjazdach na pola | m2 | 165,00 |
| VII POBOCZA UTWARDZONE KRUSZYWEM |  |  |  |  |
| 55. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza Od km 0+850 do km 1+567,27 – 717,27x1,0x2 Od km 1+567,27 do km 1+692,32 – 125,05x1,0 Od km 1+844,00 do km 2+262 – 418,0x1,0 | m2 | 1977,59 |
| 56. | KNNR 6 0112-05 | Analogia – nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm Obmiar jak w pozycji 55 | m2 | 1977,59 |
| 57. | KNNR 6 1002-02 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10dm3/m2 Obmiar jak w pozycji 55 | m2 | 1 977,59 |
| VIII ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 58. | KNR 2-31 0401-04 | Rowek pod krawężnik 30x30 Strona lewa 518,9+134,4 Strona prawa 289,0+188,4 | mb | 1 130,70 |
| 59. | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężnik wystający i najazdowy z betonu C12/15 z oporem 1130,7x0,0675 | m3 | 76,32 |
| 60. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych typu ulicznego w wymiarach 15x30x100cm na przygotowanej ławie betonowej z oporem Strona lewa 518,90 Strona prawa 289,00 | mb | 807,90 |
| 61. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x32x100cm na przygotowanej ławie betonowej z oporem Strona lewa 134,40 Strona prawa 188,40 | mb | 322,80 |
| 62. | KNNR 6 0105-04 | Podsypka pod chodnik gr. 10 cm zagęszczona mechanicznie Krotność = 2,0 | m2 | 1 580,34 |
| 63. | KNNR 6 0502-03 | Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm ułożony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1 580,34 |
| 64. | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeże betonowe z betonu C12/15 696,6x0,022 | m3 | 15,33 |
| 65. | KNNR 6 0404-05 | Obrzeże betonowe szare o wym. 30x8cm bez ław spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 696,60 |
| 66. | KNNR 6 0109-01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm - wjazdy do posesji - 815,70m2 - zatoka autobusowa - 114,0m2 | m2 | 929,70 |
| 67. | KNNR 6 0113-01 | Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm na wjazdach z kostki brukowej | m2 | 525,17 |
| 68. | KNNR 6 0113-02 | Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego mineralnego o ciągłym uziarnieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm na wjazdach o nawierzchni bitumicznej | m2 | 290,53 |
| 69. | KNNR 6 0113-03 | Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm na zatoce autobusowej | m2 | 114,00 |
| 70. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej kolorowej gr. 8cm na podsypce z miału kamiennego 0/5 mm gr. 3cm | m2 | 525,17 |
| 71. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 114,00 |
| 72. | KNNR 6 0309-02 | Analogia – nawierzchnia wjazdów z BA AC 11S 50/70 o gr. 5cm | m2 | 290,53 |
| IX ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |
| 73. | Kalkulacja własna | Zainstalowanie na istniejącym przejściu dla pieszych urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pieszych w formie znaku D-6 z panelem aktywnym | szt. | 4,00 |
| 74. | KNNR 6 0705-06 | Mechanicznie odnowienie przejść dla pieszych po wykonaniu nowej nawierzchni 4x6x0,5x2 | m2 | 24,00 |
| 75. | KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukowa białą linie krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie (717,27x2+125,05+418,00)x0,12 | m2 | 237,31 |