….……………………..……

(pieczęć wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia

na odcinku dróg Poraj – Czachorowo

od km 0+850 do km 2+335 na długości 1485 mb

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót, obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,485 |  |  |
| 2. | Geodezja Kalkulacja własna | Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej | kpl | 1,00 |  |  |
| Usunięcie drzew i krzewów |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm – drzewa owocowe | szt. | 8,00 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm – drzewa owocowe | szt. | 18,00 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0101-05 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm – drzewa owocowe | szt. | 5,00 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm – strefa niebezpieczna obok jezdni | szt. | 1,00 |  |  |
| 7. | KNNR 1 0101-07 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm – strefa niebezpieczna obok jezdni | szt. | 4,00 |  |  |
| 8. | KNNR 1 0103-02 | Wywóz karpiny na odległość do 2km | mp | 12,82 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0103-03 | Wywóz gałęzi na odległość do 2 km | mp | 36,40 |  |  |
| 10. | KNNR 1 0103-01 | Wywóz dłużyc na odległość do 2km | mp | 13,08 |  |  |
| 11. | KNNR 1 0102-05 | Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów o średniej gęstości od 31-60% powierzchni | ha | 0,24 |  |  |
| Rozbiórka elementów drogowych |  |  |  |  |  |  |
| 12. | KNNR 6 0806-01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | mb | 650,00 |  |  |
| 13. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej | m2 | 1270,00 |  |  |
| 14. | Wycena własna | Rozbiórka wpustów ulicznych | szt. | 7,00 |  |  |
| 15. | Wycena własna | Rozbiórka studni rewizyjnych | szt. | 4,00 |  |  |
| 16. | KNNR 6 0802-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 4cm | m2 | 317,50 |  |  |
| 17. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2 | 317,50 |  |  |
| 18. | Wycena własna | Rozbiórka kolektora ogólnospławnego z rur betonowych Ø400 mm | mb | 478,00 |  |  |
| 19. | KNR 4-04 1103-01,04,05 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką i wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. do 10km | m3 | 165,171 |  |  |
| II ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 20. | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi – poszerzenie jezdni | m3 | 722,80 |  |  |
| 21. | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl. do 8 km krotność =7,0 | m3 | 722,80 |  |  |
| 22. | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi – zjazdy do posesji, skrzyżowania z drogami gminnymi | m3 | 510,69 |  |  |
| 23. | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej na odl. do 8 km krotność =7,0 | m3 | 510,69 |  |  |
| III ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |
| 24. | KNNR 1 0306-01,02,05 | Wykopy jamiste o gł. Do 3,0m wyk. Na odkład w gruncie kat. III-IV | m3 | 256,73 |  |  |
| 25. | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 1 064,30 |  |  |
| 26. | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach – z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km przy pojemności łyżki 0,6m3 | m3 | 1 321,03 |  |  |
| 27. | KNNR 1 0208-02 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległość transportu ponad 1km przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej grunt kat. I-IV samochodami samowyładowczymi na odl. 8 km, Krotność 7,0 | m3 | 1 321,03 |  |  |
| 28. | Kalkulacja własna | Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy typu(boks) szerokości 1,0-2,0m gr. kat. I-IV | m3 | 1 321,03 |  |  |
| 29. | KNNR 4 1411-01 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty – grubość podłoża 10cm | m3 | 77,77 |  |  |
| 30. | KNNR 1 0318-03 | Zasypanie wykopów o szer. 0,8-2,5m o ściankach pionowych przy gł. Wykopu 1,5-3,0m warstwami gr. 20cm z zagęszczeniem w gruncie kat. I-III | m3 | 1 148,80 |  |  |
| 31. | Kalkulacja własna | Dostawa pospółki do obsypki, zasypki oraz podłoża | m3 | 1 226,57 |  |  |
| 32. | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa istniejących włazów kanałowych istniejącej kanalizacji sanitarnej | szt. | 11,00 |  |  |
| 33. | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 26,00 |  |  |
| 34. | KNNR 4 1308-06 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk(rury łącznie z uszczelką o średnicy zewnętrznej 400mm) | mb | 507,70 |  |  |
| 35. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk (rury łącznie z uszczelką) o średnicy 160mm – przykanaliki | mb | 61,00 |  |  |
| 36. | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne betonowe z kręgów o śr 1000mm ustawione w gotowym wykopie | kpl | 16,00 |  |  |
| 37. | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o śr 500mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem krawężnikowo-jezdniowym | szt. | 16,00 |  |  |
| 38. | KNR 2-33 0601-01 | Analogia – odbudowa wlotu kolektora z rur o Ø400mm, alternatywnie prefabrykowana ścianka np. typu „PATENT” lub „ART.-BET” | szt. | 1,00 |  |  |
| IV PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |
| 39. | KNNR 6 1005-06 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych – istniejące krawędzie po 1,0m | m2 | 2 970,00 |  |  |
| 40. | KNNR 6 1005-07 | Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5kg/m | m2 | 6 982,54 |  |  |
| 41. | KNNR 6 1005-07 | Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową bitumicznej warstwy wyrównawczej w ilości 0,5kg/m | m2 | 9 127,70 |  |  |
| 42. | KNNR 6 1005-07 | Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego na poszerzenie w ilości 0,7kg/m2 | m2 | 2 130,05 |  |  |
| 43. | KNNR 6 0109-01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=5,0MPa gr. 10cm pielęgnowane piaskiem i wodą roboty na poszerzonych przekopach lub pasach węższych niż 2,5m | m2 | 2 130,05 |  |  |
| 44. | KNNR 6 0113-02 | Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego(KŁNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m | m2 | 2 130,05 |  |  |
| 45. | KNNR 6 0110-02 | Podbudowa zasadnicza z BA AC 16P 50/70 gr. 7cm na poszerzeniach przekopach lub pasach węższych niż 2,5m krotność 1,17 | m2 | 1 839,53 |  |  |
| V NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |
| 46. | KNR-AT 0401-04,03 | Analogia – ułożenie siatki z włókna szklanego umożliwiającego jego ewentualne frezowanie szer. 1,8m na połączenie istniejącej i nowej podbudowy bitumicznej. Wbudowanie geosiatka na uprzednio skropionej warstwie bitumicznej. Zabezpieczenie geosiatki przed przemieszczaniem się poprzez jej przytwierdzenie gwoździami metalowymi utwardzonymi z podkładami wstrzeliwanymi pneumatycznie w nawierzchnie | m2 | 3 576,11 |  |  |
| 47. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz przygotowanej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową AC 11W 50/70 o średniej gr. 4cm | Mg | 912,77 |  |  |
| 48. | KNNR 6 0309-02 | Analogia – mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z BA AC 11S 50/70 o gr. po zgęszczeniu 5cm | m2 | 9 127,70 |  |  |
| VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 49. | KNNR 6 1302-07 | Analogia – mechaniczne odtworzenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku | mb | 1 434,54 |  |  |
| 50. | KNNR 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe gr. 10cm | m3 | 3,60 |  |  |
| 51. | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami na pola – ścianki czołowe z betonu C25/30 dla rur o średnicy 400mm (alternatywnie prefabrykowana ścianka typu PATENT lub ART- BET | szt. | 6,00 |  |  |
| 52. | KNNR 6 0605-06 | Analogia – przepusty rurowe pod zjazdami np. rura strukturalna dwuścienna typu WAVIN X – Stream PPSN8 średnica 400mm bez kielicha z dwoma nasuwkami i uszczelkami | mb | 36,00 |  |  |
| 53. | KNNR 6 0113-03 | Podbudowa na zjazdach z tłucznia kamiennego niesortowanego zagęszczona mechanicznie gr. 25cm na wjazdach na pola | m2 | 165,00 |  |  |
| 54. | KNNR 6 0309-02 | Analogia – mechaniczne ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm po zagęszczeniu na zjazdach na pola | m2 | 165,00 |  |  |
| VII POBOCZA UTWARDZONE KRUSZYWEM |  |  |  |  |  |  |
| 55. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza | m2 | 1977,59 |  |  |
| 56. | KNNR 6 0112-05 | Analogia – nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm | m2 | 1977,59 |  |  |
| 57. | KNNR 6 1002-02 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10dm3/m2 | m2 | 1 977,59 |  |  |
| VIII ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 58. | KNR 2-31 0401-04 | Rowek pod krawężnik 30x30 | mb | 1 130,70 |  |  |
| 59. | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężnik wystający i najazdowy z betonu C12/15 z oporem | m3 | 76,32 |  |  |
| 60. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych typu ulicznego w wymiarach 15x30x100cm na przygotowanej ławie betonowej z oporem | mb | 807,90 |  |  |
| 61. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x32x100cm na przygotowanej ławie betonowej z oporem | mb | 322,80 |  |  |
| 62. | KNNR 6 0105-04 | Podsypka pod chodnik gr. 10 cm zagęszczona mechanicznie Krotność = 2,0 | m2 | 1 580,34 |  |  |
| 63. | KNNR 6 0502-03 | Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm ułożony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1 580,34 |  |  |
| 64. | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeże betonowe z betonu C12/15 | m3 | 15,33 |  |  |
| 65. | KNNR 6 0404-05 | Obrzeże betonowe szare o wym. 30x8cm bez ław spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 696,60 |  |  |
| 66. | KNNR 6 0109-01 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=5,0 MPa gr. 10 cm | m2 | 929,70 |  |  |
| 67. | KNNR 6 0113-01 | Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm na wjazdach z kostki brukowej | m2 | 525,17 |  |  |
| 68. | KNNR 6 0113-02 | Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego mineralnego o ciągłym uziarnieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm na wjazdach o nawierzchni bitumicznej | m2 | 290,53 |  |  |
| 69. | KNNR 6 0113-03 | Jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm na zatoce autobusowej | m2 | 114,00 |  |  |
| 70. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej kolorowej gr. 8cm na podsypce z miału kamiennego 0/5 mm gr. 3cm | m2 | 525,17 |  |  |
| 71. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 114,00 |  |  |
| 72. | KNNR 6 0309-02 | Analogia – nawierzchnia wjazdów z BA AC 11S 50/70 o gr. 5cm | m2 | 290,53 |  |  |
| IX ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Kalkulacja własna | Zainstalowanie na istniejącym przejściu dla pieszych urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pieszych w formie znaku D-6 z panelem aktywnym | szt. | 4,00 |  |  |
| 74. | KNNR 6 0705-06 | Mechanicznie odnowienie przejść dla pieszych po wykonaniu nowej nawierzchni | m2 | 24,00 |  |  |
| 75. | KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukowa białą linie krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 237,31 |  |  |
| Razem wartość kosztorysowa netto Podatek VAT (23%) Ogółem wartość kosztorysowa |  |  |  |  |  |  |

słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………..

(pieczęć i podpis wykonawcy)