OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego.

Całość inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Gostyń na działkach o następujących nr ewidencyjnych: 214 – obręb 0006 Daleszyn.

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego pieszych w obrębie drogi gminnej.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o:

- Umowę z Gminą Gostyń,

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe,

- Inwentaryzację stanu istniejącego dokonaną przez projektantów,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

- Obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

- STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca droga jest utwardzona, posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju drogowym. Przy drodze zlokalizowany jest rów odwadniający pas drogowy. Istniejąca jezdnia ma szerokość 5,50 - 6,50m.

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja, nie wykazuje znacznych różnic wysokościowych.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie pojedynczych drzew oraz roślinności niskiej w postaci trawy.

Przedmiotowa droga przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej. W obrębie pasa drogowego zlokalizowane są również tereny uprawne.

Droga odwadniana jest powierzchniowo do istniejących rowów trawiastych.

Ruch pieszy obecnie odbywa się po poboczu przedmiotowej drogi gminnej.

- ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI

W ramach projektu przewidziano:

- Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm,

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm,

- wykonanie ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej,

- ustawienie wiaty autobusowej,

- przestawienie istniejącego ogrodzenia,

- wykonanie ścieków podchodnikowych wg KPED k. 01.31

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

- PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria drogi					- droga gminna,

- klasa drogi					- D,

- prędkość projektowa				- 50 km/h,

- kategoria ruchu					- KR 1,

- przekrój poprzeczny			- uliczny o dwóch pasach ruchu,

- szerokość jezdni 				- 0,80% - 1,0m,

- szerokość chodników        				- 5,50 – 6,50 m,

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

- ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Rozwiązania sytuacyjne drogi objętej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.

W ramach inwestycji przewidziano zmianę istniejących ciągów pieszych z gruntowych na utwardzone. Zaprojektowano chodnik usytuowany bezpośrednio przy jezdni. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej fazowanej koloru szarego. Chodnik przewidziano oddzielić od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm, wyniesionym ponad nawierzchnię jezdni na wysokość 12 cm. Nawierzchnię przedmiotowego ciągu przewidziano ograniczyć betonowym obrzeżem 8x30x100 cm

W ramach projektu przewidziano również  przebudowę istniejących zjazdów. Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej fazowanej koloru grafitowego. Nawierzchnię zjazdów przewidziano ograniczyć obrzeżem betonowym.

Przewidziano również przestawienie istniejącego płotu oraz bramy wjazdowej przy posesji nr 8 (dz. Ewidencyjna nr 255/1). W stanie obecnym istniejące ogrodzenie oraz brama zlokalizowane są w pasie drogowym. Projekt zakłada ustawienie ogrodzenia oraz bramy na granicy ewidencyjnej pasa drogowego.

W celu zachowania odwodnienia powierzchniowego drogi przewidziano wykonanie ścieków pochodnikowych, które odprowadzać będą wodę opadową z jezdni do istniejącego rowu zlokalizowanego za chodnikiem.

W ramach inwestycji przewidziano również rozebranie istniejącej wiaty przystankowej i ustawienie nowej.

- PROJEKTOWANA NIWELETA

Ukształtowanie wysokościowe chodnika dostosowano do istniejącego pochylenia drogi gminnej.

- PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na Rys. nr 3.

Parametry geometryczne

- pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika i = 2,0% (jednostronne)

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa ścieralna 	– z betonowej kostki brukowej koloru szarego grubości 6 cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm,

Chodniki należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm ułożonym na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem.

Nowoprojektowaną konstrukcję nawierzchni chodnika należy wykonać po wcześniejszym przygotowaniu podłoża tak, aby wartość wtórnego modułu odkształcenia była nie mniejsza niż 60 MPa oraz wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is = 1,00.

- ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wyprofilowanie i zagęszczenie koryta drogowego,

- wykonanie zasadniczych robót ziemnych – wykopu/nasypu.

Wykonanie zasadniczych robót ziemnych

Roboty rozpocząć od zdjęcia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach ziemnych należy spryzmować w bezpośredniej bliskości robót.

Po wykonaniu wykopu pod koryto chodnika należy dokonać kontroli zagęszczenia istniejącego podłoża zgodnie z normą PN-S-022205. Nowoprojektowaną konstrukcję nawierzchni chodnika należy wykonać po wcześniejszym zagęszczeniu istniejącego podłoża  do wartości wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is = 1.00. W miejscach nie uzyskania wymaganej nośności podłoża należy wykonać częściową wymianę gruntu.

- ODWODNIENIE

Projektowaną nawierzchnię chodników przewiduje się odwodnić przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni, a następnie poprzez projektowane prefabrykowane ścieki podchodnikowe do istniejącego rowu. Istniejący rów przewiduje się oczyścić i przeprofilować.

- KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCYM

Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót ziemnych w celu nieuszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu.

- UWARUNKOWANIA TERENOWO – PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego.

Wszelkie prace związane z budową zatok postojowych mieszczą się w istniejącym pasie drogowym.

- DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje złagodzenie uciążliwości środowiskowych, t.j.:

- uporządkowanie spływu wód opadowych poprzez odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, zastosowanie ścieków prefabrykowanych podchodnikowych i skarpowych,

- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach budowlanych.

- ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z
  USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA	 ODPADAMI)

ETAP BUDOWY

Przebudowa drogi spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów:

- gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących z wykopów,

- gruntów skalistych – kostki brukowej betonowej, krawężników betonowych.

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzi będzie z podczyszczenia spływów opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania jezdni. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do niebezpiecznych.

- UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
  ZDROWIA

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

  - Zakres robót jak w opisie.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

  - transport ręczny i mechaniczny ciężkich elementów konstrukcyjnych i maszyn

  - prace nie objęte zakresem prac projektowanych

Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Sposób prowadzenia instruktażu:

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi.

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być poinstruowani 
o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 – obowiązujący, Dz. U. 2005.116.972).

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

  - roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

  - roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

  - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, BHP, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisów związanych z wykonywanymi robotami,

  - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bioz.

Opracował:

inż. Marcin Kuciak

upr. Nr WKP/0260/PWOD/08