Projekt budowlany przebudowy ul. Agrestowej w Gostyniu wraz z kanalizacją deszczowa.

SPIS  TREŚCI

# I. CZĘŚĆ   OPISOWA

1. Strona tytułowa									str. nr 1

2. Spis treści										str. nr 2

3. Opis techniczny									str. nr 3-9

4. Informacja BIOZ                                                                                                  str. nr 10-15

II.ZAŁĄCZNIKI

-    Oświadczenia oraz uprawnienia  projektantów 					str. nr 16-19

-     Opinia ZUD Gostyń.                                                                                          str. nr 20-22

-     Uzgodnienie Urzędu Miejskiego w Gostyniu                                                    str. nr 23

-     Uchwała nr XLVIII/616/06 Rady Miejskiej w Gostyniu                                  str. nr 24-37

-     Wypis z rejestru gruntów – uproszczony                                                          str. nr 38

III. CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1.Mapa poglądowa                                                                1:50000          rys. nr 1 str. nr 39       2 Plan sytuacyjny						1:500		rys. nr 2 str. nr 40

3. Profile podłużne drogi                                                       1:100/500       rys. nr 3 str. nr 41

4. Przekrój  normalny drogi                                                   1:50                rys. nr 4 str. nr 42

5. Połączenie z krawężnikiem                                                1:10               rys. nr 5 str. nr  43

6.1 Przekroje poprzeczne drogi                                              1:50               rys. nr 6.1 str. nr 44

6.2 Przekroje poprzeczne drogi                                              1:50               rys. nr 6.2 str. nr 45

7. Profil   podłużny kanalizacji deszczowej			1:100/500	rys. nr 7 str. nr    46

12. Studzienka ściekowa                                                                              rys. nr 12 str. nr   47

Projekt budowlany  przebudowy ul. Agrestowej w Gostyniu wraz z kanalizacją deszczową

OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego „ Przebudowa ulicy  Agrestowej  w  Gostyniu  wraz  z

kanalizacją deszczową.

1.Wstęp

1.1.Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany przebudowy ulicy Agrestowej w Gostyniu wraz  z kanali-

zacją  deszczową,  opracowano  na zlecenie  Gminy Gostyń.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych przebudowy  ulicy Agresto-

wej  w Gostyniu wraz z kanalizacją deszczową.

Zakres opracowania:

- Kanał kanalizacji deszczowej  wykonany z rur PVC DN 315 mm        -   81,0 m

- Studzienki kanalizacji. deszczowej Ø 1000mm prefabrykowane	-    4  szt

- Studzienka kanalizacji deszczowej Ø 1500mm prefabrykowane	-    1  szt

- Studzienki  ściekowe uliczne                                                                  -    8 szt.

- Jezdnia o szerokości 5,0 m o nawierzchni z trylinki                              -   121,0 m

1.3 Warunki gruntowo-wodne

Miasto położone jest w pradolinie rzeki Kani. Grunty te przede wszystkim piaski drobno-

ziarniste z wkładkami glin piaszczystych. Poniżej leżą grunty żwirowe i piski średnioziarniste

Wody zaskórne, na poziom których decydujący wpływ mają cieki powierzchniowe znajdują

się na głębokości 2,0 m. Natomiast pierwsza warstwa wodonośna na głębokości 9 – 10 m, a

Projekt budowlany przebudowy ul. Agrestowej w Gostyniu wraz z kanalizacją deszczową

druga warstwa na głębokości 35 – 55 m.

Ze względu na mały zakres robót nie wykonano badań gruntowo-wodnych.

Wg odkrywki wykonanej we własnym zakresie do gł.2,0m w  podłożu gruntowym występują

piaski drobne i średnie.

Zwierciadło wody gruntowej występuje na gł. ca 1,50m ppt.

Wobec powyższego warunki wodne należy określić jako dobre.

1.4 Stan istniejący

1.4.1 Cieki naturalne i odbiorniki ścieków.

Głównym ciekiem, który przepływa przez miasto Gostyń jest rzeka Kania,  Płynie ona wzdłuż

miasta z południa na północ do Kościańskiego Kanału Obry.

Rzeka ta stanowi odbiornik ścieków deszczowych z miasta.

Ponadto przez miasto przepływa ciek Brzezinka – dopływ Kani.

Rzeka Kania  stanowi też odbiornik oczyszczonych ścieków sanitarnych.

    - Charakterystyka miasta

Miasto Gostyń położone jest nad rzeką Kanią i rozciągnięte jest w kierunku północ – południe

i cechuje się niewielkim zróżnicowaniem wysokościowym w tym kierunku.

Natomiast na kierunku wschód – zachód deniwelacja terenu jest znaczna i wynosi ca 20–30 m

Takie zróżnicowanie wysokościowe wynika z ukształtowania terenu położenia miasta w

dolinie rzeki Kani.

Po bokach doliny znajdują się niewielkie wyniesienia terenowe.

W południowo – zachodniej części miasta jest największe wzgórze o rzędnych terenu ca. 120

m npm.

Natomiast centrum miasta położone jest na rzędnych w granicach 90 m n.p.m z niewielkimi

Projekt budowlany przebudowy ul. Agrestowej w Gostyniu wraz z kanalizacją deszczową

spadkami w stronę rzeki i wzdłuż jej biegu.

1.4.3 Istniejący układ i stan kanalizacji.

Na terenie przeznaczonym do inwestycji obecnie nie występuje uzbrojenie terenu w sieci

kanalizacyjne i wodociągowe oprócz kocowego górnego odcinka ul. Agrestowej, gdzie

do posesji są doprowadzone kanalizacje sanitarna i deszczowa oraz wodociąg.

2.0 Opis rozwiązań projektowych.

2.1 Kanalizacja deszczowa.

2.1.1Trasa kolektora deszczowego.

Przewiduje się wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Czereśniowej wzdłuż ul.

Agrestowej.

Trasę przebiegu kolektora  kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1

: 500, rys. nr 2

2.1.4 Roboty ziemne

Wykop pod projektowane  kanalizacje i wodociąg przewidziano jako ręczny wąsko-

przestrzenny o ścianach pionowych umocnionych o szerokości 1,00m.

2.1.5 Podłoża i podsypki

Kanały układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej. Powierzchnia

podłoża wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna z zaprojekto-

wanym spadkiem. Stopień zagęszczenia Is=0,98 wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

Projekt budowlany przebudowy ul. Agrestowej w Gostyniu wraz z kanalizacją deszczową

2.1.6 Rurociągi

Kanał  wykonać  z rur  kanalizacyjnych PVC Dn  315;   SN 8  (ścianki lite) np.

firmy Wavin Kaczmarek łączenie rur na uszczelki gumowe oraz PE DN110.

Przykanaliki studzienek ściekowych wykonać z rur kanalizacyjnych PVC Dn200; SN8

(ścianki lite).

Po wykonaniu rurociąg poddać próbie szczelności.

Spadki kanału podano na profilu  podłużnym.

2.1.7  Studzienki

2.1.7 .1   Studzienki rewizyjne

Na wszystkich załamaniach trasy,  należy zlokalizować studnie kanalizacyjne

prefabrykowane z kręgów betonowych wykonanych z betonu B40. dno studzienek

powinno być elementem stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej.

Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek.

Studnie przykryć włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400.

Studzienki kanalizacyjne wykonać, wg załączonego rysunku nr 11.

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

Izolacja studzienek:

- pozioma dna  - folią

- pionowa  ścian zewnętrznych – bitizol  lub AQUAFIN 2K

2.1.7.2. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe wykonać wg rys nr 12

#### Rzędne wpustów deszczowych dostosować do istniejącej nawierzchni.

Projekt budowlany przebudowy ul. Agrestowej w Gostyniu wraz z  kanalizacją deszczową

2.1.8 Zasypanie kanału

2.1.8.1 Obsypka

#### Obsypkę kanału wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren , w

#### bezpośredniej bliskości rury nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury.

#### Obsypkę prowadzić do uzyskania strefy ochronnej  kanału tj. warstwy o grubości

po zagęszczeniu co najmniej  30cm. Stopień zagęszczenia Is=0,98 wg.

zmodyfikowanej skali Proctora.

2.1.8.2 Zasypka

#### Zasypanie gruntem dowiezionym z wyrobiska wolnym od kamieni. Zagęszczenie prowadzić,

#### aż do uzyskania zagęszczenia 0,98  wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

2.1.9 Odwodnienie wykopów

Odwodnienie wykopów w przypadku opadów deszczu odwodnienie  powierzchniowe.

3.0 Nawierzchnia ulicy z trylinki.

Przyjęto poniższe  parametry drogi:

-  klasa drogi – ulicy                                    - klasa L

-  kategoria ruchu                                         - KR 3

-  szerokość jezdni                                       -  5,0 m

-  prędkość projektowana                             -  60 km/h

-  pochylenie jezdni na prostej i na łukach  -  2 %  daszkowe

-  konstrukcja nawierzchni :

- warstwa jezdna z płyt sześciokątnych, szarych spoiny wypełnione

Projekt budowlany przebudowy ul. Agrestowej w Gostyniu wraz z  kanalizacją deszczową

zaprawą cementową.                                                                                       – 12 cm.

-  podsypka cementowo – piaskowa                                                                  -    4 cm

-  podbudowa zasadnicza z betonu B – 10                                                        -   20 cm

- warstwa poślizgowa asfaltu                                                                       - 2x0,5 kg/m2

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem                        - 10 cm

- obrys z krawężnika betonowego wibroprasowanego na podsypce

cementowo – piaskowej grub. 5 cm oraz ławie betonowej B-15

z oporem  o wymiarach 30x15+15x15 cm                                                      - 15x30 cm

- zakończenie drogi krawężnikiem betonowym, wtopionym na płask, na podsypce

cementowo – piaskowej grub. 5 cm oraz ławie betonowej B-15 z oporem o

wymiarach 45x15 + 15x10 cm.                                                                      – 15x30 cm

- odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywać się będzie powierzchniowo

poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i

poboczy do urządzeń kanalizacji deszczowej.

Szczegółowe rozwiązania techniczne wykonania nawierzchni podano na planie

sytuacyjno – wysokościowym i profilach oraz przekrojach – załączniki nr 2 do 6

3.0 Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z WTWiO robót budowlano-montażowych cz. II

i WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisami BHP.

- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników istniejącego

uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrębie wykonywać pod ich nadzorem.

- Po wykonaniu robót sporządzić inwentaryzację sieci .

- Roboty drogowe należy realizować wyłącznie po zamontowaniu pełnego oznakowania

Projekt budowlany przebudowy ul. Agrestowej w Gostyniu wraz z   kanalizacją deszczową

pionowego i poziomego w oparciu o projekt organizacji ruchu

- Wszelkie materiały użyte do budowy winny posiadać atest.

opracował

mgr inż. Edward Bąk

Projekt budowlany przebudowy ul. Agrestowej w Gostyniu wraz z   kanalizacją deszczową

V.    ZAŁĄCZNIKI

- oświadczenia oraz uprawnienia projektantów.

- opinia  ZUD w Gostyń.

- uzgodnienie Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

- uchwała nr XL VIII/616/06  Rady  Miejskiej w Gostyniu.

- wypis  z rejestru gruntów - uproszczony