1

1. BRANŻA : drogowa

2. INWESTOR  ROBÓT :        Gmina  Gostyń

woj.  wielkopolskie

63-800  Gostyń  ul. Rynek  2

3. NAZWA  OBIEKTU :

Przebudowa  istniejącego chodnika na ciąg  pieszo-rowerowy

ul. Poznańska

Miasto  Gostyń

l  =  1 449  mb

- Gmina  Gostyń

4. WYKONAŁ   :  mgr  inż. Rajmund  Jakuszkowiak

Upr. proj. 341/82/Lo

- Rok  2014

- Spis  załączników

---------------------

I  Część   opisowa

- Opis  techniczny

- II  Część  rysunkowa

1.  Plan  orientacyjny

2.  Plan  sytuacyjny 1:  1000

3.1-3.14   Przekroje normalne 1: 50

4. Konstrukcja nawierzchni  ścieżki rowerowej

5. Konstrukcja nawierzchni wjazdów  do posesji

6.1-6.2 Przekroje  poprzeczne  przez ciąg pieszo-rowerowy

- ZAŁ.  NR 1

- OPIS  TECHNICZNY

na  przebudowę istniejącego chodnika

na  ciąg pieszo-rowerowy

ul . Poznańska

Miasto   Gostyń

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

l = 1449 mb

działki -  obręb Gostyń :

- ul. Poznańska  nr :  243/1 , 243/2 ,  537, 666,

-  ulice  boczne - dr gminne  ; 1626/1/ ul. Graniczna/ ,

- 212/1  / ul. Kasyna Gostyńskiego /

- I .  DANE  OGÓLNE

---------------------------

1.  Opracowano  w  oparciu  o :

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r.

w  sprawie  warunków  technicznych  , jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne

i  ich  usytuowanie  - Dziennik  Ustaw  Nr  43  z  dnia  14  maja  1999 r.

-  Ustawę  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  /Dz. U. Nr 89 poz. 414 ze zmianami./

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca  203.  w sprawie szczegółowego

Zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120 z dnia 3 lipca 2003 r. poz. 1133./

- Ustawę z dnia  27 kwietnia  2001 r. , Prawo ochrony środowiska  ” Ustawy z dnia 18 maja

2005 o zmianie ustawy „ Prawo ochrony Środowiska”

2.  Parametry  techniczne  projektowanego  odcinka  drogi :

-  klasa  techniczna  drogi  - PG

-  obciążenie  ruchem  - KR 5 ;     p.p. 100kN/pas / dobę

-  przekroje  normalne  -  uliczne

-   istniejąca  szer. jezdni drogi  - 7,80 - 8,1  m

-   istniejąca  szer. poboczy  - 1,0 - 1,80 m

-   istniejąca szer. chodnika   - 1,60 m – 1,90 m

-   proj. szerokość  ścieżki rowerowej   -  2,50 - 3,50 m

-   proj. szerokość  pasa  zieleni  - 1,00-3,0

-   istniejąca  szerokość  pasa  drogowego  - 16.00 m  -  18,20 m

- II  STAN  TECHNICZNY  ISTNIEJĄCEJ  DROGI

--------------------------------------------------------------

Droga   posiada  szerokość  jezdni 8,0 m  , natomiast   szerokość pasa  drogowego

wynosi  16,00 m – 18,20 m,-  przekrój normalny  uliczny.

Woda opadowa z drogi odprowadzana jest  do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W całej  długości   chodnik  biegnie  w ciągu  drogi wojewódzkiej .

Stan  techniczny  nawierzchni  chodnika  płyt betonowych  35x35 w obustronnym obrzeżu betonowym jest średni .

Natomiast  wjazdy  do posesji  wykonane są głównie  z trylinki i posiadają  szerokość 3,0 – 5,40 m i ich stan techniczny jest bardzo zróżnicowany .

Część z nich posiada zaniżenia , wykruszenia  spękane  spowodowane   najazdem samochodami  ciężarowymi.

Wjazdy  o nawierzchni z kostki betonowej lub bitumiczne / do sklepu i Starostwa w Gostyniu/  znajdujące  się  w km 0+091,0+126 i 0+168  pozostawia  się  bez  zmian.

Ruch  pieszy    wewnętrzny odbywa  się chodnikiem , a  ruch  rowerowy  głównie jezdnią  .

Znaczne  zwiększenie natężenia ruchu  drogowego  oraz  udział  w nim   dużej  ilości  samochodów osobowych,   ciężarowych i ciągników  rolniczych  powoduje    niebezpieczeństwo kolizji  rowerzysty  z  samochodem.

Warunki  wodne  przebudowywanego  odcinka  są  średnie  , droga   biegnie  na  poziomie otaczającego istniejącego  terenu    lub minimalnie  powyżej terenu . Natomiast  pod  istniejącym chodnikiem  i pasem zieleni  przebiega kanalizacja deszczowa  z układem  studni kontrolnych i przykanalików odprowadzających wody deszczowe ze studni wpustowych .

Grunty występują  niewysadzinowe :    piaski  średnio i drobnoziarnste  , lokalnie

występują  grunty wątpliwe  w postaci  piasków pylastych.

Przedmiotowa  droga    wojewódzka nr 434 posiada istniejący  chodnik o szer. ca 1,60 – 1,90 m  z  płyt betonowych.

Chodnik oddzielony jest od  jezdni   pasem  zieleni  o szer. 1,10 -2,0 m w którym

na odc. 0+000 – 0+469  rosną  drzewa  , głównie  jesiony.

3. ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

--------------------------------------------

1 . Ogólna  charakterystyka  robót

-----------------------------------------

  - Proj.  do przebudowy  istniejący  chodnik  na  ciąg  pieszo-rowerowy  na całym przebiegu znajduje  się  w istniejącym pasie  drogi  wojewódzkiej  nr 434..

  - W  km 0+472 – ul. Graniczna oraz w km 1+105  ul. Kasyna Gostyńskiego wprowadza  się  ciąg pieszo-rowerowy w  drogi  gminne  poszerzając istniejące chodniki w tych drogach  z kostki bet. do  szer. 2,0   i 3,50 m

Projektowana jest przebudowa  istniejącego  chodnika  z płyt  chodnikowych 35x35x5 cm

na  nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej kolorowej – czerwonej w obustronnym obrzeżu  betonowym wraz  ze  zwiększeniem  szerokości od 2,50 do 3,50 m

z przystosowaniem do ciągu pieszo-rowerowego..

Powstanie bezpieczny ciąg  pieszo- rowerowy   do centrum  Gostynia  łącznej długości  1449  mb

.

1.3 Projektowana  ścieżka  rowerowa  o  szerokości  2,50 -3,50 m  będzie  spełniała  funkcje  równocześnie pasa ruchu  dla  rowerów    i  pasa ruchu  dla pieszych  bez  podziału .

W/w  ścieżkę  należy  oznakować  znakiem C-16/13  „ droga  dla pieszych  i kierujących

rowerami –   z podziałem poziomym    „.

W/w  ścieżkę  projektuje  się   oddzieloną  od  jezdni istniejącym pasem  zieleni o szer. 1,00 m  o 2,50 m  .   W km  0+800 do 0+931 z uwagi na wystarczającą szer. pasa drogowego

pozostawia  się szer. pasa  zieleni  3,0 m  ,jako pas  pod  przyszły lewoskręt

w ul. Kasprowicza .

Natomiast w miejscach  rozszerzeń  pasa chodnikowego , spowodowanych  zabudową,  projektuje  się  umocnienie pasa  chodnika  od  istniejącego pasa ciągu pieszo-rowerowego  do  granicy posesji  , ale kostką betonową bezfazową szarą.

1.4 Przed  skrzyżowaniami z ul. Graniczną oraz  ul.  Kasyna Gostyńskiego   w pasie  zieleni ,

w  odl. 0,50 m od krawędzi jezdni , projektuje  się  ogrodzenie  segmentowe z rur  stalowych ø 63- ø 48 [dwie poprzeczki] o rozstawie słupków 2,0 m i wysokości 1,10 m.

W/w ogrodzenie  należy zastosować również od strony  posesji na odc.  w km  0+440 do 0+

465  o l = 25 mb  z uwagi na  duże obniżenie terenu przyległego do pasa drogi.

1.5.  Na w/w odc. w km 0+450  do  0+465  o l= 20 mb projektuje  się  od strony posesji na krawędzi pasa  drogowego ściankę oporowa L55 posadowioną na podsypce cementowo-piaskowej 1 :4  o gr. 5 cm oraz chudym betonie o gr. w-wy 10 cm i w-wie mrozoochronnej

gr. 30 cm z pospółki.

1.6  Lokalizację wszystkich wjazdów  do posesji  pozostawia  się  bez  zmian  .

Szerokość  wjazdów  poszerzono ca  o 1,0 m  tak ,aby uniknąć  skosów  wjazdowych

1.5 Istniejący krawężnik przy  drodze  wojewódzkiej pozostawia  się  bez  zmian

Natomiast   na  przejazdach   na skrzyżowaniach  na szerokości .ścieżki należy obniżyć

krawężnik  do wys. 2,0 cm  powyżej istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi.

W/w krawężnik 20x30 cm  projektuje  się  wykonać  nowy  na ławie betonowej

gr. 15cm z oporem 15x25 cm z betonu klasy B-15 /C 12/15/

2. Konstrukcja  nawierzchni

----------------------------------

Projektuje  się  zgodnie  z  ustaleniami  z  Inwestorem     następującą konstrukcję  nawierzchni  ścieżki rowerowej oraz  dla warunków  gruntowo-wodnych przeciętnych

i gruntów  o grupie nośności G-1 ;

2.1. Konstrukcja  nawierzchni  ścieżki  rowerowej :

-----------------------------------------------------------

- kostka betonowa bezfazowa  czerwonej  gr. 8 cm  ułożona na podsypce

cementowo-piaskowej  1: 4  z wypełnieniem spoin  piaskiem 0- 4 mm

-  w-wa  o gr. 5 cm  podsypki cementowo-piaskowej  1 :3

-  podbudowa gr. 15 cm  z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- w-wa odsączająca gr. 10 cm z piasku

Ścieżkę  należy obustronnie  obramować  obrzeżem  betonowym  30x8 cm posadowionym

na podsypce  cementowo-piaskowej  z  wypełnieniem spoin  zaprawą  cementowo-piaskową..

W miejscach   występowania  zaniżonych  podmurówek opłotowania, należy obrzeże biegnące od  strony posesji wzmocnić  ławą  betonową  o wym.  0,50 x 0,30 m

z betonu B-15. W/w rozwiązanie pozwoli uniknąć  zjawisku   osiadania krawędzi  ścieżki

pieszo-rowerowej.

2.1. Wjazdy  do posesji :

----------------------------

Projektuje  się  następującą  nawierzchnię wjazdów  do posesji :

- kostka betonowa g. 8 cm /czerwona / bezfazowa , spoiny wypełnione piaskiem 0- 4 mm

- w-wa gr. 5 cm podsypki cementowo-piaskowej  1 : 4

- w-wa podbudowy gr. 20 cm z kruszyw łamanych 0-31.5 mm o uziarnieniu ciągłym,

stabilizowana   mechanicznie

-w-wa odsączająca gr. 10 cm  z piasku

Krawędzie   wjazdu  do posesji należy wykonać  z kostki koloru czarnego przerywane

/ co druga kostka/.

Wjazdy  na krawędzi pasa drogowego , od  strony posesji należy umocnić  opornikiem betonowym 12x30x100 cm posadowionym  na  ławie betonowej z oporem z betonu B-15 .

Powierzchnię projektowanych wjazdów należy  połączyć z powierzchnią istniejących wjazdów umocnionych  na  długości ca  2,0 m.

3.Odwodnienie  jezdni

Spadek poprzeczny  nawierzchni  2 %  należy skierować w stronę  jezdni głównej.

Studnie  kontrolne , telekomunikacyjne i inne urządzenia  znajdujące  się  w  pasie  ciągu  pieszo-rowerowego należy wyregulować  wysokościowo.

- Wpływ  projektowanej przebudowy istniejącego chodnika na środowisko

----------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z ustawą z dnia 10mkwietnia 2003 r. o szczegółowych  zasadach przygotowana i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / Dz. U.z 3003 r. poz. 721 z póżniejszymi zmianami /    , w/w przebudowa  istniejącego chodnika nie wymaga decyzji środowiskowej.

- Geometria  jezdni  i  niweleta .

----------------------------------------

Niweletę  ścieżki należy dostosować  w  możliwie  maksymalnym  stopniu  do  istniejącej

nawierzchni i istniejącego krawężnika .

Zakłada  się  podniesienie  istniejącej niwelety  ciągu pieszo –jednego  o ca  6 cm,

natomiast  poziom wjazdów  do posesji pozostawia  się  bez  zmian.

W/w  podniesienie  rzędnej   ciągu  pieszo-rowerowego pozwoli przy  przebudowie

drogi wojewódzkiej  pozostawić  większość nawierzchni bez  zmian.

Brakujące pobocza  ścieżki rowerowej  należy  uzupełnić    gruntem  z koryta.

- 6. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać roboty  drogowe  zgodnie  z  Polską Normą

- dotyczącą  poszczególnych asortymentów  robót  oraz  zgodnie  z  SST.

7.  Wykonawca  zobowiązany  jest  oznakować  roboty  i  pojazdy  znajdujące  się  na

budowie  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami tj. :

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września   2003  r . w  sprawie   szczegółowych warunków  zarządzania  ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem

/Dziennik  Ustaw  Nr  177 poz. 1729  z dnia  14.10,1999r. /

- Rozporządzeniem  Ministra   Infrastruktury z  dnia   z  dnia  3  lipca 2003  r. w  sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla  znaków  i  sygnałów  na  drogowych

oraz urządzeń  bezpieczeństwa i warunków  ich umieszczania  na  drogach

/Dz. U. Nr  220. poz. 2181 /.

Projekt   zabezpieczenia  robót  przygotowuje   wykonawca  robót .

Podpisał :