UCHWAŁA NR XXXVI / 458 / 05

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 22 kwietnia 2005 roku

w sprawie:	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Poznańskiej i osiedla „Pożegowo” 
w Gostyniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 1999 roku nr 15 , poz. 139 z późn. zm. ) , w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje.

§ 1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Poznańskiej i osiedla „Pożegowo” w Gostyniu.

- Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Poznańskiej i osiedla „Pożegowo” w Gostyniu opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

- Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek.

§ 2

- Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  - nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;

  - obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której muszą się znajdować ściany frontowe budynków;

  - powierzchni zabudowanej - należy przez to rozumieć powierzchnię rzutu poziomego budynku mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej. Do powierzchni zabudowanej zalicza się również prześwity, przejścia oraz rampy, studzienki, wjazdy do garaży itp. elementy mające oparcie na ziemi;

  - powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2;

  - usługach - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą mającą charakter świadczeń osób fizycznych i prawnych na rzecz innych osób; działalność ta nie obejmuje transportu oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (lub im odpowiadających zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi),

  - usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą mającą charakter świadczeń osób fizycznych i prawnych na rzecz innych osób; nie polegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych; działalność ta nie obejmuje transportu, handlu hurtowego oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany (lub im odpowiadających zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi ),

  - dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o pochyleniu symetrycznych połaci dachowych od 30º-45º. Jeżeli dachy strome przekrywają obiekt składający się z wielu brył, kąt pochylenia połaci dachowych nad każdą z nich powinien być identyczny.

  - willi miejskiej – należy przez to rozumieć połączony z założeniem ogrodowym wolno stojący budynek wielorodzinny niski.

  - wysokości budynku – należy przez to rozumieć wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu są:

- tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN;

- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2 MN/U, 3 MN/U, 4 MN/U;

- tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U;

- tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolem 1UO;

- tereny usług kultu, oznaczone na rysunku planu symbolem 1UK;

- tereny ogrodów działkowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZD, 2ZD;

- tereny gruntów leśnych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL;

- tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI, 2ZI, 3ZI;

- tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1ZP;

- tereny zieleni cmentarnej, oznaczone na rysunku planu symbolem: 1ZC;

- tereny wód płynących, oznaczone na rysunku planu symbolem 1W;

- tereny komunikacji – dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KG, KZ, KL, KD, KX;

- tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KP, 2KP, 3KP, 4KP;

- tereny obiektów infrastruktury technicznej - urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1EE, 2EE, 3EE, 4EE, 5EE;

- zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów;

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

- obowiązujące linie zabudowy;

- nieprzekraczalne linie zabudowy;

- linie energetyczne średniego napięcia ze strefami oddziaływania;

- skablowane linie energetyczne średniego napięcia;

- stanowiska archeologiczne;

- dopuszczalny zasięg poszerzenia drogi pieszo-jezdnej.

§ 5

- Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN.

- Na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN ustala się:

  - lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym,

  - obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, określone na rysunku planu, 
z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 1MN, 2MN dla którego linie zabudowy określają przepisy odrębne,

  - zastosowanie dachów stromych,

  - stosowanie elementów zmieniających powierzchnię połaci dachu 
(z wyłączeniem kominów), o łącznej szerokości tych elementów nie większej niż 40% długości połaci, na której je umieszczono,

  - wysokość budynku nie większą niż 10 m,

  - powierzchnię zabudowaną nie większą niż 30% powierzchni działki,

  - powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40 % powierzchni działki,

  - garaże wolno stojące nie mogą przekraczać 25 m² powierzchni zabudowanej 
w przypadku garażu dla jednego samochodu oraz 40 m² w przypadku garażu dla dwóch samochodów,

  - wysokość garażu nie większą niż 4,80 m,

  - możliwość wprowadzenia usługi nieuciążliwej, jednak powierzchnia na której będzie ona wykonywana nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynków,

  - obowiązek zapewnienia pełnych potrzeb parkingowych na terenie działki,

  - możliwość realizacji obiektów małej architektury związanych z rekreacją 
i wypoczynkiem, boisk sportowych i placów zabaw,

  - możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu.

- Na terenach 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN ustala się:

  - lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym i szeregowym oraz willi miejskich,

  - obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, określone na rysunku planu,

  - zastosowanie dachów stromych,

  - stosowanie elementów zmieniających powierzchnię połaci dachu 
(z wyłączeniem kominów), o łącznej szerokości tych elementów nie większej niż 40% długości połaci, na której je umieszczono,

  - minimalną wysokość krawędzi okapu budynku mieszkalnego 3 m w stosunku do poziomu posadzki parteru tego budynku,

  - wysokość budynku nie większą niż 10 m,

  - powierzchnię zabudowaną dla zabudowy w układzie wolnostojącym oraz willi miejskich nie większą niż 30% powierzchni działki,

  - powierzchnię zabudowaną dla zabudowy w układzie szeregowym nie większą niż 40% powierzchni działki,

  - powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą 40 % powierzchni działki,

  - garaże wolno stające nie mogą przekraczać 25 m² powierzchni zabudowanej 
w przypadku garażu dla jednego samochodu oraz 40 m² w przypadku garażu dla dwóch samochodów,

  - maksymalną wysokość garażu - 4,80 m,

  - możliwość wprowadzenia usługi nieuciążliwej w zabudowie w układzie wolno stojącym, jednak powierzchnia na której będzie ona wykonywana nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynków,

  - obowiązek zapewnienia pełnych potrzeb parkingowych na terenie działki,

  - możliwość realizacji obiektów małej architektury związanych z rekreacją 
i wypoczynkiem, boisk sportowych i placów zabaw,

  - możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu.

- Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami 1MN/U, 2 MN/U, 3 MN/U, 4 MN/U.

- Na terenach 1MN/U, 2 MN/U, 3 MN/U, 4 MN/U ustala się:

  - lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym oraz zabudowy usługowej,

  - obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, określone na rysunku planu,

  - zastosowanie dachów stromych,

  - stosowanie elementów zmieniających powierzchnię połaci dachu 
(z wyłączeniem kominów), o łącznej szerokości tych elementów nie większej niż 40% długości połaci, na której je umieszczono,

  - wysokość budynku nie większą niż 10 m,

  - powierzchnię zabudowaną nie większą niż 40% powierzchni działki,

  - powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki,

  - wysokość wolnostojących budynków usługowych oraz garażu nie większą niż 6,00 m,

  - obowiązek zapewnienia pełnych potrzeb parkingowych na terenie działki,

  - możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu,

- Ustala się obsługę komunikacyjną terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN z dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KD. Dla terenów 13MN, 30MN dopuszcza się obsługę komunikacyjną z drogi lokalnej oznaczonej symbolem KL. Dla terenów oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U ustala się obsługę komunikacyjną z dróg dojazdowych oznaczonych symbolem KD, jednak do czasu urządzenia drogi KD oraz w przypadku braku dostępu do dróg KD dopuszcza się obsługę komunikacyjną z drogi głównej oznaczonej symbolem KG na warunkach określonych przez zarząd drogi.

- Na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN zakazuje się:

  - sytuowania wolno stojących budynków gospodarczych,

  - zmiany sposobu użytkowania budynków garażowych,

  - dzielenia terenu na działki budowlane mniejsze niż:

    - 600 m² dla zabudowy w układzie wolno stojącym i willi miejskich,

    - 350 m² dla zabudowy w układzie szeregowym.

- Na terenach 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U zakazuje się dzielenia terenu na działki budowlane mniejsze niż 500 m².

- Ustala się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U.

- Na terenach 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U ustala się:

  - lokalizację obiektów budowlanych dla potrzeb prowadzenia usługowej działalności gospodarczej,

  - obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, określone na rysunku planu,

  - wysokość budynku nie większą niż 12 m,

  - powierzchnię zabudowaną nie większą niż 40% powierzchni działki,

  - powierzchnię sprzedażową obiektów handlowych nie przekraczającą 2000 m 2 ,

  - powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki,

  - podział na działki budowlane przy uwzględnieniu możliwości obsługi komunikacyjnej tych działek,

  - obowiązek stosowania dachów innych niż płaskie,

  - obowiązek zapewnienia liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ilości nie mniejszej niż:

    - 3 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych,

    - 4 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, kulturalne, rekreacyjne,

    - 5 stanowisk na każde 10 łóżek hotelowych,

    - 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

  - dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji towarzyszącej,

  - możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu.

- Na terenie 4U dopuszcza się pozostawienie funkcji mieszkaniowej oraz możliwość rozbudowy budynków mieszkalnych.

- Na terenach 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 1U, 2U, 3U ustala się:

  - zakaz budowy trwałych podmurowanych ogrodzeń do czasu realizacji sieci uzbrojenia terenu i nawierzchni dróg,

  - możliwość przeprowadzenia niwelacji gruntu, związanej z realizacją sieci uzbrojenia terenu i nawierzchni dróg, w pasie szerokości 3 m mierzonego od linii rozgraniczającej drogi.

- Ustala się obsługę komunikacyjną terenów 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, z dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KD. Dla terenu oznaczonego symbolem 4U ustala się obsługę komunikacyjną z dróg dojazdowych oznaczonych symbolem KD, jednak do czasu urządzenia drogi KD oraz w przypadku braku dostępu do dróg KD dopuszcza się obsługę komunikacyjną z drogi głównej oznaczonej symbolem KG na warunkach określonych przez zarząd drogi.

- Ustala się teren usług oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UO.

- Na terenie 1UO ustala się:

  - lokalizację obiektów budowlanych dla potrzeb usług oświaty,

  - nieprzekraczalną linie zabudowy, określoną na rysunku planu,

  - wysokość budynku nie większą niż 13 m,

  - powierzchnię zabudowaną nie większą niż 30% powierzchni działki,

  - powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki,

  - obowiązek zapewnienia pełnych potrzeb parkingowych,

  - możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu.

- Ustala się teren usług kultu, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UK.

- Na terenie 1UK utrzymuje się istniejącą zabudowę, dopuszcza się jej remonty, modernizację i rozbudowę. Ustala się możliwość realizacji innych obiektów budowlanych związanych z usługami kultu, w tym infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu.

- Ustala się tereny ogrodów działkowych oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZD i 2ZD.

- Na terenach 1ZD i 2ZD, ustala się:

  - zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania,

  - możliwość realizacji obiektów małej architektury oraz altan i obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowanej do 25 m2 oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich,

  - możliwość realizacji obiektów małej architektury związanych z rekreacją 
i wypoczynkiem, boisk sportowych i placów zabaw,

  - możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu.

- Ustala się teren gruntów leśnych w rozumieniu przepisów szczególnych, oznaczony na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL.

- Na terenach 1ZL, 2ZL, ustala się:

  - zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania,

  - dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury służących rekreacji lub utrzymaniu porządku,

  - możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia teren.

- Ustala się teren zieleni parkowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP.

- Na terenie 1ZP, ustala się:

  - pokrycie roślinami okrywowymi i trawami oraz nasadzeniami w formie drzew 
i krzewów,

  - możliwość realizacji boisk sportowych i placów zabaw oraz obiektów budowlanych związanych z rekreacją i wypoczynkiem,

  - wysokość budynku nie większą niż 8 m,

  - możliwość realizacji nawierzchni utwardzonych,

  - możliwość realizacji parkingów,

  - możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia teren.

- Ustala się teren zieleni cmentarnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZC.

- Na terenie 1ZC ustala się:

  - wyznaczenie kwater grzebalnych, ciągów pieszych,

  - lokalizację domu pogrzebowego lub kostnicy,

  - możliwość realizacji innych obiektów budowlanych oraz obiektów małej architektury związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

  - wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień,

  - ustala się obowiązek wykonania trwałego ogrodzenia wysokości 1,5 m,

  - możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu.

- Ustala się teren zieleni izolacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZI, 2ZI, 3ZI.

- Na terenach 1ZI, 2ZI, 3ZI ustala się wprowadzenie wielopiętrowej zieleni tworzonej przez rząd drzew i zakrzewień oraz możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu.

- Ustala się teren wód płynących oznaczony na rysunku planu symbolem 1W.

- Na terenie 1W ustala się wprowadzenie cieków wodnych oraz możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu.

§ 6

- Ustala się tereny komunikacji - dróg publicznych:

  - drogi głównej oznaczonej na rysunku planu symbolem KG,

  - drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ,

  - drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KL,

  - dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD,

  - dróg pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KX,

- Na terenach komunikacji – dróg publicznych ustala się możliwość realizacji budowli drogowych oraz obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu.

- Na terenach komunikacji – dróg publicznych ustala się zakaz lokalizacji budowli reklamowych.

- Dopuszcza się możliwość poszerzenia drogi pieszo – jezdnej na terenie oznaczonym symbolem 3MN/U – zgodnie z rysunkiem planu.

- Ustala się tereny parkingów oznaczone na rysunku planu symbolem 1KP, 2KP, 3KP, 4KP.

- Na terenach 1KP, 2KP, 3KP, 4KP ustala się lokalizację miejsc postojowych oraz możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu.

- Na terenach 1KP, 2KP, 3KP, 4KP ustala się powierzchnie terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 15% powierzchni terenu.

- Na terenach 1KP, 2KP, 3KP, 4KP miejsca postojowe zaleca się pokrycie nawierzchnią – z betonowej, zaciskowej kostki brukowej, bądź inną nawierzchnią przepuszczalną.

- Na terenach 1KP, 2KP ustala się realizację nie więcej niż 60 miejsc postojowych.

§ 7

- Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1UO, 1ZC, 1EE, 2EE, 3EE, 4EE, 5EE, 1KP, 2KP, 3KP, 4KP, KG, KZ, KL, KD, KX, są przeznaczone do realizacji celów publicznych w rozumieniu przepisów odrębnych.

- Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 30MN, 31MN, 32MN, 33MN przeznacza się pod gminne budownictwo mieszkaniowe.

§ 8

- Teren znajduje się w strefie „W” ochrony archeologicznej. Działalność inwestycyjna w strefie „W” na etapie projektowania wymaga uzgodnienia 
z konserwatorem zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe. 
Koszty prac ponosi inwestor.

- Na terenie stanowiska archeologicznego nr 63-28/121 dopuszcza się możliwość inwestowania jedynie w przypadku przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych. 
Koszty prac ponosi inwestor.

§ 9

W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu ustala się:

- zaopatrzenie w wodę wyłącznie z wodociągowej sieci miejskiej realizowanej 
w terenach komunikacji – dróg publicznych,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczelnych zbiorników bezodpływowych. W przypadku realizacji miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków do ww. sieci realizowanej w terenach komunikacji – dróg publicznych,

- obowiązek odwodnienia terenu zieleni cmentarnej poprzez system kanalizacji deszczowej terenów utwardzonych (alejki, chodniki, place),

- obowiązek odprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 1UO, 1UK, KD, KL, KZ, KG, KX, KP oraz z terenów 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN w przypadku realizacji zabudowy w układzie szeregowym. Dla pozostałych terenów dopuszcza się zagospodarowanie ścieków deszczowych w granicach działki. Realizację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ustala się na terenach komunikacji – dróg publicznych

- utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych i istniejących linii napowietrznych średniego napięcia z możliwością ich przebudowy tzn. poprowadzenia kabla elektroenergetycznego w terenach komunikacji – dróg publicznych. Ustala się na terenach oznaczonych symbolami 1EE, 2EE, 3EE, 4EE, 5EE realizację stacji transformatorowych,

- możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach oznaczonych symbolami 4MN, 5MN, 8MN, 9MN, 10MN, 12MN, 15MN, 19MN, 20MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 29MN, 30MN, 31MN, 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 1UO, 1U, 2U, 3U, 5U pod warunkiem zachowania stref ochronnych od istniejących linii energetycznych lub skablowania w pasie drogowym istniejących linii energetycznych,

- możliwość realizacji sieci gazowej w terenach komunikacji – dróg publicznych,

- możliwość realizacji sieci telekomunikacyjnej w terenach komunikacji – dróg publicznych,

- możliwość realizacji infrastruktury technicznej na terenach komunikacji oznaczonych symbolem KG  –  w liniach rozgraniczających drogi nr 434, lecz poza jej pasem drogowym,

- ogrzewanie - preferowane gazowe, olejowe, elektryczne.

§ 10

W związku z uchwaleniem planu, stawkę służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się w wysokości 30%.

§ 11

Traci moc w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem uchwała Rady Miejskiej w Gostyniu nr XIV/101/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Poznańskiej.

### § 12

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

/-/Piotr Radojewski