Spis treści.

- Część  opisowa.

  - Opis techniczny.

    - Podstawa opracowania.

    - Przedmiot i zakres opracowania.

    - Materiały wykorzystane w opracowaniu.

    - Warunki gruntowo-wodne.

    - Dane dotyczące terenu przeznaczonego do inwestycji.

    - Istniejące urządzenia na terenie przeznaczonym do inwestycji.

    - Oznakowanie pionowe

    - Parametry techniczne drogi.

      - Konstrukcja nawierzchni.

      - Konstrukcja zjazdów.

      - Odwodnienie.

      - Charakterystyka robót.

      - Tabela robót ziemnych.

  - załączniki.

Oświadczenia i uprawnienia projektantów.

  - Część rysunkowa.

- Część  opisowa

  - Opis techniczny.

    - Podstawa opracowania.

Projekt budowlany budowy odcinka drogi w strefie przemysłowej w Czachoro-

wie,  gm. Gostyń opracowano na zlecenie Gminy Gostyń.

    - Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy drogi

w strefie przemysłowej w  Czachorowie, gm. Gostyń.

Zakres obejmuje budowę o nawierzchni z trylinki. Projektowane szerokość dro

gi 7,0 m i długość 198,0 m.

    - Materiały wykorzystane w opracowaniu:

Do opracowania wykorzystano:

-  mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500

-  obowiązujące normy i przepisy

-  rozwiązania projektowe dla w/w odcinka drogi, a dotyczące budowy na

tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu oraz oświe-

tlenia.

-  uzgodnienia z Inwestorem.

1.1.4  Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie opinii geotechnicznej doty-

czącej warunków gruntowo-wodnych występujących w podłożu projektowa-

nej drogi z oświetleniem, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczo

wej w strefie przemysłowej w Czachorowie, gm. Gostyń. Opracowanej przez

Firmę Geotechniczno-Wiertniczej mgr inż. Józef Lachiewicz, ul. Wołodyjo-

wskiego 29, 64-100 Leszno.

Wykonane badania  geotechniczne pozwoliły na rozpoznanie warunków grun

towo – wodnych panujących w podłożu projektowanej drogi. Badania te wy-

kazały, że na omawianym terenie w podłożu gruntowym do głębokości 3,0 m

p.p.t nie nawiercono wody gruntowej.

Natomiast zalegające w podłożu grunty ujęto w jednej grupie:

- grupa I – grunty rodzime, niespoiste.

W ramach w/w grupy wydzielono warstwy:

- warstwa IA  - to piaski drobne, wilgotne średnio zagęszczone,

- warstwa IB  - to piaski drobne zagęszczone,

Badania wykazały, że w podłożu projektowanej drogi zalegają grunty chara-

kteryzujące się korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Zezwalają one

na bezpośrednie posadowienie drogi w ich obrębie.

Projektowana inwestycja zaliczona została do I kategorii gruntowej, genera-

lnie do prostych warunków gruntowo-wodnych.

    - Dane dotyczące istniejącego terenu.

Przewidziany do budowy odcinek drogi od km 0+982 do km 1+180 o dłu-

gości 198,0 m. Budowa w/w odcinka drogi rozpoczyna się od km 0+982, tj.

od zakończenia w latach ubiegłych budowy odcinka drogi z trylinki.

Budowa dalszego odcinka drogi jest wynikiem rozwijającej się strefa prze-

mysłowej w Czachorowie , gm. Gostyń.

Działki w obrębie Czachorowo na których zlokalizowano drogę:

Działka nr 232 – Gmina Gostyń,

Działka nr 118/35 – Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu

Działka nr 219  - Starosta  Gostyński

Działka nr 223 -  Lidia i Robert Wojciechowscy, zam. Czachorowo 33

    - Istniejące urządzenia  na terenie przeznaczonym do inwestycji.

Obecnie na terenie przeznaczonym pod budowę w/w odcinka drogi przebie-

ga droga o nawierzchni gruntowej. Nie występują urządzenia podziemne

oprócz odcinka kanalizacji sanitarnej w dolnym biegu projektowanej drogi.

    - Oznakowanie pionowe.

Inwestor opracuje projekt organizacji ruch we własnym zakresie – w terminie

Zależnym od docelowej realizacji zadania na całej długości strefy przemy-

słowej.

    - Parametry techniczne drogi.

Przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

-  klasa drogi                                                                    - klasa L ( lokalna)

-  kategoria ruchu drogi powiatowej                                -  KR3

-  prędkość projektowana                                                 -  Vp do 60 km/h.

-  szerokość pasa ruchu                                                    -  3,50 m

-  szerokość jezdni                                                           -  7,00 m

-  szerokość pobocza                                                        -  1,0 m – 2,0 m

-  pochylenie poprzeczne jezdni na prostych                   -   2% daszkowe

-  pochylenie poprzeczne na łukach                                 -   2%

-  pochylenie poboczy                                                      -   6%

-  pochylenie skarp                                                           -   1:1,5

1.1.8.1  Konstrukcja nawierzchni.

Droga.

12,0 cm   -  warstwa jezdna z płyt betonowych sześciokątnych, szarych,

spoiny wypełnione zaprawą cementową,

4,0 cm    -  podsypka cementowo – piaskowa,

20,0 cm    -  podbudowa zasadnicza z betonu B-10

2x0,5 kg/m2   -  warstwa poślizgowa asfaltu,

10,0 cm  -  podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem

wytworzonego w węźle betoniarskim 0 RM = 2,5 MPa,

15x30 cm  -  obrys z krawężnika betonowego wibroprasowanego na pod-

sypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm oraz ławie beto-

nowej B-15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm,

15x30 cm   - zakończenie drogi krawężnikiem betonowym, wibropraso-

wanym na płask, na podsypce cementowo-piaskowej grubości

5,0 cm oraz na ławie betonowej B-15 z oporem o wymiarach

45x15+15x10 cm.

Łączna grubość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża wynosi:

H = 0,12 + 0,20 + 0,10 = 0,42 m.

1.1.8.2 Konstrukcja zjazdu.

8,0 cm           - nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej, szarej,

spoiny wypełnione piaskiem.

4,0 cm             - podsypka cementowo – piaskowa,

20,0 cm            - podbudowa zasadnicza z betonu B-10

2x0,5kg/m2           - warstwa poślizgowa z asfaltu

10,0 cm           - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem

wytworzonego w węźle betoniarskim o RM=2,5 MPa

15x30 cm            - zakończenie zjazdów w linii zabudowy krawężnikiem beto-

nowym, wibroprasowanym, wtopionym na płask, na pod-

sypce cementowo-piaskowej grub. 3,0 cm oraz ławie beto-

nowej  B-15 z oporem o wymiarach 45x15+15x10 cm.

1.1.8.3  Odwodnienie.

Odwodnienie planowanego odcinka drogi przewidziano powierzchniowe, po-

przez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i

poboczy do urządzeń kanalizacji deszczowej objętej oddzielną częścią opra-

cowania – część branżowa.

1.1.8.5  Charakterystyka robót.

Prace należy rozpocząć od robót przygotowawczych, są to prace pomiarowe na

wyznaczeniu trasy i urządzeń.

Po wykonaniu prac pomiarowych można przystąpić do robót ziemnych. Prace te

polegają na wykonywaniu prac związanych z wykopami i przemieszczeniem

mas ziemnych niezbędnych do uformowania i zagęszczania nasypów drogowych

oraz odwiezieniu nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonanie odwodnienia drogi poprzez wyprofilowanie poboczy.

Podbudowa drogi i zjazdów obejmuje wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża

drogowego do momentu osiągnięcia wymaganych wskaźników zagęszczenia

gruntu. Wykonanie w kolejności technologicznej poszczególnych warstw kon-

strukcyjnych  opisanych powyżej  tak więc podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem, dwukrotnym skropieniu asfaltem drogowym  pod-

budowy pomocniczej w celu uzyskania tzw. warstwy poślizgowej i na tak wy-

konaną warstwę ułożenie  podbudowy zasadniczej z betonu B-10.  Należy

zwrócić szczególną uwagę na pielęgnacje obu warstw. Wykonać nawierzchnię

drogi z płyt betonowych sześciokątnych z odpowiednim wypełnieniem spoin

zaprawą cementową.

Wykonanie zjazdów .

1.1.8.5 Tabela robót ziemnych.

|  | Wykop/nasyp | Powierzchnia | Przyrost objętości | Objętość całkowita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m3 | m3 |
| Pikieta: 0+982.031 |  |  |  |  |
|  | Wykop | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
|  | Nasyp | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pikieta: 1+022.016 |  |  |  |  |
|  | Wykop | 2.87 | 135.45 | 135.45 |
|  | Nasyp | 0.59 | 7.81 | 7.81 |
| Pikieta: 1+061.986 |  |  |  |  |
|  | Wykop | 1.67 | 89.70 | 225.15 |
|  | Nasyp | 0.92 | 29.89 | 37.70 |
| Pikieta: 1+101.998 |  |  |  |  |
|  | Wykop | 3.59 | 102.79 | 327.94 |
|  | Nasyp | 0.37 | 25.11 | 62.81 |
| Pikieta: 1+142.241 |  |  |  |  |
|  | Wykop | 5.44 | 180.41 | 508.34 |
|  | Nasyp | 0.24 | 12.17 | 74.97 |
| Pikieta: 1+163.748 |  |  |  |  |
|  | Wykop | 17.17 | 231.38 | 739.72 |
|  | Nasyp | 0.26 | 5.32 | 80.29 |
| Pikieta: 1+179.597 |  |  |  |  |
|  | Wykop | 17.71 | 276.37 | 1016.09 |
|  | Nasyp | 0.44 | 5.44 | 85.73 |

1.1.8.6 Uwagi – bioz.

Przed przystąpieniem do robót należy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym  powiado-

mić wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz bezpieczeństwo ruchu

drogowego, administrowanie sieciami . Ponadto roboty drogowe należy realizować po zamo- ntowaniu pełnego oznakowania pionowego, w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Sprzęt i pracownicy biorący udziałw procesie budowlanym muszą być wyposażeni w urzą- dzenia oraz elementy zabezpieczające oraz ostrzegawcze pozwalające na zapewnienie warunków koniecznych i niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia robót oraz zapewnienia bezpiecznych warunków użytkowników drogi pozostających w ruchu, stosownie do obowią- zujących przepisów.

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy na podstawie rozporządzenia Ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, mając na uwadze stopień zagrożenia, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.

Opracował.

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany  Ryszard Ruszkiewicz

( imię i nazwisko projektanta )

Oś. Jagiellońskie 86/8,  64-000 Kościan

zamieszkały(a) ……………………………………………………..

( adres zamieszkania )

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m

że projekt budowlany Budowa drogi  sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie , gm. Gostyń, obiekt: Budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie, gm. Gostyń.

…………………………………………………………………………..

( nazwa obiektu budowlany)

…………………………..………...…………………………………….

Dla Gminy Gostyń, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń.

( nazwa zakładu pracy, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora )

………………………………………………………………………......

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno  2014 r.

.....................................................

( miejscowość, data )

……………………………………….

( podpis i pieczątka imienna

z uprawnieniami budowlanymi)