SPIS TREŚCI

- Oświadczenie projektanta							str. 3

- Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa			str. 4

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego			str. 5

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		str. 6-7

- Opis techniczny								str. 8-11

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.  Plan orientacyjny								str. 12

2.  Plan sytuacyjny  w skali  1: 500						str. 13-14

3.  Przekrój podłużny w skali  1:50/500					str. 15

4.  Przekroje normalne i konstrukcyjne w skali 1:50 i 1:10		str. 16

OPIS TECHNICZNY

do kosztorysu

projektu budowy ulicy Wandy Modlibowskiej  w Gostyniu

na działkach nr 212/20, 218/75, 225/29

Projekt obejmuje budowę ulicy Wandy Modlibowskiej  na całkowitej długości 539,00 m. Projektowany odcinek znajduje się pomiędzy ulicami G. E. Potworowskich, Gen. D. Chłapowskiego i Poznańską.

Jezdnia ulicy Wandy Modlibowskiej  w przekroju poprzecznym projektowana jest szerokości 6,00 m. Chodnik wzdłuż I odcinka ulicy W. Modlibowskiej zaprojektowany jest po prawej stronie jezdni szerokości 2,00 m oraz w obrębie pierwszego, drugiego skrzyżowania z ul. Psarskiego także po lewej stronie szer. 2,00 m. Na drugim odcinku Wandy Modlibowskiej chodniki projektowane są obustronne szerokości 2,00 m.

Jezdnię należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym. Chodniki   należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej bez fazowej w kolorze czerwonym. Ściek należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze grafitowym.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowę ulicy Wandy Modlibowskiej   w Gostyniu odcinek I od km 0 + 000 do km 0 + 411,00 oraz odcinek II od km 0 + 000 do km    0 + 128.

na działkach nr 212/20, 218/75, 225/29

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na budowę ulicy Wandy Modlibowskiej  w Gostyniu opracowano na zlecenie Gminy Gostyń ul. Rynek 2       63-800 Gostyń w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ), podkładu geodezyjnego oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych wykonanych w terenie.

- PARAMETRY PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne jak dla ulicy klasy L:

- kategoria obciążenia ruchem					- KR 2

- projektowana szerokość jezdni					- 6,00 m

- szerokość chodników						- 2,00 m

- pochylenie poprzeczne jezdni i chodników			- 2 %

- pochylenie poprzeczne chodników				- 1,5 %

- prędkość projektowa						- 50 km/h

- STAN ISTNIEJĄCY

Przewidziany do budowy jest odcinek ulicy Wandy Modlibowskiej  od km 0 + 000 do km 0 + 411 oraz dalszy ciąg ulicy Wandy Modlibowskiej od km 0 + 000 do km 0 + 128. Projektowany odcinek znajduje się pomiędzy ulicami G. E. Potworowskich, Gen. D. Chłapowskiego i Poznańską.

Projektowane ulice w chwili obecnej są o nawierzchni gruntowej. Nie znajdują się na nich żadne obiekty lub drzewa, które utrudniałyby  budowę.

- ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku droga w przeważającej części poprowadzona jest w wykopie i na ok. 100 m w lekkim nasypie.

- SKRZYŻOWANIA

Na pierwszym odcinku występują skrzyżowania w km 0+152,33, 0+225,73, 0+368, 0+396 oraz na drugim odcinku w km 0+058,49.

- PROJEKTOWANY PROFIL PODŁUŻNY

Projektowana niweleta drogi w przeważającej części została dostosowana do istniejącego przebiegu jezdni z zastosowaniem korekt spadków.

Niweleta na projektowanym odcinku ulicy Wandy Modlibowskiej  od początku opada jednostajnie spadkami 0,0030, 0,0430, 0,0730 do km 0+411,00. Drugi odcinek ulicy W. Modlibowskiej od skrzyżowania z ul. Z. Psarskiego opada jednostajnie spadkami 0,0399, 0,0680 do 0,0332 do km 0+128,00.

Na ulicy W. Modlibowskiej projektuje się łuk poziomy w lewo W1 w km 0+036,78. Projektowany łuk posiada promień R – 80 m i kąt skrętu α – 9,4g. Po tym łuku następuje łuk poziomy w prawo W2 w km 0+115,70 posiadający promień R – 220 m, kąt skrętu α – 19,3 g. Następnie projektuje się trzy promienie w lewo następujące jeden po drugim o następujących wartościach W3 w km 0+224, 45 promień R – 250 m i kąt skrętu α – 10 g , W4 w km 0+296, 99 promień R – 140 m i kąt skrętu α – 35,1 g,  W5 w km 0+376,16 promień R – 50 m i kąt skrętu α – 70,5 g. Drugi odcinek ul. W. Modlibowskiej posiada tylko jeden łuk poziomy w prawo promień R – 250 m, kąt skrętu α – 4,2 g.

- PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE

Jezdnia ulicy Wandy Modlibowskiej  w przekroju poprzecznym projektowana jest szerokości 6,00 m. Chodnik wzdłuż I odcinka ulicy W. Modlibowskiej zaprojektowany jest po prawej stronie jezdni szerokości 2,00 m oraz w obrębie pierwszego, drugiego skrzyżowania z ul. Psarskiego także po lewej stronie szer. 2,00 m. Na drugim odcinku Wandy Modlibowskiej chodniki projektowane są obustronne szerokości 2,00 m.

Jezdnię należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym. Chodniki   należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej bez fazowej w kolorze czerwonym. Ściek należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze grafitowym.

- PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o załącznik nr 5 „projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg” ( Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ) i przyjęto nawierzchnię przeznaczoną dla stanowiska postojowego dla samochodów ciężarowych wg punktu 5.6.2.c., na podłożu G1 o module sprężystości nie mniejszym niż 120 MPa. Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojów normalnych.

8.1.  JEZDNIA

Na całej długości ulicy Wandy Modlibowskiej  projektuje się nawierzchnię stanowiska postojowego dla samochodów ciężarowych z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Pod warstwą nawierzchni projektuje się warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – mieszanka ze skały naturalnej o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 – grubość warstwy 25 cm. Pod podbudową zaprojektowano warstwę wzmacniającą podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm – 2,5 MPa wytworzonego w betoniarni grubości 10 cm.

8.2.  CHODNIKI

Chodniki projektuje się jednostronne z kostki betonowej wibroprasowanej bez fazowej w kolorze czerwonym grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Pozostała konstrukcja pod chodnikiem jest taka sama jak pod nawierzchnią jezdni.

8.3.  KRAWĘŻNIK

Krawężnik typu ulicznego 1003015 wibroprasowany na ławie betonowej z oporem, beton kl. B-15 w ilości 0,0674 m3/mb. Krawężniki zaprojektowano wystające 5 cm ponad jezdnię. Na wjazdach do posesji  zaprojektowano krawężnik wystający 3 cm ponad jezdnię, a na przejściach dla pieszych 2 cm.

8.4.  OBRZEŻE

Obrzeża betonowe wibroprasowane 100308 cm ustawione na ławie betonowej z oporem w ilości 0,0239 m3/mb z betonu kl. B15.

8.5.  ŚCIEK

Ściek zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej typu „HOLLAND” grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm w kolorze szarym i podbudowie betonowej w ilości 0,0622 m3/mb z betonu B-15. Ściek posadowiono wzdłuż krawężników .

- ODWODNIENIE

Na projektowanej ulicy Wandy Modlibowskiej projektuje się kanalizację deszczową, które projektowane są w osobnym opracowaniu. Odprowadzenie wód opadowych projektuje się poprzez zaprojektowane studzienki ściekowe w ilości 38 szt..

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Należy wykonać regulację wysokościową studni kanalizacyjnych w ilości 17 szt., studzienek wodociągowych w ilości 10 szt. oraz  studzienek telefonicznych w ilości 5 szt.

Na terenach zielonych należy rozłożyć warstwę humusu grub. 5 cm i obsiać trawą.

- TECHNOLOGIA ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić rozpoczęcie do właściwego Nadzoru Budowlanego.

Po wykonaniu robót pomiarowych można przystąpić do robót przygotowawczych i ziemnych. W czasie wykonywania tych robót należy zachować warunki wynikające z uzgodnień branżowych, a dotyczących wykonywania robót w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu.

- REPERY

Niwelację wysokościową nawiązano do naniesionych na mapie sytuacyjnej wysokości zaniwelowanych przez geodetę oraz pomiarów dodatkowych w terenie.

##### Opracował:

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa

I ochrony zdrowia

OBIEKT                            Budowa ulicy Wandy Modlibowskiej  w m. Gostyń

INWESTOR			Gmina Gostyń ul. Rynek 2   63-800 Gostyń

PROJEKTANT		inż. Jan Król

upr.920/86/Lo

ul. Zacisze 9A  64-100 Leszno

Data opracowania:  m-c wrzesień 2014 r.

# Część opisowa – branża drogowa

- Zamierzenie budowlane – Budowa ulicy Wandy Modlibowskiej  w m. Gostyń

- Kolejność realizacji – roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni oraz chodników i wjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej.

- Istniejące obiekty  –  brak

- Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie – sieć kanalizacyjna wodociągowa, telekomunikacyjna oraz energetyczna

- Przewidywane zagrożenia – podczas realizacji zamierzenia budowlanego

występować będą zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni drogowych

6. Wskazania i środki zapobiegające – przy wykonywaniu powyższych robót występować będą zagrożenia przysypania ziemią oraz okaleczenia części ciała. Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy i wstępnie przeszkolonych w zakresie bhp.

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt na budowę ulicy Wandy Modlibowskiej  w m. Gostyń dla inwestora Gminy Gostyń ul. Rynek 2   63-800 Gostyń został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

URSZULA KRÓL

64-100 LESZNO UL. ZACISZE 9A

tel. 529-63-77 tel. kom. 603 604 950

#### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DO PROJEKTU BUDOWA ULICY WANDY MODLIBOWSKIEJ  W  GOSTYNIU

wrzesień 2014 r.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

URSZULA KRÓL

64-100 LESZNO UL. ZACISZE 9A

tel. 529-63-77 tel. kom. 603 604 950

#### KOSZTORYS INWESTORSKI

DO PROJEKTU BUDOWA ULICy WANDY MODLIBOWSKIEJ W  GOSTYNIU

wrzesień 2014 r.