FEDERACJA SNT-NOT w POZNANIU

## Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS

Ul. Towarowa 1   64-100 Leszno

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I.      Część opisowa

II.    Część rysunkowa

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500) …………..………………………………rys. 01

2. Plan sytuacyjny – przejazd kolejowy(skala 1:500) .………………....…rys. 02

3. Przekrój normalny toru (skala 1:50) ….………..…………………….…rys. 03

4. Szczegół konstrukcyjny A (skala 1:10) …………..………………....….rys. 04

5. Szczegół konstrukcyjny B (skala 1:10) …………..………………....….rys. 05

III.   Uprawnienia budowlane……………....…………..………………....…………………….

III.   Świadectwo techniczne……………......…………..………………....…………………….

Projekt budowlany

Budowy nawierzchni przejazdu kolejowego na nowoprojektowanej drodze łączącej               ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu

Opis Techniczny

- Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy zabudowy w torze nawierzchni drogowej z płyt małogabarytowych przy skrzyżowaniu w jednym poziomie nowobudowanej drogi łączącej ulicę Starogostyńską i ulicę Polną w Gostyniu z linią kolejową nr 366 Miejska Górka - Kościan w km 35+780. W lokalizacji tej projektowany jest przejazd kategorii „D” .

- Podstawa opracowania

- zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni przejazdu

- projekt budowy drogi łączącej ulicę Starogostyńską z ulicą Polną w Gostyniu

- pomiary parametrów geometrycznych toru

- Stan istniejący

3.1 – nowoprojektowana droga w Gostyniu krzyżuje się w jednym poziomie z linią

kolejową nr 366  Miejska Górka - Kościan w km 35,780

  - - Nawierzchnia torowa – szyny typu S49, podkłady drewniane sosnowe,

podsypka tłuczniowa, przytwierdzenie pośrednie typu „K”

- tory położone w łuku o promieniu 350 z przechyłką 70 mm, na pochyleniu

podłużnym 18,1%0

- na torze linii 366 ruch pociągów jest zawieszony

- rzędna istniejąca pomierzona w osi toru dla linii nr 366 = 95,71

- stan techniczny szyn, podkładów oraz obecne parametry geometryczne nie

pozwalają na ułożenie nawierzchni drogowej z płyt małogabarytowych

4.     Projektowana zabudowa przejazdu

4.1- Projektowana zabudowa przejazdu związana jest z budową drogi łączącej ulicę

Starogostyńską z ulicą Polną krzyżującą się z torem kolejowym w lokalizacji

określonej w pkt.3.1

  - - Zabudowę nawierzchni drogowej przejazdu projektuje się z płyt

małogabarytowych typu „Mirosław”. Konstrukcja ta posiada świadectwo

dopuszczenia do eksploatacji nr B/2000/0291 wydane 21.12.2000r.

szerokość przebudowanego przejazdu będzie wynosiła 18,60m

kąt skrzyżowania ulicy z torami 650

szerokość ulicy wraz z chodnikami wyniesie 14,50m

  - - Montaż konstrukcji przejazdu wykonać zgodnie z Instrukcją montażu

nawierzchni przejazdu kolejowego typu „Mirosław”

Pochylenie odcinków drogi dojazdowej do przejazdu powinno być nie większe

niż 2,5% na długości nie mniejszej niż 26m z obu stron przejazdu

  - - Przed montażem konstrukcji typu „Mirosław” należy wykonać roboty

przygotowawcze nawierzchni torowej:

a/ zerwanie istniejącej nawierzchni torowej na długości 30m ( po 15 m w obie

strony od osi drogi) w km 35+765 do 35+795

b/ usunięcie zanieczyszczonej podsypki z warstwą filtracyjną w lokalizacji wg pkt 4.4a

c/ ułożenie warstwy filtracyjnej ze żwiru gruboziarnistego grubości 10cm

o zagęszczeniu RM = 2,5MPa

d/ ułożenie warstwy tłucznia min. 25cm pod podkładem

e/ ułożenie przęsła torowego długości 30 m z szyn typu S49 (49E1) na

podkładach strunobetonowych z przytwierdzeniem typu „K” oraz

wykonanie 4szt spoin termitowych celem odsunięcia złącz klasycznych

poza przejazd. Ze względu na zawieszenie ruchu oraz konieczność

dostosowania do projektowanej drogi, tor w obrębie przejazdu ułożyć bez

przechyłki.

f/ do montażu przejazdu typu „Mirosław” rozstaw podkładów powinien wynosić

600mm ± 5mm

g/ po ułożeniu przęseł podsypkę tłuczniową zagęścić w stopniu min. 1,00.

tłuczeń w polach między podkładami oprofilować 5 cm poniżej górnej

powierzchni podkładów.

h/ tor na linii nr 366 doprowadzić do profilu o istniejącej rzędnej w osi toru 95,71

Nawierzchnia z płyt małogabarytowych typu „MIROSŁAW” jest oparta na stopkach    szyn  przez amortyzatory gumowe, a zewnętrzne płyty - ich krawędź zewnętrzna jest   oparta na prefabrykowanej belce podporowej. Podłoże pod belki podporowe płyt  winno być przygotowane starannie przez zaklinowanie klińcem, wyrównanie grysem i  dobrze zagęszczone. Aby osiągnąć większą stabilność podpór betonowych (belek)  zaprojektowano fundamenty z ławy betonowej grubości 20 cm z betonu B-15  (C12/15). Belki ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm.

5.  Oznakowanie i zabezpieczenie przejazdu

Organizacja ruchu powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 roku poz. 144 Dz.U. Nr 33 z 20 marca 1996 roku a także Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych poz. 1393 Dz.U. Nr 170 z 12 października 2002 roku.

6.  Organizacja robót

Wykonanie zabudowy nawierzchni drogowej przejazdu oraz jego odwodnienia i

budowy drogi na dojazdach nie wymaga na czas robót zamknięcia toru linii Miejska

Górka - Kościan lecz uzgodnienia prac z zarządcą linii kolejowej.  Wszelkie prace

powinny odbywać się po zgłoszeniu robót i pod nadzorem wyznaczonego  pracownika PKP.

Opracował:

mgr inż. E. Więcek