FEDERACJA SNT-NOT w POZNANIU

## Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS

Ul. Towarowa 1   64-100 Leszno

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I.      Część opisowa

II.    Część rysunkowa

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500) …………..………………………………rys. 01

2. Plan sytuacyjny – przejazd kolejowy(skala 1:500) .………………....…rys. 02

3. Przekrój normalny toru (skala 1:50) ….………..…………………….…rys. 03

4. Szczegół konstrukcyjny A (skala 1:10) …………..………………....….rys. 04

5. Szczegół konstrukcyjny B (skala 1:10) …………..………………....….rys. 05

III.   Uprawnienia budowlane……………....…………..………………....…………………….

III.   Świadectwo techniczne……………......…………..………………....…………………….

Projekt budowlany

Budowy nawierzchni przejazdu kolejowego na nowoprojektowanej drodze łączącej               ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu

Opis Techniczny

- Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabudowa nawierzchni drogowej z płyt małogabarytowych

na nowoprojektowanym przejeździe kolejowym w torze linii kolejowych nr 360 Jarocin – Kąkolewo w km 37,228 w ciągu drogi łączącej ulicę Starogostyńską z ulicą Polną w Gostyniu.

- Podstawa opracowania

- zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni na przejeździe kolejowym

- projekt budowy drogi łączącej ulicę Starogostyńską z ulicą Polną w Gostyniu

- pomiary parametrów geometrycznych torów kolejowych

- Stan istniejący

  - – nowoprojektowana droga w Gostyniu krzyżuje się w jednym poziomie z linią

kolejową nr 360  Jarocin - Kąkolewo w km 37,228

  - - Nawierzchnia torowa – szyny typu S49, podkłady strunobetonowe INBK4,

podsypka tłuczniowa

- tory położone na prostej na pochyleniu podłużnym 0,8%0

- na torze linii 360 odbywa się normalny ruch pociągów z prędkością V = 50 km/h

- rzędne istniejące pomierzone w osi toru

dla linii nr 360 = 92,99

- stan techniczny szyn, podkładów oraz obecne parametry geometryczne pozwalają

na ułożenie nawierzchni drogowej z płyt małogabarytowych

- Układ projektowany

Projektowana zabudowa przejazdu związana jest z budową drogi łączącej ulicę Starogostyńską z ulicą Polną krzyżującą się z torem kolejowym w lokalizacji określonej w pkt.3.1

  - Zabudowę nawierzchni drogowej przejazdu projektuje się z płyt małogabarytowych

typu „Mirosław”. Konstrukcja ta posiada świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

nr B/2000/0291 wydane 21.12.2000r.

szerokość przebudowanego przejazdu będzie wynosiła 16,20m

kat skrzyżowania ulicy z torami 900

szerokość ulicy wraz z chodnikami wyniesie 14,50m

  - Montaż konstrukcji przejazdu wykonać zgodnie z Instrukcją montażu nawierzchni

przejazdu kolejowego typu „Mirosław”

Pochylenie odcinków drogi dojazdowej do przejazdu powinno być nie większe niż

2,5% na długości nie mniejszej niż 26m z obu stron przejazdu

  - Przed montażem konstrukcji typu „Mirosław” należy wykonać roboty przygotowawcze

nawierzchni torowej:

a/ do montażu przejazdu typu „Mirosław” rozstaw podkładów powinien wynosić

600mm ± 5mm

b/ podsypkę tłuczniową zagęścić w stopniu min. 1,00. Tłuczeń

w polach między podkładami oprofilować 5 cm poniżej górnej powierzchni

podkładów.

.

- Odwodnienie

Odwodnienie ulicy powierzchniowe kratkami ściekowymi do istniejącej kanalizacji

burzowej zgodnie ze spadkiem projektowanej powierzchni przejazdu.

- Oznakowanie

Organizacja ruchu powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 roku poz. 144 Dz.U. Nr 33 z 20 marca 1996 roku

a także Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji

z 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych poz. 1393 Dz.U. Nr 170 z 12

października 2002 roku.

- Organizacja robót

  - Roboty związane ze stabilizacją toru mogą być prowadzone w przerwach między pociągami.

  - Wykonawca robót związanych z zabudową przejazdu zobowiązany będzie do uzgodnienia tych robót i przeprowadzenia ich na warunkach określonych przez właściciela linii kolejowej.

Opracował:

mgr inż. E. Więcek