FEDERACJA  SNT – NOT  w POZNANIU

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa     PZITS

ul. Towarowa  1

64-100 Leszno

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

1. BRANŻA :        drogowa

2. INWESTOR  ROBÓT :            Gmina  Gostyń

ul.  Rynek 2

63 -800  Gostyń

3. NAZWA  OBIEKTU :

Budowa drogi gminnej łączącej ul. Polną  z   ul.  Starogostyńską

L=608 mb

wraz z przebudową  skrzyżowana w ciągu ul. Starogostyńskiej o l=182 mb

w   Gostyniu

- Gmina   Gostyń

powiat  gostyński

| BRANŻA | Imię i Nazwisko Projektanta | Nr ewid. uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA | mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak | 341/82/Lo |  |
|  | inż. Tomasz Wydrzyński |  |  |
| Dyrektor | inż. Franciszek Kozłowski |  |  |
|  |  | Nr i data umowy | /2009 |
|  |  |  | - 2009 |

- Rok  2010

- Spis  załączników

---------------------

I  Część   opisowa

1. Opis  techniczny                                                                                      1 -    9

2. Przedmiar  robót                                                                                     10 -  16

3. Zestawienie podstawowych materiałów                                                 17 - 18

- II  Część  rysunkowa

1.  Plan  orientacyjny                                                                                          19

2.1 ÷ 2.2     Plan  sytuacyjny 1:  500                                                         20 -   21

3.1 ÷ 3.8.  Przekroje  normalne  1 :  50                                                     22  -  29

4.0  Przekrój   podłużny  1 : 100/1000                                                                30

5.0   Konstrukcja nawierzchni                                                                             31

5.1.  Konstrukcja  nawierzchni chodników                                                         32

5.2.  Konstrukcja  nawierzchni wjazdów  do posesji                                          33

5.3.  Konstrukcja  nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego                                 34

5.4   Konstrukcja wjazdów  do posesji                                                               35

5.5.  Szczegół konstrukcyjny –połączenie istn. nawierzchni z projektowana

na ul. Starogostyńskiej                                      36

6.1   Przekrój  poprzeczny  przez  chodnik z pasem zieleni                               37

6.2   Przekrój poprzeczny przez chodnik przyległy  do jezdni                           38

6.3   Przekrój poprzeczny przez ścieżkę rowerową                                            39

7.0 Przepust rurowy ø 60 cm – wlot i wylot                                                       40

8.0 Rys. poręczy z rur stalowych                                                                        41

9.1 – 9.3  Przekroje poprzeczne                                                                          42

10.1 – 10.2 Osadniki betonowe                                                                           43

III Szczegółowe specyfikacje techniczne

___________________________________

- ZAŁ.  NR 1

- OPIS  TECHNICZNY

do  DOKUMENTACJI  PRZETARGOWEJ

na  budowę

drogi gminnej  łączącej

ul. Polną  z ul. Starogostyńską

w km

0+000 – 0+608

l=608 mb

wraz z  przebudową  skrzyżowania z  ul. Starogostyńską

znajdującego  się w  ciągu  drogi powiatowej

w km 16+928-17+110   o  l=182mb

Działki nr  :  160/2,161/5,161/6,163/3,50163,50162,1676/41,163/5,1735/1,1736/6,1738/17,1748/1,1748/6,1747, 1749/2 : Obręb Gostyń

- I .  DANE  OGÓLNE

---------------------------

1. Projekt  opracowano  w  oparciu  o :

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r.

w  sprawie  warunków  technicznych  , jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne

i  ich  usytuowanie  - Dziennik  Ustaw  Nr  43  z  dnia  14  maja  1999 r.

-  zlecenie  Gminy  Gostyń

2. Podstawą  opracowania  projektu  są  :

- plan  sytuacyjno-wysokościowy  w  skali   1 : 500  wydany  przez  Starostę

Gostyńskiego    Powiatowy  Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej

I Kartograficznej  - pod  nr  1418-335/09  z dnia  2009-10-05

- pomiary  własne  w  terenie

- ocena stanu  istniejącego

3.  Parametry  techniczne  projektowanego  odcinka  drogi :

A. droga gminna  nowoprojektowana

- klasa  techniczna  drogi  -  Z  / zbiorcza /

- prędkość  projektowa     V = 40 km/h

- ulica dwukierunkowa ,jednojezdniowa ,

- szerokość jezdni  7,0 m

- szer, ciągu pieszo-rowerowego 3,0 m          - pochylenie skarp 1 :  1,5

- kategoria  ruchu KR- 4

B. ul. Starogostyńska

- klasa  techniczna  drogi L /lokalna/

- przekrój uliczny

- kategoria ruchu istniejącego KR 1-2

- kategoria  ruchu proj. na poszerzeniu  - KR 4 ;  336 - 1000  p.p. 100kN/pas / dobę

- szer. proj. ciągu pieszo-jezdnego  3,0 m

C.  Skrzyżowanie  drogi gminnej nowoprojektowanej z  drogą  powiatową –

ul.Starogostyńska  w km 0+000

projektuje  się  z  wydzielonym lewoskrętem – wlot od  strony m. Gostynia

oraz  z  wyspami  wyniesionymi  , na których zlokalizowano przejścia  dla pieszych.

Szerokość  ulicy Starogostyńskiej –istniejącej –  wynosi 6,0 m , natomiast  pasy

ruchu  w  obrębie  skrzyżowania  zaprojektowano o szer. 3 x 3,50 /m/.

- II  STAN  TECHNICZNY  ISTNIEJĄCEJ  DROGI

1. Pas   gruntu  przewidziany  pod  budowę  drogi gminnej nowoprojektowanej  przebiega  częściowo duktem lasu gminnego tj. 0+000 do 0+320, dalej terenem o  zróżnicowanym

poziomie  , miejsca –stare  wyrobiska  zakrzaczone  oraz porośnięte  częściowo lasem mieszanym.

W km 0+325,50 przebiega  nieczynna  linia kolejowa jednotorowa relacji Gostyń – Kościan,

a w km  0+485 linia kolejowa jednotorowa  relacji Leszno-Gostyń  - Jarocin.

Natomiast  w km 0+505 znajduje  się bocznica kolejowa .

Wszystkie  urządzenia kolejowe zostaną przebudowane  według  odrębnych projektów budowlanych.

2. Dla  projektowanego  odc wykonano  opinię o warunkach gruntowo-wodnych.

Warunki  wodne  przebudowywanego  odcinka  drogi  są  średnie , Średni jest   stan  wód  gruntowych – 3,50 m .  W  czasie  roztopów jesienno-wiosennych  poziom wód  gruntowych może znacznie odbiegać od stwierdzonego.

Grunty występują  zróżnicowane :

0-040 gleba ,0,4-do 2,10m/4,0m/   piaski drobne, piaski średnie ,  piaski grube,  ,

2,10- 3,50 m gliny  piaszczyste  km 0+240.

3. Droga połączona będzie  z układem komunikacyjnym m Gostynia poprzez ul.Polną

o nawierzchni bitumicznej i  drogę powiatową nr 3909 P –ul. Starogostyńska-

o nawierzchni bitumicznej relacji Gostyń – Starygostyń.

Droga służyć będzie tylko do obsługi ruchu samochodowego dojazdowego i wewnętrznego zachodniej części miasta Gostyń.

Jej przebieg  znacznie skróci   dojazd samochodowy , rowerowy oraz ruch pieszy

do zakładów  produkcyjnych znajdujących  w tej części miasta  z osiedli mieszkaniowych,

w tym Osiedla  Tysiąclecia  oraz  z  kierunku Leszno – droga krajowa  nr  12.

3. ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE

--------------------------------------------

1 . Ogólna  charakterystyka  robót

-----------------------------------------

1.1  Projektowana budowa drogi gminnej oraz  przebudowa skrzyżowana z ul.Starogostyńską    ma  odciążyć  od  ruchu samochodowego centrum miasta   oraz  zwiększyć  standard i czas przejazdu   oraz   poprawienie  bezpieczeństwa  ruchu  przede  wszystkim pieszego

i rowerowego w części  zachodniej miasta Gostyń..

1.2   Zakłada  się  wybudowanie   jezdni   o szer. 7,0 m   i  o  przekroju  ulicznym

wraz  z  chodnikiem  prawostronnym oraz  ciągiem pieszo-rowerowym położonym po stronie lewej jezdni , o szer. 3,0 m.

1.3 Odwodnienie jezdni

Projektuje  się  obustronne  ścieki przykrawężnikowe  z kostki betonowej prostokątnej

Przepusty  drogowe  założono  o  ø  60 cm  w km 0+053  o l = 18,0 mb, w km 0+345 o l=22 mb ,w km 0+360 o l= 22 mb , w km 0+475 ,l=20 mb , w km 0+495 ,o l=22 mb.

Na  wlotach i wylotach  z przepustów  zlokalizowano osadniki betonowe .

W/w osadniki betonowe przejmują wody opadowe z rowów biegnących wzdłuż  nasypów

i wykopów  drogi oraz  wody przepływające przepustami . W/w  osadniki zostały połączone

poprzez studnie ø 120 cm / lewostronne/ , kanałami ø 315 mm z projektowną kanalizacją deszczową.

Projektowana jest kanalizacja deszczowa   / odrębny projekt/

wraz z  układem  studni  wpustowych i   kontrolnych,  do odprowadzenia wód opadowych  z jezdni oraz  chodników  ,  a także  do  odprowadzenia  wód  opadowych z  rowów poprzez  osadniki betonowe .  Proj. kanalizacja  deszczowa wprowadzona  została  do istniejącej kanalizacji deszczowej  w ul.Starogostyńskiej  .

- Konstrukcja  poszerzenia  nawierzchni  odc. główny :

-----------------------------------------------------------------

- Projektuje  się  zgodnie  z  ustaleniami  z  administratorem  drogi  następującą  konstrukcję  jezdni  dla  ruchu  KR – 4 i podłoża o grupie  nośności G2 , warunki  wodne przeciętne  :

2.1. nowoprojektowana droga i poszerzenie w  ul.Starogostynskiej :

- w-wa   odcinająca  podłoże   gr. 15 cm  z  gruntu  stabilizowanego  cementem

w  betoniarce  o Rm =  5,0   MPa

- w-wa  podbudowy gr. 20 cm z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie

z  mieszanki  0-31,5  mm  z granitu

- w-wa podbudowy zasadniczej gr.10 cm z betonu  asfaltowego  0/25 mm

o stabilności min.11kN

- w-wa  wiążąca gr. 8 cm   z  betonu asfaltowego 0/20  mm  o  stabilności  min.11 kN

- w-wa ścieralna  gr. 5 cm  z betonu  asfaltowego  średnioziarnistego 0/12,8 mm

o  stabilności  min.  10   kN

2.2. istniejąca  jezdnia – ul. Starogostyńska:

- wyrównanie istniejącej  nawierzchni betonem asfaltowym  0/16 mm o stabilności

min. 11kN

- w-wa  wiążąca gr. 8 cm  z  betonu asfaltowego  0/20 mm o stabilności min. 11 kN

- w-wa ścieralna  g. 5 cm z betonu  asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności min. 10 kN

2.3       Spadek  poprzeczny  jezdni  zastosowano  daszkowy  2  %  , a  na  łukach poziomych

następujący :

- droga  nowoprojektowana :

W1,        km   0+437  ,  R= 190    jednostronny   2 %   , przekrój  uliczny

W2,       km   0+541   , R= 100     jednostronny  2 %  , przekrój   uliczny

proste przejściowe obustronne l= 25 mb i 12,5 mb

/rampy przechyłowe/

W3      km 0+586 ,     R = 90  , jednostronny 2,5 %  , obręb  skrzyżowania

Rampa przechyłowa 12,5 m od strony łuku

W2

  - Poszerzenie  drogi  - ul.Starogostyńska  o nawierzchni bitumicznej należy  wykonać  po   stronie  lewej jezdni.

2.5   Należy  zastosować  wiązanie pomiędzy   warstwami  bitumicznymi  emulsją

asfaltową  w  ilości  0,5  kg/m2  i  0,3  kg/m2

  - Na  odcinku przyległym  do  terenów z ujęciem wody tj. w km 0+000 do 0+608

zaprojektowano  odcięcie   konstrukcji nawierzchni przed toksycznymi odciekami

od  terenu , poprzez  zastosowanie  geomembramy  polietylenowej ,ułożonej w spadku 1%  w kierunku zbieracza  drenażowego PCV ø 10 cm w otulinie z geowłókniny  z odprowadzeniem ewentualnych  wód do  studni kontrolnych kanalizacji deszczowej przykanalikiem ø 10 cm .

  - Odcinek  w-wy ścieralnej drogi nowoprojektowanej  w km 0+000  do 0+608

projektuje  się w technologii „cichy asfalt „ z betonu asfaltowego  z dodatkiem gumy.

Według  dotychczasowych doświadczeń i obserwacji odcinków  z wykonaną

nawierzchnią  ścieralną z użyciem asfaltu modyfikowanego  gumą możliwe jest

obniżenie poziomu  hałasu około  3-4  dB w porównaniu z nawierzchnią

o tradycyjnej  warstwie ścieralnej .

3.   Konstrukcja  nawierzchni  zjazdów  na  drogi  boczne  /gruntowe /w km 0+554:

------------------------------------------------------------------------------------------------

- w-wa  ścieralna gr. 4  cm z  betonu  asfaltowego  0/12,8 mm średnioziarnistego

stabilności min. 5,5 kN

- w-wa wiążąca   gr. 4 cm z betonu  asfaltowego    0/20 mm o stabilności min. 8 kN

-  podbudowa  gr. 20 cm z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- w-wa  odsączająca   gr. 15 cm  z piasku

- . Ciąg  pieszo-rowerowy

------------------------------

Konstrukcja  nawierzchni :

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm bezfazowej

- posypka  cementowo-piaskowa   w-wa o gr. 5 cm

- podbudowa gr. 15 cm z kamienia łamanego  0 -31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie

5.    Przepusty  drogowe

--------------------------------------------------------------

należy  wykonać  m  z  rur   polietylenowych  spiralnie karbowanych

o średnicy  60 cm oraz  nasyp  wokół  wlotu i wylotu należy  zabrukować  .

Końcówki rur  należy oprzeć  o  ławę z betonu B-25 o wym. 30 x 60 x220 cm.

Pochylenie  podłużne  przepustu  1 %.

Przepusty  zaprojektowano  w  osi  istniejących   rowów  kolejowych

z  rur  polietylenowych  Ø 60  cm .

Rury  polietylenowe  Ø  60  cm  należy  posadowić  na  w-wie z  pospółki  o gr, 15

cm  i  o  maksymalnej  średnicy  ziaren  20  cm .Wymagany  wskaźnik  wgł. Proctora

0,98  .

Zasypkę  wykopu  i  wokół  rury  wykonać  z  gruntu  niewysadzinowego  o  średnicy

ziaren  do  32  mm   równocześnie    obu  stron  rury  ,  warstwami    o  gr.  20  cm .

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  1,0 /  wg Proctora /.

Nasypy  wokół  rury  przepustu  na  szer.  100 cm na

wlocie  i  wylocie  należy  zabrukować   kamieniem polnym na  w-wie gr. 10 cm

z  betonu B-10   lub  kostką  betonową gr. 8 cm   na  podsypce  cementowo  piaskowej

gr. 10 cm z  wypełnieniem  spoin

zaprawą  cementową  1: 4.

Powierzchnię  ponad   częścią  z  obrukowaniem  należy na  skarpach

umocnić  darniną .

Przewiduje się   również  oczyścić  z  namułu  rowy  doprowadzające  wodę opadową

na  całym odcinku  przebudowywanej  drogi.

- Rury  polietylenowe  Ø  60  cm  spiralnie  karbowane  , stanowiące  część  przelotową

- przepustu  , muszą  spełnić  wymagania  zawarte  w Aprobacie  Technicznej   IBDiM.

6.Ściek  z  kostki betonowej.

-------------------------------------------

- Ściek przykrawężnikowy  z kostki betonowej  gr. 8 cm  należy  zastosować

na odcinkach drogi o przekroju  ulicznym

Ściek  jest posadowiony  na podsypce  cementowo – piaskowej  1 : 4 o  grubości

w-wy  5  cm  oraz  ławie betonowej  o wymiarach  20x25 cm  z  betonu klasy B – 15 .

Spadek  podłużny  ścieku należy  wykonać  zgodny  z  pochyleniem  niwelety , ale

nie  mniejszy  niż  0,15  %.

Wody  opadowe  ze  ścieku  zostaną  odprowadzone do  studni  wpustowych  ø 50 cm

z wpustem ulicznym  typu  ciężkiego i dalej   przykanalikiem  ø 20  cm  do studni

kontrolnej.

7.  Studzienki  ściekowe  należy    wykonać  z  rur  żelbetowych o średnicy  50  cm,

wbudowując   z elementem dennym   żelbetowym  prefabrykowanym posadowionym  na

ławie  gr. 15 cm z betonu klasy B-15.

Wpust uliczny krawężnikowo-jezdny  żeliwny należy  zastosować w  linii ścieku

i  krawężnika -  żeliwną  kratę wpustową typu ciężkiego z  ryglem

.   Projektuje się  posadowić  wpusty uliczne na  betonowym  pierścieniu  wzmacniającym.

8. Rowy  i osadniki betonowe.

Projektuje  się  obustronne  rowy o szer. 40 cm   biegnące  wzdłuż  podstawy nasypu

o głębokości   60 cm   lub  na odcinku   drogi  w  wykopie o głębokości  90 cm

w  celu odwodnienia konstrukcji jezdni.

Wody opadowe  z  w/w  rowów  należy odprowadzić  poprzez osadniki betonowe

do kanalizacji deszczowej .

Osadniki betonowe  zlokalizowane są :

-  po stronie  prawej  o wym. 610x100 cm z krata  zabezpieczająca  wlot  do osadnika

- po stronie  lewej  o wym. 2x225x100 cm ze studnią kanalizacyjną ø 120 cm

połączoną  rurociągiem deszczowym ø 30 cm  z  rur PCV ze studniami rewizyjnymi

kanalizacji deszczowej.

7. Urządzenia bezpieczeństwa  ruchu

7.1  W odległości  75 cm od krawędzi jezdni    należy obustronnie   zastosować  bariery

ochronne stalowe  bezprzekładkowe SP-05 z obustronną  prowadnicą typu B

z  rozstawem  słupków  co  2,0 m.

7.2   Poręcze segmentowe stalowe rurowe  o wys. 110 cm zaprojektowano  obustronnie

za krawędziami zewnętrznymi  ciągu pieszo-jezdnego  i chodnika .

7.3  Malowanie  poziome  oraz  urządzenia odblaskowe  tzw „kocie oczka „ należy

zastosować  zgodnie z projektem organizacji ruchu.

8. Geometria  jezdni  i  niweleta .

----------------------------------------

- Niweletę  drogi  dostosowano  w  możliwie  maksymalnym  stopniu  do  istniejącej

nawierzchni.

Niweleta  drogi nowoprojektowanej

Wszystkie  załamania  osi  trasy  zostały  wyokrąglone  łukami poziomymi.

.
     Podstawowe  parametry  łuku poziomego  zostały  przedstawione  planach sytuacyjnych.

9.  Chodniki  , wjazdy  i krawężnik uliczny

------------------------------------------------------

9.1  Chodniki    projektuje  się

z kostki betonowej  o gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

i  warstwie gr. 10 cm  z piasku  w jedno lub obustronnym obrzeżu betonowym 30x8 cm.

Chodniki   ul. nowoprojektowanej są  przyległe  do krawężnika.

Chodniki  ul. Starogostyńskiej zakłada  się  oddzielić  od  jezdni   pasem  zieleni

w  miejscach o szerszym  pasie drogowym.

9.2     Krawężnik  uliczny  100 x 30 x20 cm należy posadowić na podsypce cementowo –

piaskowej   1 : 4   gr. 5 cm  oraz  ławie betonowej   gr 15 cm  z oporem 15 x 30 cm

z betonu B-15.

9.3  Wjazdy  do posesji o szer. 5,0 m na odcinkach  chodników     należy  wykonać

z kostki   betonowej o gr.  8 cm  i  w-wie  podsypki  o gr. w-wy 5 cm

- cementowo-piaskowej  1: 4

oraz

podbudowie o  gr. w-wy 20 cm  z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Od  strony posesji  wjazd  na szer. przejazdu  należy  umocnić opornikiem drogowym.

10.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać roboty  drogowe  zgodnie  z  Polską

Normą  dotyczącą  poszczególnych  asortymentów  robót  oraz  zgodnie  z  SST.

11. Wykonawca  zobowiązany  jest  oznakować  roboty  i  pojazdy  znajdujące  się

na  budowie  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami tj. :

- Rozporządzeniem  Ministra  Transportu i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10  października   2000  r . w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem

na  drogach    /Dziennik  Ustaw  Nr  90 poz. 1006/

- Rozporządzeniem  Ministrów  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw

Wewnętrznych  z  dnia  31  lipca 2002  r. w  sprawie  znaków  i  sygnałów  na  drogach

/Dz. U. Nr  170. poz. 1393 /.

Projekt   zabezpieczenia  robót  przygotowuje   wykonawca  robót .

11. Urządzenia  obce

----------------------

- według  uzgodnień  branżowych

W  poboczach  znajduje  się  instalacja  wodociągowa, kanalizacja sanitarna

i odcinkami  deszczowa   oraz  kable  telekomunikacyjne ,

a także  napowietrzna linia energetyczna  oraz znaki  geodezyjne.

Należy postępować  zgodnie  z  uzgodnieniami administratorów  urządzeń .

Kolizje  energetyczne :

przekładki urządzeń zawierają  odrębne opracowania  dokumentacyjne.

Projektant :

/ mgr inż. Rajmund  Jakuszkowiak /