Gostyń, 21.02.2013 r.

RI.271.1.2013

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, 
w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi łączącej ul Starogostyńską 
z ul. Polną”.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie różnic długości i ilości studni w przetargu dot. „Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu”

Odpowiedź:

ul. Starogostyńska

- W dokumentacji projektowej na planie sytuacyjnym omyłkowo opisano średnicę 14,5 m odcinka kanału głównego w rejonie skrzyżowania ul. Starogostyńskiej z ul. Polną. Prawidłowa średnica to PVC 400 mm.

- Prawidłowa długość kanału głównego PVC 400 mm to 161,2 m (zgodnie z kosztorysem ofertowym).

ul. Polna

- W kosztorysie ofertowym omyłkowo opisano poz, 9 w dziale kosztorysu „Roboty ziemne 
i montażowe - PCV dn 400 mm, odcinek D0-D7”

Jest:

Studnia rozprężna z kręgów betonowych z uszczelkami , z betonu B-45 , o

śr. 1000 mm , w gotowym wykopie o głębok. 2,0 m –2 szt.

Powinno być:

Studnia rozprężna z kręgów betonowych z uszczelkami, z betonu B-45, o

śr. 1500 mm, w gotowym wykopie o głębok. 2,0 m –1 szt.

- W dziale kosztorysu „PP- kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny od przepompowni, PP do studni rozprężnej D7 - rura PE 160 mm, długość 133,50 mb / w tym przewiert 20,00 mb /” 
w pozycji 57 prawidłowo określono długość rur PE 160 mm tj. 113,5 m.

Całkowita długość rurociągu tłocznego to 133,5 m. Brakujące w pozycji 57 kosztorysu 20 m rur PE zawiera pozycja 68 „Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej PE 160 mm w rurach ochronnych – obmiar 20 m”. W tej pozycji należy (przez analogię do KNNR 4 1209-01) ująć koszty materiału, sprzętu i robocizny umieszczenia 20 m rur PE w przewiercie (kosztorysowanym w poz. 67).

- W dziale kosztorysu „Roboty ziemne i montażowe - PCV dn 300 mm , odcinek PP-D15” 
w pozycji 75 prawidłowo określono długość kanału PVC 315 mm tj. 114 m.

Całkowita długość kanału PVC 315 mm odcinek PP-D15 to 126 m. Brakujące w pozycji 75 kosztorysu 12 m kanału PVC 315 zawiera pozycja 85 „Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 300 mm w rurach ochronnych – obmiar 12 m”. W tej pozycji należy (przez analogię do KNNR 4 1209-02) ująć koszty materiału, sprzętu i robocizny umieszczenia 12 m kanału 315 mm w przewiercie (kosztorysowanym w poz. 84).

W związku z powyższym nastąpi modyfikacja kosztorysu ofertowego na budowę kanalizacji deszczowej, która niezwłocznie zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka