ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

KOBRA wer. 9.3

Roboty ziemne i montażowe

Budowa :

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cukrowniczej w Gostyniu w Gostyniu

Obiekt :

Kolektor deszczowy

Adres :

ul. Cukrownicza w Gostyniu

WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny  R-g :

...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :

............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :

............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

....................................................................................................................................

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

1

STAN :   Kanalizacja deszczowa

1.1

ELEMENT :   Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe

1

KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa

158,200

m2

...................................................................

...................................................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,25440

r-g

..........................

...............................

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)

0,12490

m-g

..........................

...............................

2

KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa

474,600

m2

...................................................................

...................................................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm

- dodatek za każdy dalszy 1 cm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,04370

r-g

..........................

...............................

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)

0,01850

m-g

..........................

...............................

3

KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa

158,200

m2

...................................................................

...................................................................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,21320

r-g

..........................

...............................

Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)

0,00790

m-g

..........................

...............................

Zrywarka przyczepna

0,00790

m-g

..........................

...............................

4

KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa

791,000

m2

...................................................................

...................................................................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek

za każdy dalszy 1 cm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,01410

r-g

..........................

...............................

Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)

0,00030

m-g

..........................

...............................

Zrywarka przyczepna

0,00030

m-g

..........................

...............................

5

KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa

44,296

m3

...................................................................

...................................................................

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z

załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)

0,17700

m-g

..........................

...............................

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

KOBRA wer. 9.3

Roboty ziemne i montażowe

STAN :  1.  Kanalizacja deszczowa

ELEMENT :  1.1. Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

6

KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa

177,184

m3

...................................................................

...................................................................

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy

załadunku i rozładunku mechanicznym/

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)

0,03700

m-g

..........................

...............................

1.2

ELEMENT :   Roboty ziemne

7

KNR  201-0120-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

0,193

km

...................................................................

...................................................................

Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie

równinnym

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

75,06300

r-g

..........................

...............................

Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m

0,16000

m3

..........................

...............................

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)

4,50000

m-g

..........................

...............................

8

KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

61,505

m3

...................................................................

...................................................................

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i

kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.

wykopu 0,8-1,5 m

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

1,68080

r-g

..........................

...............................

9

KNR  201-0217-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

348,527

m3

...................................................................

...................................................................

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25

m3, w gruncie kategorii: I-II

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,11940

r-g

..........................

...............................

Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,25 m3(1)

0,04540

m-g

..........................

...............................

10

KNR  201-0322-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

847,270

m2

...................................................................

...................................................................

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/

wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, kat. III-IV, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do

3,0 m

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,51790

r-g

..........................

...............................

Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno

0,16000

kg

..........................

...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe

0,00810

kg

..........................

...............................

Klamry ciesielskie

0,10100

kg

..........................

...............................

Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III

0,00090

m3

..........................

...............................

Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple

0,00080

m3

..........................

...............................

11

KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

176,519

m3

...................................................................

...................................................................

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-

II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

- obsypanie rurociagu

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

1,15550

r-g

..........................

...............................

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

KOBRA wer. 9.3

Roboty ziemne i montażowe

STAN :  1.  Kanalizacja deszczowa

ELEMENT :  1.2. Roboty ziemne

Str: 3

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

12

KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

233,513

m3

...................................................................

...................................................................

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu

wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)

0,01350

m-g

..........................

...............................

13

KNR  201-0236-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

410,032

m3

...................................................................

...................................................................

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w

gruncie sypkim, kategorii : I-II

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,13370

r-g

..........................

...............................

Ubijak spalinowy   200 kg

0,07040

m-g

..........................

...............................

1.3

ELEMENT :   Roboty rozbiórkowe i montażowe

14

KNR  218-0510-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

80,000

m

...................................................................

...................................................................

Kanał z rur żelbetowych, łączonych na styk opaską betonową  -  średnica rur: 800 mm

- roboty rozbiórkowe wsp. do R i S - 0,75

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

1,75553

r-g

..........................

...............................

Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)

0,41775

m-g

..........................

...............................

Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)

0,10140

m-g

..........................

...............................

15

KNR  218-0613-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa

3,000

szt

...................................................................

...................................................................

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, montowanych przy użyciu żurawia

samochodowego, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm

- roboty rozbiórkowe wsp. do R i S - 0,75

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

20,38448

r-g

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

2,50

%

..........................

...............................

Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)

2,28000

m-g

..........................

...............................

Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)

2,19750

m-g

..........................

...............................

16

KNR  218-0613-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa

-  3,940

szt

...................................................................

...................................................................

Nakłady różnicowe za każde 0,5 m głębokości studni rewizyjnej montowanej przy użyciu żurawia

samoch. w gotowym wykopie  poniżej lub powyżej 3,0 m /uznając 0,5 m za jednostkę/, przy śr.

kręgów bet. 1000 mm

- roboty rozbiórkowe wsp. do R i S - 0,75

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

2,03420

r-g

..........................

...............................

Roztwór asfaltowy do grunt.-"Abizol R"

1,59000

kg

..........................

...............................

Roztwór asfaltowy izolacyj.-"Abizol P"

3,22000

kg

..........................

...............................

Zaprawa cementowa  M 12

0,01000

m3

..........................

...............................

Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.1000 mm

1,05000

szt

..........................

...............................

Stopnie żeliwne do kanałów

1,70000

szt

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

2,50

%

..........................

...............................

Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)

0,50000

m-g

..........................

...............................

Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)

0,25000

m-g

..........................

...............................

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

KOBRA wer. 9.3

Roboty ziemne i montażowe

STAN :  1.  Kanalizacja deszczowa

ELEMENT :  1.3. Roboty rozbiórkowe i montażowe

Str: 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

17

KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa

1,833

m3

...................................................................

...................................................................

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z

załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)

0,17700

m-g

..........................

...............................

18

KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa

7,332

m3

...................................................................

...................................................................

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy

załadunku i rozładunku mechanicznym/

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)

0,03700

m-g

..........................

...............................

19

KNR  228-0501-05-10  MRiGŻ

115,800

m2

...................................................................

...................................................................

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - z gruntu rodzimego

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,34700

r-g

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

2,50

%

..........................

...............................

20

KNR  228-0503-05-00  MRiGŻ

80,000

m

...................................................................

...................................................................

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 400 mm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,70200

r-g

..........................

...............................

Rura PVC kanal.zewn.kielichowe 400x 9,8 mm

1,04000

m

..........................

...............................

Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC  400 mm

0,17500

szt

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

2,50

%

..........................

...............................

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)

0,04220

m-g

..........................

...............................

Przyczepa skrzyniowa 4,5 t

0,04220

m-g

..........................

...............................

21

KNR  228-0503-04-00  MRiGŻ

113,000

m

...................................................................

...................................................................

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 300 mm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,55300

r-g

..........................

...............................

Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o śr.315 mm

1,04000

m

..........................

...............................

Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC  315 mm

0,17500

szt

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

2,50

%

..........................

...............................

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)

0,02600

m-g

..........................

...............................

Przyczepa skrzyniowa 4,5 t

0,02600

m-g

..........................

...............................

22

KNR  228-0406-03-00  MRiGŻ

5,000

studnia

...................................................................

...................................................................

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania

podstawy studni, przy głębokości 2,0 m - średnica kręgów: 1000 mm

- z B45

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

19,90000

r-g

..........................

...............................

Zwężka betonowa 600/1000 mm z B45

1,00000

szt

..........................

...............................

Roztwór asfaltowy izolacyj.-"Abizol P"

15,72000

kg

..........................

...............................

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15

0,47000

m3

..........................

...............................

Zaprawa cementowa  M  7

0,02400

m3

..........................

...............................

Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.1000 mm z B45

4,20000

szt

..........................

...............................

Właz  kanałowy żel.ciężki -D okrągły 600

1,00000

szt

..........................

...............................

Dno studni bet. z B45 1000/315 mm

1,00000

kpl

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

3,00

%

..........................

...............................

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

KOBRA wer. 9.3

Roboty ziemne i montażowe

STAN :  1.  Kanalizacja deszczowa

ELEMENT :  1.3. Roboty rozbiórkowe i montażowe

Str: 5

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)

1,86000

m-g

..........................

...............................

Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)

2,43000

m-g

..........................

...............................

23

KNR  228-0406-04-00  MRiGŻ

-  0,310

szt

...................................................................

...................................................................

Nakłady różnicowe za każde 0,5 m głebokości studni rewizyjnej w gotowym wykopie, poniżej lub

powyżej 2,0 m /uznając 0,5 m za jednostkę / przy średnicy kręgów betonowych : 1000 mm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

2,10000

r-g

..........................

...............................

Roztwór asfaltowy izolacyj.-"Abizol P"

4,81000

kg

..........................

...............................

Zaprawa cementowa  M  7

0,00500

m3

..........................

...............................

Krąg  betonowy o wys. 500 mm i śr.1000 mm z B45

1,05000

szt

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

3,00

%

..........................

...............................

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)

0,42000

m-g

..........................

...............................

Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)

0,25000

m-g

..........................

...............................

1.4

ELEMENT :   Roboty nawierzchniowe - naprawcze

24

KNR  231-0103-01-00  IGM Warszawa

270,200

m2

...................................................................

...................................................................

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria

gruntu: I-II

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,13150

r-g

..........................

...............................

Woda przemysłowa

0,00500

m3

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

0,50

%

..........................

...............................

25

KNR  231-0111-03-00  IGM Warszawa

270,200

m2

...................................................................

...................................................................

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubości

podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,18070

r-g

..........................

...............................

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków

0,02020

t

..........................

...............................

Krawędziaki iglaste kl.II

0,00050

m3

..........................

...............................

Woda przemysłowa

0,03040

m3

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

0,50

%

..........................

...............................

Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)

0,00360

m-g

..........................

...............................

Walec statyczny ciągniony ogumiony  6-10 t

0,02260

m-g

..........................

...............................

Ciągnik gąsienicowy 55-59 kW [75-80 KM](1)

0,02260

m-g

..........................

...............................

Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna

0,02260

m-g

..........................

...............................

26

KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa

270,200

m2

...................................................................

...................................................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,03330

r-g

..........................

...............................

Kruszywo kam.łam.zwyk.do naw.drog.niesort.

0,31820

t

..........................

...............................

Woda przemysłowa

0,01500

m3

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

0,50

%

..........................

...............................

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)

0,00270

m-g

..........................

...............................

Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)

0,03870

m-g

..........................

...............................

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

KOBRA wer. 9.3

Roboty ziemne i montażowe

STAN :  1.  Kanalizacja deszczowa

ELEMENT :  1.4. Roboty nawierzchniowe - naprawcze

Str: 6

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

27

KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa

1 351,000

m2

...................................................................

...................................................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm -

dodatek za każdy dalszy 1 cm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,00110

r-g

..........................

...............................

Kruszywo kam.łam.zwyk.do naw.drog.niesort.

0,02120

t

..........................

...............................

Woda przemysłowa

0,00100

m3

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

0,50

%

..........................

...............................

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)

0,00020

m-g

..........................

...............................

Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)

0,00130

m-g

..........................

...............................

28

KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa

270,200

m2

...................................................................

...................................................................

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po

zagęszczeniu o grubości: 4 cm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,03090

r-g

..........................

...............................

Masy min.-asf.grysowo-żwirowe- warst.wiąż.

0,09740

t

..........................

...............................

Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)

0,00680

m-g

..........................

...............................

Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)

0,00680

m-g

..........................

...............................

Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)

0,00680

m-g

..........................

...............................

29

KNR  231-0311-02-00  IGM Warszawa

270,200

m2

...................................................................

...................................................................

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po

zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,00670

r-g

..........................

...............................

Masy min.-asf.grysowo-żwirowe- warst.wiąż.

0,02440

t

..........................

...............................

Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)

0,00170

m-g

..........................

...............................

Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)

0,00170

m-g

..........................

...............................

Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)

0,00170

m-g

..........................

...............................

30

KNR  003-0203-01-10  ATHENASOFT Warszawa

270,200

m2

...................................................................

...................................................................

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne z włókniny nasączonej polimeroasfaltem

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,05000

r-g

..........................

...............................

Włóknina nasączona polimeroasfaltem

1,07500

m2

..........................

...............................

Środek transportowy (1)

0,01700

m-g

..........................

...............................

31

KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa

270,200

m2

...................................................................

...................................................................

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po

zagęszczeniu o grubości: 3 cm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,03070

r-g

..........................

...............................

Masy min.-asf.grysowo-żwirowa-warst.ścier.

0,07500

t

..........................

...............................

Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)

0,00560

m-g

..........................

...............................

Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)

0,00560

m-g

..........................

...............................

Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)

0,00560

m-g

..........................

...............................

32

KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa

540,400

m2

...................................................................

...................................................................

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po

zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

KOBRA wer. 9.3

Roboty ziemne i montażowe

STAN :  1.  Kanalizacja deszczowa

ELEMENT :  1.4. Roboty nawierzchniowe - naprawcze

Str: 7

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,00880

r-g

..........................

...............................

Masy min.-asf.grysowo-żwirowa-warst.ścier.

0,02500

t

..........................

...............................

Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)

0,00190

m-g

..........................

...............................

Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)

0,00190

m-g

..........................

...............................

Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)

0,00190

m-g

..........................

...............................

Wartość kosztorysowa robót